8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)： 25.98       ℃，室外平均热岛强度     -3.10     ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：    0      ，活动场地的遮阳覆盖率          50.83 %

请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。

本项目位于合肥市，为城市会客厅公共建筑，通过生态设计措施优化室外热环境，具体如下： 高比例绿化遮阳：项目活动场地及室外区域乔木绿化覆盖面积达 1482.38㎡，绿化遮阳覆盖率达 50.83%，通过乔木冠层遮挡太阳直射辐射，减少地表吸热，降低区域环境温度； 合理地表布局：室外区域设置 1112.95㎡草地，搭配透水型场地布局，提升地表蒸发换热能力，通过自然蒸发实现区域降温，减少硬地铺装的热反射效应； 优化场地通风条件：项目主导风向为南向，场地布局结合主导风向设计，无遮挡性构筑物，保障室外区域空气流通，加快热量扩散，提升环境舒适度； 低建筑密度规划：项目建筑密度为 0.37，室外开敞空间达 2916.63㎡，减少建筑集中吸热，增大室外热交换面积，从规划层面降低热岛强度产生的可能性。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；

2）场地热环境计算报告。

实际提交材料：

场地热环境计算报告