8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

项目所在地为：华北 东北 西北 R华中 华东 华南 西南

是否主要选用乡土植物：R是 否，是否采用复层绿化：R是 否

地下室顶板上覆土深度    0.6 m，当地园林绿化部门要求 大于等于0.5    m，是否设有疏水板及导水管等：R是 否。=

屋顶可绿化面积  1600      m2，屋顶绿化面积  400    m2，屋顶绿化面积比 25    %。

请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。

本项目位于华中地区（合肥），场地绿化全面采用乡土植物，适应当地气候土壤条件，且无毒害、易于维护。本项目主要采用复层绿化方式，通过乔木、灌木、地被植物的科学配置，提升绿化生态效益与景观层次。场地地下室顶板覆土深度为0.6m，满足当地绿化部门0.5m的要求，并设置完善的疏水板及导水管系统，保障植物生长的排水需求。屋顶可绿化面积 1600㎡，实际屋顶绿化面积 400㎡，绿化比例达 25%，有效提升了屋面热环境改善效果及生物多样性。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；

2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；

3）职务订购合同、苗木出圃证明文件。

实际提交材料：