8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

项目位于   合肥    ，当地年均降雨量  984   mm，项目用地面积  4962     m2，

是否进行雨水专项规划设计：£是 R否

请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。

本项目位于合肥，用地面积 4962㎡，当地年均降雨量 984mm。场地竖向设计结合下凹式绿地、透水铺装及景观水体，有效组织雨水下渗、滞蓄与再利用： 采用缓坡式场地标高，引导雨水径流汇入下凹绿地与透水铺装区域，增加自然入渗； 利用中庭景观水体与下凹绿地调蓄雨水，延缓径流峰值，削减外排总量； 雨水经截污、弃流过滤后收集至蓄水池，处理后回用于绿化灌溉与景观补水，实现雨水资源化利用与径流污染控制。 因项目用地面积小于 10hm²，未进行雨水控制利用专项设计，现有竖向与雨水设施已满足雨水收集、下渗、滞蓄及再利用要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；

2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书；

3）雨水控制利用专项规划设计文件。

实际提交材料：