8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冬季典型风速和风向条件下 | 建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2 | 3 | 3 |
|  |  | 除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa | 2 | 2 |
|  |  | 只有一排建筑，可直接得分 |  |  |
| 2 | 过渡季、夏季典型风速和风向条件下 | 场地内人活动区不出现涡旋或无风区 | 3 | 3 |
|  |  | 50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa | 2 | 2 |
| 合计 |  |  | 10 | 10 |

2 评价要点

冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为   1.55    m/s，最大风速放大系数为  0.88    ，除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为 0.26    Pa；

过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：是 R否

外窗中室内外表面的风压差大于0.5Pa的可开启外窗的面积比例   93.75   %。

请简要说明项目室外风环境情况以及改善风环境的措施。

本项目位于合肥，冬季主导风向为东，夏季、过渡季主导风向为西南偏南，经建筑通风 Vent2025 软件模拟分析，场地风环境整体满足规范及舒适性要求：冬季工况下，建筑物周围人行区 1.5m 高处最大风速 1.55m/s（＜5m/s），最大风速放大系数 0.88（＜2），建筑迎背风面风压差 0.26Pa（＜5Pa），既保证行人行走舒适，又减少冷风渗透，降低建筑热负荷；夏季、过渡季工况下，场地内人活动区无涡旋及无风区，93.75% 可开启外窗室内外风压差＞0.5Pa，大幅提升建筑自然通风效率，改善室内热舒适。项目通过顺应场地主导风向的建筑布局设计，优化建筑体块排布，减少风环境遮挡与紊流；结合场地景观布局，设置乔木林地等绿化空间，柔化场地风场，降低局部风速放大效应；采用通透化建筑立面设计，提升建筑可开启外窗比例，最大化利用自然通风，实现室外行走舒适、活动区风环境良好与建筑自然通风的协同优化。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）室外风环境模拟计算分析报告；

2）竣工总平面图；

3）景观专业竣工图纸及设计说明；

4）场地周边及建筑物的实景影像资料。

实际提交材料：

1）室外风环境模拟计算分析报告； 2）总平面图；