9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）

## 1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取节约资源的其他创新 | 10 | 10 |
| 2 | 采取保护生态环境的其他创新 | 10 | 10 |
| 3 | 降低碳排放 | 10 | 10 |
| 4 | 采取保障安全健康的其他创新 | 10 | 10 |
| 5 | 采取智慧友好运行的其他创新 | 10 | 0 |
| 6 | 采取传承历史文化的其他创新 | 10 | 0 |
| 总计 | 总计 | 40 | 40 |

## 2 评价要点

|本项目为合肥城市会客厅公共建筑，地上4层、建筑面积6899㎡，围绕节约资源、保护生态、降低碳排放、保障安全健康实施四项创新设计，效益显著：

- 节约资源创新：采用结构优化设计减少钢筋/混凝土用量15%，优先选用本地低碳建材，降低资源消耗与材料浪费；落实被动式节能设计，减少空调、照明等能源消耗，提升资源利用效率。

- 保护生态环境创新：依托徽派天井拔风、自然采光等生态营造智慧，结合高效围护结构，降低建筑对周边环境的能耗干扰与碳排放影响；选用环保装饰材料，减少室内外环境污染。

- 降低碳排放创新：建立全生命周期碳管控体系，建材生产运输阶段单位面积碳排放仅0.12tCO₂/㎡，较常规建筑降低91%；运行阶段年碳排放强度2.4kgCO₂/㎡·a，碳减排效果突出。

- 保障安全健康创新：设计天井自然通风采光系统，配置≥30m³/人·h新风量与CO₂联动控制，选用低VOC环保材料，保障室内空气质量；完善消防应急与疏散设计，提升公共安全保障能力。

社会效益：打造地域化绿色公共建筑，提升城市公共服务品质，践行双碳目标与生态环保理念。

经济效益：降低建材、能耗成本，年电费支出减少12%，减少后期运维投入。

## 3 证明材料

### 提交材料及要求

1）相关设计文件；

2）分析论证报告及相关证明、说明文件。

### 实际提交材料

|1. 建筑、结构、电气、暖通专业施工图；

- 创新措施分析论证报告；

- 低碳建材碳足迹报告、建筑全生命周期碳排放分析报告；

- 建筑用电负荷调节比例计算书；

- 被动式节能、室内空气质量模拟分析报告；

6. 地域文化传承设计导则、环保材料检测报告。