工程概况修正：2026 年 3 月

### 一、修正后工程概况表

| 序号 | 项目 | 核心信息 |
| --- | --- | --- |
| 一、工程基本信息 | 工程名称 | 城市会客厅（甲类公共建筑） |
|  | 工程地点 | 安徽省合肥市 |
|  | 建筑功能 | 集展览、餐饮、娱乐、办公、休闲等功能于一体的城市公共会客厅 |
|  | 设计使用年限 | 50 年 |
|  | 建筑气候分区 | 夏热冬冷 A 区 |
|  | 绿色建筑目标 | 绿色建筑三星级 |
|  | 报告编制日期 | 2026 年 3 月 |
| 二、建筑设计概况 | 总建筑面积 | 地上 5876㎡，地下 0㎡ |
|  | 建筑层数 | 地上 4 层，地下 0 层 |
|  | 建筑总高度 | 18.0m |
|  | 标准层高 | 4.5m |
|  | 建筑体形系数 | 0.21 |
|  | 综合窗墙比 | 0.28 |
|  | 天窗设置 | 无 |
| 三、结构设计概况 | 主体结构类型 | 装配式混凝土框架结构 |
|  | 抗震设防烈度 | 7 度 |
|  | 结构安全等级 | 二级 |
|  | 抗震设防类别 | 标准设防类（丙类） |
|  | 地上预制构件混凝土体积占比 | 52% |
| 四、主要工程材料 | 结构主体材料 | 钢筋混凝土、预制混凝土构件、C20 细石混凝土、轻骨料混凝土、煤矸石空心砖、水泥砂浆、混合砂浆、HRB400 级钢筋、HPB300 级钢筋 |
|  | 保温隔热材料 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS）、岩棉条复合板、石墨聚苯乙烯保温隔声板 |
|  | 门窗幕墙材料 | 三银 Low-E 中空玻璃、金属隔热断桥框、配套保温膜 |
|  | 可再生能源材料 | 单晶硅光伏组件、光伏逆变器 |
| 五、核心专项设计 | 被动式节能设计 | 以徽派天井为核心的自然通风、自然采光优化设计 |
|  | 暖通空调系统 | 湖水源热泵空调系统，风机盘管 + 辐射采暖末端，配套显热回收装置 |
|  | 可再生能源利用 | 屋面分布式光伏发电系统 |
|  | 水资源利用 | 以天井为枢纽的雨水收集回用系统 |
|  | 室内环境控制 | 专项气流组织设计，防止不同功能区污染物交叉串通 |
|  | 工业化建造 | 采用装配式混凝土结构体系，标准化预制构件与工业化施工 |

### 二、9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件自评报告（10 分）

#### 1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构采用钢结构、木结构 | 10 | 0 |
| 2 | 主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 35% | 5 | 0 |
| 3 | 主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 50% | 10 | 10 |
| 合计 | 合计 | 10 | 10 |

#### 2 评价要点

建筑主体结构采用：装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 52%。

##### 本项目选用的结构体系及实施情况说明

本项目为地上 4 层甲类公共建筑，总建筑面积 5676㎡，主体结构选用装配整体式混凝土框架结构，结构设计、构件生产、施工安装全过程严格遵循《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016 等国家现行规范要求，完全符合工业化建造核心要求，具体实施情况如下：

预制构件标准化应用：地上主体结构采用工厂标准化预制构件，覆盖预制框架柱、预制框架梁、预制叠合楼板、预制楼梯等核心受力构件，实现主体结构构件的工厂化预制生产、现场装配化施工，大幅减少现场湿作业，提升建造效率与工程质量稳定性。

预制率指标达标情况：经第三方机构核算，本项目地上部分预制构件应用混凝土体积为 1180.54m³，地上结构混凝土总体积为 2270.28m³，预制构件应用混凝土体积占比达到 52%，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）本条满分评价要求。

工业化建造全流程管控：项目采用 BIM 技术完成预制构件深化设计，实现构件生产、运输、吊装全流程信息化管控；所有预制构件均由具备专业资质的构件厂标准化生产，进场前完成全数质量检验，安装过程采用高精度定位技术，装配节点施工质量全程受控，主体结构验收合格率 100%。

结构安全与抗震保障：预制构件连接节点采用灌浆套筒连接、叠合层现浇等可靠构造形式，节点受力性能满足设计及规范要求，保障整体结构的安全性、抗震性能与耐久性，完全符合本项目 7 度抗震设防烈度的设计要求。

#### 3 证明材料

提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。

##### 实际提交材料：

结构专业全套竣工图（含建筑平立剖竣工图、结构平面布置竣工图、预制构件详图、装配节点详图、大样图、楼梯详图等）及结构设计总说明

装配式混凝土结构预制构件应用比例计算书（含完整计算过程、工程量核算明细、第三方复核确认文件）

城市会客厅项目工程竣工质量报告

项目工程概况表

全套设计变更文件、工程洽商记录及技术核定单

预制构件出厂合格证、进场验收记录、力学性能及连接性能检测报告

装配式结构专项施工方案、隐蔽工程验收记录、主体结构分部工程验收记录

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）