9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构采用钢结构、木结构 | 10 | 0 |
| 2 | 主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 35% | 5 | 0 |
| 3 | 主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 50% | 10 | 10 |
| 合计 | 合计 | 10 | 10 |

2 评价要点

建筑主体结构采用：装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 52%。

请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。

本项目为城市会客厅甲类公共建筑，工程地点位于安徽省合肥市，建筑气候分区为夏热冬冷 A 区，抗震设防烈度 7 度，地上 4 层，地下 0 层，地上总建筑面积 5676㎡，建筑总高度 18.0m，设计使用年限 50 年，绿色建筑目标为三星级。结合项目功能定位、场地条件及工业化建造要求，本项目主体结构选用装配整体式混凝土框架结构，全过程严格遵循《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015 版）等国家及地方规范实施，具体实施情况如下：

- 结构体系选型适配性：装配整体式混凝土框架结构体系适配本项目大跨度、多业态的公共建筑功能需求，同时契合工业化建造标准化、模块化、少规格、多组合的核心要求，结构安全等级二级，抗震设防类别为标准设防类（丙类），节点设计满足 7 度抗震设防的受力及延性要求。

- 预制构件标准化应用：地上主体结构核心受力构件均采用工厂标准化预制生产，涵盖预制框架柱、预制框架梁、预制叠合楼板、预制楼梯四大类核心构件，构件标准化率达 90% 以上，实现了构件生产工业化、现场施工装配化，大幅减少现场湿作业，提升了建造效率与工程质量稳定性。

- 预制率指标达标情况：经第三方专业机构核算，本项目地上结构混凝土总体积为 2270.28m³，其中预制构件应用混凝土体积为 1180.54m³，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达 52%，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）本条满分评价要求。

- 工业化建造全流程管控：项目采用 BIM 技术完成预制构件深化设计、节点模拟及施工全过程信息化管控，实现设计、生产、运输、吊装全流程协同；所有预制构件均由具备专业资质的构件厂标准化生产，进场前完成全数质量检验及力学性能检测，安装过程采用高精度定位技术，装配节点采用灌浆套筒可靠连接，施工全过程执行 “样板引路” 及 “三检制”，关键工序全程旁站监理，装配施工质量全程受控。

- 验收与实施成效：本项目装配式结构专项工程已完成全部施工内容，预制构件安装、节点连接、现浇叠合层等分项工程验收全部合格，主体结构分部工程验收合格，结构实体检测结果均满足设计及规范要求。通过工业化建造体系的应用，有效缩短了施工工期，降低了现场扬尘、噪声污染及建材浪费，实现了绿色建造与工业化建造的深度融合，契合本项目三星级绿色建筑的建设目标。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；

2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。

实际提交材料：

- 结构专业全套竣工图纸，含建筑平立剖竣工图、结构平面布置竣工图、预制构件加工详图、装配节点连接详图、关键构造大样图、预制楼梯详图等全套图纸

- 结构专业竣工设计总说明（含装配式结构专项设计说明）

- 装配式混凝土结构预制构件应用比例计算书（含工程量核算明细、完整计算过程、第三方机构复核确认文件）

- 城市会客厅项目工程竣工质量报告

- 项目工程概况表

- 全套设计变更文件、工程洽商记录及技术核定单

- 预制构件出厂合格证、进场验收记录、力学性能及连接性能检测报告

- 装配式结构专项施工方案、隐蔽工程验收记录、主体结构分部工程验收记录