9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度（30分）

## 1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低10% | 10 | 10 |
| 2 | 每再降低1%，再得1分，最高得30分 | 30 | 20 |
| 合计 | 合计 | 30 | 30 |

## 2 评价要点

建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：11.97 kgCO₂/㎡

建筑固有的碳排放量（建材运输）：0.47 kgCO₂/㎡

建筑施工阶段碳排放量：0.12 kgCO₂/㎡

建筑运行阶段减排量：22.18 kgCO₂/㎡

单位面积年碳排放量：2.4 kgCO₂/㎡·a

简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施以及各措施的贡献率。

|1. 计算过程：依据《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019，采用过程分析法核算，总碳排放量=建材生产碳排放+建材运输碳排放，单位面积碳排放=总碳排放量/总建筑面积（6899㎡），单位面积年碳排放=全周期单位面积碳排放/建筑寿命（50年）。

- 降碳措施及贡献率：

① 结构优化设计：优化框架结构梁柱尺寸，减少钢筋、混凝土用量，贡献率约35%；

② 高效围护节能：采用断桥铝Low-E窗、高效保温材料，降低运行能耗，贡献率约25%；

③ 本地低碳建材：优先选用合肥本地生产建材，缩短运输距离，贡献率约20%；

④ 可回收材料利用：复用旧建筑可回收构件，减少新材消耗，贡献率约12%；

⑤ 节能设备选型：照明、空调采用高效节能产品，降低运行碳排放，贡献率约8%。

3. 降碳效果：建筑全寿命期碳排放强度较常规同类建筑降低约91%，满足评分要求。

## 3 证明材料

### 提交材料及要求

1）相关设计文件、工程量概算清单、建筑全寿命期碳排放分析报告、低碳建材碳足迹报告。

### 实际提交材料

|1. 建筑专业施工图、结构优化设计文件；

- 工程量概算清单；

- 建筑全寿命期碳排放分析报告；

- 低碳建材碳足迹报告；

5. 建材采购证明、运输距离核算文件。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)