用水器具产品节水性能检测报告

一、检测报告的核心依据标准

主要国家标准

- GB/T 31436-2015《节水型卫生洁具》：适用于坐便器、蹲便器、小便器、陶瓷片密封水嘴等8类产品，已于2025年7月1日完成复审，结论为继续有效。

- GB 25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》：适用于安装在建筑物内冷、热水供水管路末端的各类水嘴，公称压力≤1.0MPa，介质温度4℃~90℃。

- GB 28378-2019《淋浴器水效限定值及水效等级》：适用于淋浴用花洒等产品。

- CJ/T 164-2014《节水型生活用水器具》：对水嘴、便器、便器系统、便器冲洗阀、淋浴器等五类核心产品提出详细检测要求。

水效标识管理依据

- 《水效标识管理办法》（国家发展和改革委员会、水利部和国家质量监督检验检疫总局第6号令）。

- 《中华人民共和国实行水效标识的产品目录（2025年版）》及相关实施规则，自2025年1月1日起对水嘴实施强制性水效标识。

二、水效等级划分与检测核心项目

1. 水效等级标准

- 1级（最高节水性能）：流量≤4.5 L/min，水效指标≥0.82

- 2级：流量4.5~5.5 L/min，水效指标0.75~0.82

- 3级（最低节水性能）：流量5.5~6.5 L/min，水效指标≤0.75

注：水效限定值为3级，是市场准入的最低门槛；节水评价值为2级及以上，是推荐性指标。

2. 各类用水器具核心检测项目

水嘴（水龙头）检测

- 流量测试：在动态压力0.3MPa（±0.02MPa）下测量出水量

- 水效指标计算：通过流量与压力数据综合评估节水性能

- 流量均匀性：在不同开启状态下出水流量稳定性（波动范围≤10%）

- 密封性能：0.05–0.50MPa水压测试下无渗漏

淋浴器（花洒）检测

- 水流率：测量单位时间内通过花洒的水流量（升/分钟）

- 喷射角度：评估水流从喷口射出的角度（标准0°–8°）

- 水压适应性：测试不同进水压力下的性能稳定性

- 防溅性能：分析水流是否易于溅出淋浴区域

便器（坐便器/蹲便器）检测

- 便器用水量：全冲≤5.0L，半冲≤3.5L（坐便器）；单次冲水量≤6.0L（蹲便器）

- 水封深度：≥50mm，静置7天后剩余≥25mm

- 洗净功能：100个φ3.5mm塑料球冲走率≥95%

- 排放功能：内壁墨线残留长度≤50mm

三、节水性能检测报告办理流程

选择检测机构

- 确认机构具备CMA/CNAS资质，如上海东方天祥检验服务有限公司、东莞市博测检测技术有限公司等

- 优先选择已获国家认可机构认可的实验室，确保检测结果权威性

确认检测需求

- 与工程师沟通确定需检测的具体产品和项目

- 明确依据的执行标准（如GB 25501-2019、GB/T 31436-2015等）

- 确认检测报告用途（备案、认证、质量控制等）

样品准备与送检

- 提供符合要求的样品数量（通常水嘴需3个样品）

- 按照实验室要求选择邮寄送样、上门采样或自主送样

检测实施

- 实验室依据标准进行检测，通常3-7天完成样品检测

- 复杂项目或加急需求可另行沟通

获取检测报告

- 检测机构出具正式检测报告，包含CMA印章

- 报告内容应包括：产品信息、检测项目、检测方法、检测结果、判定结论等

- 可选择获取纸质报告或电子版报告

四、检测报告的关键内容与水效标识要求

1. 检测报告必须包含的核心内容

- 产品基本信息：生产者名称、产品规格型号

- 检测项目与结果：明确列出各检测项目的标准要求和实测结果

- 水效等级判定：依据检测结果确定产品水效等级

- 检测依据：注明依据的国家标准编号

- 检测机构信息：具备CMA/CNAS资质的检测机构盖章

2. 水效标识规范要求

- 标识内容：必须包含"中国水效标识"中文名称、生产者名称、产品规格型号、水效等级、流量、依据标准编号、水效信息码

- 标识样式：绿白背景彩色标识，规格长66mm、宽45mm

- 标识加施：水嘴产品自2025年1月1日起强制实施，2025年1月1日前生产的产品可延期至2026年1月1日加施标识

- 标识位置：水嘴产品应加施在产品本体或最小外包装上的明显部位

五、常见不合格案例与注意事项

典型不合格案例

- 流量超标：部分水嘴实测流量达7.2 L/min（远超3级限定值6.5 L/min）

- 水效指标虚标：某品牌宣称达到2级水效，但实测指标仅0.72

- 密封性能不达标：在0.5MPa水压下出现渗漏现象

企业注意事项

- 检测机构选择：务必确认检测机构具备CMA/CNAS资质，避免检测结果无效

- 样品代表性：送检样品应能代表批量生产的产品质量

- 标准更新：关注标准复审情况，如GB/T 31436-2015已于2025年7月1日完成复审

- 标识管理：水效标识必须与检测报告中的水效等级一致，不得虚假标注

消费者识别要点

- 查看水效标识：优先选择1级或2级水效产品

- 核对流量数据：标识上的流量值应与水效等级匹配

- 检查CMA印章：确认产品检测报告真实有效

六、检测报告在节水工程中的应用

在江西理工大学图文信息中心等公共建筑节水工程中，节水器具产品必须提供有效的节水性能检测报告，作为以下环节的重要依据：

- 设备选型与采购：依据检测报告选择符合2级及以上水效标准的产品

- 施工验收：进场验收时核对产品水效标识与检测报告一致性

- 节水效果评估：作为建筑节水率计算的基础数据

- 绿色建筑认证：为LEED、BREEAM等绿色建筑认证提供必要证明文件

提示：企业应定期进行产品水效检测，确保持续符合标准要求；消费者选购节水器具时，应关注产品是否贴有规范的水效标识，并可通过"中国水效标识网"查询验证备案信息。