电梯运维与检查记录表

设备信息

表格

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 设备名称 | 乘客电梯 / 载货电梯 / 自动扶梯 |
| 设备编号 | [填写编号，如：DT-01] |
| 安装位置 | 图文信息中心主楼 / 货梯厅 / 中庭 |
| 维保单位 | [填写单位名称] |
| 检查周期 | 日检 / 月检 / 季检 / 年检 |

1. 日常检查记录（每日运行前）

表格

| 检查项目 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 | 处理措施 | 检查人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门系统 | 开关门动作、光幕灵敏度 | 无卡阻、光幕感应灵敏 |  |  |  |  |
| 运行状态 | 轿厢运行平稳性、异响 | 无异常振动或噪音 |  |  |  |  |
| 紧急装置 | 紧急照明、报警按钮 | 功能正常 |  |  |  |  |
| 平层精度 | 轿厢与楼层对齐 | ≤±10mm |  |  |  |  |

2. 月度检查记录

表格

| 检查项目 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 | 处理措施 | 检查人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曳引系统 | 主机运行温度、制动器 | 温度≤70℃，制动可靠 |  |  |  |  |
| 导轨与导靴 | 导轨清洁、导靴磨损 | 无明显磨损、润滑良好 |  |  |  |  |
| 电气系统 | 控制柜接线、接触器 | 无松动、无烧蚀 |  |  |  |  |
| 安全回路 | 限速器、安全钳联动 | 动作灵活无卡阻 |  |  |  |  |

3. 季度检查记录

表格

| 检查项目 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 | 处理措施 | 检查人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能量回馈系统 | 反馈效率、电能质量 | 节能率≥30%，无谐波干扰 |  |  |  |  |
| 群控系统 | 呼梯响应、负载分配 | AWT≤30秒，负载均衡 |  |  |  |  |
| 自动扶梯感应控制 | 启动灵敏度、制停距离 | 启动时间≤0.5秒，制停1.4-2.8米 |  |  |  |  |

4. 年度检查记录（结合特种设备年检）

表格

| 检查项目 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 | 处理措施 | 检查人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构强度 | 轿厢架、导轨固定 | 无变形、无松动 |  |  |  |  |
| 安全保护装置 | 限速器校验、缓冲器 | 符合GB 7588要求 |  |  |  |  |
| 电气安全 | 绝缘电阻、接地 | ≥0.5MΩ，接地可靠 |  |  |  |  |

5. 维保处理记录

表格

| 问题描述 | 处理措施 | 更换部件 | 处理结果 | 维保人员 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. 检查结论与签字确认

检查结论：

日检、月检、季检、年检项目均按计划执行，设备运行状态良好，安全保护装置有效，符合 GB 7588、GB 16899 及 TSG T5002-2017 要求。

维保建议：

建议对 [填写需关注的部件] 进行重点关注，定期润滑与监测。

签字确认：

检查人：________________

维保单位负责人：________________

使用单位负责人：________________

日期：________________

备注：

检查结果填写“合格”或“不合格”，不合格项需在“处理措施”中说明整改方案。

本记录表应与电梯设备档案一并保存，保存期限不少于 5年。