结构专项论证报告

项目名称： 江西理工大学图文信息中心
建设地点： 江西赣州
设计阶段： 施工图设计（结构深化）

1. 项目概况与结构设计依据

1.1 项目基本参数

建筑功能： 高校图书馆、信息中心（属重点设防类建筑）。

建筑层数： 地上 7 层，无地下室。

建筑高度： 35.0m（属多层建筑，接近高层界限）。

建筑面积： 50,602 ㎡。

结构形式： 框架结构（基于建筑说明，待结构深化确认）。

1.2 设计依据

国家标准：

《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2018

《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 (2015年版)

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 (2016年版)

《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008

地质资料： （注：原文件未提供地质勘察报告，本论证基于一般赣州地区地质特征假设，实际施工需以详勘报告为准）。

2. 结构选型与体系论证

2.1 结构体系选择：现浇钢筋混凝土框架结构

论证理由：

功能适应性： 图书馆建筑需要大空间的阅览区和灵活的隔断，框架结构柱网布置灵活，便于内部空间的划分和后期调整。

经济性与施工： 江西赣州地区施工技术成熟，现浇混凝土结构造价相对较低，且易于就地取材。

建筑高度： 建筑高度35.0m，未超过框架结构的适用高度（一般框架结构适用高度在50-60m左右），结构受力明确，符合经济适用原则。

2.2 基础形式论证（假设性）

拟选方案： 桩基础或独立基础（需根据地质报告最终确定）。

论证：

赣州地区多为丘陵地貌，地表下可能存在风化岩层或软土层。

鉴于建筑体量较大（5万㎡），荷载较重，且为重要公共建筑，建议采用预应力高强混凝土管桩（PHC桩）或人工挖孔灌注桩，以确保沉降变形在规范允许范围内。

3. 荷载取值与组合

根据《建筑结构荷载规范》及建筑功能，主要荷载取值如下：

表格

| 序号 | 荷载类别 | 标准值取值 (kN/㎡) | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒荷载 | 按结构自重计算 | 包含结构层、找平层、吊顶及设备管线重量 |
| 2 | 活荷载 |  | 依据功能严格取值 |
| 2.1 | 一般阅览室 | 2.5 | 普通书库、阅览桌区域 |
| 2.2 | 密集书库 | 12.0 | 重点论证： 图书馆特有重荷载，需结构加强 |
| 2.3 | 电子阅览区 | 3.0 | 含计算机设备荷载 |
| 2.4 | 走廊/楼梯 | 3.5 | 疏散人流集中区域 |
| 2.5 | 屋面 | 2.0 (上人) | 含屋面绿化及设备荷载 |
| 3 | 风荷载 | 0.35 (基本) | 按赣州50年一遇风压取值，体型系数按矩形取1.3 |
| 4 | 雪荷载 | 0.50 | 江西地区虽少雪，但需按规范计算屋面承载 |

特别说明： 密集书库的荷载远超一般民用建筑，是本项目结构设计的关键控制点，必须在结构计算模型中单独定义。

4. 抗震设防专项论证

4.1 设防类别

结论： 重点设防类（乙类）。

依据： 根据《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008，作为高校的人员密集场所及重要文献存储地，应划分为重点设防类。

4.2 设防标准

抗震设防烈度： 6度（赣州地区属6度抗震设防区）。

地震加速度： 0.05g。

设计地震分组： 第一组。

结构抗震措施： 虽为6度设防，但因属乙类建筑，其抗震措施应按7度的要求采用（即：结构构造措施需满足7度设防标准，如加密箍筋、加强节点连接等）。

4.3 结构规则性分析

建筑高度35m，长宽比及平面规则性需在结构计算中复核。

需避免出现扭转不规则、楼板不连续等超限情况，确保结构在地震作用下的整体稳定性。

5. 关键节点与构造措施

5.1 屋面结构（保温与防水配合）

建筑设计中明确屋面为I级防水，且有保温层（XPS板）。

结构配合： 结构找坡宜采用结构起坡（2%-3%）结合建筑找坡，以减轻荷载并利于排水。需复核保温层厚度对女儿墙高度的影响。

5.2 电梯机房与井道

建筑设有4部客梯及1部货梯。

结构配合： 电梯井道周边需设置圈梁或框架梁以固定导轨支架；机房楼板需预留吊钩及设备基础，局部需加厚楼板。

5.3 楼梯间（防烟楼梯间）

建筑设计为防烟楼梯间。

结构配合： 楼梯间四角及休息平台梁需加强配筋，确保疏散通道在地震中的安全。

6. 结论与建议

结构选型合理： 拟采用的现浇钢筋混凝土框架结构符合建筑功能需求及赣州地区的建设条件。

重点控制荷载： 必须对密集书库区域进行专项结构计算，确保梁板承载力满足12.0kN/㎡的活荷载要求。

抗震加强： 严格执行乙类建筑的抗震设防标准，按7度构造措施进行设计。

后续工作：

需尽快获取详细的岩土工程勘察报告，以确定最终的基础形式（桩基或独立基础）。

建议进行结构整体计算分析（如PKPM或YJK软件），输出内力包络图及配筋图。

针对大跨度梁（如报告厅上部梁）进行挠度和裂缝宽度验算。