电梯及自动扶梯 订货清单及产品资料

项目阶段： 设备采购/深化设计
设计依据： 建筑节能设计报告书、人流平衡计算分析报告

1. 乘客电梯 (Passenger Elevators)

用途：满足师生垂直交通需求，兼顾部分小型推车运输。

表格

| 序号 | 设备名称 | 规格型号建议 | 单位 | 数量 | 关键参数说明 (Product Specification) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机房乘客电梯 | Xiaolong / Otis / Kone (Geared Traction) | 台 | 4 | 载重： 1000kg (13人) 速度： 1.75 m/s (满足35m井道提升高度) |
| 2 | 轿厢规格 | 定制发纹不锈钢 | 套 | 4 | 尺寸： 1600×1500×2300mm (深×宽×高) 净开门宽： 900mm |
| 3 | 门系统 | 中分自动门 | 套 | 4 | 开门方式： 中分双折 开门尺寸： 900×2100mm 变频调速开门机 |
| 4 | 控制系统 | 全电脑VVVF变频控制 | 套 | 4 | 驱动方式： 永磁同步无齿轮曳引机 控制方式： 集选控制 (4台并联/群控) |

2. 载货/服务电梯 (Freight / Service Elevator)

用途：专门用于运送图书、档案、清洁设备及餐车，避免与人流交叉。

表格

| 序号 | 设备名称 | 规格型号建议 | 单位 | 数量 | 关键参数说明 (Product Specification) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机房载货电梯 | Hitachi / Thyssen (Heavy Duty) | 台 | 1 | 载重： 1600kg (满足大型书车运输) 速度： 1.0 m/s |
| 2 | 轿厢规格 | 热轧钢板/防滑地板 | 套 | 1 | 尺寸： 1800×2200×2300mm (深×宽×高) 净开门宽： 1400mm (双扇门) |
| 3 | 门系统 | 货梯专用门机 | 套 | 1 | 开门方式： 中分双折/旁开门 开门尺寸： 1400×2100mm (方便手推车进出) |
| 4 | 控制系统 | 抗干扰逻辑控制 | 套 | 1 | 功能： 贯通门控制 (前后开门) 直驶功能 (Express) |

3. 自动扶梯 (Escalators)

用途：中庭主要人流疏导，配合人流平衡计算中的“潮汐分流”策略。

表格

| 序号 | 设备名称 | 规格型号建议 | 单位 | 数量 | 关键参数说明 (Product Specification) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共交通型扶梯 | Schindler 9300 / Kone Transit | 台 | 4 | 名义宽度： 1000mm (满足大客流) 提升高度： 约 5.0m (按层高5m计算) |
| 2 | 梯级节距 | 标准重载型 | 套 | 4 | 梯级宽度： 1400mm 倾角： 30° |
| 3 | 驱动系统 | 水平轮驱动 | 套 | 4 | 电机功率： 11kW × 2 (双主机冗余) 配置附加制动器 (Auxiliary Brake) |
| 4 | 控制柜 | 智能变频控制 | 套 | 4 | 功能： 感应启动 (有人运行/无人停止) 符合 GB16899 安全标准 |

📝 产品详细技术说明 (Product Specifications)

1. 无机房乘客电梯 (Machine-Room-Less Elevator)

核心技术： 采用永磁同步无齿轮曳引机 (PMSM)，无需独立机房，节省建筑顶层空间，且运行效率高达90%以上，符合节能改造要求。

群控系统 (Group Control)： 4台电梯共用一套调度系统，能根据呼梯信号自动分配最优电梯，减少乘客平均等候时间（目标 <30秒）。

装潢标准： 轿厢采用发纹不锈钢壁板，耐磨抗刮，易于清洁，适合图书馆高人流环境。

2. 载货电梯 (Freight Elevator)

结构强度： 采用H型钢作为轿厢主梁，底板铺设3mm厚花纹钢板，防止手推车滑动及重物坠落损坏。

贯通门设计： 前后开门设计，实现“入库-出库”流线分离，提高物流效率。

安全保护： 配备超载声光报警（110%负载报警）、光幕门保护系统。

3. 智能自动扶梯 (Intelligent Escalator)

节能模式： 配置变频感应模块。当传感器检测到无乘客时，扶梯自动降速至20%额定速度运行，有人接近时0.3秒内平滑加速至额定速度。

安全防护：

围裙板安全装置： 防止衣物/书包被夹。

梳齿板保护： 遇异物卡阻自动停机。

楼层板安全锁： 检修盖板需专用工具开启。

📊 电梯工程设备材料表 (Material Take-Off)

表格

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 预估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 随行电缆 | 电梯专用扁电缆 | 米 | 500 | 含信号及动力线 |
| 2 | 控制柜线缆 | ZR-BV 2.5/4mm² | 卷 | 20 | 阻燃电线 |
| 3 | 接地线 | BVR 6mm² | 卷 | 5 | 电梯安全接地 |
| 4 | 导轨支架 | 国标槽钢/角钢 | 套 | 200 | 井道土建埋件 |
| 5 | 补偿链 | PVC包裹补偿链 | 套 | 5 | 5层以上需配置，减少晃动 |
| 6 | 井道照明 | LED防爆灯 | 套 | 35 | 每隔5米一盏 |