愈境医院建设项目环境影响报告表

项目名称：愈境医院建设项目

建设单位：重庆交通大学建筑与城市规划学院

编制日期：2026年3月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 愈境医院建设项目 |
| 建设单位 | 重庆交通大学建筑与城市规划学院 |
| 法人代表 | / |
| 联系人 | 陈丹铭、黎堰 |
| 通讯地址 | 重庆市 |
| 联系电话 | / | 传真 | / | 邮政编码 |
| 建设地点 | 重庆市 |  |  |  |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建√ 改建□ 技改□ | 行业类别及代码 | Q841 医院 |  |
| 占地面积（㎡） | 约9220.20（屋顶面积） | 绿化率 | 25.13% |  |
| 总投资（万元） | 127.21（光伏系统） | 环保投资（万元） | 215.71 |  |
| 环保投资比例 | / | 预期投产日期 | 2026年12月 |  |

二、项目概况与工程分析

2.1项目背景

愈境医院位于重庆市，属于夏热冬冷A区气候分区，为地上11层公共建筑，总建筑面积38668㎡，建筑高度42.4m。项目以“人本、高效、安全、绿色”为设计理念，融合医疗功能与可持续建筑技术，打造一座节能、健康、环境友好的现代化医院。

2.2工程建设内容

本项目主要建设内容包括：

| 工程类别 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 主体工程 | 地上10层建筑，总建筑面积38668㎡，设有门诊、急诊、住院区、手术室、ICU等医疗功能 |
| 公用工程 | 给排水系统、供电系统、通风空调系统、供氧系统等 |
| 环保工程 | 污水处理站、医疗废物暂存间、屋顶绿化、光伏发电系统、垂直化温控系统等 |

表2-1项目组成一览表

2.3主要技术经济指标

| 指标名称 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 总建筑面积 | 38668 | ㎡ |
| 建筑层数 | 10 | 层 |
| 建筑高度 | 41.1 | m |
| 床位数 | 约500 | 张 |
| 日门诊量 | 约1500 | 人次 |
| 总投资 | 127.21（光伏系统） | 万元 |

三、建设项目所在地自然环境概况

3.1地理位置

重庆市位于中国西南部、长江上游，地跨东经105°11'—110°11'、北纬28°10'—32°13'之间，东邻湖北、湖南，南靠贵州，西接四川，北连陕西。项目所在地交通便利，基础设施完善。

3.2地形地貌

重庆市地势起伏较大，以山地、丘陵为主，地势从南北向长江河谷倾斜，呈现“山城”地貌特征。本项目位于城区，地势相对平坦。

3.3气候特征

重庆属亚热带季风性湿润气候，夏热冬暖，湿润多阴，年平均气温16~18℃，年均降水量1000~1350mm，日照时数1000~1400小时，具有典型的“雾都”气候特征。

3.4水文水系

重庆境内江河纵横，长江干流自西向东横贯全境，嘉陵江、乌江等支流汇入，水资源丰富。

3.5生态环境

项目所在区域为城市建成区，周边无自然保护区、风景名胜区等生态敏感区。区域生态环境以城市生态系统为主。

四、环境质量现状

4.1环境空气质量

根据重庆市生态环境局发布的2025年环境质量公报，项目所在区域环境空气质量中SO₂、NO₂、PM₁₀、PM₂.₅年均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准限值，属于达标区。

4.2水环境质量

项目纳污水体为长江重庆段，根据监测数据，水质满足《地表水环境质量标准》（GB38382002）Ⅲ类标准要求。

4.3声环境质量

项目所在区域为居住、商业、医疗混合区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB30962008）2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。现状监测结果表明，各场界昼、夜间噪声均达标。

4.4生态环境

项目位于城市建成区，周边无珍稀濒危动植物分布，生态环境不敏感。

五、主要环境影响分析及环保措施

5.1施工期环境影响及环保措施

本项目为新建项目，施工期主要环境影响包括施工扬尘、施工废水、施工噪声和建筑垃圾等。

5.1.1施工扬尘

施工期扬尘主要来自土方开挖、建材装卸、车辆运输等环节。采取以下控制措施：

1.施工现场设置围挡，洒水抑尘；2.物料运输车辆加盖苫布，进出场清洗；3.使用商品混凝土，减少现场搅拌；4.遇4级以上风力停止土方作业

5.1.2施工废水

施工废水经沉淀池处理后回用于洒水抑尘，生活污水依托现有市政管网排放。

5.1.3施工噪声

施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB125232011）。采取以下措施：1.合理安排施工时间，禁止夜间（22:006:00）高噪声作业；2.选用低噪声设备，加强设备维护；3.高噪声设备设置隔声屏障

5.1.4建筑垃圾

建筑垃圾分类收集，可回收物回收利用，弃土运至指定消纳场，生活垃圾由环卫部门清运。

5.2运营期环境影响及环保措施

5.2.1废气污染防治

| 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | NH₃、H₂S、臭气浓度 | 地埋式密闭设计，产臭区域加盖，投放除臭剂，周边加强绿化 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准 |
| 医废暂存间 | 臭气浓度 | 密闭储存，紫外灯消毒，及时清运，加强通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 食堂 | 油烟 | 静电油烟净化器（去除率≥80%），专用烟道引至屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 备用发电机 | 烟气 | 使用清洁燃料，排烟风机抽风后排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |

表5-1运营期废气产排及治理措施

5.2.2废水污染防治

本项目废水包括医疗废水、生活污水、食堂废水等，实行“雨污分流、分类收集、分质处理”。

| 废水类型 | 水量（估算） | 处理工艺 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗废水 | 约150m³/d | 化粪池+调节池+生化处理+消毒 | 市政污水管网→城市污水处理厂 |
| 食堂废水 | 约20m³/d | 隔油池预处理 | 市政污水管网→城市污水处理厂 |
| 生活污水 | 约80m³/d | 化粪池处理 | 市政污水管网→城市污水处理厂 |

表5-2运营期废水产排及治理措施

排放标准：《医疗机构水污染物排放标准》（GB184662005）表2预处理标准

5.2.3噪声污染防治

运营期噪声源主要为水泵、风机、冷却塔、空调外机等设备噪声及社会噪声。

| 噪声源 | 治理措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- |
| 水泵、风机 | 选用低噪声设备，基础减震，机房隔声，风机安装消声器 | 厂界噪声达标 |
| 冷却塔 | 设置于楼顶，安装消声垫、消声器 | 厂界噪声达标 |
| 空调外机 | 合理布局，设置隔声罩 | 厂界噪声达标 |
| 社会噪声 | 加强管理，禁止喧哗 | 厂界噪声达标 |

表5-3运营期噪声源及治理措施

执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123482008）2类标准

5.2.4固体废物污染防治

本项目固体废物主要包括医疗废物、污水处理站污泥、生活垃圾、餐厨垃圾等，实行“分类收集、定点暂存、合规处置”。

| 固废类型 | 产生量（估算） | 危废类别 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物 | 约100t/a | HW01 | 专用容器分类收集，暂存于医疗废物暂存间（约20㎡，密闭设计），委托有资质单位定期清运处置 |
| 污水处理站污泥 | 约5t/a | HW01 | 投加石灰消毒预处理，委托有资质单位清运处置 |
| 废紫外灯管 | 约0.1t/a | HW29 | 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置 |
| 废活性炭 | 约0.5t/a | HW49 | 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置 |
| 废输液瓶/袋 | 约10t/a | 一般固废 | 交由有资质的回收单位综合利用 |
| 生活垃圾 | 约200t/a | 一般固废 | 分类收集，环卫部门统一清运 |
| 餐厨垃圾 | 约15t/a | 一般固废 | 专用容器收集，交由专业单位处置 |

表5-4运营期固体废物产生及处置措施

执行标准：

危险废物：《危险废物贮存污染控制标准》（GB185972023）

医疗废物：《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB397072020）

一般工业固废：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB185992020）

六、绿色建筑设计手法与环保协同

6.1绿色建筑设计概述

愈境医院以“人本、高效、安全、绿色”为设计理念，整合自然通风、优化采光、高效围护结构、光伏发电与智能节能系统等绿色建筑手法，实现医疗功能与可持续设计的有机融合。

6.2主要绿色建筑设计手法

6.2.1垂直化控温系统

设计说明：基于医疗建筑功能分区与人体舒适度需求，采用分层精准控温的设计逻辑，适配医院不同楼层的医疗场景特性。底层门诊、急诊人流量大，系统设定2426℃恒温；中层住院区2224℃；顶层手术室、ICU实现2022℃高精度控温与洁净度联动。

环保效益：相较于传统中央空调系统，垂直化控温系统可实现年度空调节能约2535%，减少能源消耗和碳排放。

6.2.2屋顶花园与景观天井

设计说明：采用多层复合构造体系（轻质种植土+无纺布+蓄排水板+防水保护层），选用本土草本植物，形成具有保温、蓄水、蒸发冷却功能的复合屋面系统。

环保效益：①夏季可降低屋面外表面温度812℃，降低顶层空调负荷约1520%；②蓄排水板层；③集雨水用于绿化灌溉，减少自来水消耗；④吸附扬尘、缓解城市热岛效应；⑤通过植被蒸腾调节微气候

6.2.3光伏发电系统

设计说明：在建筑屋顶布置单晶硅光伏组件，总装机容量147.2kW，采用“自发自用、余电并网”模式。

环保效益：①首年发电量约100.8MWh，约占医院年用电量的3.15%；②全生命周期（25年）发电量约2374.4MWh；③减排CO₂约1284.6吨，SO₂约197.08千克，NOx约315.80千克；④光伏发电优先供给温控系统循环水泵、风机等动力设备

6.2.4围护结构保温隔热

设计说明：外墙：蒸压加气混凝土砌块+外保温系统，平均传热系数≤0.73W/(㎡·K)；屋顶：挤塑聚苯板保温层，传热系数≤0.40W/(㎡·K)；外窗：隔热铝合金型材+中空LowE玻璃，传热系数≤2.60W/(㎡·K)

环保效益：降低建筑冷热负荷，减少空调运行能耗。

6.2.5自然通风与采光优化

设计说明：利用景观中庭作为竖向风道，形成“烟囱效应”促进自然通风；主要功能房间外窗设置可开启扇，满足通风换气需求；结合侧窗与顶部采光窗引入自然光，减少人工照明能耗

环保效益：过渡季节减少机械制冷需求，日间降低照明能耗。

6.3绿色建筑与环保协同效益

| 绿色手法 | 主要环保效益 | 协同作用 |
| --- | --- | --- |
| 垂直化控温系统 | 节能25-35% | 减少电力消耗，间接降低火电污染物排放 |
| 屋顶花园 | 降低热岛效应，雨水利用 | 改善微气候，减少径流，降低空调负荷 |
| 光伏发电 | 年减碳51.38吨 | 清洁能源替代，降低碳排放 |
| 高效围护结构 | 降低建筑能耗 | 减少空调运行时间，降低噪声传入 |
| 自然通风采光 | 减少机械通风照明 | 改善室内空气质量，降低能耗 |

表6-1绿色建筑手法与环保协同效益

七、环境风险分析

7.1风险识别

本项目主要环境风险为医疗废物泄漏、污水处理站故障、化学品泄漏等。

7.2风险防范措施

医疗废物暂存间设防渗漏地面，定期消毒

污水处理站设应急事故池（不小于日处理量的30%）

制定突发环境事件应急预案，定期演练

危险化学品专人管理，双人双锁

7.3风险评价结论

在落实各项风险防范措施的前提下，本项目环境风险可控。

八、环境保护措施及可行性论证

8.1环保投资估算

| 类别 | 环保措施 | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 废气治理 | 污水处理站密闭+除臭、食堂油烟净化器 | 25 |
| 废水治理 | 污水处理站（格栅+调节+生化+消毒） | 80 |
| 噪声治理 | 设备减振、隔声、消声器 | 15 |
| 固废处置 | 医疗废物暂存间、危废暂存间、一般固废暂存区 | 30 |
| 绿化工程 | 屋顶花园、景观天井 | 50 |
| 光伏系统 | 光伏组件及配套 | 127.21（已计入总投资） |
| 风险防范 | 应急事故池、防渗工程 | 15.71 |
| 合计 | 215.71 |  |

表8-1环保投资估算表

8.2措施可行性论证

本项目各项环保措施均属于《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105—2020）中推荐的可行技术，技术成熟可靠，经济合理可行。

九、环境管理与监测计划

9.1环境管理

设立环保管理机构，配备专职环保人员

建立环保管理制度和档案

严格执行环保“三同时”制度

9.2监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105—2020）要求，制定以下监测计划：

| 监测要素 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水总排口 | pH、COD、BOD₅、SS、NH₃-N、粪大肠菌群 | 每季度1次 |
| 废气 | 污水处理站周界 | NH₃、H₂S、臭气浓度 | 每半年1次 |
| 噪声 | 厂界四侧 | 等效连续A声级 | 每季度1次 |
| 固废 | 医疗废物暂存间 | 分类、贮存、转运情况 | 每月检查 |

表9-2运营期监测计划

十、结论与建议

10.1结论

综上所述，愈境医院建设项目符合国家产业政策和相关规划要求。项目在落实环评报告提出的各项污染防治措施和风险防范措施的基础上，并充分整合绿色建筑设计手法（垂直化控温系统、屋顶花园、光伏发电、高效围护结构等），各类污染物均能达标排放，固体废物得到妥善处置，环境风险可控，具有良好的节能效益和环境效益。

从环境保护角度分析，本项目建设可行。

10.2建议

1.严格执行环保“三同时”制度，确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产

2.加强医疗废物管理，严格落实分类收集和交接制度

3.定期对污水处理站进行维护，确保稳定达标运行

4.充分利用光伏发电系统，最大化可再生能源利用效益

5.开展绿色医院宣传教育，提升医务人员环保意识

6.项目建成后及时开展竣工环保验收

编制单位：重庆交通大学建筑与城市规划学院

编制人员：陈丹铭黎堰

编制日期：2026年3月16日