地下空间利用计算书及不适宜开发论证报告

一、地下空间利用计算书

1. 计算依据与基础前提

- 核心规范：《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2013）、《城市地下空间开发利用管理规定》、《人民防空地下室设计规范》（GB50038-2005）、《自然资源部关于探索推进城市地下空间开发利用的指导意见》（自然资发〔2024〕146 号）

- 地方要求：《黄山市城市规划管理技术规定》、《黄山市历史文化街区保护规划》

- 基础资料：项目用地红线图（1800㎡）、地质勘察报告、用地指标计算书核心数据

- 计算前提：假设地下空间按 1 层规划，功能定位为地下车库 + 设备机房（符合地下空间公共优先、复合利用原则），开发深度控制在地下 6m 以内（含底板厚度）

2. 地下空间利用核心指标计算

2.1 地下空间开发规模计算

| 计算指标 | 计算过程 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下空间水平投影面积 | 按建筑基底面积 70% 控制（避让地下管线与文物保护缓冲带） | 1440㎡×70% = 1008.00㎡ | 不含地下出入口、通风井等地上附属设施 |
| 地下空间层高 | 按车库功能最低要求（含梁高、垫层） | 3.6m | 符合《车库建筑设计规范》最低层高要求 |
| 地下建筑面积 | 水平投影面积 × 层数（1 层） | 1008.00×1 = 1008.00㎡ | 按 GB/T 50353-2013 计入地下建筑面积 |
| 地下空间开发深度 | 室外地面至地下底板底面 | 6.0m | 其中结构底板厚度 0.8m，覆土厚度 0.5m |

2.2 地下空间功能容量计算

| 功能类型 | 计算标准 | 计算过程 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下停车位 | 小型机动车停车位面积 30㎡/ 个（含通道） | 1008㎡×80%（有效停车面积）÷30㎡/ 个 | 26 个 |
| 地下设备机房 | 按地下建筑面积 20% 配置 | 1008㎡×20% | 201.60㎡ |
| 人防工程兼容 | 按地下建筑面积 50% 配置（甲类 6 级） | 1008㎡×50% | 504.00㎡ |

2.3 相关规划指标联动计算

| 联动指标 | 原指标值 | 计入地下空间后指标值 | 合规性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总建筑面积 | 3950.00㎡ | 3950.00+1008.00=4958.00㎡ | 规划许可面积≤4500㎡，超出 458㎡，不符合要求 |
| 容积率 | 2.19 | 4958.00÷1800.00≈2.75 | 规划要求≤2.5，超出 0.25，不符合要求 |
| 建筑密度 | 80.0% | 保持 80.0%（地下空间不影响建筑密度） | 符合规划要求 |
| 停车位总数 | 17 个 | 17+26=43 个 | 满足≥20 个要求，超额配置 |

3. 计算结论

- 若开发 1 层地下空间（1008㎡），可新增 26 个机动车停车位及 504㎡人防兼容空间，能有效缓解历史街区停车压力；

- 但总建筑面积将达 4958㎡，容积率升至 2.75，均突破规划限值（4500㎡、2.5），需调整开发规模或申请规划指标调整；

- 地下空间开发需配套建设出入口、通风井、排水泵房等附属设施，预计额外占用地上空间约 80㎡，可能影响绿地率与历史风貌协调性。

二、不适宜开发利用地下空间的论证报告

1. 论证依据与核心原则

- 依据规范：《城市地下空间开发利用管理规定》、《自然资源部关于探索推进城市地下空间开发利用的指导意见》、《黄山市历史文化街区保护规划》、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016 年版）

- 论证原则：

  - 文物保护优先：地下空间开发不得破坏历史街区地下遗存与风貌环境；

  - 安全风险可控：充分评估地质、水文、抗震等安全隐患；

  - 规划合规性：严格遵循历史街区规划控制指标；

  - 经济合理性：综合考量开发成本与实际效益。

2. 不适宜开发地下空间的核心论证要点

2.1 历史文化保护限制（首要因素）

- 项目位于历史街区核心区域，地下 3-5m 深度可能存在明清时期建筑基础、地下管线等历史遗存，根据《黄山市历史文化街区保护规划》要求，该区域为地下文物重点保护区，禁止大规模基坑开挖；

- 地下空间开发需设置出入口、通风井等地上附属设施，将破坏现有徽派建筑风貌连续性，与历史街区 “白墙灰瓦、低密度布局” 的保护要求冲突；

- 施工过程中产生的振动、沉降可能导致周边历史建筑（距项目西边界仅 8m）结构受损，文物保护风险极高。

2.2 地质与水文条件制约

- 据地质勘察报告，项目场地地下 2.5m 处为粉质黏土层，含大量有机质，承载力仅 120kPa，地下 4m 处为砂质粉土层，渗透系数大，开发地下空间需进行大规模基坑支护与降水处理，施工难度极大；

- 场地地下水位埋深 1.8m，地下空间底板需低于地下水位 4.2m，抗浮设计难度高，需设置大量抗浮桩，大幅增加工程成本；

- 项目处于 7 度 0.15g 抗震设防区，地下空间开挖可能改变场地岩土体应力分布，诱发地震次生灾害风险。

2.3 规划指标与功能需求不匹配

- 如地下空间利用计算所示，开发 1 层地下空间将导致总建筑面积、容积率突破规划限值，且历史街区规划未预留地下空间开发指标，申请调整难度极大；

- 项目地上功能（展厅、商业）对地下空间依赖度低，现有地上仓储区（300㎡）已满足储物需求，地下空间开发功能必要性不足；

- 停车位缺口（3 个）可通过优化地面停车布局、协调周边公共停车场共享解决，无需通过高成本地下空间开发弥补。

2.4 经济与环境效益失衡

- 地下空间开发成本约 3800 元 /㎡（含基坑支护、抗浮处理、人防工程），总开发成本约 383 万元，远超地面停车位建设成本（约 8 万元 / 个），投资回报率低；

- 施工周期需额外增加 6 个月，期间将产生大量施工扬尘、噪音，影响历史街区正常运营与居民生活；

- 地下空间运营阶段需持续投入通风、排水、照明等能耗，年运营成本约 12 万元，不符合绿色低碳发展要求。

2.5 政策与技术规范限制

- 根据《自然资源部关于探索推进城市地下空间开发利用的指导意见》，历史文化街区地下空间开发需经文物、规划、住建等多部门专项审批，且禁止在文物保护范围及建设控制地带进行大规模地下工程；

- 项目用地红线内已铺设市政给水管、污水管、燃气管等地下管线（埋深 1.2-1.5m），地下空间开发需迁改管线，涉及多部门协调，且可能影响周边区域正常供水、供气。

3. 替代方案可行性分析

- 停车优化方案：将地面停车位由 15 个增至 18 个（优化布局，压缩通道宽度至 4.5m），协调北侧市政道路旁公共停车场（距离项目 200m，可提供 10 个共享车位），完全满足 20 个最低配建要求；

- 储物功能优化：将地上夹层仓储区面积由 300㎡扩展至 350㎡（占用部分公共区域，经规划部门批准），满足储物需求；

- 设备机房优化：现有地上设备机房（80㎡）已满足功能需求，无需地下扩容。

4. 论证结论

- 本项目开发地下空间存在历史文化保护风险高、地质条件复杂、规划指标突破、经济效益失衡等多重问题，不符合《黄山市历史文化街区保护规划》及地下空间开发相关政策要求；

- 替代方案（地面停车优化、地上仓储扩容）可完全满足项目功能需求，且具有投资省、工期短、对历史街区影响小等优势；

- 综合评估历史保护、安全风险、规划合规、经济环境等多方面因素，项目不适宜开发利用地下空间，建议采用替代方案解决相关功能需求。

5. 论证附件清单

- 项目地质勘察报告（节选：地层分布、地下水位、承载力数据）

- 历史街区保护规划相关条款（地下空间开发限制要求）

- 地下空间开发成本测算表

- 地面停车位优化布局图

- 周边公共停车场共享协议（意向书）

- 地下管线分布实测图

- 文物部门专项意见（关于地下空间开发的否决意见）