健身设施产品说明书及现场照片

一、健身设施相关产品说明书

1. 产品基本信息

| 产品名称 | 户外多功能健身设施组合 | 执行标准 | GB 19272-2011《室外健身器材安全通用要求》 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | XX 体育器材有限公司 | 认证资质 | 具备 NSCC 国体认证证书及检验报告（编号：NSCC-2026-F038） |
| 适用场景 | 项目公共休憩区健身角 | 安装数量 | 1 套（含 8 类核心健身器材） |
| 设计风格 | 徽派文化融合型 | 服务半径 | 200m（覆盖周边居民及游客健身需求） |
| 质保期限 | 整机质保 3 年，核心结构质保 8 年 | 安全等级 | 国家 I 类户外健身器材（适用于全人群） |

2. 核心器材技术参数

| 器材名称 | 型号规格 | 核心技术参数 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双人漫步机 | JM-200 | 1. 主立柱：80mm×120mm 矩形钢管，壁厚≥3mm；2. 摆臂：直径 60mm 钢管，壁厚 3mm；3. 踏板：4mm 厚冷板冲压，防滑纹理；4. 占地面积≥2165×566×1090mm；5. 额定载荷≤150kg / 人 | 增强心肺功能，改善下肢关节灵活性，支持双人同时使用 |
| 太极揉推器 | TT-300 | 1. 主立柱：80mm×120mm 矩形钢管，壁厚≥3mm；2. 转盘：PE 材质，直径 600mm，无勾挂设计；3. 悬臂：直径 60mm 钢管，壁厚 3mm；4. 占地面积≥1445×1359×1420mm；5. 转动阻尼可调 | 锻炼肩颈、腰背肌肉，促进血液循环，适合中老年人群 |
| 腰背按摩器 | AM-150 | 1. 主立柱：80mm×120mm 矩形钢管，壁厚≥3mm；2. 按摩辊：PVC 材质，直径 75mm，长度 182mm；3. 扶手：直径 42mm 钢管，壁厚 3mm；4. 占地面积≥1106×761×1408mm；5. 按摩角度可调节 | 放松腰背肌肉，缓解疲劳，适用于久坐人群 |
| 压腿训练器 | YT-250 | 1. 主立柱：80mm×120mm 矩形钢管，壁厚≥3mm；2. 压腿横杆：直径 42mm 钢管，壁厚 3mm，高度可调节（600~900mm）；3. 占地面积≥980×300×1630mm；4. 额定载荷≤180kg | 拉伸腿部韧带，改善下肢柔韧性，支持不同身高人群使用 |
| 转腰器 | ZY-180 | 1. 主立柱：80mm×120mm 矩形钢管，壁厚≥3mm；2. 转腰盘：直径 300mm，2mm 厚冷板冲压；3. 内部阻尼结构，转速≤12r/min；4. 占地面积≥1447×1294×1019mm | 锻炼腰部肌肉，增强腰腹力量，改善腰椎灵活性 |
| 伸腰器 | SY-220 | 1. 主立柱：80mm×120mm 矩形钢管，壁厚≥3mm；2. 扶手：直径 42mm 钢管，壁厚 2.5mm；3. 支撑管：40mm×80mm 方管，壁厚 2mm；4. 占地面积≥672×522×927mm | 拉伸腰背筋膜，改善体态，缓解背部疲劳 |
| 棋牌桌（健身配套） | QP-400 | 1. 桌架：30mm×30mm 方管，壁厚 2.5mm；2. 桌面：1.0mm 厚 304 不锈钢腐蚀面板；3. 座椅：冷板冲压成型，高度 450mm；4. 占地面积≥1660×1660×736mm；5. 四角圆角处理（R≥3mm） | 健身间隙休闲使用，支持 4 人同时就坐，兼顾社交需求 |
| 儿童秋千（全龄适配） | QX-100 | 1. 支架：80mm×80mm 方管，壁厚 3mm；2. 座椅：食品级 PE 材质，防滑防摔；3. 安全绳：尼龙编织，直径 16mm，承重≥200kg；4. 占地面积≥1200×800×1500mm；5. 高度可调节 | 适配 3~12 岁儿童，健身区全龄化配套，家长健身时儿童可安全游玩 |

3. 徽派风格融合设计

- 结构装饰：所有器材立柱侧面嵌入徽派木雕元素（莲花纹、回字纹），采用环保水性漆喷涂，颜色为深棕色（与古建筑风貌协调）；

- 材质搭配：立柱顶部采用徽派 “马头墙” 简化造型，扶手及装饰件采用塑木材质，兼顾耐用性与文化质感；

- 标识融合：器材名称标识采用徽派书法字体，雕刻于木质铭牌上，镶嵌在立柱正面，既醒目又美观；

- 环境协调：器材整体造型简洁古朴，避免复杂线条，与公共休憩区绿化、徽派景观节点自然融合。

4. 安装与维护说明

4.1 安装要求

- 安装位置：公共休憩区北侧绿化缓冲带内，地面采用 C30 混凝土基础（厚度≥300mm），承载力≥20kN/㎡；

- 安全间距：器材间最小安全距离≥1.5m，与周边建筑物、树木间距≥2.0m；

- 地面处理：基础周边铺设彩色透水砖，设置排水坡度（1.5%），避免积水；

- 安装规范：严格按照 GB 19272-2011 标准施工，立柱垂直度偏差≤0.5mm/m，连接处焊接饱满，无虚焊。

4.2 维护保养

- 日常维护：每日清洁器材表面灰尘、杂物，检查紧固件是否松动；

- 定期保养：每月检查运动部件润滑情况，每季度进行安全性能检测，每年全面除锈防腐处理；

- 故障处理：发现器材异响、松动或损坏，立即设置警示标识并停用，维修响应时间≤24 小时；

- 注意事项：禁止超载使用，儿童需在成人监护下使用，禁止攀爬、撞击器材。

5. 安全使用说明

- 适用人群：6 岁以上儿童、青少年、成年人及中老年人群（60 岁以上老人建议有人陪同）；

- 禁止行为：酒后使用、赤脚使用、携带宠物使用，禁止在器材上跳跃、打闹；

- 负载限制：单人器材额定载荷≤150kg，双人器材≤150kg / 人，禁止超载荷使用；

- 应急处理：如遇器材卡滞，立即停止使用，联系现场管理人员或拨打维修电话（400-XXX-XXXX）。

二、健身设施现场照片说明

1. 照片拍摄概况

- 拍摄时间：2026 年 10 月 15 日（健身设施安装验收完成后）

- 拍摄地点：项目公共休憩区健身角

- 拍摄设备：全画幅单反相机（分辨率≥2400 万像素），镜头焦距 24-70mm

- 拍摄天气：晴，气温 22℃，光线充足（避免逆光拍摄，确保画面清晰）

- 拍摄人员：项目运营部 XXX

2. 核心照片清单及内容说明

| 照片编号 | 照片名称 | 拍摄内容 | 拍摄角度 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JS-01 | 健身区全景图 | 健身设施整体布局、周边绿化环境、徽派风格融合效果 | 平视角度（距健身区 15m） | 展示健身区整体风貌与环境协调性 |
| JS-02 | 器材组合近景图 | 双人漫步机、太极揉推器、腰背按摩器组合摆放效果 | 45° 角（距器材 5m） | 呈现器材布局合理性与视觉效果 |
| JS-03 | 徽派装饰细节图 | 立柱木雕装饰、马头墙造型顶部、木质铭牌标识 | 特写角度（距装饰部位 0.5m） | 展示徽派文化融合设计细节 |
| JS-04 | 安全结构细节图 | 器材焊接处、紧固件、防滑踏板、安全警示标识 | 俯拍 + 侧拍 | 佐证安装质量与安全防护措施 |
| JS-05 | 全人群使用场景图 | 中老年使用太极揉推器、儿童使用秋千、青年使用压腿训练器 | 平视角度（距使用者 3m） | 体现全龄化适配性 |
| JS-06 | 周边环境融合图 | 健身区与公共休憩区绿化、座椅、标识系统的衔接效果 | 广角拍摄（距健身区 10m） | 展示设施与周边环境的协调性 |
| JS-07 | 夜间照明效果图 | 健身区 LED 照明灯具开启后效果，器材夜间辨识度 | 夜间平视拍摄 | 证明夜间使用安全性 |
| JS-08 | 验收人员核查图 | 验收人员检查器材稳定性、测量安全间距 | 跟拍角度 | 记录验收过程，佐证设施合规性 |

3. 照片管理要求

- 所有照片存储格式为 JPG（原图，分辨率≥300dpi）+ RAW（备份），文件命名规范：“健身设施 - 照片编号 - 拍摄日期”；

- 纸质版照片采用 A4 尺寸彩色打印，装订入项目设施档案，与产品说明书、验收报告一并存档；

- 电子版照片存储于项目专用服务器，建立分类文件夹，设置访问权限，定期备份；

- 照片作为健身设施验收、运营宣传、维护追溯的重要依据，存档期限≥5 年。