公共服务设施布局及共享管理文件

一、公共服务设施布局图及位置标识图

1. 设计依据与范围

- 依据规范：《城市公共服务设施规划标准》（GB 50333-2018）、《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）、《徽州古城保护规划》

- 覆盖范围：项目全域（A 区历史建筑展厅、B 区商业区、公共休憩区），涵盖 8 类核心公共服务设施：无障碍电梯、公共卫生间、母婴室、游客服务中心、自行车停放区、应急避难场所、医疗服务点、共享充电区

2. 公共服务设施布局图（技术说明）

2.1 布局原则

- 均衡分布：核心区域每 500㎡范围内至少配置 1 类基础服务设施，步行可达时间≤5 分钟；

- 无障碍衔接：所有设施均接入无障碍通道，与无障碍电梯、盲道系统形成网络；

- 风貌协调：设施点位避开古建筑核心保护部位，标识样式融入徽派元素；

- 功能互补：商业密集区强化卫生间、充电区配置，展厅区域增设医疗服务点、休息区。

2.2 核心设施布局详情

| 设施类型 | 数量 | 具体位置 | 服务半径 | 关键配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无障碍电梯 | 3 台 | A 区展厅西侧 1 台、B 区餐饮街北侧 1 台、B 区零售区南侧 1 台 | 150m | 配套电梯厅等候区、盲道指引 |
| 公共卫生间 | 6 处 | A 区 2 处（男女各 1 + 无障碍 1）、B 区 3 处、公共休憩区 1 处 | 100m | 每处配置无障碍厕位、第三卫生间、母婴护理台 |
| 母婴室 | 2 处 | A 区展厅一层、B 区商业中心二层 | 200m | 婴儿护理台、温奶器、尿布更换区、私密哺乳间 |
| 游客服务中心 | 1 处 | 项目主入口（建设桥东侧） | 300m | 咨询台、行李寄存、轮椅租借、投诉受理、导览服务 |
| 自行车停放区 | 1 处 | 项目外围（建设桥西侧） | 300m | 40 个泊位（含 10 个充电位）、遮雨棚、监控设施 |
| 应急避难场所 | 2 处 | 公共休憩区广场、B 区屋顶平台 | 250m | 应急供水、照明、广播、医疗急救箱，容量≥200 人 / 处 |
| 医疗服务点 | 1 处 | 游客服务中心内 | 300m | 常用药品、急救设备、医护人员（旺季驻场） |
| 共享充电区 | 4 处 | 各公共休憩节点 | 150m | 快充 + 慢充接口、Type-C/USB-A 适配、扫码付费 |

2.3 图纸索引

| 图纸编号 | 图纸名称 | 比例 | 核心内容 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GF-01 | 公共服务设施总布局图 | 1:1000 | 所有设施点位分布、服务半径覆盖范围、无障碍通道连接 | 全局规划参考 |
| GF-02 | A 区设施布局详图 | 1:500 | A 区各类设施具体位置、出入口、内部功能分区 | 区域运营管理 |
| GF-03 | B 区设施布局详图 | 1:500 | B 区设施分布、与商业业态衔接关系、人流引导路线 | 区域运营管理 |
| GF-04 | 位置标识系统布置图 | 1:500 | 标识牌、指引牌、警示标识的安装位置、样式、尺寸 | 施工安装指导 |
| GF-05 | 无障碍设施衔接图 | 1:500 | 盲道、无障碍通道、设施入口衔接细节 | 无障碍验收依据 |

3. 位置标识图（设计规范）

3.1 标识类型与样式

| 标识类型 | 样式设计 | 安装要求 | 尺寸规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总导览标识牌 | 徽派木质牌匾 + 金属边框，顶部设马头墙造型 | 项目主入口、各区域入口显著位置 | 长 1.2m× 高 0.8m，字高≥50mm |
| 区域指引标识牌 | 立柱式，主体为深棕色实木，面板嵌入亚克力导览图 | 交叉路口、通道转折处 | 立柱高度 2.2m，导览图尺寸 600×400mm |
| 设施入口标识牌 | 悬挂式 / 壁挂式，徽派 “回” 字纹边框，蓝底白字 | 各设施入口正上方 | 长 400mm× 高 250mm，字高≥35mm |
| 无障碍指引标识 | 地面盲道 + 墙面指示牌，盲道为黄色防滑地砖，指示牌带盲文 | 从主通道延伸至无障碍设施入口 | 指示牌尺寸 300×200mm，盲道宽度 300mm |
| 警示 / 提示标识 | 三角型 / 矩形，黄底黑字（警示）、白底绿字（提示） | 设施周边危险区域、使用限制区域 | 警示标识 200×150mm，提示标识 300×100mm |

3.2 标识安装规范

- 导览标识牌安装高度距地面≥2.0m，避免遮挡；

- 指引标识牌安装在人流走向右侧，距地面 1.5m，便于平视阅读；

- 无障碍标识与盲道同步敷设，盲道转折点设置提示盲道；

- 所有标识采用防晒、防雨、防腐蚀材质，户外标识防护等级≥IP54。

二、设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件

1. 公共服务设施社会共享管理办法

1.1 总则

- 目的：规范公共服务设施社会共享行为，提升设施利用率，满足居民及游客多元需求，践行 “共建共享” 理念；

- 适用范围：本项目所有向社会开放的公共服务设施（无障碍电梯、公共卫生间、母婴室、自行车停放区、共享充电区等）；

- 管理主体：XX 建设集团有限公司（项目运营方），负责设施维护、共享服务监管。

1.2 共享原则

- 公益优先：基础服务（卫生间、无障碍设施）免费开放，增值服务（充电、行李寄存）明码标价；

- 平等共享：不分身份、地域，所有社会公众均享有平等使用权利，优先保障老、弱、病、残、孕等特殊群体需求；

- 安全有序：使用者需遵守设施使用规范，爱护公共财物，禁止违规占用、破坏设施；

- 动态调整：根据使用需求、设施损耗情况，适时优化共享方式与管理措施。

1.3 管理职责

- 运营方职责：定期检查设施运行状态，及时维修故障；公示共享范围、使用规则、收费标准；配备管理人员，维护使用秩序；

- 使用者职责：遵守使用规则，按规定付费（如需）；爱护设施及周边环境，禁止乱涂乱画、随地吐痰；服从管理人员引导，不得影响他人使用。

1.4 违规处理

- 对违规占用、破坏设施者，管理人员有权劝阻、要求恢复原状；

- 造成设施损坏的，需承担维修费用；情节严重的，移交公安机关处理；

- 对恶意投诉、扰乱运营秩序者，记入黑名单，限制使用部分共享设施。

2. 设施社会共享实施方案

2.1 共享范围与开放时间

| 设施类型 | 共享范围 | 开放时间 | 特殊说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无障碍电梯 | 所有社会公众（优先保障特殊群体） | 08:00-22:00（与项目运营时间一致） | 禁止携带易燃易爆物品、超重货物 |
| 公共卫生间 / 母婴室 | 所有社会公众 | 24 小时开放（核心区域）/08:00-22:00（边缘区域） | 母婴室需凭有效证件免费借用钥匙 |
| 自行车停放区 | 居民、游客（凭有效证件或扫码登记） | 24 小时开放 | 免费停放（≤12 小时），超时按 5 元 / 12 小时收费 |
| 共享充电区 | 所有社会公众 | 08:00-22:00 | 扫码付费（1 元 / 小时），支持支付宝、微信支付 |
| 游客服务中心（基础服务） | 所有社会公众 | 08:00-18:00（旺季延长至 20:00） | 咨询、导览免费，轮椅租借需缴纳押金（300 元 / 辆） |
| 医疗服务点（基础医疗） | 所有社会公众 | 09:00-17:00（旺季 08:00-18:00） | 常用药品免费发放，急救服务不收取费用 |

2.2 实施流程

- 设施准备：运营方完成设施调试、标识张贴、使用规则公示，配备必要的管理人员与工具；

- 宣传推广：通过项目官网、公众号、现场标识、周边社区公告等渠道，宣传设施共享信息；

- 日常运营：管理人员在岗值守（关键设施），实时监控设施使用状态，及时响应需求；

- 维护保障：每日清洁设施，每周检查运行状态，每月进行全面维护；

- 反馈优化：通过意见箱、线上留言、现场调研等方式，收集使用反馈，每季度优化实施方案。

2.3 保障措施

- 人员保障：配备专职管理人员 5 名、保洁人员 8 名、维修人员 3 名，旺季增派临时工作人员；

- 资金保障：设立专项维护资金（年度预算 50 万元），用于设施维修、耗材更换、人员薪酬；

- 技术保障：通过智能化系统监控设施使用状态（如电梯运行、充电区占用情况），实现精准管理；

- 应急保障：制定设施故障、突发事件应急预案，确保故障响应时间≤30 分钟，应急处置及时有效。

3. 公共服务设施使用说明

3.1 基础服务设施使用说明（免费类）

| 设施类型 | 使用流程 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 无障碍电梯 | 1. 通过盲道或指引标识找到电梯厅；2. 按呼叫按钮等待；3. 进入轿厢后按目标楼层按钮；4. 到达后有序离开 | 1. 最大载重 1600kg，禁止超载；2. 儿童、老人需有人陪同；3. 紧急情况按轿厢内求助按钮 |
| 公共卫生间 | 1. 按指引标识找到设施；2. 选择对应厕位使用；3. 使用后及时冲水，保持卫生；4. 母婴室需到游客服务中心借钥匙 | 1. 禁止占用无障碍厕位（非特殊群体）；2. 禁止乱扔垃圾、乱涂乱画；3. 爱护卫生洁具，禁止恶意损坏 |
| 医疗服务点 | 1. 前往游客服务中心内医疗点；2. 向医护人员说明需求；3. 接受基础诊疗或领取药品；4. 急救情况直接拨打 120 并告知医疗点位置 | 1. 常用药品限量领取（每人 / 次）；2. 不提供复杂诊疗服务，重病患者需转至正规医院 |

3.2 增值服务设施使用说明（收费类）

| 设施类型 | 使用流程 | 收费标准 |
| --- | --- | --- |
| 自行车停放区（充电） | 1. 扫码登记车辆信息；2. 将车辆停放在指定充电泊位；3. 连接充电接口；4. 扫码支付启动充电；5. 充满后及时取车 | 1. 免费停放≤12 小时，超时 5 元 / 12 小时；2. 充电 1 元 / 小时，不足 1 小时按 1 小时计费 |
| 共享充电区 | 1. 选择空闲充电接口；2. 连接设备与接口；3. 扫码关注公众号，选择充电时长并支付；4. 充电完成后断开连接 | 1. 支持 5V/2A 慢充、9V/2A 快充；2. 充电过程中请勿触碰接口，避免短路；3. 未支付订单无法再次使用 |
| 轮椅租借 | 1. 前往游客服务中心；2. 出示有效证件（身份证 / 驾驶证）；3. 缴纳押金 300 元；4. 领取轮椅并核对完好状态；5. 归还时验收无误，退还押金 | 1. 免费租借时长≤4 小时，超时 20 元 / 小时；2. 损坏需按价赔偿（轮椅价值 1500 元 / 辆）；3. 归还时间不得晚于当日闭园前 1 小时 |

4. 设施使用工作记录文件

4.1 日常使用记录表（示例：2026 年 10 月 8 日）

| 记录时间 | 设施类型 | 使用情况 | 故障 / 异常情况 | 处理结果 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | 无障碍电梯（A 区） | 累计使用 32 人次，其中特殊群体 18 人次 | 无 | - | XXX |
| 11:00 | 共享充电区（B 区 1 号） | 累计使用 16 次，充电时长共 28 小时 | 2 号接口接触不良 | 维修人员已现场修复 | XXX |
| 14:00 | 自行车停放区 | 累计停放车辆 28 辆，充电 12 辆次 | 无 | - | XXX |
| 16:00 | 母婴室（A 区） | 累计使用 8 次，哺乳 3 次，护理 5 次 | 温奶器断电 | 已重新接通电源，检查线路正常 | XXX |
| 18:00 | 公共卫生间（B 区 2 号） | 累计使用 156 人次，清洁 3 次 | 无障碍厕位门锁损坏 | 已更换临时门锁，明日更换新锁 | XXX |

4.2 周汇总记录表（示例：2026 年第 41 周）

| 设施类型 | 总使用量 | 故障次数 | 投诉情况 | 满意度（抽样调查） | 优化措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无障碍电梯（3 台） | 1286 人次 | 1 次（门机卡顿） | 0 次 | 98% | 加强门机系统日常巡检 |
| 公共卫生间（6 处） | 8650 人次 | 3 次（门锁损坏 2 次、冲水故障 1 次） | 2 次（卫生问题） | 92% | 增加清洁频次，更换耐用门锁 |
| 共享充电区（4 处） | 328 次 | 4 次（接口故障） | 1 次（充电慢） | 88% | 更换老化接口，升级充电功率 |
| 自行车停放区 | 356 辆次 | 0 次 | 0 次 | 95% | - |
| 母婴室（2 处） | 216 次 | 2 次（设备断电） | 0 次 | 96% | 检查电路稳定性，加装备用电源 |

4.3 记录管理要求

- 日常记录表由现场管理人员每日填写，次日提交运营部审核；

- 周汇总表由运营部每周一汇总上周数据，分析使用趋势与问题；

- 所有记录文件纸质版存档期限≥3 年，电子版存储于项目服务器，定期备份；

- 记录数据作为设施优化、预算调整、人员配置的重要依据。