地面停车率计算书

一、计算依据与基础信息

1. 计算依据

- 核心规范：《车库建筑设计规范》（JGJ 100-2015）、《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）、《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）

- 地方要求：《黄山市城市规划管理技术规定》、《黄山市历史文化街区保护规划》、项目规划条件通知书（编号：HSGH-2026-XXX）

- 基础资料：项目用地红线图（1800㎡）、用地指标计算书、地下空间不适宜开发论证报告、建筑总平面图

2. 项目基础信息

- 用地红线面积：1800.00 ㎡

- 总建筑面积：3950.00 ㎡（地上）

- 规划配建停车要求：机动车停车位≥0.5 个 / 100㎡建筑面积，即最低配建 20 个；无障碍停车位≥总停车位 10%

- 地面停车区域：项目北侧市政道路旁预留场地（独立用地，面积 360㎡）+ 项目东侧庭院场地（面积 120㎡）

二、地面停车核心指标定义与计算标准

| 指标名称 | 定义 | 计算标准 |
| --- | --- | --- |
| 地面停车用地面积（S 停） | 地面停车位及配套通道、出入口的总占地面积 | 按实际划定停车区域边界计算，含停车位、通道、转弯半径、无障碍坡道 |
| 地面停车位数量（P 地） | 实际规划的小型机动车停车位数量（含无障碍停车位） | 小型车标准停车位尺寸 2.5m×5.0m（单个停车位面积 12.5㎡），通道宽度≥4.5m |
| 地面停车率（R 停） | 地面停车位数量与总建筑面积的比值 | R 停 = P 地 / S 总 × 100（单位：个 / 100㎡） |
| 停车用地率（R 用） | 地面停车用地面积与用地红线面积的比值 | R 用 = S 停 / A × 100% |

三、地面停车布局与容量计算

1. 停车区域划分与布局设计

1.1 北侧市政道路旁停车区（主停车区）

- 区域面积：360.00 ㎡（矩形，长 24m，宽 15m）

- 布局方式：垂直式停车（停车效率最高，适配历史街区低干扰要求）

- 设计参数：

  - 停车位尺寸：2.5m（宽）×5.0m（长），单个停车位面积 12.5㎡

  - 通道宽度：4.5m（满足小型车双向通行要求）

  - 转弯半径：6.0m（符合《车库建筑设计规范》小型车最小转弯半径要求）

- 停车位数量计算：

  - 横向可布置停车位：（15m - 4.5m）÷ 2.5m = 4.2 → 取整 4 个

  - 纵向可布置排数：24m ÷ 5.0m = 4.8 → 取整 4 排

  - 普通停车位数量：4 个 ×4 排 = 16 个

  - 无障碍停车位：2 个（按总停车位 10% 设置，位于主入口附近，尺寸 3.0m×5.0m）

  - 该区域总停车位：16+2 = 18 个

  - 停车用地利用率：（18 个 ×12.5㎡/ 个 + 通道面积）÷ 360㎡ ≈ 85%

1.2 东侧庭院停车区（补充停车区）

- 区域面积：120.00 ㎡（不规则形状，有效使用面积 100㎡）

- 布局方式：平行式停车（适配庭院狭窄空间，减少对景观影响）

- 设计参数：

  - 停车位尺寸：2.5m（宽）×6.0m（长，平行式停车加长）

  - 通道宽度：3.0m（单向通行，适配庭院人流较少特点）

- 停车位数量计算：

  - 纵向可布置停车位：100㎡ ÷（2.5m×6.0m + 3.0m×6.0m）× 2 排 = 3 个

  - 该区域总停车位：3 个（普通停车位）

2. 地面总停车容量汇总

- 普通停车位数量：16 个（北侧）+ 3 个（东侧）= 19 个

- 无障碍停车位数量：2 个（北侧）

- 地面总停车位数量（P 地）：19+2 = 21 个

- 满足规划最低配建要求（20 个），超额 1 个，无停车位缺口

四、核心停车指标计算

1. 地面停车率（R 停）

- 计算公式：R 停 = P 地 / S 总 × 100 = 21 / 3950 × 100 ≈ 0.53 个 / 100㎡

- 规划要求：≥0.5 个 / 100㎡，计算结果符合要求

- 对比分析：原地面停车率 0.43 个 / 100㎡（17 个），优化后提升至 0.53 个 / 100㎡，满足规划指标

2. 停车用地率（R 用）

- 地面停车用地面积（S 停）：360㎡（北侧）+ 120㎡（东侧）= 480.00 ㎡

- 计算公式：R 用 = 480.00 / 1800.00 × 100% = 26.7%

- 规划限制：历史街区停车用地率≤30%，计算结果符合要求，未突破用地限制

3. 其他关联指标验证

| 指标名称 | 计算结果 | 规范要求 | 合规情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 停车位间距 | 0.5m | ≥0.3m | 符合 |
| 无障碍停车位坡度 | 1:12 | ≤1:12 | 符合 |
| 停车区与历史建筑距离 | 12m | ≥8m | 符合（避免尾气、噪音影响） |
| 停车区出入口与市政道路衔接 | 距离道路交叉口 50m | ≥30m | 符合 |

五、共享停车补充方案（冗余保障）

- 因项目位于历史街区核心区域，节假日可能出现停车高峰，额外协调北侧 200m 处公共停车场（容量 50 个）签订共享协议，可提供 10 个共享车位；

- 共享停车时段：节假日 9:00-18:00，满足高峰时段停车需求；

- 共享后总可用停车位：21+10 = 31 个，停车保障系数 1.55（31/20），完全覆盖各类使用场景。

六、计算结论与合规性分析

1. 计算结论

- 本项目地面总停车位数量 21 个（含 2 个无障碍停车位），地面停车率 0.53 个 / 100㎡，停车用地率 26.7%，各项指标均符合《黄山市城市规划管理技术规定》及历史街区保护要求；

- 通过北侧主停车区垂直式布局 + 东侧补充停车区平行式布局，在有限用地内实现停车容量最大化，无需开发地下空间即可满足规划配建要求；

- 共享停车方案进一步提升停车保障能力，有效应对节假日高峰需求，兼顾实用性与灵活性。

2. 合规性分析

- 停车布局未破坏历史街区风貌，停车区与周边徽派建筑保持安全距离，出入口、标识系统采用仿古建筑风格设计，与历史环境协调；

- 停车用地率 26.7% 未突破 30% 的规划限制，且东侧停车区与庭院景观融合，设置植草砖地面（透水率≥80%），符合绿色停车要求；

- 无障碍停车位配置满足规范，通道、坡道设计符合《无障碍设计规范》，保障特殊人群使用需求。

七、附件清单

- 地面停车位布局图（1:200 比例尺，标注尺寸、数量、通道宽度）

- 停车区域实景勘测图（含边界坐标、地形标高）

- 共享停车场合作意向书

- 无障碍停车位设计详图

- 停车标识系统设计方案（适配历史街区风格）