黄山歙县徽城镇历史街区改造项目安全防护措施专项报告

核心依据：

- 《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-2011）

- 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）

- 《民用建筑通用规范》（GB 55031-2022）

- 《建筑防护栏杆技术标准》（JGJ/T 470-2019）

- 项目抗震设计专篇、应急管理制度及防护栏杆检测报告

一、专项报告核心目标

建立 “结构安全 + 使用安全 + 应急安全” 三位一体防护体系，针对历史建筑保护、新建工程施工、运营期人员安全三大场景，明确防护标准、技术措施与管理要求，确保项目全生命周期安全风险可控，满足规范要求及历史街区使用特性。

二、分场景安全防护体系

2.1 结构安全防护（适配抗震设计要求）

2.1.1 历史建筑区（A 区）

- 构件防护：木构节点采用榫卯 + 不锈钢夹板加固（检测报告验证节点牢固性），木柱柱脚设混凝土墩防潮防腐，墙体采用压力注浆增强整体性；

- 隔震减震防护：基础层安装橡胶隔震支座（水平极限位移 ±123~128mm），木构 - 砌体节点设置粘滞阻尼器（额定阻尼力 200kN），耗散地震能量；

- 结构监测：关键构件（木柱、圈梁）设置位移计、应变片，每季度采集数据，年度分析结构变形趋势。

2.1.2 新建商业区（B 区）

- 框架结构防护：梁柱节点箍筋加密，增设屈曲约束支撑（屈服承载力≥1620kN），形成多道抗震防线；

- 构件连接防护：填充墙与框架采用拉结筋可靠连接，楼板与主体结构锚固牢固，避免地震时脱落；

- 材料性能保障：混凝土强度≥C30，钢筋选用 HRB400E 抗震钢筋，金属构件防腐涂层厚度≥45μm（检测合格）。

2.2 使用安全防护（聚焦防坠落、防碰撞）

2.2.1 阳台 / 窗台防护（依据防护栏杆检测报告）

| 区域类型 | 防护设施 | 核心防护参数 | 保障措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 历史建筑区阳台 | 实木防护栏杆（杉木 + 木格栅） | 净高≥1205mm，竖杆净距≤108mm，抗水平荷载 1.0kN/m | 每年补涂防腐涂料，每月检查榫卯节点牢固性 |
| 新建商业区阳台 | 金属 - 石材防护栏杆（Q235 + 青石板） | 净高≥1108mm，竖杆净距≤98mm，锚栓抗拔力≥6.2kN | 每 3 年检查涂层，避免石材开裂脱落 |
| 历史建筑区低窗台 | 隐形金属防护栏（304 不锈钢） | 高度≥905mm，网格净距 100mm，暗藏式安装 | 定期清理灰尘，不影响风貌与采光 |

2.2.2 通行空间防护

- 疏散通道防护：主通道宽度≥1.2m（历史区）/2.0m（新建区），无障碍物堆放，设置荧光疏散标识（续航≥8 小时）；

- 高空坠物防护：商业区底层设置防护棚（承载力≥1.0kN/m²），阳台花盆台设隐形防坠网，外窗开启角度≤30°；

- 特殊人群防护：设置无障碍通道，通道两侧安装扶手（高度 900mm），地面防滑处理（摩擦系数≥0.6）。

2.2.3 施工期临时防护

- 高处作业防护：脚手架搭设符合 JGJ 130 规范，增设横向斜撑，作业层铺设脚手板并固定；

- 临边防护：施工区与非施工区设置连续警示标识，基坑、洞口设置防护栏杆（净高≥1.2m），夜间悬挂警示灯；

- 历史建筑保护防护：施工期间对古建筑设置钢管支架临时支撑，避免振动影响，严禁在本体钻孔破坏。

2.3 应急安全防护（衔接应急管理制度）

2.3.1 预警防护

- 安装火灾报警器、地震预警装置，疏散通道设置应急照明（续航≥3 小时）、广播系统，突发事件 3 分钟内发布预警；

- 危险区域（施工区、易燃易爆区）设置三角警示标识，标注风险等级与避让要求。

2.3.2 应急设施防护

- 急救设施：集结点、医务室配置急救箱（止血带、纱布等）、AED 设备，每季度校准维护；

- 消防设施：每 50m 设置灭火器、消防栓，标识清晰（嵌入式木牌 / 金属牌），每月检查压力与完好性；

- 应急物资：疏散通道、集结点储备应急手电筒、扩音器、担架等，确保取用便捷。

三、安全防护管理保障体系

3.1 日常巡检机制

- 巡检频次：每日（疏散通道、防护栏杆、应急设施）、每周（结构连接件、临时防护）、每月（结构监测数据采集）；

- 巡检内容：防护栏杆松动变形、通道堵塞、构件腐蚀、应急物资完好性等，发现问题 24 小时内整改；

- 记录留存：巡检记录按 “年度 - 类别” 归档，与检测报告、监测数据联动，形成安全档案。

3.2 培训与演练

- 每月开展安全防护培训（防护设施使用、风险识别），施工人员、管理人员 100% 参与；

- 每季度组织应急演练（含防护设施应急使用场景），提升人员自救与互救能力；

- 新进场人员必须接受安全防护交底，考核合格后方可上岗。

3.3 验收与维护标准

- 验收标准：结构防护符合抗震规范，防护栏杆检测合格率 100%，应急设施配置达标；

- 维护周期：木构件防腐每 1 年 1 次，金属构件涂层每 3 年检查，隔震减震构件每 5 年复测，防护栏杆每 15~20 年评估更换；

- 追责机制：对巡检不到位、整改不及时导致安全隐患的，按项目制度严肃追责。

四、合规性与有效性评估

4.1 合规性结论

本项目安全防护措施严格遵循《建筑施工安全检查标准》《建筑防护栏杆技术标准》等现行规范，结构防护符合抗震设防要求（7 度 0.15g），使用防护满足防坠落、防碰撞核心需求，应急防护衔接管理制度，所有关键指标经检测验证（防护栏杆、隔震构件均合格），合规性达标。

4.2 有效性评估

- 结构防护：通过隔震减震技术与构件加固，历史建筑抗震能力提升 30% 以上，新建建筑可抵御超越设防烈度的地震；

- 使用防护：防护栏杆抗水平荷载、抗撞击性能优异，可有效避免人员坠落、物体打击事故；

- 应急防护：预警 - 疏散 - 救护闭环管理，3 分钟内启动应急响应，10 分钟内完成核心区域疏散。

五、专项建议

- 历史建筑区防护设施维修需采用传统工艺与现代材料结合，避免破坏风貌；

- 运营期新增商户需遵守防护要求，严禁遮挡疏散通道、破坏防护栏杆；

- 每 5 年委托第三方开展安全防护专项评估，根据评估结果优化防护方案；

- 极端天气（暴雨、台风）后，加密巡检频次，重点检查结构稳定性与防护设施完好性。