雨水控制利用专项规划设计文件

一、雨水控制利用专项规划设计文件

1. 规划设计依据与目标

1.1 核心规范

- 《海绵城市建设技术指南》（试行）

- 《城镇内涝防治技术规范》（GB 51222-2017）

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

- 《安徽省海绵城市建设技术导则》（DB34/T 5079-2016）

- 《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）

1.2 规划目标

- 年径流总量控制率：≥75%（满足黄山地区海绵城市建设要求，对应设计降雨量 25.2mm）；

- 雨水资源化利用率：≥60%（雨水收集用于绿化灌溉、道路冲洗，替代自来水用量）；

- 内涝防治标准：抵御 30 年一遇暴雨，无明显积水（积水深度≤15cm，积水时间≤30min）；

- 面源污染削减：悬浮物（SS）去除率≥60%，降低雨水对周边水体污染。

2. 专项规划布局

2.1 规划范围

- 项目总用地面积 2360㎡（含建筑占地 1080㎡、景观区域 1280㎡），雨水汇水面积 2360㎡（无外排汇水）。

2.2 雨水控制利用系统布局

| 系统类型 | 设施名称 | 位置 | 规模 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗透系统 | 雨水花园 | 中央庭院区 | 80㎡，深度 0.8m | 收集周边汇水，渗透补给地下水，净化雨水 |
|  | 植草沟 | 步道两侧 | 总长 120m，宽 0.6m，深度 0.3m | 引导路面雨水，削减径流流速，初步净化 |
|  | 透水铺装 | 步道、入口展示区 | 总面积 580㎡（透水混凝土 + 拆旧青石透水铺地） | 增加雨水下渗，减少地表径流 |
| 储存利用系统 | 雨水收集池 | 配套设施区地下 | 容积 15m³，尺寸 3m×2.5m×2m | 储存经净化的雨水，用于绿化灌溉、道路冲洗 |
| 净化系统 | 碎石渗滤层 | 雨水花园底部 | 厚度 300mm，粒径 20-40mm | 过滤雨水悬浮物，提升水质 |
|  | 土工布过滤层 | 渗滤层上下层 | 规格 400g/㎡ | 防止土壤颗粒堵塞渗滤层 |
|  | 水生植物净化带 | 雨水花园内部 | 面积 30㎡（菖蒲、芦苇、香蒲） | 吸附污染物，净化雨水水质 |
| 排放系统 | 溢流管 | 雨水花园、收集池 | DN150 HDPE 管，总长 45m | 超设计雨量时溢流至市政雨水管网 |
|  | 雨水口 | 非透水区域边缘 | 12 个（带截污挂篮） | 收集未渗透雨水，截污后接入管网 |

3. 技术路线与设计要点

3.1 技术路线

- 源头控制：通过透水铺装、植草沟减少径流产生；

- 过程调控：利用雨水花园、渗滤层延缓径流峰值，净化水质；

- 末端利用：收集净化雨水用于非饮用水，超量雨水溢流排放。

3.2 设计要点

- 雨水花园：采用 “植被层（150mm）+ 种植土层（300mm）+ 渗滤层（300mm）+ 卵石层（50mm）” 结构，渗透系数≥1×10⁻⁴m/s；

- 透水铺装：再生骨料透水混凝土孔隙率≥15%，渗透系数≥5×10⁻⁴m/s；拆旧青石板采用干铺工艺，灰缝填充透水砂浆；

- 雨水收集池：配备格栅过滤（孔径 5mm）、消毒装置（紫外线消毒器），确保出水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2022）；

- 溢流设计：溢流管出口设置消能装置，避免冲刷市政管网，溢流流量按 30 年一遇暴雨设计。

二、设计控制雨量计算书

1. 计算依据与参数

1.1 核心规范

- 《海绵城市建设技术指南》（试行）

- 《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）

- 《安徽省短历时暴雨强度公式》（DB34/T 5089-2016）

1.2 基础参数

- 项目所在地：黄山市歙县徽城镇，属于亚热带季风气候，多年平均降雨量 1720mm；

- 暴雨强度公式（黄山地区）：

q = \frac{2887.4(1 + 0.68\lg P)}{(t + 18.7)^{0.85}}

（q：暴雨强度，L/(s・hm²)；P：重现期，a；t：降雨历时，min）；

- 年径流总量控制率目标：75%，对应设计重现期 P=2 年；

- 降雨历时：t = t1 + t2，其中地面集水时间 t1=10min，管内流行时间 t2=5min，总降雨历时 t=15min。

2. 计算过程

2.1 暴雨强度计算（P=2 年，t=15min）

q = \frac{2887.4(1 + 0.68\lg 2)}{(15 + 18.7)^{0.85}}

\lg 2 \approx 0.3010

1 + 0.68Ã0.3010 â 1.2047

(33.7)^{0.85} â 33.7^{0.8}Ã33.7^{0.05} â 13.2Ã1.21 â 16.0

q â \frac{2887.4Ã1.2047}{16.0} â 217.2 \, \text{L/(sÂ·hmÂ²)}

2.2 设计降雨量计算

- 设计降雨量（年径流总量控制率 75% 对应值）：查《海绵城市建设技术指南》黄山地区年径流总量控制率 - 设计降雨量关系表，得h=25.2mm；

- 验证计算：设计降雨量也可通过暴雨强度公式推导，降雨历时 120min（对应年径流总量控制率的降雨时长），P=2 年：

q = \frac{2887.4(1 + 0.68\lg 2)}{(120 + 18.7)^{0.85}} â 89.6 \, \text{L/(sÂ·hmÂ²)}

h = qÃtÃ10^{-4} = 89.6Ã120Ã10^{-4} â 26.9 \, \text{mm}

- 取规范查表值与公式计算值的平均值，最终确定设计控制雨量 h=25.5mm。

3. 计算结论

- 项目雨水控制利用系统设计控制雨量为25.5mm（对应年径流总量控制率 75%）；

- 该雨量为黄山地区海绵城市建设二星级标准要求，可有效削减地表径流，减少内涝风险；

- 设计控制雨量对应的雨水体积：V = F×h×10⁻³ = 2360×25.5×10⁻³ ≈ 60.18m³，现有海绵设施（雨水花园 + 收集池 + 透水铺装）总调蓄容积 68.5m³，满足控制要求。

三、年径流总量控制率计算书

1. 计算依据与定义

1.1 核心规范

- 《海绵城市建设技术指南》（试行）

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

1.2 术语定义

- 年径流总量控制率：通过自然和人工强化的渗透、储存、蒸发等方式，控制区域内全年降雨产生的径流总量占全年总降雨量的比例；

- 径流系数：不同下垫面的径流系数按《室外排水设计标准》取值，项目下垫面分类及径流系数如下：

| 下垫面类型 | 面积（㎡） | 占比 | 径流系数（ψ） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑屋面（非透水） | 1080 | 45.8% | 0.85 | 屋顶雨水通过落水管接入植草沟 |
| 透水铺装（步道、入口） | 580 | 24.6% | 0.20 | 透水混凝土 + 拆旧青石干铺 |
| 绿地（含雨水花园、屋顶花园） | 700 | 29.6% | 0.15 | 含乔木、灌木、地被植物 |
| 合计 | 2360 | 100% | - | - |

2. 计算过程

2.1 未设置海绵设施时的年径流总量

- 全年总降雨量：W = F×H×10⁻³ = 2360×1720×10⁻³ = 4059.2m³；

- 未控制年径流总量：W0 = Σ(Fi×ψi×H×10⁻³) = (1080×0.85 + 580×0.20 + 700×0.15)×1720×10⁻³；

= (918 + 116 + 105)Ã1.72 = 1139Ã1.72 â 1959.08mÂ³

2.2 设置海绵设施后的控制径流总量

- 海绵设施削减径流计算：

  - 透水铺装削减量：ΔW1 = F1×(ψ0 - ψ1)×H×10⁻³ = 580×(0.85 - 0.20)×1720×10⁻³ ≈ 580×0.65×1.72 ≈ 644.84m³；

  - 绿地及雨水花园削减量：ΔW2 = F2×(ψ0 - ψ2)×H×10⁻³ = 700×(0.85 - 0.15)×1720×10⁻³ ≈ 700×0.70×1.72 ≈ 842.80m³；

  - 雨水收集池储存利用量：ΔW3 = V 池 ×365×η，其中收集池日最大利用量 0.4m³（灌溉 + 冲洗），年利用量≈146m³；

- 总控制径流总量：Wc = ΔW1 + ΔW2 + ΔW3 ≈ 644.84 + 842.80 + 146 ≈ 1633.64m³。

2.3 年径流总量控制率计算

\alpha = \frac{Wc}{W0}Ã100\% = \frac{1633.64}{1959.08}Ã100\% â 83.4\%

3. 计算结论

- 项目年径流总量控制率计算结果为83.4%，远超预设目标 75%，满足海绵城市建设三星级要求；

- 控制率达标原因：透水铺装面积占比达 24.6%，绿地及海绵设施面积占比达 29.6%，且雨水花园、植草沟等设施有效削减径流；

- 雨水资源化利用率：

\beta = \frac{ÎW3}{W}Ã100\% = \frac{146}{4059.2}Ã100\% â 3.6\%

，结合渗透补给地下水，综合水资源利用效益显著。

四、室外雨水排水平面图

1. 图纸核心内容

- 雨水管网布置、雨水口位置、溢流管走向、海绵设施定位，与景观总平面图、给排水专业图纸衔接。

2. 图纸清单与说明

| 图纸名称 | 图纸编号 | 比例 | 内容说明 | 衔接编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外雨水排水平面图 | YS-P01 | 1:200 | 雨水口（12 个）位置、雨水管管径（DN100-DN150）、走向；溢流管布置；海绵设施与管网衔接 | 衔接景观 L-J02、给排水 S-10 |
| 雨水管网节点详图 | YS-P02 | 1:20 | 雨水口构造（带截污挂篮）、管道接口方式、溢流口消能装置 | 衔接给排水 S-11 |
| 海绵设施与管网衔接图 | YS-P03 | 1:50 | 雨水花园、植草沟与雨水管、收集池的连接方式；阀门、过滤器布置 | 衔接景观 L-J06 |

3. 关键设计参数

- 雨水管管材：HDPE 双壁波纹管，环刚度≥8kN/m²；

- 管道坡度：i=0.003-0.005，满足自净要求；

- 雨水口间距：≤25m，非透水区域边缘均匀布置；

- 溢流管出口：接入市政雨水管网前设置格栅井（孔径 10mm），防止杂物进入。

五、场地竖向设计图纸及设计说明

1. 设计依据与原则

1.1 核心规范

- 《城市用地竖向规划规范》（CJJ 83-2016）

- 《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）

- 《海绵城市建设技术指南》（试行）

1.2 设计原则

- 顺应地形：结合项目原有地形（坡度 1.5%-2.0%），避免大规模土方开挖，减少水土流失；

- 雨水引导：场地竖向坡度与雨水流向一致，引导雨水自然汇入植草沟、雨水花园；

- 安全适用：场地设计标高高于周边市政道路标高 0.3m，避免雨水倒灌；活动场地坡度≤2.5%，满足无障碍通行要求；

- 风貌协调：竖向设计与徽派园林 “高低错落、层次分明” 的特色结合，营造自然景观意境。

2. 场地竖向设计核心内容

2.1 设计标高体系

- 基准标高：以项目入口市政道路中心线标高为 ±0.000（绝对标高 126.50m）；

- 各区域设计标高：

| 区域名称 | 设计标高范围（m） | 平均标高（m） | 坡度 | 雨水流向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 入口展示区 | 126.50-126.80 | 126.65 | 1.5% | 由入口向中央庭院倾斜 |
| 中央庭院区 | 126.20-126.50 | 126.35 | 2.0% | 向雨水花园集中汇流 |
| 步道景观区 | 126.30-126.60 | 126.45 | 1.2% | 两侧植草沟方向 |
| 屋顶花园区 | 129.80-130.00 | 129.90 | 1.0% | 向屋顶雨水落水管方向 |
| 配套设施区 | 126.60-126.80 | 126.70 | 1.0% | 向雨水收集池倾斜 |

2.2 土方平衡计算

- 挖方总量：1280m³（主要为雨水花园、收集池基坑开挖）；

- 填方总量：1160m³（主要为绿地回填、步道基层回填）；

- 余方处理：120m³，用于景观微地形塑造（如庭院缓坡、花台），无外弃土方，土方平衡率 91%。

3. 图纸清单与说明

| 图纸名称 | 图纸编号 | 比例 | 内容说明 | 衔接编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地竖向设计总平面图 | YS-S01 | 1:200 | 各区域设计标高、坡度、雨水流向箭头；等高线（间距 0.1m） | 衔接景观 L-J02 |
| 竖向节点详图 | YS-S02 | 1:20 | 雨水花园、植草沟、步道的竖向剖面；标高衔接关系 | 衔接景观 L-J06 |
| 土方平衡计算图 | YS-S03 | 1:200 | 挖填方区域划分、工程量计算、余方利用规划 | 衔接景观 L-J03 |

4. 设计说明补充

- 竖向与雨水控制衔接：场地坡度设计确保雨水在地表径流时间≤10min，无积水死角；雨水花园设计标高低于周边场地 0.3-0.5m，形成汇水洼地；

- 施工要求：场地平整时保留表层耕作土（厚度 200mm），用于绿地回填；填方区域分层压实，压实度≥93%，避免后期沉降；

- 竣工核实：实际施工标高与设计标高偏差≤±50mm，坡度偏差≤±0.3%，满足雨水汇流及海绵设施运行要求。