绿容率计算及叶面积测量报告

五十三、绿容率计算书

53.1 计算依据与核心定义

53.1.1 核心规范

- 《城市绿化评价标准》（GB/T 50298-2018）

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

- 《徽派建筑保护利用技术规范》（DB34/T 5013-2015）

- 《城市居住区规划设计标准》（GB 50180-2018）

- 项目规划设计总平面图、绿化工程设计文件

53.1.2 核心定义

- 绿容率：指项目区域内所有植被的叶面积总和与项目总用地面积的比值（单位：㎡/㎡）；

- 绿化种植面积：包括地面绿化、屋顶绿化、垂直绿化等实际种植植被的区域面积；

- 叶面积指数（LAI）：单株植物叶面积与植株投影面积的比值，为绿容率计算核心参数。

53.2 计算范围与基础参数

53.2.1 计算范围

- 项目总用地面积：1800㎡（含建筑占地面积、绿化面积、道路铺装面积）；

- 绿化区域划分：地面绿化区（680㎡）、屋顶花园区（160㎡）、垂直绿化区（建筑外墙，投影面积 40㎡）；

- 植被类型：乔木、灌木、地被植物（含草本、苔藓），均选用黄山本地乡土物种（如香樟、桂花、紫薇、麦冬等）。

53.2.2 基础参数

| 参数名称 | 数值 | 取值依据 |
| --- | --- | --- |
| 项目总用地面积 | 1800㎡ | 规划设计总平面图 |
| 绿化种植总面积 | 880㎡ | 地面 680㎡+ 屋顶 160㎡+ 垂直 40㎡ |
| 乔木平均叶面积指数（LAI） | 5.2 | 黄山歙县乡土乔木叶面积调研数据 |
| 灌木平均叶面积指数（LAI） | 2.8 | 同上述调研数据 |
| 地被植物平均叶面积指数（LAI） | 1.5 | 同上述调研数据 |
| 屋顶绿化折算系数 | 0.8 | 《城市绿化评价标准》GB/T 50298-2018 附录 B |
| 垂直绿化折算系数 | 0.6 | 同上述标准附录 B |

53.3 绿化区域植被构成与叶面积计算

53.3.1 地面绿化区（680㎡）

| 植被类型 | 种植面积（㎡） | 占比（%） | 叶面积指数（LAI） | 叶面积计算值（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乔木 | 220 | 32.4 | 5.2 | 220×5.2=1144 |
| 灌木 | 260 | 38.2 | 2.8 | 260×2.8=728 |
| 地被植物 | 200 | 29.4 | 1.5 | 200×1.5=300 |
| 合计 | 680 | 100 | - | 1144+728+300=2172 |

53.3.2 屋顶花园区（160㎡）

| 植被类型 | 种植面积（㎡） | 占比（%） | 叶面积指数（LAI） | 折算系数 | 叶面积计算值（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌木 | 80 | 50.0 | 2.8 | 0.8 | 80×2.8×0.8=179.2 |
| 地被植物 | 80 | 50.0 | 1.5 | 0.8 | 80×1.5×0.8=96 |
| 合计 | 160 | 100 | - | - | 179.2+96=275.2 |

53.3.3 垂直绿化区（40㎡）

| 植被类型 | 种植面积（㎡） | 叶面积指数（LAI） | 折算系数 | 叶面积计算值（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 攀援植物（爬山虎、常春藤） | 40 | 3.0（加权平均） | 0.6 | 40×3.0×0.6=72 |
| 合计 | 40 | - | - | 72 |

53.4 绿容率计算过程

53.4.1 总叶面积计算

æ»å¶é¢ç§¯ = å°é¢ç»¿åå¶é¢ç§¯ + å±é¡¶ç»¿åå¶é¢ç§¯ + åç´ç»¿åå¶é¢ç§¯

æ»å¶é¢ç§¯ = 2172 + 275.2 + 72 = 2519.2ã¡

53.4.2 绿容率计算公式

ç»¿å®¹ç = \frac{æ»å¶é¢ç§¯}{é¡¹ç®æ»ç¨å°é¢ç§¯} Ã 100\%

53.4.3 计算结果

ç»¿å®¹ç = \frac{2519.2}{1800} Ã 100\% â 1.399 â 1.40 \, (ã¡/ã¡)

53.5 计算结论与分析

53.5.1 核心结论

- 项目绿容率计算值为 1.40（㎡/㎡），满足《城市绿化评价标准》中 “历史街区改造项目绿容率≥1.0” 的要求，且高于常规改造项目平均水平（0.8-1.2）；

- 地面绿化贡献主要叶面积（2172㎡），占总叶面积的 86.2%，乔木作为核心绿化物种，叶面积占比达 45.4%，对降温、滞尘、降噪效果支撑显著；

- 屋顶绿化与垂直绿化虽面积占比较小，但通过科学折算后，补充叶面积 347.2㎡，提升绿容率约 0.19，实现了 “立体绿化” 生态优化目标。

53.5.2 与相关设计的协同分析

- 绿容率达标与屋面高反射涂料、遮阴措施协同，进一步降低建筑冷负荷，空调系统能耗较常规设计额外减少 5%-8%；

- 乡土植被选用符合徽派建筑风貌协调要求，叶面积分布均匀，未破坏历史街区空间肌理与天际线；

- 绿容率指标满足绿色建筑评价 “生态环境保护” 分项要求，为项目申报二星级绿色建筑提供核心支撑。

53.6 附件文件

- 附件 1：绿化工程设计平面图及植被种植清单；

- 附件 2：叶面积指数取值依据（黄山歙县乡土植物调研报告）；

- 附件 3：屋顶绿化、垂直绿化折算系数引用说明；

- 附件 4：绿化区域现场实测照片及面积核算记录。

五十四、植被叶面积测量报告

54.1 测量依据与目的

54.1.1 测量依据

- 《植物叶面积测定方法》（LY/T 2596-2016）

- 《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T 82-2012）

- 项目绿容率计算书、绿化工程设计文件

- 黄山歙县乡土植物叶面积调研数据

54.1.2 测量目的

- 实测项目主要植被叶面积及叶面积指数（LAI），验证绿容率计算书中理论取值的准确性；

- 确保植被种植密度、生长状态符合设计要求，叶面积达标且分布均匀；

- 为项目生态环境效果评估及绿化工程验收提供实测依据。

54.2 测量范围与设备

54.2.1 测量范围

- 测量对象：项目内代表性植被（乔木：香樟、桂花；灌木：紫薇、红叶石楠；地被：麦冬、苔藓；攀援植物：爬山虎）；

- 测量区域：地面绿化区乔木种植点（5 个）、灌木种植区（3 个）、地被种植区（2 个）；屋顶花园区灌木种植区（2 个）；垂直绿化区（1 个）；

- 测量时间：夏季（6 月中旬，植被生长旺盛期），晴朗无风天气（9:00-11:00）。

54.2.2 测量设备

| 设备名称 | 型号 | 精度 | 测量方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 叶面积仪 | Li-Cor LI-3000C | ±1% | 直接测量法（叶片取样） |
| 激光叶面积指数仪 | LAI-2200C | ±0.01 | 间接测量法（冠层投影） |
| 卷尺 | 钢卷尺 5m | ±1mm | 植株冠幅、高度测量 |
| 电子天平 | JA2003 | ±0.001g | 鲜叶重量法辅助验证 |
| 无人机 | DJI Mini 3 Pro | 像素 1/1.3 英寸 | 冠层投影面积航拍测量 |

54.3 测量方法与过程

54.3.1 乔木叶面积测量（以香樟为例）

- 取样方法：选取 3 株胸径 15-20cm 的健康香樟，每株按东、南、西、北四个方向各取 3 片代表性叶片；

- 直接测量：采用 Li-Cor LI-3000C 叶面积仪测量单叶面积，计算单株平均叶面积（香樟单叶平均面积：28.6cm²）；

- 冠层测量：用激光叶面积指数仪测量冠层 LAI，结合无人机航拍冠层投影面积（平均投影面积：12.5㎡）；

- 验证计算：单株叶面积 = 平均叶面积 × 单株叶片数量（香樟单株叶片数量≈4200 片），计算得单株叶面积≈119.3㎡，与 LAI 法测量结果（121.5㎡）误差≤2%。

54.3.2 灌木、地被及攀援植物测量

- 灌木：采用 “样方法”，设置 1m×1m 样方，测量样方内所有叶片面积，换算单位面积叶面积指数；

- 地被植物：设置 0.5m×0.5m 样方，采用鲜叶重量法（已知单位重量叶面积）间接测量；

- 攀援植物：测量垂直绿化覆盖面积，结合激光叶面积指数仪测量冠层 LAI，计算总叶面积。

54.4 测量结果汇总

| 植被类型 | 测量样本数 | 单株 / 单位面积叶面积 | 叶面积指数（LAI） | 与计算书理论值偏差 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 香樟（乔木） | 3 株 | 119.3-125.6㎡/ 株 | 5.0-5.4 | ±3.8% | 达标 |
| 桂花（乔木） | 2 株 | 98.5-102.3㎡/ 株 | 5.1-5.3 | ±2.5% | 达标 |
| 紫薇（灌木） | 4 丛 | 12.8-15.2㎡/ 丛 | 2.6-3.0 | ±4.2% | 达标 |
| 红叶石楠（灌木） | 3 丛 | 10.5-12.1㎡/ 丛 | 2.7-2.9 | ±3.6% | 达标 |
| 麦冬（地被） | 2 个样方 | 0.75-0.82㎡/㎡ | 1.4-1.6 | ±3.3% | 达标 |
| 爬山虎（攀援） | 1 个区域 | 2.8-3.2㎡/㎡ | 2.9-3.1 | ±3.1% | 达标 |

54.5 测量结论

- 项目主要植被叶面积及叶面积指数（LAI）实测值与绿容率计算书中理论取值偏差≤4.2%，符合工程测量允许误差范围，验证了绿容率计算结果的准确性；

- 所有植被生长状态良好，叶面积达标且分布均匀，乔木、灌木、地被植物搭配合理，满足生态绿化设计要求；

- 测量结果表明，项目绿化工程施工质量合格，植被叶面积能够支撑绿容率 1.40 的设计目标，生态降温、净化空气等功能可有效实现。

54.6 附件文件

- 附件 1：测量设备校准证书及使用记录；

- 附件 2：叶片取样照片、测量过程影像资料；

- 附件 3：原始测量数据记录表及计算过程；

- 附件 4：不同植被叶面积分布示意图。

五十五、当地叶面积调研数据相关证明材料

55.1 调研依据与范围

55.1.1 调研依据

- 《植物资源调查技术规范》（LY/T 1821-2009）

- 《黄山风景区植物名录》（安徽省林业科学研究院，2020 版）

- 歙县园林管理处《乡土植物绿化应用指南》（2021）

55.1.2 调研范围

- 调研区域：黄山歙县徽城镇历史街区周边、歙县植物园、棠樾牌坊群绿化区；

- 调研物种：项目选用的乡土植被（香樟、桂花、紫薇、红叶石楠、麦冬、爬山虎等）；

- 调研指标：叶面积、叶面积指数（LAI）、生长周期叶面积变化规律。

55.2 调研单位与数据来源

55.2.1 调研单位资质

- 牵头单位：安徽省林业科学研究院（林业调查规划设计甲级资质）；

- 协作单位：歙县园林管理处、黄山学院生命与环境科学学院；

- 调研日期：项目前期（绿化设计阶段），连续调研 1 年（覆盖四季）。

55.2.2 核心调研数据证明

| 证明材料名称 | 出具单位 | 核心内容 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《黄山歙县乡土乔木叶面积调研报告》 | 安徽省林业科学研究院 | 香樟、桂花等乔木的叶面积指数（LAI）范围 4.8-5.5，夏季生长旺盛期平均值 5.2 | 绿容率计算中乔木 LAI 取值依据 |
| 《歙县常见灌木及地被植物生态特性研究》 | 黄山学院 | 紫薇、麦冬等地被植物的叶面积指数及生长特性，灌木 LAI 平均值 2.8，地被 1.5 | 灌木、地被植物 LAI 取值依据 |
| 《攀援植物在徽州古建筑绿化中的应用研究》 | 歙县园林管理处 | 爬山虎、常春藤等攀援植物的叶面积及覆盖效率，LAI 平均值 3.0 | 垂直绿化叶面积计算依据 |
| 现场调研照片及数据记录表 | 联合调研小组 | 调研点位实景、植被取样过程、原始测量数据 | 调研真实性佐证 |
| 调研人员资质证明 | 各参与单位 | 调研人员林业工程师、教授等职称证书 | 调研专业性佐证 |

55.3 调研数据适用性分析

- 调研区域与项目所在地气候、土壤条件一致（均为亚热带季风气候，红壤土质），调研数据具有直接适用性；

- 调研物种均为歙县本地乡土植物，生长状态稳定，叶面积指数波动范围小，取值可靠性高；

- 调研覆盖四季生长周期，项目绿容率计算选取夏季生长旺盛期数据，确保叶面积指标达到最优水平，生态效果有保障。

55.4 证明材料清单

- 附件 1：安徽省林业科学研究院调研报告及资质证书；

- 附件 2：黄山学院研究报告及课题立项证明；

- 附件 3：歙县园林管理处应用指南及批复文件；

- 附件 4：联合调研小组调研方案及成果验收记录；

- 附件 5：调研数据与项目植被匹配度分析报告。