遮阴及高反射面积比例计算书

三十三、户外活动场地遮阴面积比例计算书

33.1 计算依据与基础参数

33.1.1 核心规范

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）5.2.7 条：户外活动场地遮阴面积比例≥50%

- 《城市居住区规划设计标准》（GB 50180-2018）4.0.9 条：居住区户外活动场地应设置遮阴设施

- 项目《景观专业竣工图》（L-J01~L-J08）

- 项目《规划设计总平面图》（GH-Z01）

33.1.2 基础参数

| 参数名称 | 数值 | 取值说明 |
| --- | --- | --- |
| 户外活动场地总面积 | 920㎡ | 含中央庭院草坪区、入口展示区活动草坪、步道景观区林下活动区、屋顶花园公共草坪 |
| 遮阴方式 | 乔木遮阴 + 廊架遮阴 + 地形遮阴 | 符合规范 “自然遮阴为主、人工遮阴为辅” 要求 |
| 计算时段 | 夏季（6 月 21 日，夏至日）10:00-16:00 | 太阳高度角高，遮阴需求最迫切时段 |
| 乔木胸径 | 15-25cm（成年乔木） | 实测场地现有及新增乔木参数 |
| 廊架遮阴率 | 80% | 木质廊架 + 藤蔓植物覆盖，实测遮阴效果 |

33.2 户外活动场地范围界定

| 区域名称 | 面积（㎡） | 功能定位 | 纳入计算说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中央庭院草坪区 | 280 | 核心休憩、小型活动 | 全部纳入 |
| 入口展示区活动草坪 | 120 | 入门活动、临时聚集 | 全部纳入 |
| 步道景观区林下活动区 | 150 | 散步、休憩、科普活动 | 全部纳入 |
| 屋顶花园公共草坪 | 120 | 观景、轻型活动 | 全部纳入 |
| 辅助活动空间（步道两侧） | 250 | 通行 + 临时休憩 | 全部纳入 |
| 合计 | 920 | - | - |

33.3 遮阴面积分项计算

33.3.1 乔木遮阴面积计算

- 计算公式：

S_1 = n Ã Ï Ã rÂ² Ã k

  - 其中： S_1 为乔木遮阴面积（㎡）； n 为乔木数量； r 为乔木冠幅半径（m）； k 为遮阴有效系数（取 0.85，考虑树冠重叠及透光率）。

- 乔木配置及计算过程：

| 乔木类型 | 数量（株） | 冠幅半径（m） | 单株遮阴面积（㎡） | 总遮阴面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 香樟 | 8 | 4.5 | ÏÃ4.5Â²=63.62 | 8Ã63.62Ã0.85=430.62 |
| 朴树 | 5 | 4.0 | ÏÃ4.0Â²=50.27 | 5Ã50.27Ã0.85=213.64 |
| 桂花 | 6 | 3.0 | ÏÃ3.0Â²=28.27 | 6Ã28.27Ã0.85=144.18 |
| 合计 | 19 | - | - | 788.44 |

33.3.2 廊架遮阴面积计算

- 计算公式：

S_2 = S_{æ¶} Ã Î±

  - 其中： S_2 为廊架遮阴面积（㎡）； S_{æ¶} 为廊架占地面积（㎡）； Î± 为遮阴率。

- 计算过程：

  - 中央庭院廊架：面积 40㎡，遮阴率 80%，遮阴面积 40Ã0.8=32ã¡

  - 入口展示区廊架：面积 30㎡，遮阴率 80%，遮阴面积 30Ã0.8=24ã¡

  - 总廊架遮阴面积： 32+24=56ã¡

33.3.3 地形及建筑附属遮阴面积计算

- 计算公式：

S_3 = S_{å°} Ã Î²

  - 其中： S_3 为地形 / 建筑附属遮阴面积（㎡）； S_{å°} 为地形 / 建筑附属覆盖面积（㎡）； Î² 为遮阴有效率（取 0.7）。

- 计算过程：

  - 中央庭院微地形遮阴：面积 60㎡，遮阴面积 60Ã0.7=42ã¡

  - 配套建筑挑檐遮阴：面积 30㎡，遮阴面积 30Ã0.7=21ã¡

  - 总地形及建筑附属遮阴面积： 42+21=63ã¡

33.3.4 总遮阴面积与比例计算

- 总遮阴面积：

S_{æ»é®é´} = S_1 + S_2 + S_3 = 788.44 + 56 + 63 = 907.44ã¡

- 遮阴面积比例：

Î·_1 = \frac{S_{æ»é®é´}}{S_{æ´»å¨åºå°}} Ã 100\% = \frac{907.44}{920} Ã 100\% â 98.6\%

33.4 计算结论

- 项目户外活动场地总遮阴面积约 907.44㎡，遮阴面积比例达 98.6%，远超《绿色建筑评价标准》要求的≥50%，遮阴效果显著；

- 乔木遮阴为主要遮阴方式（占总遮阴面积 86.9%），搭配廊架及地形遮阴，实现户外活动场地全域高效遮阴，可有效降低夏季场地热环境温度，提升公众活动舒适度；

- 遮阴设施与徽派景观风格协调，未破坏历史街区风貌，兼顾生态效益与景观效果。

三十四、机动车道遮阴及高反射面积比例计算书

34.1 计算依据与基础参数

34.1.1 核心规范

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）5.2.8 条：机动车道遮阴面积比例≥30%，高反射路面面积比例≥50%

- 《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）11.2.4 条：道路绿化应满足遮阴、降噪等功能

- 项目《交通组织说明》及相关图纸

- 《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）

34.1.2 基础参数

| 参数名称 | 数值 | 取值说明 |
| --- | --- | --- |
| 机动车道总面积 | 320㎡ | 专用通道（宽 4.0m× 长 80m） |
| 高反射路面类型 | 透水混凝土（高反射型） | 反射率≥0.35（实测值） |
| 遮阴方式 | 行道树遮阴 | 沿机动车道单侧种植 |
| 行道树间距 | 6m | 符合道路绿化种植规范 |
| 行道树冠幅半径 | 3.5m | 成年乔木（香樟）实测参数 |

34.2 机动车道范围界定

- 界定范围：项目配套设施区北侧专用通道（消防通道 + 垃圾转运通道），路面宽度 4.0m，长度 80m，总面积 4.0Ã80=320ã¡ ，无分支道路，全部纳入计算。

34.3 机动车道遮阴面积计算

- 计算公式：

S_{è½¦é®é´} = n Ã l Ã w Ã Î³

  - 其中： S_{è½¦é®é´} 为机动车道遮阴面积（㎡）； n 为行道树数量； l 为单株树木遮阴长度（m）； w 为机动车道宽度（m）； Î³ 为遮阴覆盖系数（取 0.9）。

- 计算过程：

  - 行道树数量： 80Ã·6â13æ ª （单侧种植，两端各留 5m 间距）

  - 单株树木遮阴长度：5.5m（考虑树冠连续覆盖）

  - 单株遮阴面积： 5.5Ã4.0=22ã¡

  - 总遮阴面积： 13Ã22Ã0.9=257.4ã¡

  - 遮阴面积比例：

Î·_2 = \frac{257.4}{320} Ã 100\% â 80.4\%

34.4 机动车道高反射面积计算

- 计算公式：

Î·_3 = \frac{S_{é«åå°}}{S_{è½¦è¡é}} Ã 100\%

  - 其中： S_{é«åå°} 为高反射路面面积（㎡）； S_{è½¦è¡é} 为机动车道总面积（㎡）。

- 计算过程：

  - 高反射路面面积：320㎡（机动车道全部采用高反射透水混凝土）

  - 高反射面积比例：

Î·_3 = \frac{320}{320} Ã 100\% = 100\%

34.5 计算结论

- 机动车道遮阴面积比例达 80.4%，高反射面积比例达 100%，均远超《绿色建筑评价标准》要求（遮阴≥30%、高反射≥50%），热环境优化效果显著；

- 行道树遮阴可有效降低路面温度（夏季实测降温 5-8℃），高反射路面减少太阳辐射吸收，二者协同作用可显著改善机动车道热环境，降低车辆行驶能耗及尾气排放；

- 高反射透水混凝土路面同时具备低噪声、雨水渗透功能，与项目海绵城市设计、降噪设计深度衔接，实现多重生态效益。

三十五、屋面遮阴及高反射面积比例计算书

35.1 计算依据与基础参数

35.1.1 核心规范

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）5.2.9 条：屋面遮阴面积比例≥30% 或高反射屋面面积比例≥60%

- 《民用建筑热工设计规范》（GB 50176-2016）4.4.1 条：屋面应采取隔热措施

- 项目《屋顶花园区设计图纸》（L-J08）

- 《屋面工程技术规范》（GB 50345-2012）

35.1.2 基础参数

| 参数名称 | 数值 | 取值说明 |
| --- | --- | --- |
| 屋面总面积 | 480㎡ | 配套设施区建筑屋面（含屋顶花园区及设备区屋面） |
| 屋顶花园区面积 | 230㎡ | 含公共草坪、观景平台及绿化区域 |
| 设备区屋面面积 | 250㎡ | 含水泵房、配电室等设备用房屋面 |
| 高反射屋面材料 | 浅灰色氟碳涂料 | 反射率≥0.40（厂家检测报告） |
| 屋面遮阴方式 | 绿化遮阴 + 光伏板遮阴 | 光伏板兼具发电与遮阴功能 |

35.2 屋面范围界定

| 屋面区域 | 面积（㎡） | 功能定位 | 纳入计算说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋顶花园区绿化区 | 150 | 生态绿化、观景 | 绿化遮阴，全部纳入 |
| 屋顶花园区硬化区 | 80 | 观景平台、步道 | 无遮阴，需计算高反射面积 |
| 设备区屋面 | 250 | 设备放置、检修 | 光伏板遮阴 + 高反射涂料，全部纳入 |
| 合计 | 480 | - | - |

35.3 屋面遮阴面积计算

35.3.1 绿化遮阴面积计算

- 计算公式：

S_{å±ç»¿é®é´} = S_{ç»¿} Ã Î´

  - 其中： S_{å±ç»¿é®é´} 为屋面绿化遮阴面积（㎡）； S_{ç»¿} 为屋面绿化面积（㎡）； Î´ 为绿化遮阴率（取 0.95，密集种植区域）。

- 计算过程： S_{å±ç»¿é®é´} = 150Ã0.95=142.5ã¡

35.3.2 光伏板遮阴面积计算

- 计算公式：

S_{åä¼é®é´} = S_{åä¼} Ã Îµ

  - 其中： S_{åä¼é®é´} 为光伏板遮阴面积（㎡）； S_{åä¼} 为光伏板铺设面积（㎡）； Îµ 为光伏板遮阴率（取 1.0，完全遮挡）。

- 计算过程：

  - 设备区屋面光伏板铺设面积：180㎡

  - S_{åä¼é®é´} = 180Ã1.0=180ã¡

35.3.3 总遮阴面积与比例计算

- 总遮阴面积：

S_{å±æ»é®é´} = 142.5 + 180 = 322.5ã¡

- 遮阴面积比例：

Î·_4 = \frac{322.5}{480} Ã 100\% â 67.2\%

35.4 屋面高反射面积计算

- 计算公式：

S_{å±é«åå°} = S_{ç¡¬ååº} + S_{è®¾å¤åºæªé®é´}

  - 其中： S_{ç¡¬ååº} 为屋顶花园区硬化面积； S_{è®¾å¤åºæªé®é´} 为设备区未铺设光伏板的屋面面积。

- 计算过程：

  - 设备区未遮阴面积： 250 - 180 = 70ã¡

  - 高反射总面积： 80 + 70 = 150ã¡

  - 高反射面积比例：

Î·_5 = \frac{150}{480} Ã 100\% = 31.25\%

35.5 计算结论

- 屋面遮阴面积比例达 67.2%，满足《绿色建筑评价标准》≥30% 的要求，无需依赖高反射屋面即可达标；

- 屋面采用 “绿化遮阴 + 光伏板遮阴” 组合方式，既实现生态隔热，又利用光伏板发电（年发电量约 2.16 万 kWh），符合低碳节能要求；

- 高反射面积比例 31.25%，作为遮阴措施的补充，进一步降低屋面太阳辐射吸收，减少建筑室内制冷能耗，屋面整体热工性能优异；

- 屋顶绿化与光伏板布置均考虑了徽派风貌协调，光伏板采用浅灰色边框，与屋面整体风格统一，未破坏历史街区天际线景观。

三十六、综合计算结论汇总

| 计算项目 | 计算指标 | 规范要求 | 计算结果 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 户外活动场地 | 遮阴面积比例 | ≥50% | 98.6% | 达标（超额满足） |
| 机动车道 | 遮阴面积比例 | ≥30% | 80.4% | 达标（超额满足） |
|  | 高反射面积比例 | ≥50% | 100% | 达标（超额满足） |
| 屋面 | 遮阴面积比例 | ≥30% | 67.2% | 达标（超额满足） |
|  | 高反射面积比例 | ≥60%（可选） | 31.25% | 无需达标（遮阴已满足要求） |

- 项目三大区域的遮阴及高反射面积比例均满足《绿色建筑评价标准》等相关规范要求，其中户外活动场地、机动车道实现超额满足，屋面通过高效遮阴措施规避高反射面积比例不足的问题；

- 遮阴及高反射设计与项目生态补偿、海绵城市、降噪、照明等专项设计深度衔接，兼顾了热环境优化、生态保护、节能低碳及历史风貌保护多重目标；

- 计算结果可作为项目绿色建筑评价、规划验收的核心技术依据，验证了项目在热环境优化方面的技术可行性与生态效益。