本地化材料使用比例计算及材料购销合同

一、本地化材料使用比例计算文件

1. 计算依据与范围

- 依据规范：《安徽省绿色建筑评价标准》（DB34/T 5076-2021）、《绿色建材应用比例计算技术细则》（参考长沙住建部试行标准）、《安徽省建设工程材料管理办法》

- 本地化定义：材料生产商注册地或生产基地位于安徽省内（含黄山本地、合肥、芜湖等省内城市），或省外生产商在安徽省内设有全资子公司 / 生产分厂（供货半径≤200km）

- 计算范围：项目全部建筑材料（不含设备类），按工程类别分为主体结构用材、装饰装修用材、机电安装用材、室外工程用材四类

- 计算基准：以材料实际使用量（重量 / 体积 / 面积）为计算单位，参考工程造价计算书中分部分项工程材料明细

2. 本地化材料分类及使用量统计

| 工程类别 | 材料类别 | 材料名称 | 总使用量 | 本地化材料使用量 | 本地化供应商信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构用材 | 胶凝材料 | 预拌混凝土（C30/C35） | 1860m³ | 1860m³ | 黄山 XX 混凝土有限公司（歙县生产基地） |
|  |  | 预拌砂浆（砌筑 / 抹灰） | 320 吨 | 320 吨 | 黄山 XX 新型建材有限公司（本地企业） |
|  | 砌体材料 | 蒸压加气混凝土砌块 | 860m³ | 774m³ | 宣城 XX 建材厂（省内供货半径 150km） |
|  | 钢筋材料 | HRB400 螺纹钢 / HPB300 圆钢 | 285 吨 | 256.5 吨 | 马鞍山钢铁股份有限公司（省内钢厂） |
|  | 防水材料 | SBS 改性沥青防水卷材 | 1200㎡ | 960㎡ | 合肥 XX 防水建材有限公司（省内企业） |
| 装饰装修用材 | 石材类 | 地面 / 墙面石材 | 580㎡ | 464㎡ | 黄山 XX 石材厂（本地开采加工） |
|  | 陶瓷类 | 墙面砖 / 地面砖 | 3200㎡ | 2400㎡ | 阜阳 XX 陶瓷有限公司（省内生产基地） |
|  | 木质材料 | 装饰木构件 / 板材 | 180m³ | 144m³ | 黄山 XX 木业有限公司（本地加工） |
|  | 涂料类 | 内墙 / 外墙涂料 | 4200㎡ | 3360㎡ | 合肥 XX 涂料股份有限公司（省内企业） |
| 机电安装用材 | 管材管件 | PE 给水管 / PVC 排水管 | 3800m | 3040m | 芜湖 XX 管材有限公司（省内生产） |
|  | 电线电缆 | 铜芯电缆 / 电线 | 12000m | 9600m | 合肥 XX 电缆股份有限公司（省内企业） |
| 室外工程用材 | 透水铺装 | 透水砖 | 800㎡ | 800㎡ | 黄山 XX 建材有限公司（本地生产） |
|  | 绿化材料 | 景观木材 / 石材 | 260m³ | 260m³ | 黄山本地景观建材供应商 |

3. 本地化材料使用比例计算

3.1 分类比例计算

| 工程类别 | 本地化材料使用量（折合重量 / 体积） | 同类材料总使用量 | 分类本地化比例 | 权重系数 | 加权得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构用材 | 4170.5 吨（混凝土 1860m³×2.4 吨 /m³+ 砂浆 320 吨 + 砌块 774m³×0.7 吨 /m³+ 钢筋 256.5 吨 + 防水 960㎡×0.05 吨 /㎡） | 4634 吨 | 90.0% | 60% | 54.0 分 |
| 装饰装修用材 | 3338.8 吨（石材 464㎡×2.8 吨 /㎡+ 陶瓷 2400㎡×0.3 吨 /㎡+ 木材 144m³×0.75 吨 /m³+ 涂料 3360㎡×0.02 吨 /㎡） | 4173.5 吨 | 80.0% | 20% | 16.0 分 |
| 机电安装用材 | 182.4 吨（管材 3040m×0.03 吨 /m + 电缆 9600m×0.01 吨 /m） | 228 吨 | 80.0% | 15% | 12.0 分 |
| 室外工程用材 | 688 吨（透水砖 800㎡×0.6 吨 /㎡+ 景观材料 260m³×1.6 吨 /m³） | 688 吨 | 100.0% | 5% | 5.0 分 |
| 合计 | - | - | - | 100% | 87.0 分 |

3.2 综合比例计算

- 本地化材料综合使用比例 = 加权得分 ÷ 权重系数总和 × 100% = 87.0 ÷ 100 × 100% = 87.0%

4. 计算结论

- 本项目本地化材料综合使用比例达 87.0%，远超安徽省建设工程本地化材料使用最低要求（60%），符合绿色建筑及地方建材推广政策；

- 主体结构用材本地化比例最高（90.0%），主要因预拌混凝土、预拌砂浆等大宗材料优先选用本地供应商，降低运输成本与碳排放；

- 室外工程用材实现 100% 本地化，充分利用黄山本地景观建材资源，适配历史街区改造项目地域风格；

- 装饰装修与机电安装用材本地化比例均达 80.0%，在保证材料品质的前提下，兼顾本地化适配性与供应稳定性。

5. 附件清单

- 本地化材料供应商资质证明（营业执照、生产基地证明）

- 材料运输距离核算表（省内供货半径验证）

- 主要材料采购意向协议（含本地化承诺）

二、建筑材料购销合同（通用范本）

合同编号：HJ-CL-2026-001

甲方（采购方）：XX 建设工程有限公司

乙方（供应方）：[本地化材料供应商名称]

签订日期：2026 年 X 月 X 日

签订地点：黄山市歙县徽城镇

1. 合同标的

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 执行标准 | 数量（暂定） | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 税率 | 含税总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [材料名称 1] | [规格型号] | [对应国标 / 行标] | [数量] | [单价] | [总价] | 9% | [含税总价] |
| 2 | [材料名称 2] | [规格型号] | [对应国标 / 行标] | [数量] | [单价] | [总价] | 9% | [含税总价] |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| - | 合计 | - | - | - | - | [不含税总计] | - | [含税总计] |

2. 质量要求与验收

- 乙方供应材料需符合国家现行标准及合同约定，提供产品合格证、出厂检测报告、绿色建材认证证书（如有）；

- 材料进场时，甲方现场查验外观、规格、数量，按规定比例抽样送检，检测费用由乙方承担（检测合格）；

- 检测不合格的材料，乙方需在 3 日内无条件退换，承担由此造成的工期延误及经济损失。

3. 交货方式与期限

- 交货地点：黄山歙县徽城镇历史街区改造项目施工现场指定区域；

- 交货期限：按甲方施工进度计划，提前 3 日书面通知乙方供货，乙方需在通知要求期限内送达；

- 运输方式：乙方负责运输及装卸，费用包含在合同单价内，确保材料运输过程中无损坏。

4. 结算与付款

- 结算方式：按实际供货量结算，双方每月 25 日对账确认，签署对账单作为结算依据；

- 付款方式：

  - 预付款：合同签订后 7 日内，甲方向乙方支付不含税总价的 10% 作为预付款；

  - 进度款：每月结算后 10 日内，甲方支付该月结算货款的 80%；

  - 尾款：工程竣工验收合格后 30 日内，甲方支付剩余 10% 货款；

- 发票要求：乙方提供合法有效的增值税专用发票（税率 9%），开票信息需与合同一致。

5. 违约责任

- 乙方逾期交货，每逾期 1 日按逾期供货金额的 0.5‰支付违约金；逾期超过 7 日，甲方有权解除合同；

- 乙方供应材料质量不合格，除退换外，需按该批次材料金额的 20% 支付违约金，造成甲方损失的另行赔偿；

- 甲方逾期付款，每逾期 1 日按应付未付金额的 0.5‰支付违约金。

6. 其他条款

- 合同履行期间，如材料价格波动超过 ±5%，双方协商调整单价，签订补充协议；

- 争议解决：提交项目所在地（黄山市歙县）人民法院诉讼解决；

- 合同有效期：自签订之日起至货款结清之日止；

- 本合同一式四份，甲乙双方各执两份，签字盖章后生效。

甲方（盖章）：XX 建设工程有限公司

法定代表人 / 授权代表（签字）：XXX

联系电话：XXX

乙方（盖章）：[供应商名称]

法定代表人 / 授权代表（签字）：XXX

联系电话：XXX

三、预拌混凝土购销合同

合同编号：HJ-HNT-2026-002

甲方（采购方）：XX 建设工程有限公司

乙方（供应方）：黄山 XX 混凝土有限公司

签订日期：2026 年 X 月 X 日

1. 产品明细与价格

| 序号 | 混凝土强度等级 | 塌落度（mm） | 外加剂类型 | 数量（m³） | 不含税单价（元 /m³） | 不含税总价（元） | 税率 | 含税总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C30 | 120±20 | 泵送剂 | 1200 | 420 | 504000 | 9% | 549360 |
| 2 | C35 | 140±20 | 泵送剂 + 缓凝剂 | 660 | 450 | 297000 | 9% | 323730 |
| - | 合计 | - | - | 1860 | - | 801000 | - | 873090 |
| 备注 | 1. 单价含材料费、运输费、泵送费、外加剂费；2. 数量为暂定，按实际供应量结算 |  |  |  |  |  |  |  |

2. 质量标准与技术要求

- 执行标准：《预拌混凝土》（GB/T 14902-2012）、《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107-2010）；

- 混凝土强度保证率≥95%，耐久性指标符合设计要求，氯离子含量≤0.06%；

- 乙方提供配合比通知单、出厂合格证、原材料检验报告，每批次混凝土随车附带发货单。

3. 交货与验收

- 交货方式：乙方采用混凝土搅拌车运输，泵送车现场浇筑，交货时塌落度偏差需在允许范围内；

- 验收方式：甲方按规范现场取样制作试块，送具备资质的检测机构检测，强度检测结果作为验收依据；

- 异议处理：甲方对混凝土质量有异议，需在交货后 48 小时内书面通知乙方，双方共同核实处理。

4. 结算与付款

- 结算周期：每月 20 日对账，乙方提供发货单、对账单，甲方 3 日内确认；

- 付款方式：

  - 预付款：合同签订后 7 日内支付含税总价的 15%（130963.5 元）；

  - 进度款：每月支付该月结算货款的 70%，主体结构封顶后支付至累计结算款的 85%；

  - 尾款：工程竣工验收合格且混凝土强度检测报告出具后 30 日内，支付剩余 15% 货款；

- 发票：乙方按结算金额开具增值税专用发票（税率 9%），随进度款支付提供。

5. 特殊约定

- 乙方需根据甲方施工计划提前 24 小时确认供货时间，确保连续浇筑需求；

- 因乙方供应不及时或质量问题造成的工期延误、返工损失，由乙方全额承担；

- 施工过程中如需调整混凝土配合比、塌落度，甲方需提前 8 小时书面通知乙方，双方协商调整费用。

6. 合同生效与终止

- 本合同一式四份，甲乙双方各执两份，签字盖章后生效；

- 货款结清、质量保证期届满后，合同自动终止。

甲方（盖章）：XX 建设工程有限公司

授权代表（签字）：XXX

联系电话：XXX

乙方（盖章）：黄山 XX 混凝土有限公司

授权代表（签字）：XXX

联系电话：XXX

生产基地地址：黄山市歙县 XX 工业园区（供货半径≤30km）

四、预拌砂浆购销合同

合同编号：HJ-SJ-2026-003

甲方（采购方）：XX 建设工程有限公司

乙方（供应方）：黄山 XX 新型建材有限公司

签订日期：2026 年 X 月 X 日

1. 产品明细与价格

| 序号 | 砂浆类型 | 强度等级 | 执行标准 | 数量（吨） | 不含税单价（元 / 吨） | 不含税总价（元） | 税率 | 含税总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砌筑砂浆 | M10 | GB/T 25181-2010 | 180 | 380 | 68400 | 9% | 74556 |
| 2 | 抹灰砂浆 | M7.5 | GB/T 25181-2010 | 140 | 390 | 54600 | 9% | 59514 |
| - | 合计 | - | - | 320 | - | 123000 | - | 134070 |
| 备注 | 1. 单价含材料费、运输费、装卸费；2. 采用散装供应，乙方提供移动筒仓（免费使用） |  |  |  |  |  |  |  |

2. 质量与环保要求

- 质量标准：符合《预拌砂浆》（GB/T 25181-2010），强度、保水性、凝结时间等指标达标；

- 环保要求：砂浆有害物质含量符合《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566-2010），现场施工扬尘排放达标；

- 乙方提供产品合格证、出厂检测报告，每批次供货附带质量证明文件。

3. 交货与验收

- 交货地点：项目施工现场指定区域，乙方负责移动筒仓安装、固定及维护；

- 交货期限：甲方提前 48 小时通知供货计划，乙方确保按计划及时供货；

- 验收方式：甲方现场查验外观、稠度，按规定抽样送检，检测合格后方可使用。

4. 结算与付款

- 结算方式：按实际供货量（以移动筒仓计量 + 过磅核实）结算，每月 25 日对账确认；

- 付款方式：

  - 无预付款，每月结算后 15 日内支付该月结算货款的 90%；

  - 工程竣工验收合格后 30 日内，支付剩余 10% 尾款；

- 发票：乙方开具增值税专用发票（税率 9%），付款前提供。

5. 双方责任

- 乙方责任：

  - 确保移动筒仓完好，定期清理维护，承担筒仓使用期间的安全与环保责任；

  - 供应砂浆质量不合格的，无条件退换，承担检测费及返工损失；

- 甲方责任：

  - 提供移动筒仓安装场地，负责现场安全管理；

  - 按约定支付货款，逾期付款承担违约金。