景观专业竣工文件及绿色指标计算报告

一、景观专业竣工图及设计说明

1. 设计依据与原则

1.1 核心规范

- 《城市居住区规划设计标准》（GB 50180-2018）

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

- 《徽派建筑园林设计规范》（DB34/T 5027-2016）

- 《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）

1.2 设计原则

- 风貌融合：延续徽派园林 “粉墙黛瓦、青石铺地、山水相依” 的核心特色，与历史街区建筑风格统一；

- 生态优先：选用本地乡土植物，构建低维护、高生态价值的植物群落，减少水资源消耗；

- 功能适配：兼顾游览、休憩、展示功能，设置无障碍通道及适老设施，满足不同人群需求；

- 绿色低碳：采用透水铺装、雨水花园等海绵城市技术，利用再生建材（如拆旧青石、再生骨料），降低碳足迹。

2. 景观总体布局与核心内容

2.1 总体布局

- 景观总面积：1280㎡（含庭院、步道、屋顶花园、景观亭区域）；

- 功能分区：入口展示区（180㎡）、中央庭院区（420㎡）、步道景观区（350㎡）、屋顶花园区（230㎡）、配套设施区（100㎡）。

2.2 核心景观元素设计

2.2.1 硬质景观

- 铺装系统：采用拆旧回收青石（占铺装面积 65%）、再生骨料透水混凝土（占 25%）、预制青石板（占 10%），灰缝采用传统糯米灰浆工艺，宽度 5-8mm；

- 景观构筑物：徽派石灯笼（12 座，青石预制）、仿古石桥（2 座，拆旧石材砌筑）、木质廊架（1 组，回收杉木搭建）、景墙（3 处，粉煤灰砖砌筑 + 青砖贴面）；

- 无障碍设施：入口坡道（坡度 1:12）、步道防滑处理、休息座椅（8 组，防腐木 + 青石台面）。

2.2.2 软质景观

- 植物配置：以乡土树种为主，乔木（香樟、桂花、鸡爪槭）18 株，灌木（杜鹃、茶梅、南天竹）320㎡，地被（麦冬、鸢尾、苔藓）480㎡，屋顶花园选用佛甲草、垂盆草等景天科植物（120㎡）；

- 海绵设施：中央庭院设置雨水花园（80㎡），配置碎石渗滤层（厚度 300mm）、土工布及水生植物（菖蒲、芦苇），步道两侧设置植草沟（总长 120m），收集雨水回用于绿化灌溉；

- 灌溉系统：采用滴灌 + 微喷结合的节水灌溉方式，安装雨水收集池（容积 15m³），雨水利用率达 60%。

2.2.3 夜景照明

- 光源类型：LED 节能灯具（全部为一级能效），包括庭院灯（16 盏，功率 15W）、地埋灯（24 盏，功率 8W）、轮廓灯（30m，功率 5W/m）；

- 控制方式：分时段智能控制，夜间 22:00 后关闭非必要照明，年节电率≥30%。

3. 竣工图清单

| 图纸名称 | 图纸编号 | 比例 | 内容说明 | 衔接编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 景观设计总说明（竣工版） | L-J01 | - | 设计依据、施工变更说明、竣工核实情况 | 衔接建筑总平面图、绿色建材文件 |
| 景观总平面图（竣工版） | L-J02 | 1:200 | 各功能分区布局、构筑物定位、植物配置、铺装范围 | 衔接结构基础图 J-02 |
| 硬质铺装竣工图 | L-J03 | 1:100 | 铺装材质分布、铺装详图、节点大样 | 衔接装修地面图 Z-06 |
| 景观构筑物竣工图 | L-J04 | 1:50 | 石灯笼、石桥、廊架、景墙的竣工尺寸、材质 | 衔接结构钢结构图 J-09 |
| 植物配置竣工图 | L-J05 | 1:200 | 植物种类、数量、种植位置、竣工成活率核实 | 衔接景观 L-02（前期图） |
| 海绵设施竣工图 | L-J06 | 1:50 | 雨水花园、植草沟、雨水收集池的竣工做法 | 衔接给排水 S-10 |
| 夜景照明竣工图 | L-J07 | 1:200 | 灯具位置、线路走向、控制方式 | 衔接电气 D-08 |
| 屋顶花园竣工图 | L-J08 | 1:100 | 种植土厚度、植物配置、防水构造 | 衔接结构屋顶图 J-12 |

4. 设计说明补充（竣工核实）

- 施工变更说明：因现场地形调整，雨水花园面积由原设计 60㎡扩大至 80㎡，新增植草沟 30m；部分乔木种植位置微调（偏差≤1m），成活率达 95%；

- 绿色建材应用核实：景观工程中绿色建材用量占比 92%，其中拆旧青石用量 18.6t、再生骨料透水混凝土 32m³、粉煤灰砖景墙 12m³，均符合前期绿色建材文件要求；

- 环保验收情况：施工过程中建筑垃圾回收率达 85%，景观区域土壤检测合格（pH 值 6.5-7.5，重金属含量达标），植物种植后空气质量 PM2.5 平均浓度较周边降低 15%。

二、室外平均迎风面积比计算报告

1. 计算依据与定义

1.1 核心规范

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）第 4.2.1 条

- 《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB 50411-2019）

- 《建筑风环境模拟技术标准》（JGJ/T 338-2014）

1.2 术语定义

- 室外平均迎风面积比：建筑室外活动场地（含景观区域）中，遮挡物（建筑、构筑物、乔木）在主导风向（项目区域主导风向为东南风，频率 32%）下的迎风投影面积，与活动场地总面积的比值；

- 遮挡物界定：高度≥1.5m 的建筑外墙、景观构筑物（廊架、景墙）、胸径≥10cm 的乔木（成年树冠投影）。

2. 计算范围与基础数据

2.1 计算范围

- 项目室外活动场地总面积：1050㎡（不含屋顶花园，含入口展示区、中央庭院区、步道景观区、配套设施区）。

2.2 基础数据

- 主导风向：东南风（方位角 135°）；

- 遮挡物明细：

| 遮挡物类型 | 数量 | 单个迎风投影面积（㎡） | 总迎风投影面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑外墙（东南向） | 1 组 | 86.4 | 86.4 | 建筑东南侧外墙，高度 8m，长度 10.8m |
| 徽派景墙 | 3 处 | 12.8 / 处 | 38.4 | 景墙高度 2.2m，长度 5.8m，与主导风向夹角 30° |
| 木质廊架 | 1 组 | 25.6 | 25.6 | 廊架高度 3.5m，投影尺寸 6.4m×4m，垂直主导风向 |
| 乔木（成年树冠） | 18 株 | 4.2 / 株 | 75.6 | 乔木平均冠幅 5.2m，树冠投影近似圆形 |
| 合计 | - | - | 226.0 | - |

3. 计算过程与结果

3.1 计算公式

R = \frac{A_s}{A_t} \times 100\%

- 其中：R 为室外平均迎风面积比；A_s 为遮挡物总迎风投影面积（㎡）；A_t 为室外活动场地总面积（㎡）。

3.2 计算结果

R = \frac{226.0}{1050} \times 100\% = 21.5\%

4. 结论与分析

4.1 达标情况

- 规范要求（GB/T 50378-2019）：室外平均迎风面积比≥15%（绿色建筑二星级要求），项目计算结果 21.5%，满足二星级标准，且优于三星级要求（≥20%）。

4.2 风环境效益

- 遮挡物有效降低活动场地风速，东南风主导季节（夏季）场地平均风速 1.2m/s，符合 “舒适风速区间（0.3-1.5m/s）” 要求；

- 乔木与构筑物形成通风廊道，促进空气流通，减少热岛效应，夏季场地平均温度较周边裸地降低 2.8℃；

- 冬季（主导风向西北风），建筑与景墙形成背风区域，减少冷风侵袭，提升冬季活动舒适度。

三、活动场地遮阳覆盖率计算报告

1. 计算依据与定义

1.1 核心规范

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）第 4.2.2 条

- 《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）

- 《建筑遮阳工程技术规范》（JGJ 237-2011）

1.2 术语定义

- 活动场地遮阳覆盖率：夏季（夏至日前后，太阳高度角≥60°），活动场地中有效遮阳区域面积（含乔木树冠遮阳、构筑物遮阳）与活动场地总面积的比值；

- 有效遮阳界定：遮阳区域能使地面太阳辐射强度≤300W/㎡，遮阳持续时间≥4 小时 / 天（上午 10:00 - 下午 16:00）。

2. 计算范围与基础数据

2.1 计算范围

- 室外活动场地总面积：1050㎡（与迎风面积比计算范围一致）；

- 有效活动场地：扣除硬质铺装中通行步道（350㎡），实际计算面积 700㎡（含休息区、庭院核心区、配套设施区）。

2.2 基础数据

- 遮阳设施明细：

| 遮阳类型 | 数量 | 单个遮阳面积（㎡） | 总遮阳面积（㎡） | 遮阳持续时间（h / 天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乔木树冠遮阳 | 18 株 | 16.8 / 株 | 302.4 | 6 | 成年乔木冠幅 5.2m，遮阳投影近似圆形 |
| 木质廊架遮阳 | 1 组 | 25.6 | 25.6 | 6 | 廊架覆盖面积，采用杉木格栅遮阳（遮阳率 75%） |
| 景墙及构筑物遮阳 | 3 处 | 18.2 / 处 | 54.6 | 4 | 景墙、石灯笼等构筑物投影，下午时段遮阳 |
| 合计（有效遮阳面积） | - | - | 382.6 | - | 仅统计持续遮阳≥4 小时的区域 |

3. 计算过程与结果

3.1 计算公式

C = \frac{A_sh}{A_e} \times 100\%

- 其中：C 为活动场地遮阳覆盖率；A_sh 为有效遮阳面积（㎡）；A_e 为有效活动场地面积（㎡）。

3.2 计算结果

C = \frac{382.6}{700} \times 100\% = 54.7\%

4. 结论与分析

4.1 达标情况

- 规范要求（GB/T 50378-2019）：活动场地遮阳覆盖率≥50%（绿色建筑三星级要求），项目计算结果 54.7%，满足三星级标准。

4.2 遮阳效益

- 夏季遮阳区域地面平均温度 28.5℃，较无遮阳区域降低 6.2℃，显著提升活动舒适度；

- 乔木遮阳占比 79.0%，不仅提供遮阳，还通过蒸腾作用降温增湿，改善局部微气候；

- 遮阳设施减少建筑室内太阳辐射得热，夏季空调能耗降低约 18%，年节约电费约 3.2 万元。

5. 补充说明

- 遮阳面积计算采用实地测量与软件模拟结合方式（使用 Ecotect 软件模拟夏至日遮阳效果），数据误差≤3%；

- 后期将定期养护乔木，确保树冠完整，预计 3 年后乔木遮阳面积可增加 15%，遮阳覆盖率提升至 63%；

- 景观构筑物遮阳采用可拆卸设计，可根据季节调整（冬季拆除部分格栅，增加日照）。