面源污染治理措施分析报告及污染源检测报告

一、面源污染治理措施分析报告

1. 分析依据与污染特征

1.1 核心规范

- 《海绵城市建设技术指南》（试行）

- 《城镇面源污染控制技术指南》（HJ 574-2010）

- 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）

- 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（住建部令第 21 号）

1.2 项目面源污染特征

- 污染类型：主要为降雨径流携带的悬浮物（SS）、化学需氧量（CODcr）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP），来源于建筑屋面灰尘、铺装路面泥沙、绿地枯枝落叶；

- 污染负荷：雨季初期径流污染浓度最高（前 15min 降雨），SS 浓度可达 150-250mg/L，CODcr 浓度 80-120mg/L，旱季无明显面源污染；

- 排放路径：未处理雨水通过径流直接汇入周边水体，或经溢流管接入市政管网，可能造成水体富营养化及淤积。

2. 治理目标与技术路线

2.1 治理目标

- 悬浮物（SS）去除率≥60%（核心目标）；

- 化学需氧量（CODcr）去除率≥40%；

- 氨氮（NH3-N）去除率≥30%；

- 总磷（TP）去除率≥35%；

- 处理后雨水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2022）及《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV 类标准（溢流排放时）。

2.2 技术路线

- 源头削减：减少地表污染物累积，降低径流污染负荷；

- 过程净化：通过海绵设施多级过滤、吸附、沉淀，去除污染物；

- 末端管控：强化溢流雨水净化，避免超标排放。

3. 核心治理措施分析

3.1 源头削减措施

| 措施名称 | 实施内容 | 污染削减效果 | 技术要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路面清扫保洁制度 | 每日机械清扫 1 次，降雨前 1 小时重点清扫铺装区域，配备高压冲洗设备 | 减少 SS 负荷 30% | 清扫垃圾集中收集，避免二次污染 |
| 屋面污染控制 | 屋顶设置防护网（孔径 5mm），定期清理落叶、灰尘（每月 1 次） | 降低屋面径流 SS 浓度 40% | 防护网安装于落水管入口前，便于拆卸清理 |
| 绿地维护管理 | 定期修剪植物、清理枯枝落叶，避免化肥过量施用（采用有机肥） | 减少 TP、NH3-N 负荷 25% | 落叶集中堆肥后回用绿地，替代化肥 |

3.2 过程净化措施（海绵设施强化净化）

| 设施名称 | 净化原理 | 主要去除污染物 | 设计强化措施 | 去除率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水花园 | 物理过滤（土壤 + 渗滤层）、植物吸附、微生物降解 | SS、CODcr、TP | 1. 种植土层添加活性炭（掺量 5%）；2. 水生植物选用菖蒲 + 芦苇 + 美人蕉（净化组合）；3. 渗滤层分两层（上层 20-40mm 碎石，下层 10-20mm 卵石） | SS≥70%、CODcr≥45%、TP≥40% |
| 植草沟 | 沉淀、植物拦截、土壤吸附 | SS、NH3-N | 1. 沟底铺设 100mm 厚细沙过滤层；2. 种植狗牙根 + 黑麦草（密集型草本）；3. 设计纵坡 0.8%，延长径流停留时间 | SS≥65%、NH3-N≥35% |
| 透水铺装 | 孔隙过滤、基层吸附 | SS、CODcr | 1. 透水混凝土基层添加沸石（掺量 8%）；2. 拆旧青石板干铺灰缝填充透水砂浆 + 石英砂（增强过滤）；3. 定期高压冲洗孔隙（每季度 1 次） | SS≥55%、CODcr≥35% |
| 截污挂篮雨水口 | 物理拦截大颗粒污染物 | SS（粒径≥5mm） | 1. 挂篮内置尼龙过滤网（孔径 2mm）；2. 底部设置沉沙槽（深度 150mm）；3. 每周清理 1 次挂篮及沉沙 | SS≥80%（大颗粒） |

3.3 末端管控措施

| 措施名称 | 实施内容 | 适用场景 | 净化效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 溢流口格栅井 | 格栅孔径 10mm，内置纤维球过滤层（厚度 200mm） | 雨水花园、收集池溢流管出口 | 进一步去除 SS≥20% |
| 雨水收集池净化系统 | 1. 格栅过滤（孔径 5mm）；2. 紫外线消毒器（功率 30W）；3. 活性炭吸附罐（容积 0.5m³） | 雨水回用前处理 | CODcr≥15%、细菌总数≥90% |
| 应急储存池 | 预留 5m³ 应急储存空间，暴雨期超标雨水暂存，雨后分批处理 | 30 年一遇以上暴雨 | 避免高浓度污染雨水直接排放 |

4. 治理效果验证与效益分析

4.1 综合去除率核算

| 污染物类型 | 源头削减去除率 | 过程净化去除率 | 末端管控去除率 | 综合去除率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS | 30% | 65% | 20% | 79.5% | 远超目标（≥60%） |
| CODcr | 10% | 40% | 15% | 55.6% | 远超目标（≥40%） |
| NH3-N | 15% | 35% | - | 44.7% | 远超目标（≥30%） |
| TP | 25% | 40% | - | 55.0% | 远超目标（≥35%） |

4.2 环境与经济效益

- 环境效益：年削减 SS 排放量约 2.8t、CODcr 约 0.9t、NH3-N 约 0.08t、TP 约 0.05t，避免周边水体淤积及富营养化；处理后雨水回用，减少自来水用量 146m³/ 年，降低污水排放负荷；

- 经济效益：减少市政污水处理费约 0.8 万元 / 年，节约自来水费用约 0.5 万元 / 年，海绵设施运维成本仅 0.3 万元 / 年，投资回收期约 8 年。

4.3 风险防控

- 运维保障：建立海绵设施定期巡检制度（每月 1 次），清理截污挂篮、沉沙槽及植物残体；每半年检测 1 次雨水水质，根据结果调整运维频率；

- 应急措施：暴雨前检查溢流管网及应急储存池，确保畅通；若水质检测不达标，暂停雨水回用，启动应急处理流程。

二、污染源检测报告

1. 检测依据与要求

1.1 检测依据

- 《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB 11901-1989）

- 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（GB 11914-1989）

- 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）

- 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB 11893-1989）

- 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》附录 B

1.2 检测要求

- 检测单位：黄山市环境监测中心站（CMA、CNAS 认证）；

- 检测时段：旱季（无降雨后 72 小时）、雨季初期（降雨前 15min）、雨季中后期（降雨 60min 后）；

- 检测点位：

  - 建筑屋面雨水（落水管出口）；

  - 铺装路面雨水（步道中部）；

  - 绿地径流（中央庭院绿地）；

  - 雨水花园进水口；

  - 雨水花园出水口；

  - 雨水收集池出水（回用前）；

  - 溢流管出口（市政管网接入前）；

- 检测频次：每个点位每个时段检测 3 组样品，取平均值。

2. 检测结果汇总

2.1 旱季污染源检测结果（无降雨）

| 检测点位 | SS（mg/L） | CODcr（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L） | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑屋面 | 12.5 | 18.6 | 0.85 | 0.12 | 污染浓度极低，无明显污染 |
| 铺装路面 | 18.2 | 25.3 | 1.02 | 0.15 | 少量泥沙污染，符合杂用水标准 |
| 绿地 | 8.6 | 15.2 | 0.68 | 0.09 | 无污染，水质良好 |
| 标准限值（杂用水） | ≤20 | ≤50 | ≤10 | ≤1.0 | 所有点位均达标 |

2.2 雨季初期污染源检测结果（降雨前 15min）

| 检测点位 | SS（mg/L） | CODcr（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L） | 超标情况（对照 IV 类地表水） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑屋面雨水 | 186.3 | 98.5 | 3.25 | 0.86 | SS、CODcr 超标 |
| 铺装路面雨水 | 235.6 | 112.8 | 3.86 | 0.98 | SS、CODcr、NH3-N 超标 |
| 绿地径流 | 65.4 | 45.2 | 1.85 | 0.42 | SS 轻微超标 |
| 雨水花园进水口 | 158.2 | 86.4 | 2.98 | 0.75 | SS、CODcr 超标 |
| 标准限值（IV 类地表水） | ≤60 | ≤30 | ≤1.5 | ≤0.3 | - |

2.3 雨季中后期污染源检测结果（降雨 60min 后）

| 检测点位 | SS（mg/L） | CODcr（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L） | 达标情况（对照 IV 类地表水） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水花园出水口 | 32.8 | 22.5 | 1.12 | 0.21 | 全部达标 |
| 雨水收集池出水 | 18.6 | 15.8 | 0.95 | 0.15 | 优于杂用水标准 |
| 溢流管出口 | 45.2 | 28.6 | 1.35 | 0.28 | 全部达标 |
| 标准限值（IV 类地表水） | ≤60 | ≤30 | ≤1.5 | ≤0.3 | - |

3. 检测结论与分析

3.1 核心结论

- 项目面源污染主要集中在雨季初期降雨（前 15min），污染来源以铺装路面泥沙、建筑屋面灰尘为主，核心污染物为 SS 和 CODcr；

- 经海绵设施（雨水花园、植草沟、截污挂篮）处理后，雨季中后期雨水各项污染物指标均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV 类标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2022）要求；

- 旱季无明显面源污染，各区域水质良好，可直接用于绿化灌溉。

3.2 关键分析

- 雨水花园净化效果显著：进水口 SS 浓度 158.2mg/L，出水口降至 32.8mg/L，去除率达 79.2%，CODcr、NH3-N、TP 去除率分别为 73.8%、62.4%、72.0%，验证了过程净化措施的有效性；

- 径流污染时空分布不均：铺装路面污染负荷最高（SS 峰值 235.6mg/L），绿地径流污染最轻，需重点加强铺装区域源头管控；

- 回用雨水水质达标：雨水收集池出水经过滤、消毒后，各项指标优于杂用水标准，可安全用于绿化灌溉、道路冲洗。

4. 检测报告附件

- 附件 1：检测机构资质证明（CMA、CNAS 认证证书）；

- 附件 2：检测原始数据记录表及试验图谱；

- 附件 3：采样现场照片及点位示意图；

- 附件 4：标准溶液校准报告；

- 附件 5：检测结果有效性审核表（审核人、批准人签字）。