用地指标计算书

一、计算依据与基础信息

1. 计算依据

- 核心规范：《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2013）、《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）、《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）

- 地方要求：《黄山市城市规划管理技术规定》、《黄山市历史文化街区保护规划》、项目规划条件通知书（编号：HSGH-2026-XXX）

- 基础资料：项目地形图、建筑总平面图、建筑设计说明、用地红线图（用地红线面积 1800㎡）

2. 项目基础信息

- 项目名称：黄山歙县徽城镇历史街区改造项目

- 用地性质：商业服务业设施用地（B1，兼容文化展示用地）

- 用地位置：黄山市歙县徽城镇历史街区核心区域，东至 XX 路，南至 XX 巷，西至历史建筑，北至市政道路

- 核心建设内容：多层综合建筑（展厅、商业、公共服务），地上 2 层（局部夹层），无地下室

二、核心用地指标定义与计算标准

| 指标名称 | 定义 | 计算标准 |
| --- | --- | --- |
| 用地红线面积（A） | 项目用地范围经规划部门划定的红线内总面积 | 按用地红线图实测面积核算 |
| 总建筑面积（S 总） | 项目各层建筑面积之和（含使用面积、辅助面积、结构面积） | 按 GB/T 50353-2013 规范计算，局部夹层高度≥2.2m 计入全面积，＜2.2m 不计入 |
| 地上建筑面积（S 地） | 地面以上各层建筑面积之和 | 同总建筑面积（无地下室） |
| 建筑基底面积（S 基） | 建筑首层外墙轮廓线所围合的占地面积 | 按建筑底层平面图外墙外边缘尺寸计算，不含室外台阶、坡道 |
| 容积率（FAR） | 总建筑面积与用地红线面积的比值 | FAR = S 总 / A（保留两位小数） |
| 建筑密度（D） | 建筑基底面积与用地红线面积的比值 | D = S 基 / A × 100%（保留一位小数） |
| 绿地率（G） | 项目用地范围内各类绿地面积之和与用地红线面积的比值 | 绿地面积含集中绿地、屋顶绿地（按 50% 折算）、透水铺装绿地，G = S 绿 / A × 100% |
| 建筑高度（H） | 室外地面至建筑檐口或屋面面层的高度 | 按建筑剖面图实测，不含局部突出屋面的设备机房、楼梯间 |
| 停车位数量（P） | 项目配建的机动车停车位数量 | 按《黄山市城市规划管理技术规定》要求，商业类建筑≥0.5 个 / 100㎡建筑面积 |

三、具体指标计算过程

1. 用地红线面积（A）

- 计算依据：用地红线图实测数据

- 用地红线面积：1800.00 ㎡（形状为矩形，长 50m，宽 36m）

2. 总建筑面积（S 总）

2.1 各层建筑面积计算

| 楼层 | 功能区域 | 建筑面积（㎡） | 计算说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 层 | 主入口大厅 + 展厅 + 餐饮区 + 零售区 + 公共卫生间 + 设备机房 + 无障碍电梯厅 | 120+600+800+500+60+80+30 = 2190.00 | 层高 4.5m≥2.2m，按全面积计算 |
| 2 层 | 展厅 + 零售区 + 办公管理区 + 公共卫生间 + 客梯厅 | 600+500+200+40+40 = 1380.00 | 层高 4.5m≥2.2m，按全面积计算 |
| 局部夹层 | 仓储区 + 员工休息室 | 300+80 = 380.00 | 夹层层高 2.8m≥2.2m，按全面积计算 |
| 设备机房（屋面） | 空调机房 + 消防水泵房 | 60.00 | 局部突出屋面，高度≤2.5m，不计入总建筑面积 |
| 合计 | - | 2190+1380+380 = 3950.00 | 总建筑面积（不含屋面设备机房） |

2.2 最终总建筑面积

- 总建筑面积（S 总）：3950.00 ㎡

- 地上建筑面积（S 地）：3950.00 ㎡（无地下室）

3. 建筑基底面积（S 基）

- 计算依据：建筑底层平面图外墙外边缘尺寸（长 45m，宽 32m）

- 建筑基底面积：45×32 = 1440.00 ㎡

- 备注：不含室外入口坡道（面积 20㎡）、台阶（面积 15㎡），该部分计入室外场地面积

4. 容积率（FAR）

- 计算公式：FAR = S 总 / A = 3950.00 / 1800.00 ≈ 2.19

- 规划条件要求：容积率≤2.5，计算结果符合要求

5. 建筑密度（D）

- 计算公式：D = S 基 / A × 100% = 1440.00 / 1800.00 × 100% = 80.0%

- 规划条件要求：建筑密度≤85%（历史街区改造项目特殊放宽），计算结果符合要求

6. 绿地率（G）

6.1 绿地面积计算

| 绿地类型 | 面积（㎡） | 折算系数 | 折算后面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 集中绿地（庭院） | 200.00 | 1.0 | 200.00 |
| 屋顶绿地（2 层屋面） | 300.00 | 0.5 | 150.00 |
| 透水铺装绿地（地面） | 180.00 | 1.0 | 180.00 |
| 合计绿地面积（S 绿） | - | - | 530.00 |

6.2 绿地率计算

- 计算公式：G = S 绿 / A × 100% = 530.00 / 1800.00 × 100% ≈ 29.4%

- 规划条件要求：绿地率≥25%，计算结果符合要求

7. 建筑高度（H）

- 计算依据：建筑剖面图实测数据

- 室外地面至檐口高度：9.8m

- 室外地面至屋面最高点高度：10.5m

- 规划条件要求：建筑高度≤12m（历史街区限高），计算结果符合要求

8. 停车位数量（P）

8.1 配建要求

- 按《黄山市城市规划管理技术规定》：商业类建筑配建机动车停车位≥0.5 个 / 100㎡建筑面积

- 最低配建数量：3950.00 / 100 × 0.5 = 19.75 → 取整 20 个

8.2 实际配建数量

- 地面停车位：15 个（位于项目北侧市政道路旁，占地面积 300㎡）

- 地下停车位：0 个（无地下室）

- 无障碍停车位：2 个（按总停车位 10% 设置，位于主入口附近）

- 实际配建数量：15+2 = 17 个（备注：因历史街区用地紧张，经规划部门批准，停车位数量按最低要求的 85% 配置，符合特殊规划条件）

四、指标汇总与合规性分析

1. 核心用地指标汇总表

| 指标名称 | 计算结果 | 规划条件要求 | 合规情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用地红线面积（A） | 1800.00 ㎡ | 按规划红线划定 | 符合 |
| 总建筑面积（S 总） | 3950.00 ㎡ | 规划许可面积≤4500 ㎡ | 符合（3950＜4500） |
| 容积率（FAR） | 2.19 | ≤2.5 | 符合 |
| 建筑密度（D） | 80.0% | ≤85% | 符合 |
| 绿地率（G） | 29.4% | ≥25% | 符合 |
| 建筑高度（H） | 10.5m | ≤12m | 符合 |
| 机动车停车位（P） | 17 个 | ≥20 个（经批准放宽至 17 个） | 符合（规划部门专项批复） |

2. 合规性分析结论

- 本项目核心用地指标均符合《黄山市城市规划管理技术规定》及历史街区保护规划要求，容积率、建筑密度、建筑高度未突破规划限值，绿地率满足最低要求；

- 停车位数量因历史街区用地紧张，经规划部门专项批复同意按 17 个配置（含 2 个无障碍停车位），符合特殊规划条件；

- 总建筑面积 3950㎡控制在规划许可面积 4500㎡范围内，未出现超建情况；

- 建筑基底面积 1440㎡，用地利用效率合理，兼顾历史街区风貌保护与现代功能需求。

五、附件清单

- 项目用地红线图（带坐标、面积标注）

- 建筑总平面图（1:500 比例尺）

- 建筑各层平面图、剖面图（用于面积与高度核算）

- 绿地面积实测图（含集中绿地、屋顶绿地范围）

- 规划条件通知书（编号：HSGH-2026-XXX）

- 停车位配置专项批复文件（黄山市自然资源和规划局）

- 面积计算底稿（含各层建筑面积明细核算表）