黄山歙县徽城镇历史街区改造项目紧急疏散与应急救护管理制度

一、总则

1.1 制定目的

规范紧急疏散流程与应急救护操作，防范火灾、地震、洪涝等突发事件引发的人员伤亡，保障历史建筑及人员安全，建立 “预警 - 疏散 - 救护 - 善后” 闭环管理机制。

1.2 核心原则

- 生命至上：优先保障人员安全，再考虑财产保护；

- 快速响应：突发事件 3 分钟内启动应急程序，10 分钟内完成核心区域疏散；

- 分区管控：按历史建筑区、新建商业区、施工区划分疏散单元，责任到人；

- 协同联动：联动当地消防、医疗、公安部门，建立应急响应协作机制。

二、组织架构与职责

2.1 应急领导小组

- 组长：项目负责人（全面统筹应急工作，对接外部救援）；

- 副组长：安全管理部经理、施工单位负责人（分管疏散与救护执行）；

- 成员：各区域管理员、安全员、医护专员、消防专员、商户代表。

2.2 专项工作组职责

| 工作组 | 核心职责 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 预警通知组 | 监测风险（火灾、地震等），通过广播、警报器、微信群发布预警 | 安全管理员 |
| 疏散引导组 | 按疏散路线引导人员撤离，清点人数，封堵危险区域 | 区域管理员 + 安全员 |
| 应急救护组 | 现场轻伤处理、伤员转运，对接 120 急救中心 | 医护专员 + 施工医护人员 |
| 后勤保障组 | 准备应急物资，维护疏散通道，保障救援车辆通行 | 后勤管理员 |
| 现场警戒组 | 设置警戒区域，禁止无关人员进入，保护现场 | 保安人员 |

三、紧急疏散管理

3.1 疏散预案制定

- 分区预案：按 “历史建筑区（A 区）、新建商业区（B 区）、施工区（C 区）” 制定专项疏散预案，明确疏散路线、集结点、责任人；

- 路线设计：

  - A 区（历史建筑）：利用原有巷道作为疏散通道，宽度≥1.2m，每 50m 设置疏散指示标识；

  - B 区（新建商业）：主通道宽度≥2.0m，备用通道与主通道形成环形回路；

  - C 区（施工区）：避开脚手架、起重设备，设置临时疏散通道，标识清晰。

- 集结点设置：选择开阔场地（如街区中心广场、停车场），距离危险区域≥50m，设置集结点标识与人数统计牌。

3.2 疏散启动条件

- 火灾：发现明火、浓烟或烟雾报警器报警后，立即启动；

- 地震：收到地震预警或发生有感地震后，立即启动；

- 洪涝：练江水位超警戒值（按当地水利部门通知），启动疏散；

- 其他：建筑物坍塌风险、有毒气体泄漏等紧急情况。

3.3 疏散操作流程

- 预警发布：预警组通过广播（“紧急情况，请按指示路线撤离至 XX 集结点”）、警报器（鸣笛 30 秒为一个周期）、微信群同步发布预警；

- 引导撤离：疏散引导组佩戴红袖章，使用扩音器引导人员弯腰捂鼻（火灾时）、远离墙体（地震时），沿疏散指示标识撤离，优先帮助老人、儿童、残疾人；

- 人数清点：各区域责任人在集结点清点本区域人员（施工人员按班组、商户按门店、游客按团队），上报应急领导小组，核实是否有被困人员；

- 通道管控：现场警戒组封闭危险区域，保障疏散通道畅通，引导救援车辆进入。

3.4 疏散保障要求

- 通道维护：每日检查疏散通道，确保无杂物堵塞、标识无破损，历史建筑区通道禁止堆放易燃物；

- 应急演练：每季度组织 1 次全员疏散演练，施工期每月增加 1 次施工人员专项演练，记录演练效果并优化预案；

- 设备保障：在各区域设置应急照明（续航≥3 小时）、疏散指示牌（常亮 + 荧光）、扩音器、应急手电筒，每月检查 1 次设备完好性。

四、应急救护管理

4.1 救护物资配置

| 物资类别 | 配置清单 | 存放位置 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 急救药品 | 止血带、纱布、碘伏、创可贴、消毒棉片、止痛药、抗过敏药 | 各区域应急箱（每 50m1 个）、集结点急救站 | 每月盘点，补充过期药品 |
| 救护设备 | AED（自动体外除颤器）、担架、氧气瓶、血压计、体温计 | 集结点急救站、项目医务室 | 每季度校准设备，确保可正常使用 |
| 防护装备 | 医用口罩、手套、防护服、护目镜 | 急救站及各应急箱 | 按人数配置，定期更换 |

4.2 救护操作流程

- 现场评估：救护组到达现场后，先评估环境安全（避免二次伤害），再检查伤员意识、呼吸、心跳等生命体征；

- 轻伤处理：对擦伤、扭伤、轻微出血等伤员，现场进行消毒、包扎、固定等处理，记录伤员信息；

- 重伤转运：对昏迷、大出血、骨折等重伤员，立即使用担架转运至集结点急救站，同步拨打 120 急救电话，告知伤员情况、位置及前往路线；

- 对接救援：救护组在急救站接应 120 医护人员，移交伤员信息及现场处理记录，协助转运至医院。

4.3 救护人员要求

- 资质要求：应急救护组至少配备 2 名持证医护人员（护士及以上资质），各区域管理员需通过红十字会急救培训（掌握止血、包扎、心肺复苏等技能）；

- 培训机制：每半年组织 1 次急救技能培训，邀请医护专家授课，确保全员掌握基础救护知识；

- 值守要求：施工期实行 24 小时救护值守，运营期每日 9:00-21:00 安排医护人员在岗，其余时间保持通讯畅通。

五、应急响应分级与处置

| 应急等级 | 触发条件 | 响应措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级（一般） | 小范围火灾（可控）、轻微摔伤等 | 启动区域疏散，现场救护，无需外部救援 | 区域管理员 |
| 二级（较大） | 火灾蔓延、多人受伤、有感地震等 | 启动全面疏散，救护组全员出动，对接 120 | 副组长 |
| 三级（重大） | 大面积火灾、建筑物坍塌、洪涝围困等 | 启动最高级响应，全员疏散，联动消防、公安、医疗部门 | 组长 |

六、监督与考核

6.1 监督检查

- 日常检查：安全管理部每日检查疏散通道、应急物资、设备完好性，记录检查结果；

- 专项督查：每月开展 1 次应急管理专项督查，重点核查制度执行、演练效果、物资配置情况；

- 问题整改：对检查发现的问题，下达整改通知书，限期 3 日内整改，跟踪整改效果。

6.2 考核与追责

- 考核指标：疏散演练参与率≥95%、应急物资完好率 100%、突发事件响应时间≤3 分钟；

- 奖励机制：对在应急处置中表现突出的个人或班组，给予通报表扬及物质奖励；

- 追责机制：对未履行职责、导致疏散延误或救护不当的，按项目管理制度追责，情节严重的移交相关部门。

七、附则

7.1 制度更新

本制度根据项目进展、法律法规更新及应急演练情况，每年修订 1 次，报项目负责人审批后生效。

7.2 解释权

本制度由项目安全管理部负责解释。