黄山歙县徽城镇历史街区改造项目运营管理记录

记录周期：2026 年 3 月 —2076 年 3 月（50 年设计使用期）

一、运营管理概况

1.1 管理目标

建立长效运营管理机制，保障建筑结构安全、围护功能完好、环境质量达标，实现历史街区保护与可持续运营。

1.2 管理范围

- 建筑主体结构（砌体、木构架、新增混凝土构件）

- 围护结构（外墙、屋面、门窗、玻璃幕墙）

- 环保设施（油烟净化、污水处理、垃圾分类）

- 消防与安全疏散设施

- 历史风貌与生态景观

二、日常巡检记录

2.1 巡检频次

| 类别 | 巡检频率 | 责任部门 |
| --- | --- | --- |
| 结构安全 | 每季度 1 次 | 运营管理部 + 结构工程师 |
| 围护结构与防水 | 每月 1 次 + 雨后专项 | 运营管理部 + 物业 |
| 环保设施运行 | 每日 1 次 | 环保管理员 |
| 消防与疏散设施 | 每月 1 次 | 安全管理员 |
| 历史风貌与景观 | 每季度 1 次 | 文化保护专员 |

2.2 巡检记录示例（2026 年 Q1）

| 日期 | 巡检部位 | 发现问题 | 处理措施 | 处理人 | 复查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-03-05 | 3# 建筑东外墙 | 局部抹灰开裂（宽度 < 2mm） | 采用同配比砂浆修补，刷防水涂层 | 张工 | 合格 |
| 2026-03-10 | 屋面防水层 | 局部卷材起鼓 | 割除起鼓部分，重新铺贴防水卷材 | 李工 | 合格 |
| 2026-03-15 | 餐饮区油烟净化 | 1# 商户净化器滤网堵塞 | 督促商户清洗滤网，更换活性炭 | 王环保员 | 合格 |
| 2026-03-20 | 消防疏散通道 | 局部堆放杂物 | 立即清理，张贴禁堆标识 | 赵安全员 | 合格 |
| 2026-03-25 | 景观绿化 | 局部灌木枯萎 | 更换乡土树种，加强浇水养护 | 刘景观师 | 合格 |

三、结构与围护维护记录

3.1 结构维护

- 定期检测：每 5 年委托第三方机构进行结构安全性检测，更新结构安全等级。

- 重点维护：对木构件进行防腐、防虫处理（每 3 年 1 次）；对砌体裂缝进行跟踪观测，超过 5mm 时立即加固。

- 记录示例：

  - 2026-03-30：完成 7# 建筑木梁防腐处理，涂刷 CCA 防腐剂，载药量 6kg/m³。

  - 2026-03-31：完成 11# 建筑墙体裂缝修补，采用压力注浆 + 钢丝网加固。

3.2 围护结构维护

- 外墙维护：每 5 年清洗外墙，修补开裂、脱落部位，重新涂刷防水涂层。

- 屋面维护：每年雨季前检查防水层，清理瓦面杂物，更换破损小青瓦；每 10 年整体翻修防水层。

- 门窗与幕墙维护：每半年检查门窗五金件，加注润滑油；每年检查玻璃幕墙密封胶，更换老化胶条。

- 记录示例：

  - 2026-03-28：完成商业部分玻璃幕墙密封胶检查，更换局部老化胶条，密封性能达标。

  - 2026-03-29：完成所有建筑外窗五金件维护，开关灵活，密闭性良好。

四、环保与安全运营记录

4.1 环保设施运行

- 油烟净化：每日记录净化器运行时间、滤网清洗周期，确保净化效率≥90%。

- 污水处理：每日记录污水预处理设施运行参数（pH、COD、SS），确保出水达标。

- 垃圾分类：每日记录垃圾清运量、分类准确率，确保厨余垃圾资源化利用率≥80%。

- 记录示例：

  - 2026-03-20：餐饮区油烟净化器平均运行时间 12h / 天，净化效率 92%，达标。

  - 2026-03-25：污水预处理设施出水 COD=180mg/L，SS=60mg/L，符合《城镇污水排入下水道水质标准》。

4.2 安全与消防管理

- 消防设施：每月检查灭火器、消火栓、应急照明，确保完好有效；每年进行 1 次消防演练。

- 疏散通道：每日检查疏散通道畅通情况，严禁占用；每季度组织疏散演练。

- 记录示例：

  - 2026-03-18：完成全街区灭火器检查，共 120 具，压力正常，药剂有效。

  - 2026-03-22：组织消防疏散演练，参与人数 85 人，疏散时间≤3min，符合要求。

五、历史风貌与文化保护记录

5.1 风貌保护

- 严禁擅自改变建筑形制、色彩与风貌；新增设施必须与徽州传统风貌协调。

- 每季度检查历史建筑构件（马头墙、砖雕、木雕），发现损坏立即按 “修旧如旧” 原则修复。

- 记录示例：

  - 2026-03-12：完成 5# 建筑砖雕局部修补，采用传统工艺，风貌保持一致。

  - 2026-03-26：完成街区招牌整治，统一采用木质 + 书法字体，符合历史风貌。

5.2 文化活动管理

- 记录街区文化活动（非遗体验、民俗节庆）频次与参与人数，评估社会文化效益。

- 记录示例：

  - 2026-03-15：举办徽州木雕体验活动，参与人数 50 人，获得良好社会反响。

六、应急与事故处理记录

6.1 应急预案

建立洪涝、火灾、结构损坏等应急预案，明确应急流程与责任分工。

6.2 事故处理记录（示例）

| 日期 | 事故类型 | 原因分析 | 处理措施 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-03-21 | 短时内涝 | 暴雨导致局部雨水管网排水不畅 | 开启雨水泵站，清理管网杂物 | 2 小时内排干积水，无财产损失 |
| 2026-03-23 | 轻微火灾 | 商户电器短路 | 立即使用灭火器扑灭，疏散人员 | 无人员伤亡，仅局部设备损坏 |

七、年度总结与评估

7.1 年度运营总结（示例：2026 年度）

- 结构安全：无重大结构问题，经检测所有建筑安全等级维持在 B 级及以上。

- 围护功能：外墙、屋面防水完好，门窗与幕墙密闭性达标，无渗漏现象。

- 环保达标：大气、水、声环境质量均满足规范要求，污染物排放达标率 100%。

- 安全管理：无重大安全事故，消防与疏散设施完好率 100%。

- 文化保护：历史风貌完整，文化活动丰富，社会满意度≥90%。

7.2 下年度计划

- 完成 2 栋 C 级建筑的结构加固工程。

- 启动屋面防水层整体翻修工程。

- 开展环保宣传活动，提升商户与居民环保意识。

八、归档与查阅

- 所有运营管理记录按年度归档，保存期限≥50 年（与建筑设计使用年限一致）。

- 记录可通过纸质档案 + 电子数据库查阅，接受住建、环保、文物等部门监督检查。