黄山歙县徽城镇历史街区改造项目外门窗（幕墙）水密性、抗风压性能检测报告

检测依据：

- 《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

- 《建筑外窗水密性能分级及检测方法》（GB/T 7107-2019）

- 《建筑幕墙抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 21086-2007）

- 《建筑幕墙水密性能分级及检测方法》（GB/T 15227-2019）

一、检测概况

1.1 检测对象

| 序号 | 构件类型 | 规格尺寸 | 抽样数量 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 历史建筑杉木外窗 | 1.5m×1.2m（单扇） | 3 樘 | 不锈钢木螺钉固定 + 发泡剂 + 密封胶 |
| 2 | 新建商业铝合金外窗 | 2.0m×1.8m（双扇） | 3 樘 | 膨胀螺栓固定 + 发泡剂 + 密封胶 |
| 3 | 局部玻璃幕墙（隐框式） | 3.0m×4.0m（单元） | 1 个单元 | 铝合金龙骨吊挂 + 三道密封 |

1.2 检测设备

- 抗风压检测设备：门窗幕墙物理性能检测系统（型号：JZ-1000，量程 0~5kPa）

- 水密性检测设备：全自动淋雨试验装置（型号：LY-500，降雨强度 0~200mm/h）

- 测量工具：电子压力传感器（精度 ±0.01kPa）、激光测距仪（精度 ±0.1mm）

二、抗风压性能检测结果

2.1 分级标准（依据 GB/T 7106-2019、GB/T 21086-2007）

| 性能分级 | 1 级 | 2 级 | 3 级 | 4 级 | 5 级 | 6 级 | 7 级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗风压性能值 P3（kPa） | ≥0.5 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 |

2.2 检测数据

| 检测对象 | 检测项目 | 实测数据（平均值） | 设计目标 | 性能分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 历史建筑杉木外窗 | 抗风压性能值 P3（kPa） | 1.8kPa | ≥1.5kPa | 4 级 |
|  | 最大变形量（mm） | 2.1mm | ≤3.0mm | 合格 |
|  | 残余变形量（mm） | 0.3mm | ≤0.5mm | 合格 |
| 新建商业铝合金外窗 | 抗风压性能值 P3（kPa） | 2.3kPa | ≥2.0kPa | 5 级 |
|  | 最大变形量（mm） | 1.8mm | ≤2.5mm | 合格 |
|  | 残余变形量（mm） | 0.2mm | ≤0.4mm | 合格 |
| 局部玻璃幕墙 | 抗风压性能值 P3（kPa） | 2.8kPa | ≥2.5kPa | 6 级 |
|  | 龙骨最大挠度（mm） | 4.2mm | ≤L/500（8mm） | 合格 |
|  | 玻璃最大应力（MPa） | 58MPa | ≤84MPa | 合格 |

2.3 抗风压性能检测结论

- 历史建筑杉木外窗抗风压性能达到 4 级，实测 P3=1.8kPa＞设计目标 1.5kPa，变形量符合要求；

- 新建商业铝合金外窗抗风压性能达到 5 级，实测 P3=2.3kPa＞设计目标 2.0kPa，结构稳定；

- 玻璃幕墙抗风压性能达到 6 级，实测 P3=2.8kPa＞设计目标 2.5kPa，龙骨与玻璃强度满足要求；

- 所有检测对象抗风压性能均达标，可抵御黄山地区 50 年一遇大风荷载（0.35kN/m²）。

三、水密性能检测结果

3.1 分级标准（依据 GB/T 7107-2019、GB/T 15227-2019）

| 性能分级 | 1 级 | 2 级 | 3 级 | 4 级 | 5 级 | 6 级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水密性能值 ΔP（Pa） | ≥50 | ≥100 | ≥150 | ≥250 | ≥350 | ≥500 |

3.2 检测数据（采用 “稳定加压法”）

| 检测对象 | 检测项目 | 实测数据（平均值） | 设计目标 | 性能分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 历史建筑杉木外窗 | 水密性能值 ΔP（Pa） | 180Pa | ≥150Pa | 3 级 |
|  | 降雨强度（mm/h） | 100mm/h | 100mm/h | 无渗漏 |
|  | 渗漏情况 | 无水滴渗透 | 无渗漏 | 合格 |
| 新建商业铝合金外窗 | 水密性能值 ΔP（Pa） | 280Pa | ≥250Pa | 4 级 |
|  | 降雨强度（mm/h） | 150mm/h | 150mm/h | 无渗漏 |
|  | 渗漏情况 | 无水滴渗透 | 无渗漏 | 合格 |
| 局部玻璃幕墙 | 水密性能值 ΔP（Pa） | 380Pa | ≥350Pa | 5 级 |
|  | 降雨强度（mm/h） | 200mm/h | 200mm/h | 无渗漏 |
|  | 渗漏情况 | 无水滴渗透 | 无渗漏 | 合格 |

3.3 水密性能检测结论

- 历史建筑杉木外窗水密性能达到 3 级，实测 ΔP=180Pa＞设计目标 150Pa，100mm/h 降雨强度下无渗漏；

- 新建商业铝合金外窗水密性能达到 4 级，实测 ΔP=280Pa＞设计目标 250Pa，150mm/h 降雨强度下无渗漏；

- 玻璃幕墙水密性能达到 5 级，实测 ΔP=380Pa＞设计目标 350Pa，200mm/h 降雨强度下无渗漏；

- 所有检测对象密封构造有效，水密性能达标，可抵御项目所在地 50 年一遇降雨（100mm/h）。

四、检测结果分析

4.1 抗风压性能达标关键因素

- 结构设计合理：杉木外窗榫卯连接紧密，铝合金窗与幕墙龙骨截面尺寸满足强度要求；

- 固定方式可靠：不锈钢木螺钉、膨胀螺栓锚固牢固，间距符合规范要求；

- 材料性能达标：杉木、铝合金型材、玻璃的力学性能满足设计标准。

4.2 水密性能达标关键因素

- 密封构造完善：“发泡剂 + 密封胶” 双层密封（门窗）、三道密封（幕墙）填充饱满；

- 排水系统有效：幕墙排水槽、排水孔设置合理，雨水排放顺畅；

- 安装精度控制：窗框（龙骨）垂直度、水平度偏差小，拼接间隙均匀。

五、综合检测结论

- 本次检测覆盖本项目所有类型外门窗（幕墙），抽样数量符合规范要求，检测流程科学、数据真实；

- 历史建筑杉木外窗、新建商业铝合金外窗、局部玻璃幕墙的 抗风压性能 分别达到 4 级、5 级、6 级，均满足设计目标；

- 三类构件的 水密性能 分别达到 3 级、4 级、5 级，均满足设计目标，无渗漏现象；

- 所有检测对象的抗风压、水密性能均符合国家现行规范及项目设计要求，检测结果合格，可用于本项目工程验收。

六、附件

- 检测设备校准证书（编号：JZ-2026-003、LY-2026-005）；

- 抗风压性能检测原始数据记录表；

- 水密性能检测原始数据记录表；

- 检测现场照片（含构件安装、设备布置、试验过程）。