黄山歙县徽城镇历史街区改造项目卫生间、浴室防水防潮材料决算清单

计价依据：

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）

- 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB/T 50854-2024）

- 2026 年防水材料市场公允价及行业计价标准

- 项目防水防潮设计图纸及技术参数要求

一、决算基础信息

| 项目名称 | 卫生间、浴室防水防潮工程 | 计量单位 | 按单套卫生间（建筑面积 10㎡，淋浴区 4㎡）核算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计价方式 | 全费用综合单价（含主材、辅材、损耗、运输、税金等） | 决算汇率 | 增值税税率 9% |
| 材料损耗率 | 主材 3%、辅材 5%（符合防水工程行业惯例） | 质保期限 | 防水工程质保 5 年，防潮材料质保 3 年 |

二、核心主材决算清单

| 序号 | 材料名称 | 规格参数 | 单位 | 工程量 | 损耗后工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚氨酯防水涂料 | 固含量≥80%，厚度 1.5mm | ㎡ | 24.8 | 25.54 | 92.00 | 2349.68 | 含地面 10㎡+ 墙面常规区 10.8㎡+ 淋浴区 4㎡（上翻 1.8m） |
| 2 | 防水水泥砂浆 | M15 强度，抗渗等级 P6，配合比 1:3 | ㎡ | 26.0 | 27.30 | 45.00 | 1228.50 | 含墙面防潮层 26㎡（扣除淋浴区防水层面积） |
| 3 | 防水石膏板 | 厚度 12mm，吸水率≤10% | ㎡ | 10.0 | 10.30 | 78.00 | 803.40 | 顶棚防潮层，含切割损耗 |
| 4 | 中性硅酮密封胶 | 20HM 级，拉伸粘结强度≥0.6MPa | 支 | 12.0 | 12.60 | 38.00 | 478.80 | 管根、阴阳角、分格缝密封，每支 300ml |
| 5 | 防水乳胶漆 | 耐水性 96 小时无起泡，环保型 | ㎡ | 36.0 | 37.80 | 65.00 | 2457.00 | 墙面 26㎡+ 顶棚 10㎡，含两遍涂刷 |
| 6 | 耐水腻子 | 耐水型，粘结强度≥0.3MPa | ㎡ | 36.0 | 37.80 | 28.00 | 1058.40 | 墙面 26㎡+ 顶棚 10㎡，基层找平 |
| 7 | 防水附加层材料 | 聚氨酯防水涂料 + 玻纤网格布 | ㎡ | 8.0 | 8.24 | 115.00 | 947.60 | 管根、阴阳角、门槛石部位加强 |

三、辅助材料决算清单

| 序号 | 材料名称 | 规格参数 | 单位 | 工程量 | 损耗后工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚氨酯底涂 | 配套防水涂料使用 | ㎡ | 25.54 | 25.54 | 8.50 | 217.09 | 防水层基层处理，增强粘结力 |
| 2 | 防水剂 | 掺加于水泥砂浆，含量 3% | kg | 18.0 | 18.90 | 12.00 | 226.80 | 提升水泥砂浆防潮抗渗性能 |
| 3 | 界面剂 | 墙面基层处理，渗透型 | ㎡ | 26.0 | 27.30 | 15.00 | 409.50 | 砌体墙基层界面处理，增强附着力 |
| 4 | 防水带 | 宽度 50mm，自粘型 | m | 25.0 | 26.25 | 6.50 | 170.63 | 石膏板板缝密封，防止开裂返潮 |
| 5 | 细砂 | 中砂，用于防水层保护层撒布 | kg | 80.0 | 84.00 | 3.20 | 268.80 | 聚氨酯防水层表面保护，增强耐磨性 |
| 6 | 圆弧过渡材料 | 聚合物砂浆，R=30-50mm | kg | 35.0 | 36.75 | 18.00 | 661.50 | 阴阳角、管根圆弧处理，便于防水层施工 |
| 7 | 密封膏 | 嵌缝型，适配管根凹槽填充 | kg | 12.0 | 12.60 | 45.00 | 567.00 | 管根凹槽填充，增强密封效果 |

四、费用汇总与说明

4.1 费用汇总表

| 费用类别 | 金额（元） | 占比 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心主材费用 | 9323.38 | 68.5% | 含防水涂料、防水石膏板等关键材料 |
| 辅助材料费用 | 2521.32 | 18.5% | 含底涂、防水剂、密封膏等辅材 |
| 运输及仓储费 | 345.00 | 2.5% | 材料运输、现场仓储及保管费用 |
| 管理及利润 | 826.00 | 6.0% | 项目管理、技术指导及合理利润 |
| 税金（9%） | 1161.30 | 8.5% | 按国家现行增值税税率计取 |
| 决算总金额 | 14177.00 | 100% | 单套卫生间（10㎡）防水防潮材料总费用 |

4.2 关键说明

- 工程量计算：严格遵循《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》，墙面工程量按设计高度计算（常规区 300mm、淋浴区 1800mm、顶棚满铺），含必要搭接及损耗量；

- 价格依据：综合单价参考 2026 年市场公允价，包含材料采购、运输、装卸、损耗等全费用，无隐性支出；

- 材料适配性：所有材料均符合设计技术参数要求，如聚氨酯防水涂料固含量≥80%、密封胶符合 GB/T 14683-2017 标准；

- 调整机制：若实际卫生间面积与核算标准（10㎡）存在差异，可按实际面积 × 单位造价（1417.7 元 /㎡）调整总费用；

- 质保承诺：主材提供合格检测报告，防水工程整体质保 5 年，期间因材料质量问题导致的渗漏由供应商免费维修。