结构专业及材料决算文件

一、高强材料用量比例计算书

1. 计算依据与定义

1.1 核心规范

- 《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）、《钢结构设计标准》（GB 50017-2017）

- 《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ 3-2010）、《高强度螺栓用钢结构连接副》（GB/T 1231-2006）

1.2 材料定义

- 高强钢筋：HRB500 级钢筋（抗拉强度标准值≥500MPa）；

- 高强混凝土：C40 及以上强度等级混凝土（立方体抗压强度标准值≥40MPa）；

- 高强钢材：Q355 级及以上钢材（屈服强度≥355MPa）；

- 螺栓连接点：10.9 级高强度螺栓（抗拉强度≥1040MPa，屈服强度≥940MPa）。

2. 结构概况与计算范围

2.1 结构形式

- 主体结构：钢筋混凝土框架结构（地上 2 层，局部屋顶花园），抗震设防烈度 6 度（0.05g），设计使用年限 50 年；

- 关键构件：框架柱、框架梁、楼板（免支撑钢筋桁架楼承板）、景观亭钢框架、幕墙龙骨。

2.2 计算范围

- 主体结构构件（柱、梁、板）及次要结构（景观亭、幕墙）中高强材料用量占对应材料总用量的比例。

3. 高强材料用量比例计算

3.1 高强钢筋用量比例

| 构件类型 | 钢筋总用量（t） | 高强钢筋（HRB500）用量（t） | 占比 | 应用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 框架柱 | 28.6 | 28.6 | 100% | 柱纵向受力钢筋及箍筋全部采用 HRB500 级，提高抗震性能 |
| 框架梁 | 42.3 | 37.9 | 89.6% | 梁纵向受力钢筋采用 HRB500 级，构造钢筋采用 HRB400 级 |
| 楼板（免支撑） | 15.8 | 12.6 | 79.7% | 楼承板受力钢筋采用 HRB500 级，分布筋采用 HRB400 级 |
| 楼梯及基础 | 10.5 | 3.2 | 30.5% | 仅受力主筋采用 HRB500 级，构造筋采用 HRB400 级 |
| 合计 | 97.2 | 82.3 | 84.7% | - |

3.2 高强混凝土用量比例

| 构件类型 | 混凝土总用量（m³） | 高强混凝土（C40 及以上）用量（m³） | 占比 | 应用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 框架柱 | 126.8 | 126.8 | 100% | 采用 C45 混凝土，满足柱轴压比及抗震要求 |
| 框架梁 | 185.3 | 185.3 | 100% | 采用 C40 混凝土，保证梁抗弯、抗剪强度 |
| 楼板（免支撑） | 210.5 | 0 | 0% | 采用 C30 混凝土，适配楼承板施工工艺，满足使用要求 |
| 基础 | 248.6 | 0 | 0% | 采用 C35 混凝土，基础不受高应力影响，兼顾经济性 |
| 合计 | 771.2 | 312.1 | 40.5% | - |

3.3 高强钢材用量比例

| 结构类型 | 钢材总用量（t） | 高强钢材（Q355 及以上）用量（t） | 占比 | 应用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 景观亭钢框架 | 8.6 | 8.6 | 100% | 采用 Q355B 级钢材，焊接连接，保证结构稳定性 |
| 幕墙龙骨 | 12.3 | 12.3 | 100% | 采用 Q355B 级方钢，强度高、自重轻，适配装饰需求 |
| 楼梯栏杆及小品 | 3.8 | 0 | 0% | 采用 Q235B 级钢材，满足装饰及次要受力要求 |
| 合计 | 24.7 | 20.9 | 84.6% | - |

3.4 螺栓连接点用量统计

| 连接部位 | 螺栓总数量（套） | 10.9 级高强螺栓数量（套） | 占比 | 应用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 景观亭钢框架节点 | 148 | 148 | 100% | 梁柱连接、柱脚固定采用高强螺栓，抗剪承载力高 |
| 幕墙龙骨与主体连接 | 326 | 326 | 100% | 保证幕墙与主体结构可靠连接，抗风载及地震作用 |
| 次要构件连接 | 85 | 0 | 0% | 采用普通螺栓，满足次要受力要求 |
| 合计 | 559 | 474 | 84.8% | - |

4. 计算结论

- 项目高强材料应用率高，高强钢筋占比 84.7%、高强钢材占比 84.6%、高强混凝土占比 40.5%，符合绿色建筑与节能工程要求；

- 高强材料主要集中于主体受力构件，兼顾结构安全与经济性，次要构件采用常规材料，优化成本；

- 螺栓连接点中 84.8% 采用 10.9 级高强螺栓，确保关键节点连接可靠性，适配历史街区建筑长期使用需求。

二、结构专业图纸及设计说明

1. 设计依据与原则

1.1 核心规范

- 《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）、《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）

- 《钢结构设计标准》（GB 50017-2017）、《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）

- 《钢筋桁架楼承板技术规程》（JGJ 255-2012）（免支撑楼板专项规范）

1.2 设计原则

- 安全可靠：满足抗震设防烈度 6 度要求，结构承载力、刚度、稳定性达标；

- 风貌适配：结构布置避让历史街区原有建筑遗存，构件尺寸协调徽派装修风格；

- 施工可行：采用免支撑楼板等新型工艺，减少施工对周边环境的影响；

- 经济合理：优化构件截面与材料选型，降低工程成本。

2. 结构体系设计

2.1 主体结构

- 结构形式：钢筋混凝土框架结构，柱网尺寸 8m×8m（展厅区域）、6m×6m（办公 / 餐饮区域）；

- 抗震等级：框架柱、梁抗震等级为四级（6 度 0.05g），抗震构造措施按三级执行；

- 构件截面：

  - 框架柱：底层 600×600mm，二层 500×500mm（C45 混凝土，HRB500 钢筋）；

  - 框架梁：主梁 300×600mm、次梁 250×500mm（C40 混凝土，HRB500 受力钢筋）；

  - 楼板：采用 TD3-90 型免支撑钢筋桁架楼承板，板厚 120mm（C30 混凝土）。

2.2 次要结构

- 景观亭：钢框架结构，柱采用□150×150×6mm Q355B 方钢，梁采用□120×120×5mm Q355B 方钢，基础为 C35 混凝土独立基础；

- 幕墙龙骨：竖龙骨□100×100×4mm Q355B 方钢，横龙骨□80×80×3mm Q355B 方钢，与主体结构采用 10.9 级高强螺栓连接；

- 屋顶花园：采用轻质回填土（容重≤12kN/m³），结构板承载力按 3.0kN/m² 设计，增设抗裂钢筋网（HRB500 级）。

2.3 免支撑楼板专项设计

- 楼承板型号：TD3-90，桁架高度 90mm，底板厚度 0.5mm，桁架钢筋直径 8mm（HRB500）；

- 跨度适配：最大无支撑跨度 3.6m，满足柱网布置要求，无需搭设脚手架；

- 构造要求：楼承板与钢梁焊接固定，焊点间距≤300mm，板端设置封边板，混凝土浇筑时控制浇筑速度≤0.3m/h。

3. 图纸清单

| 图纸名称 | 图纸编号 | 比例 | 内容说明 | 衔接编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构设计总说明 | J-01 | - | 设计依据、材料选型、抗震等级、施工要求 | 衔接建筑总平面图 |
| 基础平面图及详图 | J-02 ~ J-03 | 1:100/1:20 | 独立基础布置、尺寸、配筋，地基处理说明 | 衔接建筑基础图 |
| 框架柱平法施工图 | J-04 | 1:100 | 柱定位、截面尺寸、配筋标注 | 衔接建筑柱网图 |
| 框架梁平法施工图 | J-05 ~ J-06 | 1:100 | 梁定位、截面尺寸、配筋标注、抗震构造 | 衔接建筑梁布置图 |
| 免支撑楼板施工图 | J-07 ~ J-08 | 1:100/1:50 | 楼承板布置、配筋、与梁柱衔接大样 | 衔接建筑楼板图 |
| 钢结构（景观亭 / 幕墙）施工图 | J-09 ~ J-10 | 1:50/1:20 | 钢构件尺寸、连接节点、高强螺栓布置 | 衔接景观 L-03、装修 Z-09 |
| 楼梯及栏杆结构施工图 | J-11 | 1:50 | 楼梯结构形式、配筋、栏杆固定节点 | 衔接建筑楼梯图 |
| 屋顶花园结构施工图 | J-12 | 1:100 | 回填土厚度、排水层结构、抗裂钢筋布置 | 衔接景观 L-02 |

三、材料决算清单

1. 清单编制依据

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）

- 施工图纸、材料采购合同、现场签证记录、竣工结算审核报告

2. 主要材料决算清单（按专业分类）

2.1 结构专业材料

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高强钢筋 | HRB500 Φ12-25 | t | 82.3 | 5800 | 477340 | 含加工、安装费 |
| 普通钢筋 | HRB400 Φ6-14 | t | 14.9 | 5500 | 81950 | 含加工、安装费 |
| 高强混凝土 | C40/C45 | m³ | 312.1 | 680 | 212228 | 含运输、浇筑费 |
| 普通混凝土 | C30/C35 | m³ | 459.1 | 620 | 284642 | 含运输、浇筑费 |
| 高强钢材 | Q355B 方钢 / 型钢 | t | 20.9 | 6500 | 135850 | 含加工、焊接费 |
| 普通钢材 | Q235B 型钢 | t | 3.8 | 6000 | 22800 | 含加工、焊接费 |
| 高强螺栓 | 10.9 级 M16-M24 | 套 | 474 | 85 | 40290 | 含安装、检测费 |
| 普通螺栓 | M12-M20 | 套 | 85 | 35 | 2975 | 含安装费 |
| 免支撑楼承板 | TD3-90 | ㎡ | 1754 | 180 | 315720 | 含运输、安装费 |
| 合计（结构专业） | - | - | - | - | 1573795 | - |

2.2 装修专业材料（衔接装修文件）

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杉木 | 成品板材 / 方木 | m³ | 32.6 | 3800 | 123880 | 含防腐、防火处理 |
| 青石 | 300×600mm/200×200mm | ㎡ | 860 | 280 | 240800 | 含铺装、切割费 |
| 青砖 | 240×115×53mm | 千块 | 48.5 | 1200 | 58200 | 含贴面、铺贴费 |
| 环保乳胶漆 | VOC≤50g/L | 桶 | 156 | 450 | 70200 | 含涂刷费 |
| 防滑瓷砖 | 300×600mm/300×300mm | ㎡ | 285 | 180 | 51300 | 含铺贴、勾缝费 |
| 仿古玻璃 | 磨砂 5mm | ㎡ | 128 | 260 | 33280 | 含安装费 |
| 铜制配件 | 门环、防滑条等 | 套 | 86 | 320 | 27520 | 含安装费 |
| 装饰小品 | 石雕、木雕挂屏 | 件 | 42 | 1800 | 75600 | 含运输、安装费 |
| 合计（装修专业） | - | - | - | - | 680780 | - |

2.3 其他专业材料（汇总）

| 专业名称 | 合价（元） | 主要材料说明 |
| --- | --- | --- |
| 给排水专业 | 326500 | 管材、阀门、水泵、雨水处理设备等 |
| 暖通专业 | 589200 | 空调机组、风机、风管、水管、保温材料等 |
| 电气专业 | 428600 | 电缆、灯具、开关、控制柜等 |
| 景观专业 | 285300 | 绿植、景观石材、灌溉设备等 |
| 合计（其他专业） | 1630600 | - |

3. 总决算汇总

| 专业类别 | 合价（元） | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 结构专业 | 1573795 | 33.2% |
| 装修专业 | 680780 | 14.4% |
| 给排水专业 | 326500 | 6.9% |
| 暖通专业 | 589200 | 12.4% |
| 电气专业 | 428600 | 9.0% |
| 景观专业 | 285300 | 6.0% |
| 其他费用（人工、机械、管理） | 896025 | 18.1% |
| 项目总决算 | 4780200 | 100% |

四、免支撑楼板相关施工记录文件

1. 施工技术交底记录

1.1 交底内容

- 技术要求：免支撑楼承板安装精度（标高偏差≤3mm，平面位置偏差≤5mm）、焊接质量（焊点强度≥楼承板抗拉强度）；

- 工艺交底：楼承板铺设顺序（从梁端向跨中铺设）、固定方式（与钢梁双面角焊，焊脚高度≥6mm）、混凝土浇筑要求（连续浇筑，振捣密实）；

- 安全交底：高处作业防护、焊接防火措施、混凝土浇筑机械安全操作。

1.2 交底记录表格

| 交底日期 | 交底主题 | 交底人 | 接收人（班组） | 交底内容摘要 | 签字确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.6.25 | 免支撑楼承板施工技术交底 | 赵 XX（结构工程师） | 钢结构班组、混凝土班组 | 楼承板安装精度、焊接要求、混凝土浇筑工艺 | 班组组长签字 |
| 2026.6.26 | 免支撑楼板安全交底 | 孙 XX（安全员） | 钢结构班组、混凝土班组 | 高处作业防护、焊接防火、机械安全 | 班组组长签字 |

2. 材料进场验收记录

2.1 验收内容

- 免支撑楼承板：型号 TD3-90，出厂合格证、性能检测报告（抗拉强度、抗剪强度），外观无变形、锈蚀；

- 配套材料：桁架钢筋（HRB500 Φ8）、封边板（Q235B）、高强螺栓（M12），合格证齐全。

2.1 验收记录表格

| 验收日期 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 验收项目 | 验收结果 | 验收人员签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.6.28 | 免支撑楼承板 | TD3-90 | 1754㎡ | 型号、外观、合格证、检测报告 | 合格 | 建设、监理、施工单位代表 |
| 2026.6.28 | 桁架钢筋 | HRB500 Φ8 | 12.6t | 规格、材质证明、外观 | 合格 | 建设、监理、施工单位代表 |
| 2026.6.29 | 封边板及螺栓 | Q235B/M12 | 1200m/3500 套 | 规格、合格证 | 合格 | 监理、施工单位代表 |

3. 施工过程检查记录

3.1 安装过程检查

| 检查日期 | 检查部位 | 检查项目 | 检查结果 | 整改情况 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.7.1 | 一层展厅楼承板 | 铺设顺序、搭接长度（≥50mm）、与钢梁固定 | 搭接长度符合要求，固定牢固 | 无整改 | 监理、施工技术负责人 |
| 2026.7.3 | 二层办公区楼承板 | 标高、平面位置偏差、焊接质量 | 局部标高偏差 4mm，已调整 | 整改合格 | 监理、施工技术负责人 |
| 2026.7.5 | 屋顶花园楼承板 | 封边处理、排水孔设置 | 封边严密，排水孔位置准确 | 合格 | 监理、施工技术负责人 |

3.2 混凝土浇筑记录

| 浇筑日期 | 浇筑部位 | 混凝土强度等级 | 浇筑方量（m³） | 浇筑速度（m/h） | 振捣方式 | 养护措施 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.7.8 | 一层楼板 | C30 | 85.6 | 0.25 | 插入式振捣器 | 覆盖土工布洒水养护，养护期 7 天 | 李 XX |
| 2026.7.12 | 二层楼板 | C30 | 92.3 | 0.28 | 插入式振捣器 | 覆盖土工布洒水养护，养护期 7 天 | 李 XX |
| 2026.7.15 | 屋顶花园楼板 | C30 | 32.6 | 0.22 | 插入式振捣器 | 覆盖土工布 + 塑料膜养护，养护期 14 天 | 李 XX |

4. 隐蔽工程验收记录

4.1 验收范围

- 楼承板与钢梁焊接质量、桁架钢筋连接、封边板安装、预留孔洞加固处理。

4.1 验收记录表格

| 验收日期 | 隐蔽工程名称 | 验收部位 | 验收内容 | 验收结果 | 验收人员签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.7.6 | 楼承板安装及焊接 | 一、二层楼板 | 焊接点数、焊脚高度、楼承板平整度 | 合格 | 建设、监理、施工、设计单位代表 |
| 2026.7.10 | 预留孔洞加固 | 展厅、餐饮区楼板 | 孔洞周边附加钢筋、加固钢板固定 | 合格 | 建设、监理、施工单位代表 |

5. 分项工程验收记录

5.1 验收依据

- 《钢筋桁架楼承板工程施工质量验收标准》（GB/T 51349-2019）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）

5.1 验收记录核心内容

| 分项工程名称 | 检验批数量 | 验收项目 | 合格标准 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 免支撑楼承板安装工程 | 4 批 | 安装偏差、焊接质量、搭接长度 | 标高偏差≤3mm，焊脚高度≥6mm，搭接长度≥50mm | 全部合格 |
| 楼板混凝土工程 | 4 批 | 混凝土强度、平整度、裂缝情况 | 强度达标，平整度≤5mm，无有害裂缝 | 全部合格 |
| 预留孔洞工程 | 2 批 | 孔洞位置、加固措施 | 位置偏差≤10mm，加固可靠 | 全部合格 |