建设项目日照分析报告

项目名称：

建设单位：                              （章）

设计单位：                              （章）

2026年01月03日

日照分析报告

一、建设单位（委托方）名称：

地址：                                    邮政编码：

法定代表人：            联系人：            联系电话：

二、设计单位（受托方）名称：

地址：                                    邮政编码：

法定代表人：            联系人：            联系电话：

资质证书编号：

三、日照分析项目情况

（一）建设项目基本情况：

（以下简称委托方），就拟建       建筑对其基地北侧遮挡范围内确定的客体（详附图一）的日照影响，委托我公司进行分析。

建设地点：

用地范围：

建设基地周边电子地形图（详见附图   ）。

拟建建筑方案总平面图(详见附图    )。

（二）基地内拟建建筑基本情况：

基地内拟建建筑

| 编号 | 使用性质 | 层数 | 户数 | 窗数 | 建筑高度(米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体院馆 |  |  | 6 | 150 | 16.0 |
| 公寓楼 |  |  | 10 | 630 | 21.0 |
| 医务室 |  |  | 5 | 105 | 16.8 |
| 双语培训基地 |  |  | 10 | 564 | 22.0 |
| 图书馆 |  |  | 0 | 244 | 4.2 |
| 建筑A |  |  | 0 | 625 | 21.8 |
| 教学楼 |  |  | 10 | 2110 | 16.8 |
| 研究生综合楼 |  |  | 5 | 200 | 16.2 |
| 综合楼 |  |  | 8 | 204 | 13.8 |
| 至善楼 |  |  | 10 | 424 | 23.8 |
| 艺术学院 |  |  | 8 | 152 | 13.8 |
| 西藏民族文化实验实训中心 |  |  | 10 | 360 | 17.1 |
| 走廊 |  |  | 0 | 0 | 9.6 |
| 门卫室 |  |  | 4 | 24 | 8.4 |
| 食堂 |  |  | 12 | 344 | 13.8 |

（三）基地遮挡范围内的客体建筑基本情况：

（四）基地外参与叠加分析的主体建筑基本情况：

注：

上表中是指建筑最高部位（含水箱、电梯井或构架）的高度（具体进行日照分析计算时建筑高度以日照分析图上所标示的诸屋面标高为准）。

拟建建筑的阴影范围，主、客体建筑位置关系，建筑标高以及客体建筑窗位如附图所示。

四、日照分析标准及依据

4.1 《城市居住区规划设计规范》（GBJ50180－2018）的条文

4.0.9 住宅建筑的间距应符合表4.0.9的规定；对特定情况，还应符合下列规定：

- 老年人居住建筑日照标准不应低于冬至日日照时数2h；

- 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低，既有住宅建筑进行无障碍改造加装电梯除外；

- 旧区改建项目内新建住宅建筑日照标准不应低于大寒日日照时数1h。

表4.0.9　住宅建筑日照标准

| 建筑气候区划 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、VII气候区 |  | Ⅳ气候区 |  | Ⅴ、Ⅵ气候区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城区常住人口(万人) | ≥50 | ＜50 | ≥50 | ＜50 | 无限定 |
| 日照标准日 | 大寒日 |  |  | 冬至日 |  |
| 日照时数(h) | ≥2 | ≥3 |  | ≥1 |  |
| 有效日照时间带 (当地真太阳时) | 8时～16时 |  |  | 9时～15时 |  |
| 计算起点 | 底层窗台面 |  |  |  |  |

注：①建筑气候区划分应符合本规范附录A第A.0.1条规定。②底层窗台面是指距室内地平0.9m高的外墙位置。

4.2《住宅设计规范》GB50096-2011

7.1.1 每套住宅至少应有一个居住空间能获得冬季日照。

7.1.2 需要获得冬季日照的居住空间的窗洞开口宽度不应小于 0.60m。

4.3《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

4.2.3-4  新建建筑物或构筑物应满足周边建筑物的日照标准；

5.1.2-2 建筑间距应符合本标准第7.1节建筑用房天然采光的规定，有日照要求的建筑和场地应符合国家相关日照标准的规定。

注：建筑和场地日照标准在现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180中有明确规定，住宅、宿舍、托儿所、幼儿园、宿舍、老年人居住建筑、医院病房楼等类型建筑也有相关日照标准，并应执行当地城市规划行政主管部门依照日照标准制定的相关规定。

五、分析资料的来源说明

由委托方提供： 1.

2.

根据委托方提供的情况，除上述主、客体建筑外，按规划管理部门要求的主客体分析范围内目前尚无其他在建或已经批准方案待建的建筑。我公司在上述资料基础上进行日照分析计算。若由于委托方提供资料不实或方案变化而导致分析差错，我方将不承担责任。

六、本日照分析报告采用经城乡建设部鉴定的“绿建日照分析软件Sun”进行分析计算。

七、日照分析说明

通过作拟建建筑        在9:00～15:00日照阴影范围（见附图一），可知在日照有效时间段内，阴影范围以外的建筑及窗户不受拟建       的日照遮挡影响，不需进行日照定量分析。因此，仅需对客体        楼窗户进行日照定量分析。

八、日照分析结论

客体建筑的日照时间具体分析结果详见附表(附表    页)。

| 分析建筑编号 | 拟建 建设后统计到窗 | 拟建 建设后统计到户 |
| --- | --- | --- |
|  | 所有南向窗户均满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |
|  | 有 个南向窗户不满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |

附 表：  共    页

| 栋号 | 日照时数 | 户数（户） | 户号 | 占总户数比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≥3小时 | 16 | 2-10～5-10 4-12～5-12 1-15～5-15 1-16～5-16 | 100% |
|  | 2~3小时 | 0 |  | 0% |
|  | 1~2小时 | 0 |  | 0% |
|  | 不足1小时 | 0 |  | 0% |
|  | 不满足要求 | 0 |  | 0% |
| 体院馆 | ≥3小时 | 3 | 1-10～3-10 | 100% |
|  | 2~3小时 | 0 |  | 0% |
|  | 1~2小时 | 0 |  | 0% |
|  | 不足1小时 | 0 |  | 0% |
|  | 不满足要求 | 0 |  | 0% |
| 公寓楼 | ≥3小时 | 5 | 1-10～5-10 | 100% |
|  | 2~3小时 | 0 |  | 0% |
|  | 1~2小时 | 0 |  | 0% |
|  | 不足1小时 | 0 |  | 0% |
|  | 不满足要求 | 0 |  | 0% |
| 医务室 | ≥3小时 | 5 | 1-10～5-10 | 100% |
|  | 2~3小时 | 0 |  | 0% |
|  | 1~2小时 | 0 |  | 0% |
|  | 不足1小时 | 0 |  | 0% |
|  | 不满足要求 | 0 |  | 0% |
| 双语培训基地 | ≥3小时 | 5 | 1-10～5-10 | 100% |
|  | 2~3小时 | 0 |  | 0% |
|  | 1~2小时 | 0 |  | 0% |
|  | 不足1小时 | 0 |  | 0% |
|  | 不满足要求 | 0 |  | 0% |
| 图书馆 | ≥3小时 | 1 | 6-14 | 50% |
|  | 2~3小时 | 0 |  | 0% |
|  | 1~2小时 | 0 |  | 0% |
|  | 不足1小时 | 1 | 5-14 | 50% |
|  | 不满足要求 | 1 | 5-14 | 50% |
| 建筑A | ≥3小时 | 5 | 1-14～5-14 | 83% |
|  | 2~3小时 | 0 |  | 0% |
|  | 1~2小时 | 0 |  | 0% |
|  | 不足1小时 | 1 | 6-14 | 17% |
|  | 不满足要求 | 1 | 6-14 | 17% |
| 教学楼 | ≥3小时 | 25 | 1-10～5-10 1-11～5-11 1-13～5-13 1-15～5-15 1-16～5-16 | 100% |
|  | 2~3小时 | 0 |  | 0% |
|  | 1~2小时 | 0 |  | 0% |
|  | 不足1小时 | 0 |  | 0% |
|  | 不满足要求 | 0 |  | 0% |
| 研究生综合楼 | ≥3小时 | 5 | 1-10～5-10 | 100% |
|  | 2~3小时 | 0 |  | 0% |
|  | 1~2小时 | 0 |  | 0% |
|  | 不足1小时 | 0 |  | 0% |
|  | 不满足要求 | 0 |  | 0% |
| 综合楼 | ≥3小时 | 4 | 1-10～4-10 | 100% |
|  | 2~3小时 | 0 |  | 0% |
|  | 1~2小时 | 0 |  | 0% |
|  | 不足1小时 | 0 |  | 0% |
|  | 不满足要求 | 0 |  | 0% |
| 至善楼 | ≥3小时 | 5 | 1-10～5-10 | 100% |
|  | 2~3小时 | 0 |  | 0% |
|  | 1~2小时 | 0 |  | 0% |
|  | 不足1小时 | 0 |  | 0% |
|  | 不满足要求 | 0 |  | 0% |
| 艺术学院 | ≥3小时 | 4 | 1-10～4-10 | 100% |
|  | 2~3小时 | 0 |  | 0% |
|  | 1~2小时 | 0 |  | 0% |
|  | 不足1小时 | 0 |  | 0% |
|  | 不满足要求 | 0 |  | 0% |
| 西藏民族文化实验实训中心 | ≥3小时 | 5 | 1-12～5-12 | 100% |
|  | 2~3小时 | 0 |  | 0% |
|  | 1~2小时 | 0 |  | 0% |
|  | 不足1小时 | 0 |  | 0% |
|  | 不满足要求 | 0 |  | 0% |
| 门卫室 | ≥3小时 | 2 | 1-10～2-10 | 100% |
|  | 2~3小时 | 0 |  | 0% |
|  | 1~2小时 | 0 |  | 0% |
|  | 不足1小时 | 0 |  | 0% |
|  | 不满足要求 | 0 |  | 0% |
| 食堂 | ≥3小时 | 4 | 1-10～4-10 | 100% |
|  | 2~3小时 | 0 |  | 0% |
|  | 1~2小时 | 0 |  | 0% |
|  | 不足1小时 | 0 |  | 0% |
|  | 不满足要求 | 0 |  | 0% |
| 合计 | ≥3小时 | 94 |  | 98% |
|  | 2~3小时 | 0 |  | 0% |
|  | 1~2小时 | 0 |  | 0% |
|  | 不足1小时 | 2 |  | 2% |
|  | 不满足要求 | 2 |  | 2% |
| 总计 |  | 96 |  | 100% |

窗日照分析表

| 层号 | 分户编号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |  |
| 1 | 2 | 43～44,47～48,51～54 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 61～62,1003～1004,1011～1012 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  | 3 | 41 | 1.50 | 10:36～14:56 | 04:20 | 正南 |
|  |  | 42 | 1.50 | 09:24～09:41 10:36～15:00 | 04:41 |  |
|  |  | 45 | 1.50 | 10:15～14:54 | 04:39 |  |
|  |  | 46 | 1.50 | 09:15～09:49 10:13～15:00 | 05:21 |  |
|  |  | 49 | 1.50 | 10:15～14:53 | 04:38 |  |
|  |  | 50 | 1.50 | 09:15～09:49 10:13～15:00 | 05:21 |  |
|  |  | 55～58 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
|  |  | 59 | 1.50 | 09:00～13:45 14:08～14:45 | 05:22 |  |
|  |  | 60 | 1.50 | 09:06～13:44 | 04:38 |  |
|  |  | 1009 | 1.50 | 09:00～14:59 | 05:59 |  |
|  |  | 1010 | 1.50 | 09:04～14:15 14:39～14:59 | 05:31 |  |
| 2 | 2 | 43～44,47～48,51～54 | 4.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 61～62,1003～1004,1011～1012 | 4.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  | 3 | 55～58 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  |  | 909～910 | 4.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 911 | 4.50 | 09:00～13:20 | 04:20 | 南偏东1度 |
|  |  | 912 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
| 3 | 2 | 43～44,47～48,51～54 | 7.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 61～62,127～130 | 7.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 131～132 | 7.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 885～894 | 7.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 987 | 7.50 | 0 | 00:00 | 北偏东89度 |
|  |  | 988 | 7.50 | 09:20～11:16 | 01:56 |  |
|  |  | 989～990 | 7.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 991～992 | 7.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 993 | 7.50 | 10:28～15:00 | 04:32 | 南偏东1度 |
|  |  | 994 | 7.50 | 11:57～15:00 | 03:03 |  |
|  |  | 1003～1004,1011～1012 | 7.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  | 3 | 55～58 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  |  | 133～134 | 7.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  |  | 901～902 | 7.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 909～910 | 7.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 911 | 7.50 | 09:00～13:20 | 04:20 | 南偏东1度 |
|  |  | 912,995 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
|  |  | 996 | 7.50 | 09:45～15:00 | 05:15 |  |
|  |  | 997 | 7.50 | 09:00～14:10 | 05:10 |  |
|  |  | 998 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
| 4 | 1 | 143～150,1029～1030 | 10.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  | 2 | 1～2 | 10.50 | 13:13～15:00 | 01:47 | 北偏西81度 |
|  |  | 3～4 | 10.50 | 0 | 00:00 | 北偏西77度 |
|  |  | 5～6 | 10.50 | 13:38～15:00 | 01:22 | 北偏西75度 |
|  |  | 43～44,47～48,51～54 | 10.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 61～62 | 10.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 105～106 | 10.50 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  |  | 108 | 10.50 | 12:42～15:00 | 02:18 |  |
|  |  | 109 | 10.50 | 12:43～14:58 | 02:15 |  |
|  |  | 110～111 | 10.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 127～130 | 10.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 131～132,135～142 | 10.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 600～614 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 615～629,885～894 | 10.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 987 | 10.50 | 10:09～11:16 | 01:07 | 北偏东89度 |
|  |  | 988 | 10.50 | 09:00～11:16 | 02:16 |  |
|  |  | 989～990 | 10.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 991～992 | 10.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 994 | 10.50 | 11:57～15:00 | 03:03 | 南偏东1度 |
|  |  | 1003～1004,1011～1012 | 10.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 1027～1028 | 10.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 1032 | 10.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 3 | 7～8 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏西18度 |
|  |  | 55～58 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  |  | 107 | 10.50 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  |  | 121 | 10.50 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  |  | 122 | 10.50 | 09:00～11:18 | 02:18 |  |
|  |  | 123～124 | 10.50 | 12:42～15:00 | 02:18 | 正西 |
|  |  | 133～134 | 10.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  |  | 390～404 | 10.50 | 09:00～11:18 | 02:18 | 正东 |
|  |  | 901～902 | 10.50 | 0 | 00:00 | 北偏东89度 |
|  |  | 909～910 | 10.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 912,955～956 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 957～958 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东16度 |
|  |  | 959～960 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东18度 |
|  |  | 961～962 | 10.50 | 09:00～13:39 | 04:39 | 南偏东51度 |
|  |  | 963,965 | 10.50 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  |  | 995,998 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 1031 | 10.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  |  | 1033～1034 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
| 5 | 1 | 143～150,1029～1030 | 13.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  | 2 | 1～2 | 13.50 | 13:13～15:00 | 01:47 | 北偏西81度 |
|  |  | 3～4 | 13.50 | 13:32～15:00 | 01:28 | 北偏西77度 |
|  |  | 5～6 | 13.50 | 13:38～15:00 | 01:22 | 北偏西75度 |
|  |  | 19,21 | 13.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 22 | 13.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 23～30 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 30～42 | 13.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  |  | 43 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 43 | 13.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  |  | 44 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 44 | 13.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  |  | 47～48,51～54 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 61～62,75～84 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 95～104 | 13.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  |  | 105～106 | 13.50 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  |  | 108 | 13.50 | 12:42～15:00 | 02:18 |  |
|  |  | 110 | 13.50 | 12:43～14:33 | 01:50 |  |
|  |  | 111 | 13.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 125～130 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 131～132,135～142 | 13.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 600～614 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 615～629 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 805～824 | 13.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  |  | 885～894 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 983～984 | 13.50 | 12:42～15:00 | 02:18 | 正西 |
|  |  | 988 | 13.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  |  | 989～990 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 991～992 | 13.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 1003～1004,1011～1012 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 1027～1028 | 13.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 1032 | 13.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 3 | 7～8 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏西18度 |
|  |  | 9～10 | 13.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 11～18 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 20 | 13.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 22～29 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 31～34 | 13.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  |  | 41～42,55～58 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  |  | 85～94 | 13.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  |  | 107 | 13.50 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  |  | 115～116 | 13.50 | 09:00～11:37 | 02:37 | 南偏东85度 |
|  |  | 117～118 | 13.50 | 09:00～09:16 | 00:16 | 北偏东61度 |
|  |  | 119～120 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏东18度 |
|  |  | 121 | 13.50 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  |  | 122 | 13.50 | 09:00～11:18 | 02:18 |  |
|  |  | 123～124 | 13.50 | 12:42～15:00 | 02:18 | 正西 |
|  |  | 133～134 | 13.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  |  | 210～239 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  |  | 255～269 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 390～393,395～404 | 13.50 | 09:00～11:18 | 02:18 | 正东 |
|  |  | 555～569 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  |  | 901～902 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏东89度 |
|  |  | 909～910 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 912,955～956 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 957～958 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东16度 |
|  |  | 959～960 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东18度 |
|  |  | 961～962 | 13.50 | 09:00～13:39 | 04:39 | 南偏东51度 |
|  |  | 963,965 | 13.50 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  |  | 981～982 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  |  | 985～986 | 13.50 | 09:00～11:18 | 02:18 | 正东 |
|  |  | 995,998 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 1031 | 13.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  |  | 1033～1034 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  | 4 | 1～6 | 13.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 9 | 13.50 | 14:36～15:00 | 00:24 |  |
|  |  | 19 | 13.50 | 09:00～09:19 | 00:19 | 北偏东89度 |
|  |  | 240～254 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 405～419 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |

窗日照分析表

| 层号 | 户号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |
| 1 | 1-2 | 43～44,47～48,51～54,61～62,1003～1004,1011～1012 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 1-3 | 41 | 1.50 | 10:36～14:56 | 04:20 |
|  |  | 42 | 1.50 | 09:24～09:41 10:36～15:00 | 04:41 |
|  |  | 45 | 1.50 | 10:15～14:54 | 04:39 |
|  |  | 46 | 1.50 | 09:15～09:49 10:13～15:00 | 05:21 |
|  |  | 49 | 1.50 | 10:15～14:53 | 04:38 |
|  |  | 50 | 1.50 | 09:15～09:49 10:13～15:00 | 05:21 |
|  |  | 55～58 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 59 | 1.50 | 09:00～13:45 14:08～14:45 | 05:22 |
|  |  | 60 | 1.50 | 09:06～13:44 | 04:38 |
|  |  | 1009 | 1.50 | 09:00～14:59 | 05:59 |
|  |  | 1010 | 1.50 | 09:04～14:15 14:39～14:59 | 05:31 |
| 2 | 2-2 | 43～44,47～48,51～54,61～62,1003～1004,1011～1012 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 2-3 | 41 | 4.50 | 09:00～09:01 09:12～15:00 | 05:48 |
|  |  | 42,45～46,49～50,55～60 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 909～910 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 911 | 4.50 | 09:00～13:20 | 04:20 |
|  |  | 912,1009～1010 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
| 3 | 3-2 | 43～44,47～48,51～54,61～62,127～130 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 131～132 | 7.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 885～894,987 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 988 | 7.50 | 09:20～11:59 | 02:39 |
|  |  | 989～990 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 991～992 | 7.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 993 | 7.50 | 10:28～15:00 | 04:32 |
|  |  | 994 | 7.50 | 11:57～15:00 | 03:03 |
|  |  | 1003～1004,1011～1012 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 3-3 | 41～42,45～46,49～50,55～60 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 133～134 | 7.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 901 | 7.50 | 11:31～11:59 | 00:28 |
|  |  | 902 | 7.50 | 11:48～11:59 | 00:00 |
|  |  | 909～910 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 911 | 7.50 | 09:00～13:20 | 04:20 |
|  |  | 912,995 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 996 | 7.50 | 09:45～15:00 | 05:15 |
|  |  | 997 | 7.50 | 09:00～14:10 | 05:10 |
|  |  | 998,1009～1010 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
| 4 | 4-1 | 143～150,1029～1030 | 10.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  | 4-2 | 1～2 | 10.50 | 12:30～15:00 | 02:30 |
|  |  | 3～4 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 5～6 | 10.50 | 12:52～15:00 | 02:08 |
|  |  | 43～44,47～48,51～54,61～62,105～106 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 108 | 10.50 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  |  | 109 | 10.50 | 12:01～14:58 | 02:57 |
|  |  | 110～111,127～130 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 131～132,135～142 | 10.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 600～614 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 615～629,885～894 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 987 | 10.50 | 10:09～11:59 | 01:50 |
|  |  | 988 | 10.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 989～990 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 991～992 | 10.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 993 | 10.50 | 10:08～15:00 | 04:52 |
|  |  | 994 | 10.50 | 11:57～15:00 | 03:03 |
|  |  | 1003～1004,1011～1012 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 1027～1028 | 10.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 1032 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 4-3 | 7～8,41～42,45～46,49～50,55～60 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 107 | 10.50 | 12:01～12:04 | 00:00 |
|  |  | 121 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 122 | 10.50 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  |  | 123～124 | 10.50 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  |  | 133～134 | 10.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 390～404 | 10.50 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  |  | 901 | 10.50 | 11:31～11:59 | 00:28 |
|  |  | 902 | 10.50 | 11:47～11:59 | 00:00 |
|  |  | 909～910 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 911 | 10.50 | 09:00～13:24 | 04:24 |
|  |  | 912,955～960 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 961～962 | 10.50 | 09:00～14:33 | 05:33 |
|  |  | 963,965 | 10.50 | 12:01～12:04 | 00:00 |
|  |  | 995～998,1009～1010 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 1031 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 1033～1034 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
| 5 | 5-1 | 143～150,1029～1030 | 13.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  | 5-2 | 1～2 | 13.50 | 12:30～15:00 | 02:30 |
|  |  | 3～4 | 13.50 | 12:47～15:00 | 02:13 |
|  |  | 5～6 | 13.50 | 12:52～15:00 | 02:08 |
|  |  | 19,21 | 13.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 22～44,47～48,51～54,61～62,75～84,95～106 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 108～109 | 13.50 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  |  | 110 | 13.50 | 12:01～14:33 | 02:32 |
|  |  | 111,125～130 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 131～132,135～142 | 13.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 600～614 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 615～629,805～824,885～894 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 983～984 | 13.50 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  |  | 988 | 13.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 989～990 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 991～992 | 13.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 993～994 | 13.50 | 09:20～15:00 | 05:40 |
|  |  | 1003～1004,1011～1012 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 1027～1028 | 13.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 1032 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 5-3 | 7～8 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 9～10 | 13.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 10～18 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 20 | 13.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 20～29 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 31～34 | 13.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 41～42,45～46,49～50,55～60 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 85～94 | 13.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 107 | 13.50 | 12:01～12:04 | 00:00 |
|  |  | 115～116 | 13.50 | 09:00～12:19 | 03:19 |
|  |  | 117～118 | 13.50 | 09:00～10:11 | 01:11 |
|  |  | 119～121 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 122 | 13.50 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  |  | 123～124 | 13.50 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  |  | 133～134 | 13.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 210～239,255～269 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 390～393,395～404 | 13.50 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  |  | 555～569 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 901 | 13.50 | 11:31～11:59 | 00:28 |
|  |  | 902 | 13.50 | 11:43～11:59 | 00:16 |
|  |  | 909～910 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 911 | 13.50 | 09:00～13:50 | 04:50 |
|  |  | 912,955～960 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 961～962 | 13.50 | 09:00～14:33 | 05:33 |
|  |  | 963,965 | 13.50 | 12:01～12:04 | 00:00 |
|  |  | 981～982 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 985～986 | 13.50 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  |  | 995～998,1009～1010 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 1031 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 1033～1034 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  | 5-4 | 1～8 | 13.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 9 | 13.50 | 14:36～15:00 | 00:24 |
|  |  | 10～12 | 13.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 13～18 | 13.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 19 | 13.50 | 09:00～09:19 | 00:19 |
|  |  | 20～21 | 13.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 240～254 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 405～419 | 13.50 | 0 | 00:00 |
| 1 | 1-1 | 143～150,1029～1030 | 1.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  | 1-2 | 135 | 1.50 | 11:59～14:59 | 03:00 |
|  |  | 136～142 | 1.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 600～614 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 615～629 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 1027～1028 | 1.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
| 2 | 2-1 | 143～150,1029～1030 | 4.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  | 2-2 | 135 | 4.50 | 11:59～14:59 | 03:00 |
|  |  | 136～142 | 4.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 600～614 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 615～629 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 1027～1028 | 4.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
| 3 | 3-1 | 143～150,1029～1030 | 7.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  | 3-2 | 135 | 7.50 | 11:59～14:59 | 03:00 |
|  |  | 136～142 | 7.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 600～614 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 615～629 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 1027～1028 | 7.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
| 1 | 1-2 | 95～104,570～599,805～824 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 865 | 1.50 | 09:27～15:00 | 05:33 |
|  |  | 866 | 1.50 | 09:52～15:00 | 05:08 |
|  |  | 867 | 1.50 | 10:18～15:00 | 04:42 |
|  |  | 868 | 1.50 | 10:45～15:00 | 04:15 |
|  |  | 869 | 1.50 | 11:13～15:00 | 03:47 |
|  |  | 870 | 1.50 | 11:41～15:00 | 03:19 |
|  |  | 871 | 1.50 | 12:18～15:00 | 02:42 |
|  |  | 872 | 1.50 | 13:07～15:00 | 01:53 |
|  |  | 873 | 1.50 | 13:54～15:00 | 01:06 |
|  |  | 874 | 1.50 | 14:37～15:00 | 00:23 |
|  |  | 973 | 1.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 977 | 1.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 979 | 1.50 | 10:18～15:00 | 04:42 |
|  |  | 980 | 1.50 | 13:07～15:00 | 01:53 |
|  | 1-3 | 210～239,555～569,855～864 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 913～914 | 1.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 915 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 916 | 1.50 | 09:00～10:24 | 01:24 |
|  |  | 969～972 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 974 | 1.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 975 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 976 | 1.50 | 09:00～10:24 | 01:24 |
|  |  | 978 | 1.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
| 2 | 2-2 | 95～104,570～599,805～824 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 865 | 4.50 | 09:27～15:00 | 05:33 |
|  |  | 866 | 4.50 | 09:52～15:00 | 05:08 |
|  |  | 867 | 4.50 | 10:18～15:00 | 04:42 |
|  |  | 868 | 4.50 | 10:45～15:00 | 04:15 |
|  |  | 869 | 4.50 | 11:13～15:00 | 03:47 |
|  |  | 870 | 4.50 | 11:41～15:00 | 03:19 |
|  |  | 871 | 4.50 | 12:18～15:00 | 02:42 |
|  |  | 872 | 4.50 | 13:07～15:00 | 01:53 |
|  |  | 873 | 4.50 | 13:54～15:00 | 01:06 |
|  |  | 874 | 4.50 | 14:37～15:00 | 00:23 |
|  |  | 977 | 4.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 979 | 4.50 | 10:18～15:00 | 04:42 |
|  |  | 980 | 4.50 | 13:07～15:00 | 01:53 |
|  | 2-3 | 210～239,555～569,855～864 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 913～914 | 4.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 915 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 916 | 4.50 | 09:00～10:24 | 01:24 |
|  |  | 969～972 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 973～974 | 4.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 975 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 976 | 4.50 | 09:00～10:24 | 01:24 |
|  |  | 978 | 4.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
| 3 | 3-2 | 95～104,570～599,805～824 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 865 | 7.50 | 09:27～15:00 | 05:33 |
|  |  | 866 | 7.50 | 09:49～15:00 | 05:11 |
|  |  | 867 | 7.50 | 10:11～15:00 | 04:49 |
|  |  | 868 | 7.50 | 10:36～15:00 | 04:24 |
|  |  | 869 | 7.50 | 11:06～15:00 | 03:54 |
|  |  | 870 | 7.50 | 11:38～15:00 | 03:22 |
|  |  | 871 | 7.50 | 12:18～15:00 | 02:42 |
|  |  | 872 | 7.50 | 13:07～15:00 | 01:53 |
|  |  | 873 | 7.50 | 13:54～15:00 | 01:06 |
|  |  | 874 | 7.50 | 14:37～15:00 | 00:23 |
|  |  | 977 | 7.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 979 | 7.50 | 10:11～15:00 | 04:49 |
|  |  | 980 | 7.50 | 13:07～15:00 | 01:53 |
|  | 3-3 | 210～239,555～569,855～864 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 913～914 | 7.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 915 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 916 | 7.50 | 09:00～10:24 | 01:24 |
|  |  | 969～972 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 973～974 | 7.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 975 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 976 | 7.50 | 09:00～10:24 | 01:24 |
|  |  | 978 | 7.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
| 4 | 4-2 | 95～104,570～599,805～824 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 865 | 10.50 | 09:09～15:00 | 05:51 |
|  |  | 866 | 10.50 | 09:28～15:00 | 05:32 |
|  |  | 867 | 10.50 | 09:51～15:00 | 05:09 |
|  |  | 868 | 10.50 | 10:19～15:00 | 04:41 |
|  |  | 869 | 10.50 | 10:53～15:00 | 04:07 |
|  |  | 870 | 10.50 | 11:33～15:00 | 03:27 |
|  |  | 871 | 10.50 | 12:18～15:00 | 02:42 |
|  |  | 872 | 10.50 | 13:07～15:00 | 01:53 |
|  |  | 873 | 10.50 | 13:54～15:00 | 01:06 |
|  |  | 874 | 10.50 | 14:37～15:00 | 00:23 |
|  |  | 977 | 10.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 979 | 10.50 | 09:51～15:00 | 05:09 |
|  |  | 980 | 10.50 | 13:07～15:00 | 01:53 |
|  | 4-3 | 210～239,555～569,855～864 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 913～914 | 10.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 915 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 916 | 10.50 | 09:00～10:24 | 01:24 |
|  |  | 969～972 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 973～974 | 10.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 975 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 976 | 10.50 | 09:00～10:24 | 01:24 |
|  |  | 978 | 10.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
| 5 | 5-2 | 570～599 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 865～866 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 867 | 13.50 | 09:23～15:00 | 05:37 |
|  |  | 868 | 13.50 | 09:53～15:00 | 05:07 |
|  |  | 869～870 | 13.50 | 09:58～15:00 | 05:02 |
|  |  | 871 | 13.50 | 10:03～15:00 | 04:57 |
|  |  | 872 | 13.50 | 10:47～15:00 | 04:13 |
|  |  | 873 | 13.50 | 11:40～15:00 | 03:20 |
|  |  | 874 | 13.50 | 12:50～14:07 14:37～15:00 | 01:40 |
|  |  | 977 | 13.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 979 | 13.50 | 09:23～15:00 | 05:37 |
|  |  | 980 | 13.50 | 10:47～15:00 | 04:13 |
|  | 5-3 | 855～864 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 913～914 | 13.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 915 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 916 | 13.50 | 09:00～10:24 | 01:24 |
|  |  | 969～972 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 973～974 | 13.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 975 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 976 | 13.50 | 09:00～10:24 | 01:24 |
|  |  | 978 | 13.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
| 1 | 1-2 | 630～643 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 644 | 1.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |
|  |  | 1021～1026 | 1.50 | 0 | 00:00 |
| 2 | 2-2 | 630～643 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 644 | 4.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |
|  |  | 1021～1026 | 4.50 | 0 | 00:00 |
| 3 | 3-2 | 630～643 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 644 | 7.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |
|  |  | 1021～1026 | 7.50 | 0 | 00:00 |
| 4 | 4-2 | 630～643 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 644 | 10.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |
|  |  | 1021～1026 | 10.50 | 0 | 00:00 |
| 5 | 5-2 | 630～643 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 644 | 13.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |
|  |  | 1021～1026 | 13.50 | 0 | 00:00 |
| 1 | 1-2 | 45～59,75～104,120～149,903～904,987～990 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 991～992 | 1.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 993 | 1.50 | 10:51～15:00 | 04:09 |
|  |  | 994 | 1.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  | 1-3 | 2 | 1.50 | 09:00～09:01 09:52～15:00 | 05:08 |
|  |  | 3 | 1.50 | 09:00～09:37 09:53～15:00 | 05:44 |
|  |  | 4 | 1.50 | 09:00～14:11 14:26～15:00 | 05:45 |
|  |  | 5 | 1.50 | 09:00～14:11 | 05:11 |
|  |  | 6 | 1.50 | 09:00～14:10 | 05:10 |
|  |  | 7 | 1.50 | 09:00～12:56 | 03:56 |
|  |  | 8 | 1.50 | 09:00～12:53 | 03:53 |
|  |  | 9 | 1.50 | 09:00～13:25 | 04:25 |
|  |  | 60～64 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 65 | 1.50 | 09:03～15:00 | 05:57 |
|  |  | 66 | 1.50 | 09:11～15:00 | 05:49 |
|  |  | 67 | 1.50 | 09:20～15:00 | 05:40 |
|  |  | 68 | 1.50 | 09:30～15:00 | 05:30 |
|  |  | 69 | 1.50 | 09:41～15:00 | 05:19 |
|  |  | 70 | 1.50 | 09:54～15:00 | 05:06 |
|  |  | 71 | 1.50 | 10:07～15:00 | 04:53 |
|  |  | 72 | 1.50 | 10:23～15:00 | 04:37 |
|  |  | 73 | 1.50 | 09:00～09:17 10:40～15:00 | 04:37 |
|  |  | 74 | 1.50 | 09:00～09:40 10:58～15:00 | 04:42 |
|  |  | 105 | 1.50 | 09:00～10:58 11:58～15:00 | 05:00 |
|  |  | 106 | 1.50 | 09:00～12:00 13:00～15:00 | 05:00 |
|  |  | 107 | 1.50 | 09:00～12:55 13:58～15:00 | 04:57 |
|  |  | 108 | 1.50 | 09:00～13:42 14:51～15:00 | 04:42 |
|  |  | 109 | 1.50 | 09:00～14:18 | 05:18 |
|  |  | 110 | 1.50 | 09:00～14:46 | 05:46 |
|  |  | 111～118 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 119 | 1.50 | 09:31～15:00 | 05:29 |
|  |  | 909～910 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 911 | 1.50 | 09:00～13:20 | 04:20 |
|  |  | 912 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
| 2 | 2-2 | 45～59,75～104,120～149,903～904,987 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 988 | 4.50 | 10:47～11:59 | 01:12 |
|  |  | 989～990 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 991～992 | 4.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 993 | 4.50 | 10:42～15:00 | 04:18 |
|  |  | 994 | 4.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  | 2-3 | 60～66 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 67 | 4.50 | 09:02～15:00 | 05:58 |
|  |  | 68 | 4.50 | 09:11～15:00 | 05:49 |
|  |  | 69 | 4.50 | 09:23～15:00 | 05:37 |
|  |  | 70 | 4.50 | 09:35～15:00 | 05:25 |
|  |  | 71 | 4.50 | 09:50～15:00 | 05:10 |
|  |  | 72 | 4.50 | 10:06～15:00 | 04:54 |
|  |  | 73 | 4.50 | 09:00～09:17 10:25～15:00 | 04:52 |
|  |  | 74 | 4.50 | 09:00～09:40 10:46～15:00 | 04:54 |
|  |  | 105～106 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 107 | 4.50 | 09:00～13:56 13:58～15:00 | 05:58 |
|  |  | 108 | 4.50 | 09:00～13:59 14:51～15:00 | 04:59 |
|  |  | 109 | 4.50 | 09:00～14:37 | 05:37 |
|  |  | 110～118 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 119 | 4.50 | 09:31～15:00 | 05:29 |
| 3 | 3-2 | 45～59,75～104,120～149,903～904 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 3-3 | 60～69 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 70 | 7.50 | 09:12～15:00 | 05:48 |
|  |  | 71～72 | 7.50 | 09:18～15:00 | 05:42 |
|  |  | 73 | 7.50 | 09:00～09:17 09:18～15:00 | 05:59 |
|  |  | 74,105～118 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 119 | 7.50 | 09:31～15:00 | 05:29 |
| 4 | 4-2 | 45～59,75～104,120～149,903～904 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 4-3 | 60～74,105～118 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 119 | 10.50 | 09:31～15:00 | 05:29 |
| 5 | 5-2 | 45～59,75～104,120～149,903～904 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 987 | 13.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  | 5-3 | 60～74,105～118 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 119 | 13.50 | 09:31～15:00 | 05:29 |
|  |  | 112～133 | 22.70 | 0 | 00:00 |
| 6 |  | 1 | 22.65 | 09:26～12:00 | 02:34 |
|  |  | 2～6 | 22.65～24.45 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  |  | 7～9 | 22.65～24.45 | 0 | 00:00 |
|  |  | 10 | 24.45 | 10:35～12:00 | 01:25 |
|  |  | 11 | 24.45 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  |  | 12 | 22.65 | 0 | 00:00 |
|  |  | 13～51 | 22.65～24.45 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  |  | 52 | 22.65 | 09:39～12:00 | 02:21 |
|  |  | 53～59 | 22.65～24.45 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  |  | 60～62 | 22.65～24.45 | 0 | 00:00 |
|  |  | 63 | 24.45 | 11:41～12:00 | 00:19 |
|  |  | 64 | 22.65 | 0 | 00:00 |
|  |  | 65～66 | 24.25～24.45 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  |  | 67 | 22.65 | 0 | 00:00 |
|  |  | 68～79 | 22.65～24.45 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  |  | 80～143 | 22.65～24.45 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 144～156 | 22.65～24.45 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  |  | 157～159 | 22.65～24.45 | 0 | 00:00 |
|  |  | 160 | 24.45 | 12:01～12:10 | 00:00 |
|  |  | 161 | 22.65 | 0 | 00:00 |
|  |  | 162 | 24.45 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  |  | 163 | 22.65 | 12:01～14:22 | 02:21 |
|  |  | 164～208 | 22.65～24.45 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  |  | 209 | 22.65 | 11:47～12:05 | 00:18 |
|  |  | 210 | 24.25 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  |  | 211～213 | 22.65～24.45 | 0 | 00:00 |
|  |  | 214 | 24.45 | 12:01～13:25 | 01:24 |
|  |  | 215 | 22.65 | 0 | 00:00 |
|  |  | 216 | 24.45 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  |  | 217 | 22.65 | 12:01～14:35 | 02:34 |
|  |  | 218～222 | 22.65～24.45 | 12:00～15:00 | 03:00 |
| 1 |  | 1 | 5.15 | 0 | 00:00 |
|  |  | 1 | 1.35 | 09:00～09:19 | 00:19 |
|  |  | 2～3 | 1.35～5.15 | 0 | 00:00 |
|  |  | 3 | 2.95 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  |  | 4 | 5.15 | 0 | 00:00 |
|  |  | 4 | 1.35 | 09:00～10:25 | 01:25 |
|  |  | 5 | 5.15 | 0 | 00:00 |
|  |  | 5 | 2.55 | 09:00～10:15 | 01:15 |
|  |  | 6～7 | 5.15 | 0 | 00:00 |
|  |  | 7 | 1.35 | 09:00～12:09 | 03:09 |
|  |  | 8 | 5.15 | 0 | 00:00 |
|  |  | 8～11 | 1.65 | 09:00～10:00 | 01:00 |
|  |  | 13～16 | 1.40 | 09:00～10:06 | 01:06 |
|  |  | 17～18,21～22 | 1.40 | 0 | 00:00 |
|  |  | 23 | 2.95 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  |  | 24 | 1.35 | 09:00～12:11 | 03:11 |
|  |  | 25～26 | 1.35 | 09:00～10:07 | 01:07 |
|  |  | 27 | 1.35 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 28 | 1.35 | 09:00～14:20 | 05:20 |
|  |  | 29 | 1.35 | 09:00～12:55 | 03:55 |
|  |  | 30 | 1.35 | 09:00～10:07 | 01:07 |
|  |  | 34 | 1.35 | 13:53～15:00 | 01:07 |
|  |  | 35 | 1.35 | 11:05～15:00 | 03:55 |
|  |  | 36 | 1.35 | 09:40～15:00 | 05:20 |
|  |  | 37 | 1.35 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 38～39 | 1.35 | 13:53～15:00 | 01:07 |
|  |  | 40 | 1.35 | 11:49～15:00 | 03:11 |
|  |  | 41 | 2.95 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  |  | 42～47 | 1.40～1.65 | 0 | 00:00 |
|  |  | 48 | 1.40 | 14:56～15:00 | 00:00 |
|  |  | 49 | 1.40 | 14:36～15:00 | 00:24 |
|  |  | 51～58,60～63 | 1.40 | 13:54～15:00 | 01:06 |
|  |  | 64 | 1.35 | 13:35～15:00 | 01:25 |
|  |  | 66 | 2.55 | 13:45～15:00 | 01:15 |
|  |  | 67 | 1.35 | 11:51～15:00 | 03:09 |
|  |  | 68 | 2.95 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  |  | 69 | 1.35 | 0 | 00:00 |
|  |  | 70 | 1.35 | 14:41～15:00 | 00:19 |
| 2 |  | 2 | 5.90 | 09:00～09:06 | 00:00 |
|  |  | 3 | 5.90 | 09:00～09:40 | 00:40 |
|  |  | 4 | 5.90 | 09:00～10:03 | 01:03 |
|  |  | 5 | 5.90 | 09:00～10:22 | 01:22 |
|  |  | 6～8 | 5.90 | 0 | 00:00 |
|  |  | 9 | 7.45 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  |  | 10 | 5.85 | 09:00～12:10 | 03:10 |
|  |  | 11～13 | 5.90 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  |  | 14 | 5.90 | 09:00～11:18 | 02:18 |
|  |  | 15～19 | 5.90 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  |  | 20 | 10.10 | 0 | 00:00 |
|  |  | 20 | 5.90 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  |  | 21 | 10.10 | 0 | 00:00 |
|  |  | 21 | 5.90 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  |  | 22 | 10.10 | 0 | 00:00 |
|  |  | 22 | 5.90 | 09:00～09:01 | 00:00 |
|  |  | 23 | 10.10 | 0 | 00:00 |
|  |  | 23 | 5.90 | 09:00～09:34 | 00:34 |
|  |  | 24 | 10.10 | 0 | 00:00 |
|  |  | 24 | 5.90 | 09:00～09:59 | 00:59 |
|  |  | 25 | 10.10 | 0 | 00:00 |
|  |  | 25 | 5.90 | 09:00～10:13 | 01:13 |
|  |  | 26 | 10.10 | 0 | 00:00 |
|  |  | 26 | 5.90 | 09:00～10:31 | 01:31 |
|  |  | 27 | 10.10 | 0 | 00:00 |
|  |  | 27 | 5.90 | 09:00～10:39 | 01:39 |
|  |  | 28 | 10.10 | 0 | 00:00 |
|  |  | 28 | 5.90 | 09:00～10:48 | 01:48 |
|  |  | 29 | 10.10 | 0 | 00:00 |
|  |  | 29 | 5.90 | 09:00～10:56 | 01:56 |
|  |  | 30 | 10.10 | 0 | 00:00 |
|  |  | 30 | 5.90 | 09:00～11:02 | 02:02 |
|  |  | 31 | 5.90 | 09:00～11:06 | 02:06 |
|  |  | 32 | 5.90 | 09:00～11:12 | 02:12 |
|  |  | 33 | 5.90 | 09:00～11:15 | 02:15 |
|  |  | 34～36 | 5.90 | 0 | 00:00 |
|  |  | 37 | 7.45 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  |  | 38 | 5.85 | 09:00～12:11 | 03:11 |
|  |  | 39～45 | 5.90 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  |  | 46 | 5.90 | 09:00～13:52 | 04:52 |
|  |  | 47 | 5.90 | 09:00～14:17 | 05:17 |
|  |  | 48 | 5.90 | 09:00～14:42 | 05:42 |
|  |  | 49～53 | 5.90 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 54 | 5.90 | 09:00～13:02 | 04:02 |
|  |  | 55 | 5.90 | 09:00～13:27 | 04:27 |
|  |  | 56 | 5.85 | 10:49～12:02 | 01:13 |
|  |  | 57 | 5.85 | 12:00～13:19 | 01:19 |
|  |  | 58 | 5.90 | 10:33～15:00 | 04:27 |
|  |  | 59 | 5.90 | 10:58～15:00 | 04:02 |
|  |  | 60～64 | 5.90 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 65 | 5.90 | 09:18～15:00 | 05:42 |
|  |  | 66 | 5.90 | 09:43～15:00 | 05:17 |
|  |  | 67 | 5.90 | 10:08～15:00 | 04:52 |
|  |  | 68～74 | 5.90 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  |  | 75 | 5.85 | 11:49～15:00 | 03:11 |
|  |  | 76 | 7.45 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  |  | 77～79 | 5.90 | 0 | 00:00 |
|  |  | 80 | 5.90 | 14:59～15:00 | 00:00 |
|  |  | 81 | 5.90 | 14:26～15:00 | 00:34 |
|  |  | 82 | 5.90 | 14:01～15:00 | 00:59 |
|  |  | 83 | 5.90 | 13:47～15:00 | 01:13 |
|  |  | 84 | 5.90 | 13:29～15:00 | 01:31 |
|  |  | 85 | 5.90 | 13:21～15:00 | 01:39 |
|  |  | 86 | 5.90 | 13:12～15:00 | 01:48 |
|  |  | 87 | 5.90 | 13:04～15:00 | 01:56 |
|  |  | 88 | 5.90 | 12:58～15:00 | 02:02 |
|  |  | 89 | 5.90 | 12:54～15:00 | 02:06 |
|  |  | 90 | 5.90 | 12:48～15:00 | 02:12 |
|  |  | 91 | 5.90 | 12:45～15:00 | 02:15 |
|  |  | 92 | 5.90 | 12:42～15:00 | 02:18 |
|  |  | 93～100 | 5.90 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  |  | 101 | 10.10 | 0 | 00:00 |
|  |  | 101 | 5.90 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  |  | 102 | 10.10 | 0 | 00:00 |
|  |  | 102 | 5.90 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  |  | 103 | 10.10 | 0 | 00:00 |
|  |  | 103 | 5.85 | 11:50～15:00 | 03:10 |
|  |  | 104 | 10.10 | 0 | 00:00 |
|  |  | 104 | 7.45 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  |  | 105～108 | 5.90～10.10 | 0 | 00:00 |
|  |  | 108 | 5.90 | 14:54～15:00 | 00:00 |
|  |  | 109 | 10.10 | 0 | 00:00 |
|  |  | 109 | 5.90 | 14:20～15:00 | 00:40 |
|  |  | 110 | 10.10 | 0 | 00:00 |
|  |  | 110 | 5.90 | 13:57～15:00 | 01:03 |
|  |  | 111 | 10.10 | 0 | 00:00 |
|  |  | 111 | 5.90 | 13:38～15:00 | 01:22 |
| 3 |  | 1～7 | 10.10 | 0 | 00:00 |
|  |  | 8 | 11.65 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  |  | 9 | 10.05 | 09:00～12:10 | 03:10 |
|  |  | 10～36 | 10.10～14.30 | 0 | 00:00 |
|  |  | 36 | 11.65 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  |  | 37 | 14.30 | 0 | 00:00 |
|  |  | 37 | 10.05 | 09:00～12:11 | 03:11 |
|  |  | 38～54 | 10.10～14.30 | 0 | 00:00 |
|  |  | 55～57 | 10.05 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  |  | 58～60 | 10.05 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  |  | 61～77 | 10.10 | 0 | 00:00 |
|  |  | 78 | 10.05 | 11:49～15:00 | 03:11 |
|  |  | 79 | 11.65 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  |  | 80～105 | 10.10 | 0 | 00:00 |
|  |  | 106 | 10.05 | 11:50～15:00 | 03:10 |
|  |  | 107 | 11.65 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  |  | 108～114 | 10.10～14.30 | 0 | 00:00 |
| 4 |  | 8 | 14.55 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  |  | 9 | 14.25 | 09:00～12:11 | 03:11 |
|  |  | 10～35 | 14.30 | 0 | 00:00 |
|  |  | 36 | 14.55 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  |  | 37 | 14.25 | 09:00～12:11 | 03:11 |
|  |  | 38～48 | 14.30 | 0 | 00:00 |
|  |  | 49～50 | 14.30 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 51 | 18.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 51 | 14.30 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 52 | 18.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 52 | 14.30 | 09:18～15:00 | 05:42 |
|  |  | 53～61 | 14.30～18.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 61 | 14.30 | 09:00～14:42 | 05:42 |
|  |  | 62 | 18.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 62 | 14.30 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 63 | 18.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 63 | 14.30 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 64 | 18.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 64 | 14.30 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 65～83 | 14.30～18.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 84 | 14.25 | 11:49～15:00 | 03:11 |
|  |  | 85 | 14.55 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  |  | 86～111 | 14.30 | 0 | 00:00 |
|  |  | 112 | 14.25 | 11:49～15:00 | 03:11 |
|  |  | 113 | 14.55 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  |  | 114～120 | 14.30～18.50 | 0 | 00:00 |
| 5 |  | 8 | 20.05 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  |  | 9～35 | 18.45～18.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 36 | 20.05 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  |  | 37 | 18.45 | 11:46～15:00 | 03:14 |
|  |  | 38～83 | 18.45～18.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 84 | 18.45 | 09:00～12:14 | 03:14 |
|  |  | 85 | 20.05 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  |  | 86～112 | 18.45～18.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 113 | 20.05 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  |  | 114～120 | 0.95～18.50 | 0 | 00:00 |
| 1 | 1-2 | 35～39 | 1.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 63～74,540～554,645～724,755～804,917～932,937～942 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 943～944 | 1.50 | 09:05～12:02 | 02:57 |
|  |  | 949～954,999～1002,1005～1008,1013～1020 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 1-3 | 40 | 1.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 285～298 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 299 | 1.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |
|  |  | 300 | 1.50 | 09:12～15:00 | 05:48 |
|  |  | 301 | 1.50 | 09:24～15:00 | 05:36 |
|  |  | 302 | 1.50 | 09:39～15:00 | 05:21 |
|  |  | 303 | 1.50 | 09:53～14:44 14:55～15:00 | 04:51 |
|  |  | 304 | 1.50 | 09:53～14:03 14:11～14:44 | 04:43 |
|  |  | 305 | 1.50 | 09:53～14:03 14:32～14:44 | 04:10 |
|  |  | 306～307 | 1.50 | 09:53～14:03 | 04:10 |
|  |  | 308 | 1.50 | 10:02～14:08 | 04:06 |
|  |  | 309 | 1.50 | 10:22～14:26 | 04:04 |
|  |  | 310 | 1.50 | 10:44～14:40 | 03:56 |
|  |  | 311 | 1.50 | 11:09～14:51 | 03:42 |
|  |  | 312 | 1.50 | 11:36～14:51 | 03:15 |
|  |  | 313～314 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 315 | 1.50 | 09:07～15:00 | 05:53 |
|  |  | 316 | 1.50 | 09:19～15:00 | 05:41 |
|  |  | 317～319 | 1.50 | 09:26～15:00 | 05:34 |
|  |  | 320～321 | 1.50 | 09:27～14:59 | 05:32 |
|  |  | 322 | 1.50 | 09:32～14:29 14:46～14:59 | 04:57 |
|  |  | 323 | 1.50 | 09:46～14:29 | 04:43 |
|  |  | 324 | 1.50 | 10:03～14:29 | 04:26 |
|  |  | 325 | 1.50 | 10:21～14:29 | 04:08 |
|  |  | 326 | 1.50 | 10:42～14:39 | 03:57 |
|  |  | 327 | 1.50 | 11:05～14:50 | 03:45 |
|  |  | 328 | 1.50 | 11:31～15:00 | 03:29 |
|  |  | 329 | 1.50 | 11:56～15:00 | 03:04 |
|  |  | 330 | 1.50 | 09:00～13:10 | 04:10 |
|  |  | 331～344 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 345 | 1.50 | 09:00～12:04 | 03:04 |
|  |  | 346 | 1.50 | 09:01～12:30 | 03:29 |
|  |  | 347 | 1.50 | 09:11～12:56 | 03:45 |
|  |  | 348 | 1.50 | 09:22～13:19 | 03:57 |
|  |  | 349 | 1.50 | 09:32～13:40 | 04:08 |
|  |  | 350 | 1.50 | 09:32～13:58 | 04:26 |
|  |  | 351 | 1.50 | 09:32～14:15 | 04:43 |
|  |  | 352 | 1.50 | 09:02～09:15 09:32～14:29 | 04:57 |
|  |  | 353～354 | 1.50 | 09:02～14:34 | 05:32 |
|  |  | 355～357 | 1.50 | 09:00～14:34 | 05:34 |
|  |  | 358 | 1.50 | 09:00～14:41 | 05:41 |
|  |  | 359 | 1.50 | 09:00～14:53 | 05:53 |
|  |  | 420 | 1.50 | 09:00～13:10 | 04:10 |
|  |  | 421～433 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 434 | 1.50 | 10:53～15:00 | 04:07 |
|  |  | 435 | 1.50 | 09:00～13:10 | 04:10 |
|  |  | 436 | 1.50 | 09:00～14:08 | 05:08 |
|  |  | 437 | 1.50 | 09:04～14:35 | 05:31 |
|  |  | 438 | 1.50 | 09:12～14:56 | 05:44 |
|  |  | 439 | 1.50 | 09:11～15:00 | 05:49 |
|  |  | 440～441 | 1.50 | 09:12～14:53 | 05:41 |
|  |  | 442～448 | 1.50 | 09:00～14:53 | 05:53 |
|  |  | 449 | 1.50 | 10:54～14:53 | 03:59 |
|  |  | 450 | 1.50 | 09:00～13:10 | 04:10 |
|  |  | 451 | 1.50 | 09:00～14:12 | 05:12 |
|  |  | 452 | 1.50 | 09:04～14:38 | 05:34 |
|  |  | 453 | 1.50 | 09:15～14:58 | 05:43 |
|  |  | 454 | 1.50 | 09:29～14:37 14:51～15:00 | 05:08 |
|  |  | 455～456 | 1.50 | 09:29～14:37 | 05:08 |
|  |  | 457 | 1.50 | 09:00～09:09 09:29～14:37 | 05:08 |
|  |  | 458～462 | 1.50 | 09:00～14:37 | 05:37 |
|  |  | 463 | 1.50 | 09:00～14:40 | 05:40 |
|  |  | 464 | 1.50 | 10:54～14:53 | 03:59 |
|  |  | 465 | 1.50 | 09:05～15:00 | 05:55 |
|  |  | 466 | 1.50 | 09:16～15:00 | 05:44 |
|  |  | 467 | 1.50 | 09:29～15:00 | 05:31 |
|  |  | 468 | 1.50 | 09:47～15:00 | 05:13 |
|  |  | 469 | 1.50 | 09:48～15:00 | 05:12 |
|  |  | 470 | 1.50 | 09:49～14:07 14:17～15:00 | 05:01 |
|  |  | 471 | 1.50 | 09:49～14:07 14:38～15:00 | 04:40 |
|  |  | 472 | 1.50 | 09:49～14:07 14:58～15:00 | 04:18 |
|  |  | 473 | 1.50 | 09:49～14:07 | 04:18 |
|  |  | 474 | 1.50 | 09:49～14:15 | 04:26 |
|  |  | 475 | 1.50 | 09:49～14:31 | 04:42 |
|  |  | 476 | 1.50 | 09:49～14:44 | 04:55 |
|  |  | 477 | 1.50 | 10:21～14:53 | 04:32 |
|  |  | 478 | 1.50 | 11:02～14:53 | 03:51 |
|  |  | 479 | 1.50 | 11:50～14:53 | 03:03 |
|  |  | 480 | 1.50 | 09:05～15:00 | 05:55 |
|  |  | 481 | 1.50 | 09:16～15:00 | 05:44 |
|  |  | 482 | 1.50 | 09:29～15:00 | 05:31 |
|  |  | 483 | 1.50 | 09:46～15:00 | 05:14 |
|  |  | 484 | 1.50 | 09:48～15:00 | 05:12 |
|  |  | 485 | 1.50 | 09:49～14:07 14:16～15:00 | 05:02 |
|  |  | 486 | 1.50 | 09:49～14:07 14:38～15:00 | 04:40 |
|  |  | 487 | 1.50 | 09:49～14:07 14:58～15:00 | 04:18 |
|  |  | 488 | 1.50 | 09:49～14:07 | 04:18 |
|  |  | 489 | 1.50 | 09:49～14:14 | 04:25 |
|  |  | 490 | 1.50 | 09:49～14:31 | 04:42 |
|  |  | 491 | 1.50 | 09:49～14:44 | 04:55 |
|  |  | 492 | 1.50 | 10:21～14:53 | 04:32 |
|  |  | 493 | 1.50 | 11:02～14:53 | 03:51 |
|  |  | 494 | 1.50 | 11:50～14:53 | 03:03 |
|  |  | 495 | 1.50 | 09:04～13:07 | 04:03 |
|  |  | 496 | 1.50 | 09:14～15:00 | 05:46 |
|  |  | 497 | 1.50 | 09:29～15:00 | 05:31 |
|  |  | 498～500 | 1.50 | 09:32～15:00 | 05:28 |
|  |  | 501 | 1.50 | 09:33～14:24 14:28～15:00 | 05:23 |
|  |  | 502 | 1.50 | 09:33～14:24 14:48～15:00 | 04:51 |
|  |  | 503～504 | 1.50 | 09:33～14:24 | 04:51 |
|  |  | 505 | 1.50 | 09:33～14:27 | 04:54 |
|  |  | 506 | 1.50 | 09:48～14:42 | 04:54 |
|  |  | 507 | 1.50 | 10:21～14:54 | 04:33 |
|  |  | 508 | 1.50 | 11:01～15:00 | 03:59 |
|  |  | 509 | 1.50 | 11:49～15:00 | 03:11 |
|  |  | 510～523 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 524 | 1.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |
|  |  | 525～539 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 725 | 1.50 | 09:00～10:16 | 01:16 |
|  |  | 726 | 1.50 | 09:00～10:54 | 01:54 |
|  |  | 727 | 1.50 | 09:00～11:33 | 02:33 |
|  |  | 728 | 1.50 | 09:00～12:09 | 03:09 |
|  |  | 729 | 1.50 | 09:00～12:39 | 03:39 |
|  |  | 730 | 1.50 | 09:00～13:07 | 04:07 |
|  |  | 731 | 1.50 | 09:00～13:32 | 04:32 |
|  |  | 732 | 1.50 | 09:00～13:54 | 04:54 |
|  |  | 733 | 1.50 | 09:00～14:13 | 05:13 |
|  |  | 734 | 1.50 | 09:00～14:29 | 05:29 |
|  |  | 933～936 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 945 | 1.50 | 09:00～12:02 | 03:02 |
|  |  | 946 | 1.50 | 09:02～12:02 | 03:00 |
|  |  | 947～948 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
| 2 | 2-2 | 35～39 | 4.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 63～74,540～554,645～724,755～804,917～932,937～942 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 943～944 | 4.50 | 09:00～12:02 | 03:02 |
|  |  | 949～954,999～1002,1005～1008,1013～1020 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 2-3 | 40 | 4.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 285～298 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 299 | 4.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |
|  |  | 300～305 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 306 | 4.50 | 09:10～15:00 | 05:50 |
|  |  | 307 | 4.50 | 09:25～15:00 | 05:35 |
|  |  | 308 | 4.50 | 09:42～15:00 | 05:18 |
|  |  | 309 | 4.50 | 10:03～15:00 | 04:57 |
|  |  | 310 | 4.50 | 10:28～15:00 | 04:32 |
|  |  | 311 | 4.50 | 10:57～15:00 | 04:03 |
|  |  | 312 | 4.50 | 11:29～15:00 | 03:31 |
|  |  | 313～314 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 315～321 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 322 | 4.50 | 09:12～15:00 | 05:48 |
|  |  | 323 | 4.50 | 09:26～15:00 | 05:34 |
|  |  | 324 | 4.50 | 09:43～15:00 | 05:17 |
|  |  | 325 | 4.50 | 10:03～15:00 | 04:57 |
|  |  | 326 | 4.50 | 10:26～15:00 | 04:34 |
|  |  | 327 | 4.50 | 10:53～15:00 | 04:07 |
|  |  | 328 | 4.50 | 11:23～15:00 | 03:37 |
|  |  | 329 | 4.50 | 11:55～15:00 | 03:05 |
|  |  | 330 | 4.50 | 09:00～13:10 | 04:10 |
|  |  | 331～344 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 345 | 4.50 | 09:00～12:05 | 03:05 |
|  |  | 346 | 4.50 | 09:00～12:37 | 03:37 |
|  |  | 347 | 4.50 | 09:00～13:07 | 04:07 |
|  |  | 348 | 4.50 | 09:00～13:34 | 04:34 |
|  |  | 349 | 4.50 | 09:00～13:57 | 04:57 |
|  |  | 350 | 4.50 | 09:00～14:17 | 05:17 |
|  |  | 351 | 4.50 | 09:00～14:34 | 05:34 |
|  |  | 352 | 4.50 | 09:00～14:48 | 05:48 |
|  |  | 353～359 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 420 | 4.50 | 09:00～13:10 | 04:10 |
|  |  | 421～433 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 434 | 4.50 | 10:53～15:00 | 04:07 |
|  |  | 435 | 4.50 | 09:00～13:10 | 04:10 |
|  |  | 436 | 4.50 | 09:00～14:45 | 05:45 |
|  |  | 437～448 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 449 | 4.50 | 10:53～15:00 | 04:07 |
|  |  | 450 | 4.50 | 09:00～13:10 | 04:10 |
|  |  | 451 | 4.50 | 09:00～14:48 | 05:48 |
|  |  | 452～463 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 464 | 4.50 | 10:53～15:00 | 04:07 |
|  |  | 465～475 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 476 | 4.50 | 09:10～15:00 | 05:50 |
|  |  | 477 | 4.50 | 09:45～15:00 | 05:15 |
|  |  | 478 | 4.50 | 10:37～15:00 | 04:23 |
|  |  | 479 | 4.50 | 11:44～15:00 | 03:16 |
|  |  | 480～490 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 491 | 4.50 | 09:10～15:00 | 05:50 |
|  |  | 492 | 4.50 | 09:45～15:00 | 05:15 |
|  |  | 493 | 4.50 | 10:37～15:00 | 04:23 |
|  |  | 494 | 4.50 | 11:44～15:00 | 03:16 |
|  |  | 495 | 4.50 | 09:00～13:07 | 04:07 |
|  |  | 496～505 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 506 | 4.50 | 09:10～15:00 | 05:50 |
|  |  | 507 | 4.50 | 09:45～15:00 | 05:15 |
|  |  | 508 | 4.50 | 10:37～15:00 | 04:23 |
|  |  | 509 | 4.50 | 11:45～15:00 | 03:15 |
|  |  | 510～523 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 524 | 4.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |
|  |  | 525～539 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 725 | 4.50 | 09:00～10:16 | 01:16 |
|  |  | 726 | 4.50 | 09:00～10:54 | 01:54 |
|  |  | 727 | 4.50 | 09:00～11:33 | 02:33 |
|  |  | 728 | 4.50 | 09:00～12:11 | 03:11 |
|  |  | 729 | 4.50 | 09:00～12:47 | 03:47 |
|  |  | 730 | 4.50 | 09:00～13:20 | 04:20 |
|  |  | 731 | 4.50 | 09:00～13:48 | 04:48 |
|  |  | 732 | 4.50 | 09:00～14:12 | 05:12 |
|  |  | 733 | 4.50 | 09:00～14:32 | 05:32 |
|  |  | 734 | 4.50 | 09:00～14:48 | 05:48 |
|  |  | 933～936 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 945～946 | 4.50 | 09:00～12:02 | 03:02 |
|  |  | 947～948 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
| 3 | 3-2 | 35～39 | 7.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 63～74,540～554,645～724,755～804,917～932,937～942 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 943～944 | 7.50 | 09:00～12:02 | 03:02 |
|  |  | 949～954,999～1002,1005～1008,1013～1020 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 3-3 | 40 | 7.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 285～298 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 299 | 7.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |
|  |  | 300～306 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 307 | 7.50 | 09:01～15:00 | 05:59 |
|  |  | 308 | 7.50 | 09:18～15:00 | 05:42 |
|  |  | 309 | 7.50 | 09:40～15:00 | 05:20 |
|  |  | 310 | 7.50 | 10:07～15:00 | 04:53 |
|  |  | 311 | 7.50 | 10:40～15:00 | 04:20 |
|  |  | 312 | 7.50 | 11:20～15:00 | 03:40 |
|  |  | 313～314 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 315～322 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 323 | 7.50 | 09:03～15:00 | 05:57 |
|  |  | 324 | 7.50 | 09:19～15:00 | 05:41 |
|  |  | 325 | 7.50 | 09:39～15:00 | 05:21 |
|  |  | 326 | 7.50 | 10:05～15:00 | 04:55 |
|  |  | 327 | 7.50 | 10:35～15:00 | 04:25 |
|  |  | 328 | 7.50 | 11:12～15:00 | 03:48 |
|  |  | 329 | 7.50 | 11:53～15:00 | 03:07 |
|  |  | 330 | 7.50 | 09:00～13:10 | 04:10 |
|  |  | 331～344 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 345 | 7.50 | 09:00～12:07 | 03:07 |
|  |  | 346 | 7.50 | 09:00～12:48 | 03:48 |
|  |  | 347 | 7.50 | 09:00～13:25 | 04:25 |
|  |  | 348 | 7.50 | 09:00～13:55 | 04:55 |
|  |  | 349 | 7.50 | 09:00～14:21 | 05:21 |
|  |  | 350 | 7.50 | 09:00～14:41 | 05:41 |
|  |  | 351 | 7.50 | 09:00～14:57 | 05:57 |
|  |  | 352～359 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 420 | 7.50 | 09:00～13:10 | 04:10 |
|  |  | 421～433 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 434 | 7.50 | 10:53～15:00 | 04:07 |
|  |  | 435 | 7.50 | 09:00～13:10 | 04:10 |
|  |  | 436～448 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 449 | 7.50 | 10:53～15:00 | 04:07 |
|  |  | 450 | 7.50 | 09:00～13:10 | 04:10 |
|  |  | 451～463 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 464 | 7.50 | 10:53～15:00 | 04:07 |
|  |  | 465～477 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 478 | 7.50 | 09:41～15:00 | 05:19 |
|  |  | 479 | 7.50 | 11:31～15:00 | 03:29 |
|  |  | 480～492 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 493 | 7.50 | 09:41～15:00 | 05:19 |
|  |  | 494 | 7.50 | 11:31～15:00 | 03:29 |
|  |  | 495 | 7.50 | 09:00～13:07 | 04:07 |
|  |  | 496～507 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 508 | 7.50 | 09:41～15:00 | 05:19 |
|  |  | 509 | 7.50 | 11:31～15:00 | 03:29 |
|  |  | 510～523 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 524 | 7.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |
|  |  | 525～539 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 725 | 7.50 | 09:00～12:10 | 03:10 |
|  |  | 726 | 7.50 | 09:00～12:55 | 03:55 |
|  |  | 727 | 7.50 | 09:00～13:35 | 04:35 |
|  |  | 728 | 7.50 | 09:00～14:08 | 05:08 |
|  |  | 729～731 | 7.50 | 09:00～14:27 | 05:27 |
|  |  | 732 | 7.50 | 09:00～14:36 | 05:36 |
|  |  | 733 | 7.50 | 09:00～14:55 | 05:55 |
|  |  | 734,933～936 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 945～946 | 7.50 | 09:00～12:02 | 03:02 |
|  |  | 947～948 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
| 4 | 4-2 | 35～39 | 10.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 63～74,540～554,645～724,755～804,917～932,937～942 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 943～944 | 10.50 | 09:00～12:02 | 03:02 |
|  |  | 949～954,999～1002,1005～1008,1013～1020 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 4-3 | 40 | 10.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 285～298 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 299 | 10.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |
|  |  | 300～308 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 309 | 10.50 | 09:08～15:00 | 05:52 |
|  |  | 310 | 10.50 | 09:36～15:00 | 05:24 |
|  |  | 311 | 10.50 | 10:14～15:00 | 04:46 |
|  |  | 312 | 10.50 | 11:04～15:00 | 03:56 |
|  |  | 313～314 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 315～324 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 325 | 10.50 | 09:07～15:00 | 05:53 |
|  |  | 326 | 10.50 | 09:33～15:00 | 05:27 |
|  |  | 327 | 10.50 | 10:08～15:00 | 04:52 |
|  |  | 328 | 10.50 | 10:54～15:00 | 04:06 |
|  |  | 329 | 10.50 | 11:49～15:00 | 03:11 |
|  |  | 330 | 10.50 | 09:00～13:10 | 04:10 |
|  |  | 331～344 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 345 | 10.50 | 09:00～12:11 | 03:11 |
|  |  | 346 | 10.50 | 09:00～13:06 | 04:06 |
|  |  | 347 | 10.50 | 09:00～13:52 | 04:52 |
|  |  | 348 | 10.50 | 09:00～14:27 | 05:27 |
|  |  | 349 | 10.50 | 09:00～14:53 | 05:53 |
|  |  | 350～359 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 420 | 10.50 | 09:00～13:10 | 04:10 |
|  |  | 421～434 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 435 | 10.50 | 09:00～13:10 | 04:10 |
|  |  | 436～449 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 450 | 10.50 | 09:00～13:10 | 04:10 |
|  |  | 451～478 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 479 | 10.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |
|  |  | 480～493 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 494 | 10.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |
|  |  | 495～508 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 509 | 10.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |
|  |  | 510～523 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 524 | 10.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |
|  |  | 525～539 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 725 | 10.50 | 09:00～12:14 | 03:14 |
|  |  | 726 | 10.50 | 09:00～13:16 | 04:16 |
|  |  | 727 | 10.50 | 09:00～14:05 | 05:05 |
|  |  | 728 | 10.50 | 09:00～14:40 | 05:40 |
|  |  | 729～734,933～936 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 945～946 | 10.50 | 09:00～12:02 | 03:02 |
|  |  | 947～948 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
| 5 | 5-2 | 35～39 | 13.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 63～74,540～554,645～724,755～804,917～932,937～942 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 943～944 | 13.50 | 09:00～12:02 | 03:02 |
|  |  | 949～954,999～1002,1005～1008,1013～1020 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 5-3 | 40 | 13.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 285～298 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 299 | 13.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |
|  |  | 300～310 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 311 | 13.50 | 09:26～15:00 | 05:34 |
|  |  | 312 | 13.50 | 10:31～15:00 | 04:29 |
|  |  | 313～314 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 315～326 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 327 | 13.50 | 09:20～15:00 | 05:40 |
|  |  | 328 | 13.50 | 10:16～15:00 | 04:44 |
|  |  | 329 | 13.50 | 11:41～15:00 | 03:19 |
|  |  | 330 | 13.50 | 09:00～13:10 | 04:10 |
|  |  | 331～344 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 345 | 13.50 | 09:00～12:19 | 03:19 |
|  |  | 346 | 13.50 | 09:00～13:44 | 04:44 |
|  |  | 347 | 13.50 | 09:00～14:40 | 05:40 |
|  |  | 348～359 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 420 | 13.50 | 09:00～13:10 | 04:10 |
|  |  | 421～434 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 435 | 13.50 | 09:00～13:10 | 04:10 |
|  |  | 436～449 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 450 | 13.50 | 09:00～13:10 | 04:10 |
|  |  | 451～478 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 479 | 13.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |
|  |  | 480～493 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 494 | 13.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |
|  |  | 495～508 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 509 | 13.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |
|  |  | 510～523 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 524 | 13.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |
|  |  | 525～539 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 725 | 13.50 | 09:00～12:24 | 03:24 |
|  |  | 726 | 13.50 | 09:00～13:57 | 04:57 |
|  |  | 727 | 13.50 | 09:00～14:53 | 05:53 |
|  |  | 728～734,933～936 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 945～946 | 13.50 | 09:00～12:02 | 03:02 |
|  |  | 947～948 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
| 1 | 1-2 | 22～28 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 29 | 1.50 | 09:14～15:00 | 05:46 |
|  |  | 30～33 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 34～37 | 1.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 38～39 | 1.50 | 09:21～11:59 | 02:38 |
|  |  | 40 | 1.50 | 09:04～11:59 | 02:55 |
|  |  | 41 | 1.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 42～49,845～854,967～968 | 1.50 | 0 | 00:00 |
| 2 | 2-2 | 22～33 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 34～37 | 4.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 38 | 4.50 | 09:03～11:59 | 02:56 |
|  |  | 39～41 | 4.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 42～49,845～854,967～968 | 4.50 | 0 | 00:00 |
| 3 | 3-2 | 22～33 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 34～37 | 7.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 38～41 | 7.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 42～49,845～854,967～968 | 7.50 | 0 | 00:00 |
| 4 | 4-2 | 22～33 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 34～37 | 10.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 38～41 | 10.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 42～49,845～854,967～968 | 10.50 | 0 | 00:00 |
| 5 | 5-2 | 22～33 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 34～37 | 13.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 38～41 | 13.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 42～49,845～854,967～968 | 13.50 | 0 | 00:00 |
| 1 | 1-2 | 30～44,125～126 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 983～984 | 1.50 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  | 1-3 | 10～11 | 1.50 | 09:00～11:15 | 02:15 |
|  |  | 12 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 13 | 1.50 | 09:00～11:15 | 02:15 |
|  |  | 14 | 1.50 | 09:00～13:56 | 04:56 |
|  |  | 15 | 1.50 | 11:06～15:00 | 03:54 |
|  |  | 16 | 1.50 | 11:45～15:00 | 03:15 |
|  |  | 17～18 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 20 | 1.50 | 09:00～10:03 | 01:03 |
|  |  | 21 | 1.50 | 09:00～10:37 | 01:37 |
|  |  | 22 | 1.50 | 09:00～11:15 | 02:15 |
|  |  | 23 | 1.50 | 09:00～12:01 | 03:01 |
|  |  | 24 | 1.50 | 09:00～12:35 | 03:35 |
|  |  | 25 | 1.50 | 09:00～13:04 | 04:04 |
|  |  | 26 | 1.50 | 09:00～13:32 | 04:32 |
|  |  | 27 | 1.50 | 09:00～13:56 | 04:56 |
|  |  | 28 | 1.50 | 09:00～14:16 | 05:16 |
|  |  | 29 | 1.50 | 09:00～14:33 | 05:33 |
|  |  | 115～116 | 1.50 | 09:00～12:19 | 03:19 |
|  |  | 117～118 | 1.50 | 09:00～10:11 | 01:11 |
|  |  | 119～122 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 123～124 | 1.50 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  |  | 981～982 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 985～986 | 1.50 | 09:00～12:00 | 03:00 |
| 2 | 2-2 | 30～44,125～126 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 983～984 | 4.50 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  | 2-3 | 10～11 | 4.50 | 09:00～13:19 | 04:19 |
|  |  | 12 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 13 | 4.50 | 09:00～13:19 | 04:19 |
|  |  | 14 | 4.50 | 09:00～14:37 | 05:37 |
|  |  | 15 | 4.50 | 10:53～15:00 | 04:07 |
|  |  | 16 | 4.50 | 11:38～15:00 | 03:22 |
|  |  | 17～18 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 20 | 4.50 | 09:00～13:02 | 04:02 |
|  |  | 21 | 4.50 | 09:00～13:11 | 04:11 |
|  |  | 22 | 4.50 | 09:00～13:19 | 04:19 |
|  |  | 23 | 4.50 | 09:00～13:41 | 04:41 |
|  |  | 24 | 4.50 | 09:00～13:59 | 04:59 |
|  |  | 25 | 4.50 | 09:00～14:14 | 05:14 |
|  |  | 26 | 4.50 | 09:00～14:26 | 05:26 |
|  |  | 27 | 4.50 | 09:00～14:37 | 05:37 |
|  |  | 28 | 4.50 | 09:00～14:47 | 05:47 |
|  |  | 29 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 115～116 | 4.50 | 09:00～12:19 | 03:19 |
|  |  | 117～118 | 4.50 | 09:00～10:11 | 01:11 |
|  |  | 119～122 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 123～124 | 4.50 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  |  | 981～982 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 985～986 | 4.50 | 09:00～12:00 | 03:00 |
| 3 | 3-2 | 30～44,125～126 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 983～984 | 7.50 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  | 3-3 | 10～11 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 12 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 13～14 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 15 | 7.50 | 09:56～15:00 | 05:04 |
|  |  | 16 | 7.50 | 11:22～15:00 | 03:38 |
|  |  | 17～18 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 20 | 7.50 | 09:00～13:52 | 04:52 |
|  |  | 21～29 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 115～116 | 7.50 | 09:00～12:19 | 03:19 |
|  |  | 117～118 | 7.50 | 09:00～10:11 | 01:11 |
|  |  | 119～122 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 123～124 | 7.50 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  |  | 981～982 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 985～986 | 7.50 | 09:00～12:00 | 03:00 |
| 4 | 4-2 | 30～44,125～126 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 983～984 | 10.50 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  | 4-3 | 10～11 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 12 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 13～15 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 16 | 10.50 | 09:36～15:00 | 05:24 |
|  |  | 17～18 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 20～29 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 115～116 | 10.50 | 09:00～12:19 | 03:19 |
|  |  | 117～118 | 10.50 | 09:00～10:11 | 01:11 |
|  |  | 119～120 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 981～982 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 985～986 | 10.50 | 09:00～12:00 | 03:00 |
| 1 | 1-2 | 165～179,875～900,905～908 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 1-3 | 150 | 1.50 | 09:05～15:00 | 05:55 |
|  |  | 151 | 1.50 | 09:07～15:00 | 05:53 |
|  |  | 152 | 1.50 | 09:20～15:00 | 05:40 |
|  |  | 153 | 1.50 | 09:32～14:59 | 05:27 |
|  |  | 154 | 1.50 | 09:32～14:31 14:41～14:59 | 05:17 |
|  |  | 155 | 1.50 | 09:32～14:31 | 04:59 |
|  |  | 156 | 1.50 | 09:11～09:14 09:31～14:31 | 05:00 |
|  |  | 157 | 1.50 | 09:28～14:31 | 05:03 |
|  |  | 158 | 1.50 | 09:47～14:31 | 04:44 |
|  |  | 159 | 1.50 | 10:11～14:31 | 04:20 |
|  |  | 160 | 1.50 | 10:39～14:44 | 04:05 |
|  |  | 161 | 1.50 | 11:12～14:57 | 03:45 |
|  |  | 162 | 1.50 | 11:49～14:59 | 03:10 |
|  |  | 163 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 164 | 1.50 | 09:00～12:01 | 03:01 |
|  |  | 180～209 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 901 | 1.50 | 11:31～11:59 | 00:28 |
|  |  | 902 | 1.50 | 11:48～11:59 | 00:00 |
| 2 | 2-2 | 165～179,875～900,905～908 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 2-3 | 150～156 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 157 | 4.50 | 09:08～15:00 | 05:52 |
|  |  | 158 | 4.50 | 09:28～15:00 | 05:32 |
|  |  | 159 | 4.50 | 09:52～15:00 | 05:08 |
|  |  | 160 | 4.50 | 10:24～15:00 | 04:36 |
|  |  | 161 | 4.50 | 11:01～15:00 | 03:59 |
|  |  | 162 | 4.50 | 11:45～15:00 | 03:15 |
|  |  | 163 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 164 | 4.50 | 09:00～12:01 | 03:01 |
|  |  | 180～209 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 901 | 4.50 | 11:31～11:59 | 00:28 |
|  |  | 902 | 4.50 | 11:48～11:59 | 00:00 |
| 3 | 3-2 | 165～179,875～884,895～900,905～908 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 3-3 | 150～157 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 158 | 7.50 | 09:05～15:00 | 05:55 |
|  |  | 159 | 7.50 | 09:29～15:00 | 05:31 |
|  |  | 160 | 7.50 | 10:03～15:00 | 04:57 |
|  |  | 161 | 7.50 | 10:47～15:00 | 04:13 |
|  |  | 162 | 7.50 | 11:41～15:00 | 03:19 |
|  |  | 163 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 164 | 7.50 | 09:00～12:01 | 03:01 |
|  |  | 180～209 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
| 4 | 4-2 | 165～179,875～884,895～900,905～908 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 4-3 | 150～159 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 160 | 10.50 | 09:33～15:00 | 05:27 |
|  |  | 161 | 10.50 | 10:23～15:00 | 04:37 |
|  |  | 162 | 10.50 | 11:34～15:00 | 03:26 |
|  |  | 163 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 164 | 10.50 | 09:00～12:01 | 03:01 |
|  |  | 180～209 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
| 5 | 5-2 | 165～179,875～884,895～900,905～908 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 5-3 | 150～160 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 161 | 13.50 | 09:40～15:00 | 05:20 |
|  |  | 162 | 13.50 | 11:18～15:00 | 03:42 |
|  |  | 163 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 164 | 13.50 | 09:00～12:02 | 03:02 |
|  |  | 180～209 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
| 1 | 1-2 | 1～2 | 1.50 | 12:30～15:00 | 02:30 |
|  |  | 3～4 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 5～6 | 1.50 | 12:52～15:00 | 02:08 |
|  |  | 19 | 1.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 21 | 1.50 | 14:21～15:00 | 00:39 |
|  |  | 22～30 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 1-3 | 7～8 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 9 | 1.50 | 13:20～15:00 | 01:40 |
|  |  | 10 | 1.50 | 14:26～15:00 | 00:34 |
|  |  | 11 | 1.50 | 09:47～15:00 | 05:13 |
|  |  | 12 | 1.50 | 10:22～15:00 | 04:38 |
|  |  | 13～18 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 20 | 1.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 31 | 1.50 | 09:39～11:59 | 02:20 |
|  |  | 32 | 1.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 33～34 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 955～960 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 961～962 | 1.50 | 09:00～14:33 | 05:33 |
| 2 | 2-2 | 1～2 | 4.50 | 12:30～15:00 | 02:30 |
|  |  | 3～4 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 5～6 | 4.50 | 12:52～15:00 | 02:08 |
|  |  | 19 | 4.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 21 | 4.50 | 14:21～15:00 | 00:39 |
|  |  | 22～30 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 2-3 | 7～8 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 9 | 4.50 | 12:24～15:00 | 02:36 |
|  |  | 10 | 4.50 | 14:26～15:00 | 00:34 |
|  |  | 11 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 12 | 4.50 | 09:45～15:00 | 05:15 |
|  |  | 13～18 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 20 | 4.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 31～32 | 4.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 33 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 34 | 4.50 | 10:47～11:59 | 01:12 |
|  |  | 955～960 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 961～962 | 4.50 | 09:00～14:33 | 05:33 |
| 3 | 3-2 | 1～2 | 7.50 | 12:30～15:00 | 02:30 |
|  |  | 3～4 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 5～6 | 7.50 | 12:52～15:00 | 02:08 |
|  |  | 19 | 7.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 21 | 7.50 | 14:21～15:00 | 00:39 |
|  |  | 22～30 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 3-3 | 7～8 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 9 | 7.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 10 | 7.50 | 13:01～13:30 14:26～15:00 | 01:03 |
|  |  | 11 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 12 | 7.50 | 09:13～15:00 | 05:47 |
|  |  | 13～18 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 20 | 7.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 31～32 | 7.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 33 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 34 | 7.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 955～960 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 961～962 | 7.50 | 09:00～14:33 | 05:33 |
| 4 | 4-2 | 19 | 10.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 21 | 10.50 | 11:59～12:47 14:21～15:00 | 01:27 |
|  |  | 22～30 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 4-3 | 9～10 | 10.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 11～18 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 20 | 10.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 31～34 | 10.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
| 1 | 1-2 | 105～106,108～113,735～754,964,966,1032 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 1-3 | 107 | 1.50 | 12:01～12:04 | 00:00 |
|  |  | 114 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 360～364 | 1.50 | 09:37～15:00 | 05:23 |
|  |  | 365 | 1.50 | 09:38～14:23 14:23～15:00 | 05:22 |
|  |  | 366 | 1.50 | 09:38～14:23 14:46～15:00 | 04:45 |
|  |  | 367 | 1.50 | 09:38～14:23 | 04:45 |
|  |  | 368 | 1.50 | 09:00～09:12 09:38～14:23 | 04:45 |
|  |  | 369 | 1.50 | 09:05～09:34 09:38～14:23 | 05:14 |
|  |  | 370 | 1.50 | 09:25～14:23 | 04:58 |
|  |  | 371 | 1.50 | 09:50～14:23 | 04:33 |
|  |  | 372 | 1.50 | 10:23～14:23 | 04:00 |
|  |  | 373 | 1.50 | 11:02～14:23 | 03:21 |
|  |  | 374 | 1.50 | 11:48～14:23 | 02:35 |
|  |  | 375～389 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 390～401 | 1.50 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  |  | 402 | 1.50 | 09:08～12:00 | 02:52 |
|  |  | 403 | 1.50 | 09:37～12:00 | 02:23 |
|  |  | 404 | 1.50 | 09:51～12:00 | 02:09 |
|  |  | 963,965 | 1.50 | 12:01～12:04 | 00:00 |
|  |  | 1031 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 1033～1034 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
| 2 | 2-2 | 105～106 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 108 | 4.50 | 12:01～13:49 | 01:48 |
|  |  | 109～113,735～754,964,966,1032 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 2-3 | 107 | 4.50 | 12:01～12:04 | 00:00 |
|  |  | 114 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 360～370 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 371 | 4.50 | 09:20～15:00 | 05:40 |
|  |  | 372 | 4.50 | 09:54～15:00 | 05:06 |
|  |  | 373 | 4.50 | 10:42～15:00 | 04:18 |
|  |  | 374 | 4.50 | 11:43～15:00 | 03:17 |
|  |  | 375～389 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 390～401 | 4.50 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  |  | 402 | 4.50 | 09:08～12:00 | 02:52 |
|  |  | 403～404 | 4.50 | 09:32～12:00 | 02:28 |
|  |  | 963,965 | 4.50 | 12:01～12:04 | 00:00 |
|  |  | 1031 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 1033～1034 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
| 3 | 3-2 | 105～106 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 108 | 7.50 | 12:00～15:00 | 03:00 |
|  |  | 109～113,735～754,964,966,1032 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 3-3 | 107 | 7.50 | 12:01～12:04 | 00:00 |
|  |  | 114 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 360～371 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 372 | 7.50 | 09:11～15:00 | 05:49 |
|  |  | 373 | 7.50 | 10:05～15:00 | 04:55 |
|  |  | 374 | 7.50 | 11:33～15:00 | 03:27 |
|  |  | 375～389 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 390～401 | 7.50 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  |  | 402～404 | 7.50 | 09:08～12:00 | 02:52 |
|  |  | 963,965 | 7.50 | 12:01～12:04 | 00:00 |
|  |  | 1031 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 1033～1034 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
| 4 | 4-2 | 112～113,735～754,964,966 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 4-3 | 114 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 360～373 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 374 | 10.50 | 10:57～15:00 | 04:03 |
|  |  | 375～389 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
| 5 | 5-2 | 112～113,735～754,964,966 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 5-3 | 114 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 360～389 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 394 | 13.50 | 09:00～12:00 | 03:00 |
| 1 | 1-2 | 127～130 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 131～132 | 1.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  | 1-3 | 133～134 | 1.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 995 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 996 | 1.50 | 09:45～15:00 | 05:15 |
|  |  | 997 | 1.50 | 09:00～14:10 | 05:10 |
|  |  | 998 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
| 2 | 2-2 | 127～130 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  |  | 131～132 | 4.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  | 2-3 | 133～134 | 4.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 995 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 996 | 4.50 | 09:45～15:00 | 05:15 |
|  |  | 997 | 4.50 | 09:00～14:10 | 05:10 |
|  |  | 998 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
| 1 | 1-2 | 75～84 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 1-3 | 85～94 | 1.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 255～269 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  | 1-4 | 1～6 | 1.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 7 | 1.50 | 12:09～15:00 | 02:51 |
|  |  | 8 | 1.50 | 12:18～15:00 | 02:42 |
|  |  | 9 | 1.50 | 14:36～15:00 | 00:24 |
|  |  | 10～12 | 1.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 13～18 | 1.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 19 | 1.50 | 09:00～09:19 | 00:19 |
|  |  | 20 | 1.50 | 09:00～11:38 | 02:38 |
|  |  | 21 | 1.50 | 09:00～11:48 | 02:48 |
|  |  | 240～254 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 405～419 | 1.50 | 0 | 00:00 |
| 2 | 2-2 | 75～84 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 2-3 | 85～94 | 4.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 255～269 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  | 2-4 | 1～6 | 4.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 7 | 4.50 | 12:09～15:00 | 02:51 |
|  |  | 8 | 4.50 | 12:18～15:00 | 02:42 |
|  |  | 9 | 4.50 | 14:36～15:00 | 00:24 |
|  |  | 10～12 | 4.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 13～18 | 4.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 19 | 4.50 | 09:00～09:19 | 00:19 |
|  |  | 20 | 4.50 | 09:00～11:38 | 02:38 |
|  |  | 21 | 4.50 | 09:00～11:48 | 02:48 |
|  |  | 240～254 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 405～419 | 4.50 | 0 | 00:00 |
| 3 | 3-2 | 75～84 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 3-3 | 85～94 | 7.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 255～269 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  | 3-4 | 1～6 | 7.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 7 | 7.50 | 12:09～15:00 | 02:51 |
|  |  | 8 | 7.50 | 12:18～15:00 | 02:42 |
|  |  | 9 | 7.50 | 14:36～15:00 | 00:24 |
|  |  | 10～12 | 7.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 13～18 | 7.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 19 | 7.50 | 09:00～09:19 | 00:19 |
|  |  | 20 | 7.50 | 09:00～11:38 | 02:38 |
|  |  | 21 | 7.50 | 09:00～11:48 | 02:48 |
|  |  | 240～254 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 405～419 | 7.50 | 0 | 00:00 |
| 4 | 4-2 | 75～84 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 4-3 | 85～94 | 10.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 255～269 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  | 4-4 | 1～6 | 10.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 7 | 10.50 | 12:09～15:00 | 02:51 |
|  |  | 8 | 10.50 | 12:18～15:00 | 02:42 |
|  |  | 9 | 10.50 | 14:36～15:00 | 00:24 |
|  |  | 10～12 | 10.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |
|  |  | 13～18 | 10.50 | 09:00～11:59 | 02:59 |
|  |  | 19 | 10.50 | 09:00～09:19 | 00:19 |
|  |  | 20 | 10.50 | 09:00～11:38 | 02:38 |
|  |  | 21 | 10.50 | 09:00～11:48 | 02:48 |
|  |  | 240～254 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |
|  |  | 405～419 | 10.50 | 0 | 00:00 |

体院馆楼窗日照分析表

| 层号 | 分户编号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |  |
| 1 | 1 | 143～150,1029～1030 | 1.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  | 2 | 135 | 1.50 | 12:41～14:59 | 02:18 | 南偏西89度 |
|  |  | 136～142 | 1.50 | 12:40～15:00 | 02:20 |  |
|  |  | 600～614 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 615～629 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 1027～1028 | 1.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
| 2 | 1 | 143～150,1029～1030 | 4.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  | 2 | 135 | 4.50 | 12:41～14:59 | 02:18 | 南偏西89度 |
|  |  | 136～142 | 4.50 | 12:40～15:00 | 02:20 |  |
|  |  | 600～614 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 615～629 | 4.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 1027～1028 | 4.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
| 3 | 1 | 143～150,1029～1030 | 7.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  | 2 | 135 | 7.50 | 12:41～14:59 | 02:18 | 南偏西89度 |
|  |  | 136～142 | 7.50 | 12:40～15:00 | 02:20 |  |
|  |  | 600～614 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 615～629 | 7.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 1027～1028 | 7.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |

公寓楼楼窗日照分析表

| 层号 | 分户编号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |  |
| 1 | 2 | 95～104 | 1.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  |  | 570～599 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 805～824 | 1.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  |  | 865 | 1.50 | 09:27～15:00 | 05:33 | 南偏东1度 |
|  |  | 866 | 1.50 | 09:52～15:00 | 05:08 |  |
|  |  | 867 | 1.50 | 10:18～15:00 | 04:42 |  |
|  |  | 868 | 1.50 | 10:45～15:00 | 04:15 |  |
|  |  | 869 | 1.50 | 11:13～15:00 | 03:47 |  |
|  |  | 870 | 1.50 | 11:41～15:00 | 03:19 |  |
|  |  | 871 | 1.50 | 12:18～15:00 | 02:42 |  |
|  |  | 872 | 1.50 | 13:07～15:00 | 01:53 |  |
|  |  | 873 | 1.50 | 13:54～15:00 | 01:06 |  |
|  |  | 874 | 1.50 | 14:37～15:00 | 00:23 |  |
|  |  | 973 | 1.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  |  | 977 | 1.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 979 | 1.50 | 10:18～15:00 | 04:42 | 南偏东1度 |
|  |  | 980 | 1.50 | 13:07～15:00 | 01:53 |  |
|  | 3 | 210～239,555～569 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  |  | 855～864 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 913～914 | 1.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  |  | 915 | 1.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 916 | 1.50 | 09:00～10:24 | 01:24 |  |
|  |  | 969～972 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 974 | 1.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  |  | 975 | 1.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 976 | 1.50 | 09:00～10:24 | 01:24 |  |
|  |  | 978 | 1.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
| 2 | 2 | 95～104 | 4.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  |  | 570～599 | 4.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 805～824 | 4.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  |  | 865 | 4.50 | 09:27～15:00 | 05:33 | 南偏东1度 |
|  |  | 866 | 4.50 | 09:52～15:00 | 05:08 |  |
|  |  | 867 | 4.50 | 10:18～15:00 | 04:42 |  |
|  |  | 868 | 4.50 | 10:45～15:00 | 04:15 |  |
|  |  | 869 | 4.50 | 11:13～15:00 | 03:47 |  |
|  |  | 870 | 4.50 | 11:41～15:00 | 03:19 |  |
|  |  | 871 | 4.50 | 12:18～15:00 | 02:42 |  |
|  |  | 872 | 4.50 | 13:07～15:00 | 01:53 |  |
|  |  | 873 | 4.50 | 13:54～15:00 | 01:06 |  |
|  |  | 874 | 4.50 | 14:37～15:00 | 00:23 |  |
|  |  | 977 | 4.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 979 | 4.50 | 10:18～15:00 | 04:42 | 南偏东1度 |
|  |  | 980 | 4.50 | 13:07～15:00 | 01:53 |  |
|  | 3 | 210～239,555～569 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  |  | 855～864 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 913～914 | 4.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  |  | 915 | 4.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 916 | 4.50 | 09:00～10:24 | 01:24 |  |
|  |  | 969～972 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 973～974 | 4.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  |  | 975 | 4.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 976 | 4.50 | 09:00～10:24 | 01:24 |  |
|  |  | 978 | 4.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
| 3 | 2 | 95～104 | 7.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  |  | 570～599 | 7.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 805～824 | 7.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  |  | 865 | 7.50 | 09:27～15:00 | 05:33 | 南偏东1度 |
|  |  | 871 | 7.50 | 12:18～15:00 | 02:42 |  |
|  |  | 872 | 7.50 | 13:07～15:00 | 01:53 |  |
|  |  | 873 | 7.50 | 13:54～15:00 | 01:06 |  |
|  |  | 874 | 7.50 | 14:37～15:00 | 00:23 |  |
|  |  | 977 | 7.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 980 | 7.50 | 13:07～15:00 | 01:53 | 南偏东1度 |
|  | 3 | 210～239,555～569 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  |  | 855～864 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 913～914 | 7.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  |  | 915 | 7.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 916 | 7.50 | 09:00～10:24 | 01:24 |  |
|  |  | 969～972 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 973～974 | 7.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  |  | 975 | 7.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 976 | 7.50 | 09:00～10:24 | 01:24 |  |
|  |  | 978 | 7.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
| 4 | 2 | 95～104 | 10.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  |  | 570～599 | 10.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 805～824 | 10.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  |  | 871 | 10.50 | 12:18～15:00 | 02:42 | 南偏东1度 |
|  |  | 872 | 10.50 | 13:07～15:00 | 01:53 |  |
|  |  | 873 | 10.50 | 13:54～15:00 | 01:06 |  |
|  |  | 874 | 10.50 | 14:37～15:00 | 00:23 |  |
|  |  | 977 | 10.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 980 | 10.50 | 13:07～15:00 | 01:53 | 南偏东1度 |
|  | 3 | 210～239,555～569 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  |  | 855～864 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 913～914 | 10.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  |  | 915 | 10.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 916 | 10.50 | 09:00～10:24 | 01:24 |  |
|  |  | 969～972 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 973～974 | 10.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  |  | 975 | 10.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 976 | 10.50 | 09:00～10:24 | 01:24 |  |
|  |  | 978 | 10.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
| 5 | 2 | 570～599 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 872 | 13.50 | 10:47～15:00 | 04:13 | 南偏东1度 |
|  |  | 873 | 13.50 | 11:40～15:00 | 03:20 |  |
|  |  | 874 | 13.50 | 12:50～14:07 14:37～15:00 | 01:40 |  |
|  |  | 977 | 13.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 980 | 13.50 | 10:47～15:00 | 04:13 | 南偏东1度 |
|  | 3 | 855～864 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
|  |  | 913～914 | 13.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  |  | 915 | 13.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 916 | 13.50 | 09:00～10:24 | 01:24 |  |
|  |  | 969～972 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 973～974 | 13.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  |  | 975 | 13.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 976 | 13.50 | 09:00～10:24 | 01:24 |  |
|  |  | 978 | 13.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |

医务室楼窗日照分析表

| 层号 | 分户编号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |  |
| 1 | 2 | 630～643 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏西1度 |
|  |  | 644 | 1.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |  |
|  |  | 1021～1026 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
| 2 | 2 | 630～643 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏西1度 |
|  |  | 644 | 4.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |  |
|  |  | 1021～1026 | 4.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
| 3 | 2 | 630～643 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏西1度 |
|  |  | 644 | 7.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |  |
|  |  | 1021～1026 | 7.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
| 4 | 2 | 630～643 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏西1度 |
|  |  | 644 | 10.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |  |
|  |  | 1021～1026 | 10.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
| 5 | 2 | 630～643 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏西1度 |
|  |  | 644 | 13.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |  |
|  |  | 1021～1026 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |

双语培训基地楼窗日照分析表

| 层号 | 分户编号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |  |
| 1 | 2 | 45～59,75～104,120～149,903～904 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 987～988 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏东89度 |
|  |  | 989～990 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 991～992 | 1.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 993 | 1.50 | 10:51～15:00 | 04:09 | 南偏东1度 |
|  |  | 994 | 1.50 | 11:58～15:00 | 03:02 |  |
|  | 3 | 2 | 1.50 | 09:00～09:01 09:52～15:00 | 05:08 | 正南 |
|  |  | 3 | 1.50 | 09:00～09:37 09:53～15:00 | 05:44 |  |
|  |  | 4 | 1.50 | 09:00～14:11 14:26～15:00 | 05:45 |  |
|  |  | 5 | 1.50 | 09:00～14:11 | 05:11 |  |
|  |  | 6 | 1.50 | 09:00～14:10 | 05:10 |  |
|  |  | 7 | 1.50 | 09:00～12:56 | 03:56 |  |
|  |  | 8 | 1.50 | 09:00～12:53 | 03:53 |  |
|  |  | 9 | 1.50 | 09:00～13:25 | 04:25 |  |
|  |  | 60～64 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 65 | 1.50 | 09:03～15:00 | 05:57 |  |
|  |  | 66 | 1.50 | 09:11～15:00 | 05:49 |  |
|  |  | 67 | 1.50 | 09:20～15:00 | 05:40 |  |
|  |  | 68 | 1.50 | 09:30～15:00 | 05:30 |  |
|  |  | 69 | 1.50 | 09:41～15:00 | 05:19 |  |
|  |  | 70 | 1.50 | 09:54～15:00 | 05:06 |  |
|  |  | 71 | 1.50 | 10:07～15:00 | 04:53 |  |
|  |  | 72 | 1.50 | 10:23～15:00 | 04:37 |  |
|  |  | 73 | 1.50 | 09:00～09:17 10:40～15:00 | 04:37 |  |
|  |  | 74 | 1.50 | 09:00～09:40 10:58～15:00 | 04:42 |  |
|  |  | 105 | 1.50 | 09:00～10:58 11:58～15:00 | 05:00 | 正南 |
|  |  | 106 | 1.50 | 09:00～12:00 13:00～15:00 | 05:00 |  |
|  |  | 107 | 1.50 | 09:00～12:55 13:58～15:00 | 04:57 |  |
|  |  | 108 | 1.50 | 09:00～13:42 14:51～15:00 | 04:42 |  |
|  |  | 109 | 1.50 | 09:00～14:18 | 05:18 |  |
|  |  | 110 | 1.50 | 09:00～14:46 | 05:46 |  |
|  |  | 111～118 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
|  |  | 119 | 1.50 | 09:31～15:00 | 05:29 |  |
|  |  | 909～910 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 911 | 1.50 | 09:00～13:20 | 04:20 | 南偏东1度 |
|  |  | 912 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
| 2 | 2 | 45～59,75～104,120～149,903～904 | 4.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 987 | 4.50 | 0 | 00:00 | 北偏东89度 |
|  |  | 988 | 4.50 | 10:47～11:16 | 00:29 |  |
|  |  | 989～990 | 4.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 991～992 | 4.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 994 | 4.50 | 11:58～15:00 | 03:02 | 南偏东1度 |
|  | 3 | 60～64 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
|  |  | 111～118 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  |  | 119 | 4.50 | 09:31～15:00 | 05:29 |  |
| 3 | 2 | 45～59,75～104,120～149,903～904 | 7.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  | 3 | 60～64 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 111～118 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  |  | 119 | 7.50 | 09:31～15:00 | 05:29 |  |
| 4 | 2 | 45～59,75～104,120～149,903～904 | 10.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  | 3 | 60～64 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 111～118 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  |  | 119 | 10.50 | 09:31～15:00 | 05:29 |  |
| 5 | 2 | 45～59,75～104,120～149,903～904 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 987 | 13.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  | 3 | 60～64 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 111～118 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  |  | 119 | 13.50 | 09:31～15:00 | 05:29 |  |

图书馆楼窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |  |
| 5 | 112～133 | 22.70 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 6 | 1 | 22.65 | 09:26～11:18 | 01:52 | 正东 |
|  | 2～6 | 22.65～24.45 | 09:00～11:18 | 02:18 |  |
|  | 7～9 | 22.65～24.45 | 0 | 00:00 |  |
|  | 10 | 24.45 | 10:35～11:18 | 00:43 |  |
|  | 11 | 24.45 | 09:00～11:18 | 02:18 |  |
|  | 12 | 22.65 | 0 | 00:00 |  |
|  | 13～51 | 22.65～24.45 | 09:00～11:18 | 02:18 |  |
|  | 52 | 22.65 | 09:39～11:18 | 01:39 |  |
|  | 53～59 | 22.65～24.45 | 09:00～11:18 | 02:18 |  |
|  | 60～64 | 22.65～24.45 | 0 | 00:00 |  |
|  | 65～66 | 24.25～24.45 | 09:00～11:18 | 02:18 |  |
|  | 67 | 22.65 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 68～79 | 22.65～24.45 | 09:00～11:18 | 02:18 | 正东 |
|  | 80～143 | 22.65～24.45 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  | 144～156 | 22.65～24.45 | 12:42～15:00 | 02:18 | 正西 |
|  | 157～161 | 22.65～24.45 | 0 | 00:00 |  |
|  | 162 | 24.45 | 12:42～15:00 | 02:18 |  |
|  | 163 | 22.65 | 12:43～14:22 | 01:39 |  |
|  | 164～208 | 22.65～24.45 | 12:42～15:00 | 02:18 |  |
|  | 209 | 22.65 | 11:47～12:05 | 00:18 | 正南 |
|  | 210 | 24.25 | 12:42～15:00 | 02:18 | 正西 |
|  | 211～213 | 22.65～24.45 | 0 | 00:00 |  |
|  | 214 | 24.45 | 12:43～13:25 | 00:42 |  |
|  | 215 | 22.65 | 0 | 00:00 |  |
|  | 216 | 24.45 | 12:42～15:00 | 02:18 |  |
|  | 217 | 22.65 | 12:43～14:35 | 01:52 |  |
|  | 218～222 | 22.65～24.45 | 12:42～15:00 | 02:18 |  |

建筑A楼窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |  |
| 1 | 1 | 5.15 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 1 | 1.35 | 09:00～09:19 | 00:19 | 正东 |
|  | 2 | 5.15 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 2 | 1.35 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  | 3 | 5.15 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 3 | 2.95 | 09:00～11:18 | 02:18 | 正东 |
|  | 4 | 5.15 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4 | 1.35 | 09:00～10:25 | 01:25 | 正南 |
|  | 5 | 5.15 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 5 | 2.55 | 09:00～10:15 | 01:15 | 正南 |
|  | 6～7 | 5.15 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 7 | 1.35 | 09:00～12:09 | 03:09 | 正南 |
|  | 8 | 5.15 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 8～11 | 1.65 | 09:00～10:00 | 01:00 | 正东 |
|  | 13～16 | 1.40 | 09:00～10:06 | 01:06 |  |
|  | 17～18,21～22 | 1.40 | 0 | 00:00 |  |
|  | 23 | 2.95 | 09:00～11:18 | 02:18 |  |
|  | 24 | 1.35 | 09:00～12:11 | 03:11 | 正南 |
|  | 25～26 | 1.35 | 09:00～10:07 | 01:07 | 正东 |
|  | 27 | 1.35 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  | 28 | 1.35 | 09:00～14:20 | 05:20 |  |
|  | 29 | 1.35 | 09:00～12:55 | 03:55 |  |
|  | 30 | 1.35 | 09:00～10:07 | 01:07 |  |
|  | 34 | 1.35 | 13:53～15:00 | 01:07 |  |
|  | 35 | 1.35 | 11:05～15:00 | 03:55 |  |
|  | 36 | 1.35 | 09:40～15:00 | 05:20 |  |
|  | 37 | 1.35 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
|  | 38～39 | 1.35 | 13:53～15:00 | 01:07 | 正西 |
|  | 40 | 1.35 | 11:49～15:00 | 03:11 | 正南 |
|  | 41 | 2.95 | 12:42～15:00 | 02:18 | 正西 |
|  | 42～47 | 1.40～1.65 | 0 | 00:00 |  |
|  | 48 | 1.40 | 14:56～15:00 | 00:00 |  |
|  | 49 | 1.40 | 14:36～15:00 | 00:24 |  |
|  | 51～58,60～63 | 1.40 | 13:54～15:00 | 01:06 |  |
|  | 64 | 1.35 | 13:35～15:00 | 01:25 | 正南 |
|  | 66 | 2.55 | 13:45～15:00 | 01:15 |  |
|  | 67 | 1.35 | 11:51～15:00 | 03:09 |  |
|  | 68 | 2.95 | 12:42～15:00 | 02:18 | 正西 |
|  | 69 | 1.35 | 0 | 00:00 |  |
|  | 70 | 1.35 | 14:41～15:00 | 00:19 |  |
| 2 | 2 | 5.90 | 09:00～09:06 | 00:00 | 正东 |
|  | 3 | 5.90 | 09:00～09:40 | 00:40 |  |
|  | 4 | 5.90 | 09:00～10:03 | 01:03 |  |
|  | 5 | 5.90 | 09:00～10:22 | 01:22 |  |
|  | 6～8 | 5.90 | 0 | 00:00 |  |
|  | 9 | 7.45 | 09:00～11:18 | 02:18 |  |
|  | 10 | 5.85 | 09:00～12:10 | 03:10 | 正南 |
|  | 11～19 | 5.90 | 09:00～11:18 | 02:18 | 正东 |
|  | 20 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 20 | 5.90 | 09:00～11:18 | 02:18 | 正东 |
|  | 21 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 21 | 5.90 | 09:00～11:18 | 02:18 | 正东 |
|  | 22 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 22 | 5.90 | 09:00～09:01 | 00:00 | 正东 |
|  | 23 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 23 | 5.90 | 09:00～09:34 | 00:34 | 正东 |
|  | 24 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 24 | 5.90 | 09:00～09:59 | 00:59 | 正东 |
|  | 25 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 25 | 5.90 | 09:00～10:13 | 01:13 | 正东 |
|  | 26 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 26 | 5.90 | 09:00～10:31 | 01:31 | 正东 |
|  | 27 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 27 | 5.90 | 09:00～10:39 | 01:39 | 正东 |
|  | 28 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 28 | 5.90 | 09:00～10:48 | 01:48 | 正东 |
|  | 29 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 29 | 5.90 | 09:00～10:56 | 01:56 | 正东 |
|  | 30 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 30 | 5.90 | 09:00～11:02 | 02:02 | 正东 |
|  | 31 | 5.90 | 09:00～11:06 | 02:06 |  |
|  | 32 | 5.90 | 09:00～11:12 | 02:12 |  |
|  | 33 | 5.90 | 09:00～11:15 | 02:15 |  |
|  | 34～36 | 5.90 | 0 | 00:00 |  |
|  | 38 | 5.85 | 09:00～12:11 | 03:11 | 正南 |
|  | 39,42～45 | 5.90 | 09:00～11:18 | 02:18 | 正东 |
|  | 46 | 5.90 | 09:00～13:52 | 04:52 | 正南 |
|  | 47 | 5.90 | 09:00～14:17 | 05:17 |  |
|  | 48 | 5.90 | 09:00～14:42 | 05:42 |  |
|  | 49～53 | 5.90 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
|  | 54 | 5.90 | 09:00～13:02 | 04:02 |  |
|  | 55 | 5.90 | 09:00～13:27 | 04:27 |  |
|  | 56 | 5.85 | 10:49～12:02 | 01:13 |  |
|  | 57 | 5.85 | 12:00～13:19 | 01:19 |  |
|  | 58 | 5.90 | 10:33～15:00 | 04:27 |  |
|  | 59 | 5.90 | 10:58～15:00 | 04:02 |  |
|  | 60～64 | 5.90 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
|  | 65 | 5.90 | 09:18～15:00 | 05:42 |  |
|  | 66 | 5.90 | 09:43～15:00 | 05:17 |  |
|  | 68～74 | 5.90 | 12:42～15:00 | 02:18 | 正西 |
|  | 75 | 5.85 | 11:49～15:00 | 03:11 | 正南 |
|  | 76 | 7.45 | 12:42～15:00 | 02:18 | 正西 |
|  | 77～79 | 5.90 | 0 | 00:00 |  |
|  | 80 | 5.90 | 14:59～15:00 | 00:00 |  |
|  | 81 | 5.90 | 14:26～15:00 | 00:34 |  |
|  | 82 | 5.90 | 14:01～15:00 | 00:59 |  |
|  | 83 | 5.90 | 13:47～15:00 | 01:13 |  |
|  | 84 | 5.90 | 13:29～15:00 | 01:31 |  |
|  | 85 | 5.90 | 13:21～15:00 | 01:39 |  |
|  | 86 | 5.90 | 13:12～15:00 | 01:48 |  |
|  | 87 | 5.90 | 13:04～15:00 | 01:56 |  |
|  | 88 | 5.90 | 12:58～15:00 | 02:02 |  |
|  | 89 | 5.90 | 12:54～15:00 | 02:06 |  |
|  | 90 | 5.90 | 12:48～15:00 | 02:12 |  |
|  | 91 | 5.90 | 12:45～15:00 | 02:15 |  |
|  | 92～100 | 5.90 | 12:42～15:00 | 02:18 |  |
|  | 101 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 101 | 5.90 | 12:42～15:00 | 02:18 | 正西 |
|  | 102 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 102 | 5.90 | 12:42～15:00 | 02:18 | 正西 |
|  | 103 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 103 | 5.85 | 11:50～15:00 | 03:10 | 正南 |
|  | 104 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 104 | 7.45 | 12:42～15:00 | 02:18 | 正西 |
|  | 105 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 105 | 5.90 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  | 106 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 106 | 5.90 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  | 107 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 107 | 5.90 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  | 108 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 108 | 5.90 | 14:54～15:00 | 00:00 | 正西 |
|  | 109 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 109 | 5.90 | 14:20～15:00 | 00:40 | 正西 |
|  | 110 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 110 | 5.90 | 13:57～15:00 | 01:03 | 正西 |
|  | 111 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 111 | 5.90 | 13:38～15:00 | 01:22 | 正西 |
| 3 | 1～7 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  | 8 | 11.65 | 09:00～11:18 | 02:18 |  |
|  | 10～30 | 10.10 | 0 | 00:00 |  |
|  | 31 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 31 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  | 32 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 32 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  | 33 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 33 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  | 34 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 34 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  | 35 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 35 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  | 36 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 36 | 11.65 | 09:00～11:18 | 02:18 | 正东 |
|  | 37 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 37 | 10.05 | 09:00～12:11 | 03:11 | 正南 |
|  | 38 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 38 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  | 39 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 39 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  | 40 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 40 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  | 41 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 41 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  | 42 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 42 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  | 43 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 43 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  | 44 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 44 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  | 45 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 45 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 46 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 46 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 47 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 47 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 48 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 48 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 49 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 49 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 50 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 50～54 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 56～57 | 10.05 | 09:00～11:18 | 02:18 | 正东 |
|  | 61～70 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 71～77 | 10.10 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  | 78 | 10.05 | 11:49～15:00 | 03:11 | 正南 |
|  | 79 | 11.65 | 12:42～15:00 | 02:18 | 正西 |
|  | 80～105 | 10.10 | 0 | 00:00 |  |
|  | 106 | 10.05 | 11:50～15:00 | 03:10 | 正南 |
|  | 107 | 11.65 | 12:42～15:00 | 02:18 | 正西 |
|  | 108～114 | 10.10 | 0 | 00:00 |  |
| 4 | 1～7 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  | 8 | 14.55 | 09:00～11:18 | 02:18 |  |
|  | 10～35 | 14.30 | 0 | 00:00 |  |
|  | 36 | 14.55 | 09:00～11:18 | 02:18 |  |
|  | 37 | 14.25 | 09:00～12:11 | 03:11 | 正南 |
|  | 38～44 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  | 45～48 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 49～50 | 14.30 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
|  | 51 | 18.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 51 | 14.30 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  | 52 | 18.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 52 | 14.30 | 09:18～15:00 | 05:42 | 正南 |
|  | 53 | 18.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 53 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 54 | 18.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 54 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 55 | 18.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 55 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 56 | 18.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 56 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 57 | 18.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 57 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 58 | 18.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 58 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 59 | 18.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 59 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 60 | 18.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 60 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 61 | 18.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 61 | 14.30 | 09:00～14:42 | 05:42 | 正南 |
|  | 62 | 18.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 62 | 14.30 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  | 63 | 18.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 63 | 14.30 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  | 64 | 18.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 64 | 14.30 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  | 65 | 18.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 65 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 66 | 18.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 66 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 67 | 18.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 67 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 68 | 18.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 68 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 69 | 18.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 69 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 70 | 18.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 70～76 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 77～83 | 14.30 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  | 84 | 14.25 | 11:49～15:00 | 03:11 | 正南 |
|  | 85 | 14.55 | 12:42～15:00 | 02:18 | 正西 |
|  | 86～111 | 14.30 | 0 | 00:00 |  |
|  | 112 | 14.25 | 11:49～15:00 | 03:11 | 正南 |
|  | 113 | 14.55 | 12:42～15:00 | 02:18 | 正西 |
|  | 114～120 | 14.30 | 0 | 00:00 |  |
| 5 | 1～7 | 18.50 | 0 | 00:00 |  |
|  | 9 | 18.45 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 10～35,38～44 | 18.45～18.50 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  | 45～76 | 18.45～18.50 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 77～83,86～111 | 18.50 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  | 112 | 18.45 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 114～120 | 18.50 | 0 | 00:00 | 正东 |
| 6 | 81～100 | 0.95 | 0 | 00:00 | 正北 |

教学楼楼窗日照分析表

| 层号 | 分户编号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |  |
| 1 | 2 | 35～39 | 1.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 63～66 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 67～74 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 540～554,645～654 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 655～694 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 695～724 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 755～774 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 775～784 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 785～804 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 917～922 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 923～926 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 927～932 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 937～942 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 943～944 | 1.50 | 09:05～11:20 | 02:15 | 南偏东89度 |
|  |  | 949～954 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 999～1002,1005～1008 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 1013～1020 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  | 3 | 40 | 1.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 285～298 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏西1度 |
|  |  | 299 | 1.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |  |
|  |  | 300 | 1.50 | 09:12～15:00 | 05:48 |  |
|  |  | 301 | 1.50 | 09:24～15:00 | 05:36 |  |
|  |  | 302 | 1.50 | 09:39～15:00 | 05:21 |  |
|  |  | 303 | 1.50 | 09:53～14:44 14:55～15:00 | 04:51 |  |
|  |  | 304 | 1.50 | 09:53～14:03 14:11～14:44 | 04:43 |  |
|  |  | 305 | 1.50 | 09:53～14:03 14:32～14:44 | 04:10 |  |
|  |  | 306～307 | 1.50 | 09:53～14:03 | 04:10 |  |
|  |  | 308 | 1.50 | 10:02～14:08 | 04:06 |  |
|  |  | 309 | 1.50 | 10:22～14:26 | 04:04 |  |
|  |  | 310 | 1.50 | 10:44～14:40 | 03:56 |  |
|  |  | 311 | 1.50 | 11:09～14:51 | 03:42 |  |
|  |  | 312 | 1.50 | 11:36～14:51 | 03:15 |  |
|  |  | 313～314 | 1.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 315 | 1.50 | 09:07～15:00 | 05:53 |  |
|  |  | 316 | 1.50 | 09:19～15:00 | 05:41 |  |
|  |  | 317～319 | 1.50 | 09:26～15:00 | 05:34 |  |
|  |  | 320～321 | 1.50 | 09:27～14:59 | 05:32 |  |
|  |  | 322 | 1.50 | 09:32～14:29 14:46～14:59 | 04:57 |  |
|  |  | 323 | 1.50 | 09:46～14:29 | 04:43 |  |
|  |  | 324 | 1.50 | 10:03～14:29 | 04:26 |  |
|  |  | 325 | 1.50 | 10:21～14:29 | 04:08 |  |
|  |  | 326 | 1.50 | 10:42～14:39 | 03:57 |  |
|  |  | 327 | 1.50 | 11:05～14:50 | 03:45 |  |
|  |  | 328 | 1.50 | 11:31～15:00 | 03:29 |  |
|  |  | 329 | 1.50 | 11:56～15:00 | 03:04 |  |
|  |  | 330 | 1.50 | 09:00～13:10 | 04:10 | 南偏东1度 |
|  |  | 331～344 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
|  |  | 345 | 1.50 | 09:00～12:04 | 03:04 |  |
|  |  | 346 | 1.50 | 09:01～12:30 | 03:29 |  |
|  |  | 347 | 1.50 | 09:11～12:56 | 03:45 |  |
|  |  | 348 | 1.50 | 09:22～13:19 | 03:57 |  |
|  |  | 349 | 1.50 | 09:32～13:40 | 04:08 |  |
|  |  | 350 | 1.50 | 09:32～13:58 | 04:26 |  |
|  |  | 351 | 1.50 | 09:32～14:15 | 04:43 |  |
|  |  | 352 | 1.50 | 09:02～09:15 09:32～14:29 | 04:57 |  |
|  |  | 353～354 | 1.50 | 09:02～14:34 | 05:32 |  |
|  |  | 355～357 | 1.50 | 09:00～14:34 | 05:34 |  |
|  |  | 358 | 1.50 | 09:00～14:41 | 05:41 |  |
|  |  | 359 | 1.50 | 09:00～14:53 | 05:53 |  |
|  |  | 420 | 1.50 | 09:00～13:10 | 04:10 |  |
|  |  | 421～433 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
|  |  | 434 | 1.50 | 10:53～15:00 | 04:07 |  |
|  |  | 435 | 1.50 | 09:00～13:10 | 04:10 |  |
|  |  | 436 | 1.50 | 09:00～14:08 | 05:08 |  |
|  |  | 437 | 1.50 | 09:04～14:35 | 05:31 |  |
|  |  | 438 | 1.50 | 09:12～14:56 | 05:44 |  |
|  |  | 439 | 1.50 | 09:11～15:00 | 05:49 |  |
|  |  | 440～441 | 1.50 | 09:12～14:53 | 05:41 |  |
|  |  | 442～448 | 1.50 | 09:00～14:53 | 05:53 |  |
|  |  | 449 | 1.50 | 10:54～14:53 | 03:59 |  |
|  |  | 450 | 1.50 | 09:00～13:10 | 04:10 |  |
|  |  | 451 | 1.50 | 09:00～14:12 | 05:12 |  |
|  |  | 452 | 1.50 | 09:04～14:38 | 05:34 |  |
|  |  | 453 | 1.50 | 09:15～14:58 | 05:43 |  |
|  |  | 454 | 1.50 | 09:29～14:37 14:51～15:00 | 05:08 |  |
|  |  | 455～456 | 1.50 | 09:29～14:37 | 05:08 |  |
|  |  | 457 | 1.50 | 09:00～09:09 09:29～14:37 | 05:08 |  |
|  |  | 458～462 | 1.50 | 09:00～14:37 | 05:37 |  |
|  |  | 463 | 1.50 | 09:00～14:40 | 05:40 |  |
|  |  | 464 | 1.50 | 10:54～14:53 | 03:59 |  |
|  |  | 465 | 1.50 | 09:05～15:00 | 05:55 | 南偏西1度 |
|  |  | 466 | 1.50 | 09:16～15:00 | 05:44 |  |
|  |  | 467 | 1.50 | 09:29～15:00 | 05:31 |  |
|  |  | 468 | 1.50 | 09:47～15:00 | 05:13 |  |
|  |  | 469 | 1.50 | 09:48～15:00 | 05:12 |  |
|  |  | 470 | 1.50 | 09:49～14:07 14:17～15:00 | 05:01 |  |
|  |  | 471 | 1.50 | 09:49～14:07 14:38～15:00 | 04:40 |  |
|  |  | 472 | 1.50 | 09:49～14:07 14:58～15:00 | 04:18 |  |
|  |  | 473 | 1.50 | 09:49～14:07 | 04:18 |  |
|  |  | 474 | 1.50 | 09:49～14:15 | 04:26 |  |
|  |  | 475 | 1.50 | 09:49～14:31 | 04:42 |  |
|  |  | 476 | 1.50 | 09:49～14:44 | 04:55 |  |
|  |  | 477 | 1.50 | 10:21～14:53 | 04:32 |  |
|  |  | 478 | 1.50 | 11:02～14:53 | 03:51 |  |
|  |  | 479 | 1.50 | 11:50～14:53 | 03:03 |  |
|  |  | 480 | 1.50 | 09:05～15:00 | 05:55 |  |
|  |  | 481 | 1.50 | 09:16～15:00 | 05:44 |  |
|  |  | 482 | 1.50 | 09:29～15:00 | 05:31 |  |
|  |  | 483 | 1.50 | 09:46～15:00 | 05:14 |  |
|  |  | 484 | 1.50 | 09:48～15:00 | 05:12 |  |
|  |  | 485 | 1.50 | 09:49～14:07 14:16～15:00 | 05:02 |  |
|  |  | 486 | 1.50 | 09:49～14:07 14:38～15:00 | 04:40 |  |
|  |  | 487 | 1.50 | 09:49～14:07 14:58～15:00 | 04:18 |  |
|  |  | 488 | 1.50 | 09:49～14:07 | 04:18 |  |
|  |  | 489 | 1.50 | 09:49～14:14 | 04:25 |  |
|  |  | 490 | 1.50 | 09:49～14:31 | 04:42 |  |
|  |  | 491 | 1.50 | 09:49～14:44 | 04:55 |  |
|  |  | 492 | 1.50 | 10:21～14:53 | 04:32 |  |
|  |  | 493 | 1.50 | 11:02～14:53 | 03:51 |  |
|  |  | 494 | 1.50 | 11:50～14:53 | 03:03 |  |
|  |  | 495 | 1.50 | 09:04～13:07 | 04:03 |  |
|  |  | 496 | 1.50 | 09:14～15:00 | 05:46 |  |
|  |  | 497 | 1.50 | 09:29～15:00 | 05:31 |  |
|  |  | 498～500 | 1.50 | 09:32～15:00 | 05:28 |  |
|  |  | 501 | 1.50 | 09:33～14:24 14:28～15:00 | 05:23 |  |
|  |  | 502 | 1.50 | 09:33～14:24 14:48～15:00 | 04:51 |  |
|  |  | 503～504 | 1.50 | 09:33～14:24 | 04:51 |  |
|  |  | 505 | 1.50 | 09:33～14:27 | 04:54 |  |
|  |  | 506 | 1.50 | 09:48～14:42 | 04:54 |  |
|  |  | 507 | 1.50 | 10:21～14:54 | 04:33 |  |
|  |  | 508 | 1.50 | 11:01～15:00 | 03:59 |  |
|  |  | 509 | 1.50 | 11:49～15:00 | 03:11 |  |
|  |  | 510～523 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
|  |  | 524 | 1.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |  |
|  |  | 525～539 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 725 | 1.50 | 09:00～10:16 | 01:16 |  |
|  |  | 726 | 1.50 | 09:00～10:54 | 01:54 |  |
|  |  | 727 | 1.50 | 09:00～11:33 | 02:33 |  |
|  |  | 728 | 1.50 | 09:00～12:09 | 03:09 |  |
|  |  | 729 | 1.50 | 09:00～12:39 | 03:39 |  |
|  |  | 730 | 1.50 | 09:00～13:07 | 04:07 |  |
|  |  | 731 | 1.50 | 09:00～13:32 | 04:32 |  |
|  |  | 732 | 1.50 | 09:00～13:54 | 04:54 |  |
|  |  | 733 | 1.50 | 09:00～14:13 | 05:13 |  |
|  |  | 734 | 1.50 | 09:00～14:29 | 05:29 |  |
|  |  | 933～934 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
|  |  | 935～936 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  |  | 945 | 1.50 | 09:00～11:20 | 02:20 | 南偏东89度 |
|  |  | 946 | 1.50 | 09:02～11:20 | 02:18 |  |
|  |  | 947～948 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
| 2 | 2 | 35～39 | 4.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 63～66 | 4.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 67～74 | 4.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 540～554,645～654 | 4.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 655～694 | 4.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 695～724 | 4.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 755～774 | 4.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 775～784 | 4.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 785～804 | 4.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 917～922 | 4.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 923～926 | 4.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 927～932 | 4.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 937～942,949～954 | 4.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 999～1002,1005～1008 | 4.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 1013～1020 | 4.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  | 3 | 40 | 4.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 285～298 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏西1度 |
|  |  | 299 | 4.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |  |
|  |  | 313～314 | 4.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 330 | 4.50 | 09:00～13:10 | 04:10 | 南偏东1度 |
|  |  | 331～344 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
|  |  | 420 | 4.50 | 09:00～13:10 | 04:10 |  |
|  |  | 421～433 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
|  |  | 434 | 4.50 | 10:53～15:00 | 04:07 |  |
|  |  | 435,450 | 4.50 | 09:00～13:10 | 04:10 |  |
|  |  | 510～523 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏西1度 |
|  |  | 524 | 4.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |  |
|  |  | 525～539 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 725 | 4.50 | 09:00～10:16 | 01:16 |  |
|  |  | 726 | 4.50 | 09:00～10:54 | 01:54 |  |
|  |  | 727 | 4.50 | 09:00～11:33 | 02:33 |  |
|  |  | 933～934 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
|  |  | 935～936 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  |  | 945 | 4.50 | 09:00～11:20 | 02:20 | 南偏东89度 |
|  |  | 947～948 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
| 3 | 2 | 35～39 | 7.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 63～66 | 7.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 67～74 | 7.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 540～554,645～654 | 7.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 655～694 | 7.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 695～724 | 7.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 755～774 | 7.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 775～784 | 7.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 785～804 | 7.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 917～922 | 7.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 923～926 | 7.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 927～932 | 7.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 937～942,949～954 | 7.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 999～1002,1005～1008 | 7.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 1013～1020 | 7.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  | 3 | 40 | 7.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 285～298 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏西1度 |
|  |  | 299 | 7.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |  |
|  |  | 313～314 | 7.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 330 | 7.50 | 09:00～13:10 | 04:10 | 南偏东1度 |
|  |  | 331～344 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
|  |  | 420 | 7.50 | 09:00～13:10 | 04:10 |  |
|  |  | 421～433 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
|  |  | 434 | 7.50 | 10:53～15:00 | 04:07 |  |
|  |  | 435,450 | 7.50 | 09:00～13:10 | 04:10 |  |
|  |  | 510～523 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏西1度 |
|  |  | 524 | 7.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |  |
|  |  | 525～539 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 725 | 7.50 | 09:00～12:10 | 03:10 |  |
|  |  | 726 | 7.50 | 09:00～12:55 | 03:55 |  |
|  |  | 933～934 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
|  |  | 935～936 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  |  | 945 | 7.50 | 09:00～11:20 | 02:20 | 南偏东89度 |
|  |  | 947～948 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
| 4 | 2 | 35～39 | 10.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 63～66 | 10.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 67～74 | 10.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 540～554,645～654 | 10.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 655～694 | 10.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 695～724 | 10.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 755～774 | 10.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 775～784 | 10.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 785～804 | 10.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 917～922 | 10.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 923～926 | 10.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 927～932 | 10.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 937～942,949～954 | 10.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 999～1002,1005～1008 | 10.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 1013～1020 | 10.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  | 3 | 40 | 10.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 285～298 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏西1度 |
|  |  | 299 | 10.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |  |
|  |  | 313～314 | 10.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 330 | 10.50 | 09:00～13:10 | 04:10 | 南偏东1度 |
|  |  | 331～344 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
|  |  | 420 | 10.50 | 09:00～13:10 | 04:10 |  |
|  |  | 421～433 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
|  |  | 435,450 | 10.50 | 09:00～13:10 | 04:10 |  |
|  |  | 510～523 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏西1度 |
|  |  | 524 | 10.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |  |
|  |  | 525～539,933～934 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 935～936 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  |  | 945 | 10.50 | 09:00～11:20 | 02:20 | 南偏东89度 |
|  |  | 947～948 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
| 5 | 2 | 35～39 | 13.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 63～66 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 67～74 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 540～554,645～654 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 655～694 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 695～724 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 755～774 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 775～784 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 785～804 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 917～922 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 923～926 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 927～932 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 937～942,949～954 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  |  | 999～1002,1005～1008 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 1013～1020 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏东1度 |
|  | 3 | 40 | 13.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 285～298 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏西1度 |
|  |  | 299 | 13.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |  |
|  |  | 313～314 | 13.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 330 | 13.50 | 09:00～13:10 | 04:10 | 南偏东1度 |
|  |  | 331～344 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
|  |  | 420 | 13.50 | 09:00～13:10 | 04:10 |  |
|  |  | 421～433 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
|  |  | 435,450 | 13.50 | 09:00～13:10 | 04:10 |  |
|  |  | 510～523 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏西1度 |
|  |  | 524 | 13.50 | 10:50～15:00 | 04:10 |  |
|  |  | 525～539,933～934 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 935～936 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  |  | 945 | 13.50 | 09:00～11:20 | 02:20 | 南偏东89度 |
|  |  | 947～948 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |

研究生综合楼楼窗日照分析表

| 层号 | 分户编号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |  |
| 1 | 2 | 22～28 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 29 | 1.50 | 09:14～15:00 | 05:46 |  |
|  |  | 30～33 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
|  |  | 34～37 | 1.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 38～39 | 1.50 | 09:21～11:16 | 01:55 | 北偏东89度 |
|  |  | 40 | 1.50 | 09:04～11:16 | 02:12 |  |
|  |  | 41 | 1.50 | 09:00～11:16 | 02:16 |  |
|  |  | 42～49,845～854,967～968 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
| 2 | 2 | 22～28,30～33 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 34～37 | 4.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 38 | 4.50 | 09:03～11:16 | 02:13 | 北偏东89度 |
|  |  | 39,41 | 4.50 | 09:00～11:16 | 02:16 |  |
|  |  | 42～49,845～854,967～968 | 4.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
| 3 | 2 | 22～28,30～33 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 34～37 | 7.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 39,41 | 7.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  |  | 42～49,845～854,967～968 | 7.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
| 4 | 2 | 22～28,30～33 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 34～37 | 10.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 39,41 | 10.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  |  | 42～49,845～854,967～968 | 10.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
| 5 | 2 | 22～28,30～33 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 34～37 | 13.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 39,41 | 13.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  |  | 42～49,845～854,967～968 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |

综合楼楼窗日照分析表

| 层号 | 分户编号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |  |
| 1 | 2 | 30～44 | 1.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  |  | 125～126 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 983～984 | 1.50 | 12:42～15:00 | 02:18 | 正西 |
|  | 3 | 10～11 | 1.50 | 09:00～11:15 | 02:15 | 南偏东1度 |
|  |  | 12 | 1.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 13 | 1.50 | 09:00～11:15 | 02:15 |  |
|  |  | 14 | 1.50 | 09:00～13:56 | 04:56 |  |
|  |  | 15 | 1.50 | 11:06～15:00 | 03:54 |  |
|  |  | 16 | 1.50 | 11:45～15:00 | 03:15 |  |
|  |  | 17～18 | 1.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 20 | 1.50 | 09:00～10:03 | 01:03 |  |
|  |  | 21 | 1.50 | 09:00～10:37 | 01:37 |  |
|  |  | 22 | 1.50 | 09:00～11:15 | 02:15 |  |
|  |  | 23 | 1.50 | 09:00～12:01 | 03:01 |  |
|  |  | 24 | 1.50 | 09:00～12:35 | 03:35 |  |
|  |  | 25 | 1.50 | 09:00～13:04 | 04:04 |  |
|  |  | 26 | 1.50 | 09:00～13:32 | 04:32 |  |
|  |  | 27 | 1.50 | 09:00～13:56 | 04:56 |  |
|  |  | 28 | 1.50 | 09:00～14:16 | 05:16 |  |
|  |  | 29 | 1.50 | 09:00～14:33 | 05:33 |  |
|  |  | 115～116 | 1.50 | 09:00～11:37 | 02:37 | 南偏东85度 |
|  |  | 117～118 | 1.50 | 09:00～09:16 | 00:16 | 北偏东61度 |
|  |  | 119～120 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏东18度 |
|  |  | 121～122 | 1.50 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  |  | 123～124 | 1.50 | 12:42～15:00 | 02:18 | 正西 |
|  |  | 981～982 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  |  | 985～986 | 1.50 | 09:00～11:18 | 02:18 | 正东 |
| 2 | 2 | 30～44 | 4.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  |  | 125～126 | 4.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 983～984 | 4.50 | 12:42～15:00 | 02:18 | 正西 |
|  | 3 | 12,17～18 | 4.50 | 0 | 00:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 20 | 4.50 | 09:00～13:02 | 04:02 |  |
|  |  | 21 | 4.50 | 09:00～13:11 | 04:11 |  |
|  |  | 115～116 | 4.50 | 09:00～11:37 | 02:37 | 南偏东85度 |
|  |  | 117～118 | 4.50 | 09:00～09:16 | 00:16 | 北偏东61度 |
|  |  | 119～120 | 4.50 | 0 | 00:00 | 北偏东18度 |
|  |  | 121～122 | 4.50 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  |  | 123～124 | 4.50 | 12:42～15:00 | 02:18 | 正西 |
|  |  | 981～982 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  |  | 985～986 | 4.50 | 09:00～11:18 | 02:18 | 正东 |
| 3 | 2 | 30～44 | 7.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  |  | 125～126 | 7.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 983～984 | 7.50 | 12:42～15:00 | 02:18 | 正西 |
|  | 3 | 12,17～18 | 7.50 | 0 | 00:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 115～116 | 7.50 | 09:00～11:37 | 02:37 | 南偏东85度 |
|  |  | 117～118 | 7.50 | 09:00～09:16 | 00:16 | 北偏东61度 |
|  |  | 119～120 | 7.50 | 0 | 00:00 | 北偏东18度 |
|  |  | 121～122 | 7.50 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  |  | 123～124 | 7.50 | 12:42～15:00 | 02:18 | 正西 |
|  |  | 981～982 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  |  | 985～986 | 7.50 | 09:00～11:18 | 02:18 | 正东 |
| 4 | 2 | 30～44 | 10.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  |  | 125～126 | 10.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 983～984 | 10.50 | 12:42～15:00 | 02:18 | 正西 |
|  | 3 | 12,17～18 | 10.50 | 0 | 00:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 115～116 | 10.50 | 09:00～11:37 | 02:37 | 南偏东85度 |
|  |  | 117～118 | 10.50 | 09:00～09:16 | 00:16 | 北偏东61度 |
|  |  | 119～120 | 10.50 | 0 | 00:00 | 北偏东18度 |
|  |  | 981～982 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  |  | 985～986 | 10.50 | 09:00～11:18 | 02:18 | 正东 |

至善楼楼窗日照分析表

| 层号 | 分户编号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |  |
| 1 | 2 | 165～179,875～900,905～908 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  | 3 | 150 | 1.50 | 09:05～15:00 | 05:55 | 南偏东1度 |
|  |  | 151 | 1.50 | 09:07～15:00 | 05:53 |  |
|  |  | 152 | 1.50 | 09:20～15:00 | 05:40 |  |
|  |  | 153 | 1.50 | 09:32～14:59 | 05:27 |  |
|  |  | 154 | 1.50 | 09:32～14:31 14:41～14:59 | 05:17 |  |
|  |  | 155 | 1.50 | 09:32～14:31 | 04:59 |  |
|  |  | 156 | 1.50 | 09:11～09:14 09:31～14:31 | 05:00 |  |
|  |  | 157 | 1.50 | 09:28～14:31 | 05:03 |  |
|  |  | 158 | 1.50 | 09:47～14:31 | 04:44 |  |
|  |  | 159 | 1.50 | 10:11～14:31 | 04:20 |  |
|  |  | 160 | 1.50 | 10:39～14:44 | 04:05 |  |
|  |  | 161 | 1.50 | 11:12～14:57 | 03:45 |  |
|  |  | 162 | 1.50 | 11:49～14:59 | 03:10 |  |
|  |  | 163 | 1.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 164 | 1.50 | 09:00～12:01 | 03:01 |  |
|  |  | 180～194 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
|  |  | 195～209 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  |  | 901～902 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏东89度 |
| 2 | 2 | 165～179,875～900,905～908 | 4.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  | 3 | 163 | 4.50 | 0 | 00:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 164 | 4.50 | 09:00～12:01 | 03:01 |  |
|  |  | 180～194 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
|  |  | 195～209 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  |  | 901～902 | 4.50 | 0 | 00:00 | 北偏东89度 |
| 3 | 2 | 165～179,875～884,895～900,905～908 | 7.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  | 3 | 163 | 7.50 | 0 | 00:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 164 | 7.50 | 09:00～12:01 | 03:01 |  |
|  |  | 180～194 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
|  |  | 195～209 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
| 4 | 2 | 165～179,875～884,895～900,905～908 | 10.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  | 3 | 163 | 10.50 | 0 | 00:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 164 | 10.50 | 09:00～12:01 | 03:01 |  |
|  |  | 180～194 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
|  |  | 195～209 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
| 5 | 2 | 165～179,875～884,895～900,905～908 | 13.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  | 3 | 163 | 13.50 | 0 | 00:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 180～194 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
|  |  | 195～209 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |

艺术学院楼窗日照分析表

| 层号 | 分户编号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |  |
| 1 | 2 | 1～2 | 1.50 | 13:13～15:00 | 01:47 | 北偏西81度 |
|  |  | 3～4 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏西77度 |
|  |  | 5～6 | 1.50 | 13:38～15:00 | 01:22 | 北偏西75度 |
|  |  | 19 | 1.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 21 | 1.50 | 14:21～15:00 | 00:39 |  |
|  |  | 22 | 1.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 23～30 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  | 3 | 7～8 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏西18度 |
|  |  | 9 | 1.50 | 13:20～15:00 | 01:40 | 南偏西89度 |
|  |  | 10 | 1.50 | 14:26～15:00 | 00:34 |  |
|  |  | 11 | 1.50 | 09:47～15:00 | 05:13 | 南偏东1度 |
|  |  | 12 | 1.50 | 10:22～15:00 | 04:38 |  |
|  |  | 13～18 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
|  |  | 20 | 1.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 31 | 1.50 | 09:39～11:16 | 01:37 | 北偏东89度 |
|  |  | 32 | 1.50 | 09:00～11:16 | 02:16 |  |
|  |  | 33～34 | 1.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 955～956 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 957～958 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东16度 |
|  |  | 959～960 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东18度 |
|  |  | 961～962 | 1.50 | 09:00～13:39 | 04:39 | 南偏东51度 |
| 2 | 2 | 1～2 | 4.50 | 13:13～15:00 | 01:47 | 北偏西81度 |
|  |  | 3～4 | 4.50 | 0 | 00:00 | 北偏西77度 |
|  |  | 5～6 | 4.50 | 13:38～15:00 | 01:22 | 北偏西75度 |
|  |  | 19 | 4.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 21 | 4.50 | 14:21～15:00 | 00:39 |  |
|  |  | 22 | 4.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 23～30 | 4.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  | 3 | 7～8 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏西18度 |
|  |  | 9 | 4.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 10 | 4.50 | 14:26～15:00 | 00:34 |  |
|  |  | 13～18 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 20 | 4.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 31～32 | 4.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  |  | 33 | 4.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 34 | 4.50 | 10:47～11:16 | 00:29 |  |
|  |  | 955～956 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 957～958 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东16度 |
|  |  | 959～960 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东18度 |
|  |  | 961～962 | 4.50 | 09:00～13:39 | 04:39 | 南偏东51度 |
| 3 | 2 | 1～2 | 7.50 | 13:13～15:00 | 01:47 | 北偏西81度 |
|  |  | 3～4 | 7.50 | 0 | 00:00 | 北偏西77度 |
|  |  | 5～6 | 7.50 | 13:38～15:00 | 01:22 | 北偏西75度 |
|  |  | 19 | 7.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 21 | 7.50 | 14:21～15:00 | 00:39 |  |
|  |  | 22 | 7.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 23～30 | 7.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  | 3 | 7～8 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏西18度 |
|  |  | 9 | 7.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 10 | 7.50 | 13:01～13:30 14:26～15:00 | 01:03 |  |
|  |  | 13～18 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 20 | 7.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 31～32 | 7.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  |  | 33 | 7.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 34 | 7.50 | 09:00～11:16 | 02:16 |  |
|  |  | 955～956 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 957～958 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东16度 |
|  |  | 959～960 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东18度 |
|  |  | 961～962 | 7.50 | 09:00～13:39 | 04:39 | 南偏东51度 |
| 4 | 2 | 19 | 10.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 21 | 10.50 | 12:41～12:47 14:21～15:00 | 00:39 |  |
|  |  | 22 | 10.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 23～30 | 10.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  | 3 | 9～10 | 10.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 13～18 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 20 | 10.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 31～34 | 10.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |

西藏民族文化实验实训中心楼窗日照分析表

| 层号 | 分户编号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |  |
| 1 | 2 | 105～106,108～113 | 1.50 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  |  | 735～754 | 1.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  |  | 964,966 | 1.50 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  |  | 1032 | 1.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 3 | 107,114 | 1.50 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  |  | 360～364 | 1.50 | 09:37～15:00 | 05:23 | 正南 |
|  |  | 365 | 1.50 | 09:38～14:23 14:23～15:00 | 05:22 |  |
|  |  | 366 | 1.50 | 09:38～14:23 14:46～15:00 | 04:45 |  |
|  |  | 367 | 1.50 | 09:38～14:23 | 04:45 |  |
|  |  | 368 | 1.50 | 09:00～09:12 09:38～14:23 | 04:45 |  |
|  |  | 369 | 1.50 | 09:05～09:34 09:38～14:23 | 05:14 |  |
|  |  | 370 | 1.50 | 09:25～14:23 | 04:58 |  |
|  |  | 371 | 1.50 | 09:50～14:23 | 04:33 |  |
|  |  | 372 | 1.50 | 10:23～14:23 | 04:00 |  |
|  |  | 373 | 1.50 | 11:02～14:23 | 03:21 |  |
|  |  | 374 | 1.50 | 11:48～14:23 | 02:35 |  |
|  |  | 375～389 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
|  |  | 390～401 | 1.50 | 09:00～11:18 | 02:18 | 正东 |
|  |  | 402 | 1.50 | 09:08～11:18 | 02:10 |  |
|  |  | 403 | 1.50 | 09:37～11:18 | 01:41 |  |
|  |  | 404 | 1.50 | 09:51～11:18 | 01:27 |  |
|  |  | 963,965 | 1.50 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  |  | 1031 | 1.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  |  | 1033～1034 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
| 2 | 2 | 105～106 | 4.50 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  |  | 108 | 4.50 | 12:43～13:49 | 01:06 |  |
|  |  | 109～113 | 4.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 735～754 | 4.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  |  | 964,966 | 4.50 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  |  | 1032 | 4.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 3 | 107,114 | 4.50 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  |  | 375～389 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  |  | 390～401 | 4.50 | 09:00～11:18 | 02:18 | 正东 |
|  |  | 402 | 4.50 | 09:08～11:18 | 02:10 |  |
|  |  | 403～404 | 4.50 | 09:32～11:18 | 01:46 |  |
|  |  | 963,965 | 4.50 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  |  | 1031 | 4.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  |  | 1033～1034 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
| 3 | 2 | 105～106 | 7.50 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  |  | 108 | 7.50 | 12:42～15:00 | 02:18 |  |
|  |  | 109～113 | 7.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 735～754 | 7.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  |  | 964,966 | 7.50 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  |  | 1032 | 7.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 3 | 107,114 | 7.50 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  |  | 375～389 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
|  |  | 390～401 | 7.50 | 09:00～11:18 | 02:18 | 正东 |
|  |  | 402～404 | 7.50 | 09:08～11:18 | 02:10 |  |
|  |  | 963,965 | 7.50 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  |  | 1031 | 7.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  |  | 1033～1034 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
| 4 | 2 | 112～113 | 10.50 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  |  | 735～754 | 10.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  |  | 964,966 | 10.50 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  | 3 | 114 | 10.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 375～389 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |
| 5 | 2 | 112～113 | 13.50 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  |  | 735～754 | 13.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  |  | 964,966 | 13.50 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  | 3 | 114 | 13.50 | 0 | 00:00 |  |
|  |  | 375～389 | 13.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 正南 |

门卫室楼窗日照分析表

| 层号 | 分户编号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |  |
| 1 | 2 | 127～130 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 131～132 | 1.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  | 3 | 133～134 | 1.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  |  | 995 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 996 | 1.50 | 09:45～15:00 | 05:15 |  |
|  |  | 997 | 1.50 | 09:00～14:10 | 05:10 |  |
|  |  | 998 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |
| 2 | 2 | 127～130 | 4.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  |  | 131～132 | 4.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  | 3 | 133～134 | 4.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  |  | 995 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 996 | 4.50 | 09:45～15:00 | 05:15 |  |
|  |  | 997 | 4.50 | 09:00～14:10 | 05:10 |  |
|  |  | 998 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 |  |

食堂楼窗日照分析表

| 层号 | 分户编号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |  |
| 1 | 2 | 75～84 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
|  | 3 | 85～94 | 1.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  |  | 255～269 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  | 4 | 1～8 | 1.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 9 | 1.50 | 14:36～15:00 | 00:24 |  |
|  |  | 10～12 | 1.50 | 12:40～15:00 | 02:20 |  |
|  |  | 13～18 | 1.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  |  | 19 | 1.50 | 09:00～09:19 | 00:19 |  |
|  |  | 20～21 | 1.50 | 09:00～11:16 | 02:16 |  |
|  |  | 240～254 | 1.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 405～419 | 1.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
| 2 | 2 | 75～84 | 4.50 | 0 | 00:00 |  |
|  | 3 | 85～94 | 4.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  |  | 255～269 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  | 4 | 1～8 | 4.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 9 | 4.50 | 14:36～15:00 | 00:24 |  |
|  |  | 10～12 | 4.50 | 12:40～15:00 | 02:20 |  |
|  |  | 13～18 | 4.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  |  | 19 | 4.50 | 09:00～09:19 | 00:19 |  |
|  |  | 20～21 | 4.50 | 09:00～11:16 | 02:16 |  |
|  |  | 240～254 | 4.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 405～419 | 4.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
| 3 | 2 | 75～84 | 7.50 | 0 | 00:00 |  |
|  | 3 | 85～94 | 7.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  |  | 255～269 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  | 4 | 1～8 | 7.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 9 | 7.50 | 14:36～15:00 | 00:24 |  |
|  |  | 10～12 | 7.50 | 12:40～15:00 | 02:20 |  |
|  |  | 13～18 | 7.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  |  | 19 | 7.50 | 09:00～09:19 | 00:19 |  |
|  |  | 20～21 | 7.50 | 09:00～11:16 | 02:16 |  |
|  |  | 240～254 | 7.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 405～419 | 7.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |
| 4 | 2 | 75～84 | 10.50 | 0 | 00:00 |  |
|  | 3 | 85～94 | 10.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  |  | 255～269 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  | 4 | 1～8 | 10.50 | 12:40～15:00 | 02:20 | 南偏西89度 |
|  |  | 9 | 10.50 | 14:36～15:00 | 00:24 |  |
|  |  | 10～12 | 10.50 | 12:40～15:00 | 02:20 |  |
|  |  | 13～18 | 10.50 | 09:00～11:16 | 02:16 | 北偏东89度 |
|  |  | 19 | 10.50 | 09:00～09:19 | 00:19 |  |
|  |  | 20～21 | 10.50 | 09:00～11:16 | 02:16 |  |
|  |  | 240～254 | 10.50 | 09:00～15:00 | 06:00 | 南偏东1度 |
|  |  | 405～419 | 10.50 | 0 | 00:00 | 北偏西1度 |

注 释：

- 以上日照时间为该客体建筑主要朝向窗户在冬至日有效时间段内经分析得到的连续日照。

- 不满足日照标准的窗户用灰色底纹标示。

- 建设前已不满足日照标准，建设后日照时间更为减少的窗位，用灰色底纹加粗边框标示。

- 建设前已满足日照控制要求，建设后日照时间满足日照标准但不满足日照控制要求的窗位，用白底加粗边框标示。

- 表格中每个窗位仅列出不能满足日照标准的居室（或教室、活动室）窗户及能满足日照标准的最低楼层的窗户，以上各层因满足日照标准，故省略。

九、附图

附图一：建设基地周边电子地形图

附图二：拟建建筑方案总平面图

附图三：拟建建筑确定的客体范围图

附图四：日照分析模型总平面图

附图五：日照分析模型轴侧图

附图六：客体建筑日照分析结果图

十、附录

附录：住房和城乡建设部认证文件