4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（ 10 分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用具有安全防护功能的玻璃 | 5 | 5 |
| 2 | 采用具备防夹功能的门窗 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 安全防护玻璃占玻璃总用量的比例 |  |
| 防夹功能门窗占门窗用量的比例 |  |

请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。

本项目为绿筑武夷・共生型山地公社，涵盖茶语工坊（公共核心）、叠翠山房（居住簇群）等功能区域，依据《建筑用安全玻璃》GB 15763、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113、《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行〔2003〕2116 号）等规范要求，全项目玻璃均采用具备安全防护功能的夹胶钢化玻璃，全部门窗均配置防夹功能配件，结合项目公共区域、居住区域的使用特性采取针对性防护措施，同步设置清晰防护标识，全面规避玻璃自爆、门窗夹人等安全风险，具体配置及措施如下： 具有安全防护功能的玻璃应用 本项目所有玻璃部位（含建筑室内外玻璃门窗、阳台 / 走廊玻璃护栏、室内玻璃隔断、茶语工坊公共区域落地窗、采光顶等）均采用双层夹胶钢化玻璃，玻璃厚度及夹胶层参数根据使用部位经力学验算确定，霰弹袋冲击试验满足规范对应高度级别要求；针对落地窗（玻璃底边离装修面＜500mm）、公共区域出入口玻璃、观光通廊护栏玻璃等关键部位，额外设置防撞护边、防撞警示条，并在玻璃显眼位置张贴不易脱落的安全防护标识，标注玻璃防护属性及注意事项，防止撞击伤人及玻璃自爆后碎片飞溅造成二次伤害，完全覆盖规范要求的必须使用安全玻璃的所有部位，安全防护玻璃占玻璃总用量 100%。 具备防夹功能的门窗应用 本项目公共区域（茶语工坊大堂入口、制茶工坊通道、生态走廊连接门等）人流量大、门窗开合频繁，居住区域（叠翠山房入户门、室内推拉门窗等）注重使用安全性，全部门窗均配置可调力度缓冲闭门器 / 防夹缓冲滑轨：公共区域平开大门采用延时缓冲闭门器，可根据使用需求调节闭门力度及速度，避免门体快速关闭夹人；室内推拉门窗、公共区域推拉隔断门均配置防夹缓冲滑轨，遇阻即停，有效防止儿童、老人夹伤；电梯门配套原厂防夹感应装置，与门窗防夹措施形成联动，全项目防夹功能门窗占门窗总用量 100%，满足民用建筑公共及居住区域的门窗安全防护要求。

3 证明材料

1 ） 建筑和结构竣工图纸；

2 ） 安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；

3 ） 材料决算清单。

实际提交材料：

安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告： - 夹胶钢化玻璃型式检验报告，需包含霰弹袋冲击试验、抗冲击性能、自爆率等检测指标，参数符合设计及《建筑用安全玻璃》GB 15763 要求； - 防夹闭门器、防夹缓冲滑轨、电梯门防夹感应装置等配件的型式检验报告，检测指标包含防夹灵敏度、缓冲性能、使用寿命等，符合相关产品国家规范要求；