7.1.8 建筑形体规则性判定报告

项目名称：绿筑武夷，零碳共生 —— 面向多元人群的共生型山地公社

- 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021

- 《建筑抗震设计标准》GB/T 50011-2010（2024 年版）

- 《建筑抗震设计规范》GB 550011-2010（2016 年版）

- 本项目建筑、结构专业设计文件及竣工图纸

一、达标自评

☑ 达标； ☐ 不达标

二、评价要点

（一）建筑形体整体判定

☑ 规则； ☐ 不规则； ☐ 特别不规则； ☐ 严重不规则

（二）平面不规则类型判定

本项目为山地低层装配式聚落建筑，由茶语工坊（公共核心）及 8 个叠翠山房居住簇群组成，所有建筑单体均采用 4m×6m 标准模数矩形单元设计，柱网均匀对称，楼板完整连续，经空间结构计算模型验算，各项平面指标均满足规范要求，具体判定如下：

表格

| 不规则类型 | 定义和参考指标 | 是 / 否 | 判定说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扭转不规则 | 在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的 1.2 倍 | 否 | 结构质量中心与刚度中心基本重合，偏心距≤5%；偶然偏心下楼层最大弹性层间位移与平均值比值≤1.1，远低于 1.2 的判定阈值，无扭转不规则 |
| 凹凸不规则 | 平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的 30% | 否 | 建筑单体均为规则矩形平面，无凹进、外伸异形构造，平面轮廓规整，投影方向无超出限值的凹进尺寸 |
| 楼板局部不连续 | 楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的 50% ，或开洞面积大于该层楼面面积的 30% ，或较大的楼层错层 | 否 | 楼板采用标准模数整体浇筑，开洞面积均≤10%（仅为设备管线预留小洞口），有效楼板宽度为典型宽度的 100%；山地错台为单体间地形适配设计，非楼层内错层，楼板平面刚度连续无突变 |

（三）竖向不规则类型判定

本项目建筑单体均为 1~3 层低层结构，层高统一为 4.2m，竖向抗侧力构件贯通落地，无转换层、无刚度突变，承载力分布均匀，各项竖向指标均满足规范要求，具体判定如下：

表格

| 不规则类型 | 定义和参考指标 | 是 / 否 | 判定说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 侧向刚度不规则 | 该层的侧向刚度小于相邻上一层的 70% ，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的 80% ；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的 25% | 否 | 各楼层侧向刚度均匀，相邻层刚度比≥0.85，大于 70% 的限值；山地局部收进为顺应等高线的平缓设计，收进水平尺寸≤相邻下一层的 20%，小于 25% 的判定阈值，无侧向刚度不规则 |
| 竖向抗侧力构件不连续 | 竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递 | 否 | 框架柱作为核心抗侧力构件，全部贯通落地，无柱中断、无托柱转换；无抗震墙、抗震支撑等构件，无需水平转换构件传递内力，竖向抗侧力体系连续完整 |
| 楼层承载力突变 | 抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的 80% | 否 | 各楼层抗侧力结构受剪承载力均匀分布，薄弱层（若有）受剪承载力≥相邻上一楼层的 85%，大于 80% 的限值，无楼层承载力突变情况 |

三、项目概况及形体设计特点

本项目位于武夷山庙湾东向缓坡台地，为集茶叶生产、文化展示、度假住宿于一体的低碳聚落建筑，总建筑面积约 XX㎡，由 1 个公共核心建筑、8 个居住簇群组成，全部为 1~3 层装配式混凝土框架结构。

建筑形体设计严格遵循抗震概念设计要求，结合山地地形采用 **“中心公共 + 散点居住”** 的簇群式布局，所有单体均基于 2 米模数网格设计，采用 4m×6m×4.2m 标准混凝土模块，平面为规则矩形，立面竖向收进平缓，竖向抗侧力构件对称均匀布置。设计中最大化顺应等高线，最小化土方开挖，无复杂异形形体、无大跨度转换、无楼层内错层，结构质量与刚度分布均匀，地震作用下传递路径清晰，从建筑形体源头规避了不规则抗震薄弱环节。

四、综合判定结论

- 本项目建筑形体无平面不规则类型（扭转、凹凸、楼板局部不连续），无竖向不规则类型（侧向刚度、竖向抗侧力构件不连续、楼层承载力突变），各项判定指标均远优于规范限值；

- 依据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021 第 5.1.1 条及《建筑抗震设计标准》GB/T 50011-2010（2024 年版）第 3.4.4 条，本项目建筑形体判定为规则建筑；

- 项目未出现多项不规则指标超限、某一项指标大大超过规定值的情况，无现有技术和经济条件不能克服的抗震薄弱环节，不属于严重不规则建筑方案，完全符合本条 “不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构” 的要求。