电梯及扶梯订货清单及产品资料

一、电梯订货清单

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 层/站/门 | 速度（m/s） | 载重（kg） | 数量（台） | 单价（元） | 总价（元） | 备注（轿厢装饰/控制方式等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乘客电梯（别墅款） | MAXIEZ LZ | 3层/3站/1门 | 1.0 | 450 | 2 | 147000 | 294000 | 轿厢装潢为“时序”款，金属喷粉古铜砂纹，标配停电应急停靠、智能红外线光幕 |
| 2 | 载货电梯（标准版） | LEHY-G | 5层/5站/1门 | 0.5 | 3000 | 3 | —— | —— | 标配PM曳引机、薄型化控制柜，选配轿门防撞功能，轿厢地板为PVC防滑材质 |
| 3 | 客货两用电梯 | 国产经济型 | 4层/4站/1门 | 0.8 | 1500 | 1 | —— | —— | 永磁同步无齿轮驱动，标配IC卡权限管理、超载报警，轿厢可切换客/货模式 |
| 合计 | —— | —— | —— | —— | —— | 6 | —— | 294000+ | 具体单价及总价以双方最终签约为准，含设备价、包装费、运输费、税费 |

二、扶梯订货清单

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 倾角 | 梯级宽度（mm） | 速度（m/s） | 提升高度（m） | 数量（台） | 单价（元） | 总价（元） | 备注（装饰/安全配置等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商用自动扶梯 | 奥的斯商用款 | 30° | 1000 | 0.5 | 8 | 4 | —— | —— | 梯级银色喷粉，扶壁板为10mm钢化玻璃，标配扶手带监控、电子防逆转装置 |
| 2 | 公用自动扶梯 | 奥的斯公用款 | 35° | 1000 | 0.65 | 15 | 2 | —— | —— | 矩形钢制桁架，梯级静载破断力≥30KN，楼层板防滑等级R11，标配障碍物检测功能 |
| 3 | 自动人行道 | 奥的斯商用款 | 6° | 1000 | 0.5 | 30 | 1 | —— | —— | 面板宽度1000mm，静音设计，最大长度30m，适配商场人流运输，标配急停按钮 |
| 合计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 7 | —— | —— | 具体单价及总价以双方最终签约为准，含设备价、包装费、运输费、税费 |

三、电梯产品详细资料

（一）乘客电梯（别墅款：MAXIEZ LZ）

1. 核心参数

额定载重：320kg、450kg、550kg（可选）

额定速度：1.0m/s

楼层数：2-6层

提升高度：≤20m

开门方式：CO（中分门）、2S（旁分门）（可选）

开门尺寸：宽度700-900mm，高度2000-2200mm

轿厢尺寸：850*1100mm（320kg）、1000*1200mm（450kg）、1100*1300mm（550kg）

轿内净高：2200-2400mm

2. 核心配置

曳引机：三菱原厂设计自制，制动器设计动作寿命≥1500万次，远超行业200万次标准

控制系统：采用国际高端品牌元器件，控制屏带隔音设计，运行稳定静音

安全配置：标配智能红外线光幕、停电自动平层（MELD）、一键拨号救援（BITV），轿门系统实验寿命≥1350万次

轿厢装潢：提供多种方案（若素、时序、锦霞等），可选金属喷粉、不锈钢、岩板等材质，支持个性化定制

智能功能：可选语音呼梯、手机呼梯、人脸识别登记，支持“菱菱用梯”“菱菱管梯”APP远程管理

健康配置：可选配松下nanoe™水离子风扇、抗菌按钮及抗菌板材，实现杀菌除味

3. 适用场景

独栋别墅、联排别墅、高端自建房，主打舒适、静音、智能，适配家庭日常使用需求。

（二）载货电梯（LEHY-G/LZ-G）

1. 核心参数

额定载重：2000kg-10000kg（LEHY-G最大10000kg，LEHY-L-G最大5000kg）

额定速度：0.5m/s（10000kg规格仅可选）、1.0m/s（2000kg-5000kg可选）

提升高度：≤60m

适用场景：标准版（手动叉车/小推车）、叉车版、载汽车版（可选）

单次最大允许进入质量：标准版0.6x额定载重，叉车版/汽车版1.0x额定载重

2. 核心配置

曳引机：高性能永磁同步PM曳引机，节能静音，输出平稳，综合能耗低于传统机型

控制柜：薄型化、模块化设计，采用高性能芯片，控制和驱动全数字化，抗干扰能力强

安全配置：安全光幕IP65防护等级，光幕束≥174束，精准防护；标配铸铁绳轮，轮系组件强度高

防撞保护：叉车版、汽车版标配层门/轿门防撞功能，可选加强型铁地坎、广角镜、防撞条，避免货物撞击

智能功能：可选满面积不停靠、AGV小车智能联动，支持APP调节开门延时，提升运输效率

节能配置：轿顶LED照明，可选配智能电源技术，待机时自动关闭轿厢照明及通风

3. 适用场景

工业厂房、仓储中心、物流园区、大型商超，可满足叉车、汽车及大件货物的垂直运输需求，土建要求低，机房面积最小化。

（三）客货两用电梯（国产经济型）

1. 核心参数

额定载重：800-3000kg（标准型号800-2000kg）

额定速度：0.5-1.0m/s

结构设计：高强度钢结构，轿厢可切换客/货模式，灵活适配不同需求

2. 核心配置

驱动系统：永磁同步无齿轮驱动，能耗较传统齿轮系统降低30%以上，符合国家一级能效标准

安全配置：标配IC卡权限管理、超载报警、故障自诊断系统，部分高端型号支持物联网远程监控

轿厢配置：客用模式可加装扶手、镜面，货用模式可移除装饰扩大空间，地板为防滑耐磨材质

3. 适用场景

中小型商业建筑、工业厂房、仓储中心、老旧小区改造，性价比高，国产化率超90%，维保响应快。

四、扶梯产品详细资料

（一）商用自动扶梯（奥的斯）

1. 核心参数

倾角：30°/35°（可选）

梯级宽度：600/800/1000mm（依据合同选择）

速度：0.5m/s

最大提升高度：梯级宽度1000mm时最高约13m

梯级要求：银色喷粉，水平梯级数2个，梯级静载破断力≥30KN

噪声标准：梯级上方运行噪声≤55dB(A)

2. 核心配置

结构部件：矩形钢制桁架，强度高，适配商业建筑安装需求

安全配置：扶手带监控（确保与梯级同步）、电子防逆转装置、相位监控、障碍物检测传感器，双重安全保障

装饰配置：扶壁板为10mm钢化玻璃，高度1000mm；楼层板及梳齿支撑板防滑等级R11

控制系统：智能微处理控制器，两块印版信号相互检测，实时监控所有安全装置

操作方式：红色急停按钮、上下行启动钥匙开关，配备醒目的运行方向指示标识

3. 适用场景

商场、超市、写字楼等商业场所，设计精致灵活，可与建筑完美融合，满足中等客流运输需求。

（二）公用自动扶梯（奥的斯）

1. 核心参数

倾角：27.3°/30°/35°（可选）

梯级宽度：800/1000mm

速度：0.5/0.65/0.75m/s（可选）

最大提升高度：梯级宽度1000mm时最高约20m，特殊要求可至40m

2. 核心配置

结构部件：强化钢制桁架，耐用性强，可应对繁忙客流长期运行需求，使用寿命长

安全配置：与商用款一致，新增集成式系统安全装置，监控电机轴、梯级、扶手带三个运动部件的速度及方向

适配性：可根据交通枢纽的独特需求量身定制，运行稳定，故障发生率低

3. 适用场景

机场、地铁、交通枢纽等人员密集场所，可轻松应对极端和多样化的运输需求，高效、安全、无故障运行。

（三）自动人行道（奥的斯）

1. 核心参数

倾角：0°至6°，特殊要求可选10°、12°

面板宽度：800/1000/1200/1400mm（依据场景选择）

速度：0.5/0.6/0.75m/s（可选）

最大长度：商用款约80m，公用款约120m，特殊要求可至140m

2. 核心配置

运行性能：静音、流畅设计，运行过程无明显噪声，提升搭乘体验

安全配置：标配急停按钮、防滑面板，适配人员密集场景的安全需求

适配性：可根据建筑布局量身定制，与建筑完美融合，安装灵活

3. 适用场景

商场、机场、地铁、大型车站等场所，用于水平或小倾角人员运输，减轻客流压力，提升通行效率。

五、通用说明

质量标准：所有产品均符合国家现行标准，包括《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003、《电梯技术条件》GB/T 10058-2009及扶梯相关安全标准，具备产品合格证、型式试验合格证等相关技术文件。

供货说明：合同签订后，按双方约定时间将设备送达指定地点，供货范围含设备本体、核心配件及相关技术文件。

安装调试：供方负责设备安装、调试，调试完毕后邀请特种设备安全监督管理部门验收，确保设备符合使用标准，取得使用登记证书后交付使用。

价格说明：清单中单价为参考价，最终单价、总价及支付方式（预付款、进度款、提货款、尾款）以双方签订的买卖合同为准，价款含设备价、包装费、运输费、税费，不含安装费、土建配合费（另有约定除外）。

定制说明：产品规格、配置、装潢可根据客户实际需求及土建条件定制，具体定制方案另行协商。