场地设计控制雨量计算书

一、计算基础

计算依据：《建筑与小区雨水利用工程技术规范》《绿色建筑评价标准》等国家规范，结合场地规划、地形图及武夷山茶旅项目所在区域近 30 年气象降雨资料，兼顾海绵城市雨水下渗、滞蓄、再利用要求。

工程概况：项目场地为茶旅综合体专属用地，总面积适配山地公社布局，地形有合理自然坡度，无低洼易涝点，海绵建设条件良好；规划配套雨水花园、下凹式绿地、透水铺装等绿色雨水设施，设计目标为有效控制雨水径流总量、峰值及污染，提升雨水资源利用效率。

核心参数选取

设计重现期 P=5 年（暴雨历时 24h），年径流总量控制率 α=85%；

划分 4 类下垫面并确定径流系数：透水铺装 0.25、绿地 0.15、硬质非透水铺装 0.85、建筑屋面 0.80，各类型面积按茶旅综合体功能布局精准量算；

补充初期径流系数 0.3、安全系数 1.1、场地综合渗透系数 2.5mm/h（适配武夷山地粉质壤土土壤特征）。

二、核心计算结果

采用加权平均、经验频率法、区域暴雨公式等规范方法，完成 6 项关键指标计算，核心结果如下：

综合径流系数：0.38（取值符合低影响开发理念，与项目绿色雨水设施布局高度匹配）；

设计降雨量：年径流总量控制率 85% 对应 3894.74mm（为雨水滞蓄、利用设施设计核心依据）；

设计暴雨量：5 年一遇 24h 暴雨量 230.4mm（指导场地雨水排放系统设计，校核排水能力）；

雨水调蓄量：67728.5m³（确定项目滞蓄设施总规模，指导下凹式绿地、调蓄池等布局与尺寸设计）；

初期径流量：13.8m³（为初期雨水截流、污染控制设施设计提供数据支撑，避免径流污染扩散）。

三、关键结论

本次计算的设计降雨量、暴雨量、调蓄量等指标，可作为茶旅综合体场地竖向设计、雨水下渗 / 滞蓄 / 再利用系统、排水系统建设的核心技术依据；

场地综合径流系数 0.38，契合海绵城市低影响开发要求，结合规划的绿色雨水基础设施，可实现雨水径流及污染的有效控制，匹配项目低碳零碳建设理念；

项目需配套建设总调蓄量不低于 67728.5m³ 的雨水滞蓄设施，初期雨水截流规模需满足 13.8m³ 处理需求，方可实现雨水控制利用设计目标。

四、针对性设计建议

结合武夷山茶旅综合体山地地形、功能布局及低碳建设要求，提出 5 项核心设计建议：

竖向设计优化：遵循 “高水高排、低水低排”，控制场地坡度在 0.3%-2.0%，高差区域布设梯级滞蓄绿带，契合山地茶旅空间美学与雨水滞蓄双重需求；

雨水设施配套：按计算结果布局下凹式绿地、雨水花园等设施，透水铺装配套高强度透水基层，地下室顶板区域增设疏水板及导水管；

雨水资源利用：将净化后的雨水用于茶园灌溉、场地绿化、道路清扫，契合茶旅综合体产业与运营需求，提升水资源循环利用率；

排水安全校核：针对 5 年一遇暴雨量校核排水系统过流能力，完善超标径流行泄通道，高风险区域补充内涝校核，必要时增设排涝设施；

参数动态管理：若场地竖向设计、下垫面类型因茶旅功能布局调整，需重新核算核心指标；关注气候变化，适时优化降雨设计参数，确保设计与实际匹配。