创新措施专项设计文件

| 工程名称 | 绿筑武夷，零碳共生面向多元人群的共生型山地公社 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建南平 |
| 气候分区 | 夏热冬冷B区 |
| 计算建筑面积 | 地上3048.31㎡地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上6地下0 |
| 建筑高度 | 25.2m |
| 计算建筑体积 | 12497.85 |
| 计算建筑外表面积 | 9563.68 |

创新措施一：传承历史文化的“古今共生”设计哲学

- 1.创新点概述

本项目突破性地将武夷山传统村落“簇群生长、依山就势”的聚落原型与现代装配式技术、可再生能源技术深度融合，实现了地域建筑文化的当代传承与创新表达。设计从宏观聚落形态、中观材料构造、微观空间意境三个层面，系统性地将传统智慧转化为可量化的现代建筑语言。

- 2.具体创新策略

| 创新维度 | 传统智慧提取 | 现代技术转化 | 创新效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚落形态 | 武夷山传统村落“依山就势、簇群生长”的空间原型 | “一轴、一心、多簇群”规划格局；8个居住簇群以“武夷八曲”命名 | 延续地域空间肌理，保护山体形态，实现人地共生 |
| 材料工艺 | 本土毛石、杉木、竹材、青石板等传统建材 | 预制混凝土构件添加武夷本地建筑回收骨料；竹木做碳化防腐处理 | 资源循环利用，降低碳足迹，延续地域材料美学 |
| 空间意境 | “竹下品茗、茶庭观山”的传统生活意境窗引入山景 | 居住簇群设置“茶庭”；室内茶台直面茶田；品鉴区大面落地 | 传承茶乡生活方式，实现“生产即景观”的文化体验 |
| 建造智慧 | 传统干栏式建筑适应山地的建造逻辑 | 模块化建筑体系（4m×6m×4.2m模块）实现三维自由组合，适应坡地地形 | 传统营建智慧的现代化转译，提升建造精度与效率 |

- 3.明显效益

文化效益：项目成为武夷山茶文化活态传承的载体，制茶工坊与品鉴区通过玻璃隔断让游客直观观看制茶全过程，实现“生产即景观”的文化展示。

社会效益：面向茶人、艺术家、本地村民等多元人群，构建交流共生、产居融合的“山地公社”，促进社区活力与文化认同。

经济效益：传统聚落形态的现代演绎提升了项目的文旅吸引力，预计可延长游客停留时间20%以上，带动周边茶产业与旅游消费。

创新措施二：基于“低品位能源梯级利用”的双层嵌管墙系统

- 1.创新点概述

本项目创新性地将围护结构从单纯的“环境分隔界面”升级为“复合的能源与环境调节器”。通过双层嵌管墙系统，将地表水源热泵、渗井取水系统与建筑围护结构深度集成，实现了“先自然、后机械”的供能逻辑，是建筑与能源系统一体化的创新实践。

- 2.具体创新策略

系统架构创新：以地表水源热泵为核心，结合渗井取水与双层嵌管墙，构建多能互补、梯级利用的低碳供能体系。外嵌管优先利用自然能（渗井水）处理围护结构负荷，内嵌管在稳定运行阶段提供低温热水/冷水，实现能源的梯级利用。

运行模式创新：系统具备四种灵活运行模式，可根据建筑使用特性和气候条件动态切换，适配间歇运行与稳定运行阶段的不同需求。

协同机制创新：与BIPV光伏遮阳系统协同，形成“光能发电、水能供能、协同节能”的完整体系。光伏板减少太阳辐射降低冷负荷，渗井水通过嵌管辐射换热承担基础负荷，实现双向节能。

- 3.明显效益

节能效益：在夏热冬冷地区的连续供暖季节能率可达15%以上，间歇供暖季节能率高达28%，系统能效比（COP）稳定在3以上。热泵制热量减少率最高可达40%以上。

负荷优化效益：渗井水直接供能承担围护结构冷负荷的20%30%（3690kW），承担供暖负荷的40%60%（144432kW），显著降低热泵系统的机械处理负荷。

舒适度效益：采用辐射供冷供暖方式，室内温度分布均匀，无吹风感，避免传统空调的噪音和干燥问题，提升居住舒适度。

创新措施三：全装配式模块化建造体系与山地生态保护

- 1.创新点概述

本项目基于2m×2m基本模数网格，发展出4m×6m×4.2m的标准化混凝土结构模块，通过悬挑、错位、旋转等方式在三维方向上自由组合，形成丰富的建筑形态。结合全装配式建造体系，实现了山地环境下的高效建造与生态保护。

- 2.具体创新策略

模数化设计创新：建立“2米像素”设计逻辑，从基本模数网格出发，统一结构、空间、立面的设计语言。模块类型包括睡眠模块、茶居模块、连通模块，可灵活适应不同居住需求。

装配式建造创新：预制构件涵盖柱、梁、楼板、外墙挂板、楼梯、阳台板等，梁柱节点采用钢筋套筒灌浆连接，确保结构安全等同于现浇。内装系统全干法作业，集成卫浴、厨房、架空地面，与主体结构分离。

山地适应创新：模块化体系可灵活适配山地坡地的错层、吊脚布局，运输与安装便捷。预制外墙采用夹心保温墙板（三明治墙板），实现保温结构一体化，免除外墙外保温工序。

- 3.明显效益

生态保护效益：现场施工无湿作业（仅节点现浇），工期缩短30%以上，建筑垃圾减少60%，扬尘噪音降低80%，最大程度保护山地生态环境。

资源节约效益：工厂预制精度高，材料损耗率降低15%以上。预制构件可重复拆装，为未来建筑功能调整或材料循环利用创造条件。

质量效益：工厂化生产确保构件质量稳定，避免现场施工质量波动。节点区域采用高性能灌浆料，微膨胀、高强度，提升结构耐久性。

创新措施四：基于自然资源的“光水热”多能互补系统（对应条例9.2.10，得10分）

- 1.创新点概述

本项目创新性地将太阳能（BIPV光伏遮阳+太阳能集热器）与水能（渗井取水+地表水源热泵）深度耦合，形成“光能发电、水能供能、协同节能”的多能互补体系。系统遵循“低品位能源匹配低品位负荷”的原则，实现能源的梯级利用与高效协同。

- 2.具体创新策略

BIPV光伏遮阳创新：将光伏发电与遮阳功能一体化设计，遮阳板采用轻质铝合金边框嵌入柔性薄膜光伏电池片，基于太阳轨迹算法和室内照度传感器自动调节角度，实现发电、遮阳、采光的协同优化。

渗井取水系统创新：依托场地溪流优化布局，采用“渗水井+集水过滤池+回流系统”一体化设计，占地面积较常规渗井系统节省40%50%，不破坏山体地质与溪流生态。

多能协同创新：白天光伏发电为热泵、新风、智能控制系统供电；渗井水作为稳定低品位能源，弥补太阳能受天气影响的不稳定性；太阳能集热器承担总供暖负荷的30%40%，与水源热泵形成互补。

- 3.明显效益

碳减排效益：光伏系统年发电量可覆盖建筑总用电量的25%35%，年减少碳排放约120吨。结合水能供能系统，项目整体碳排放较常规建筑降低40%以上。

能源自给效益：通过多能互补与储能系统协同，项目可再生能源自给率达到60%以上，显著减少对城市电网的依赖。

经济性效益：较常规能源系统，项目年能源运行费用降低35%以上，投资回收期控制在78年，具有良好的经济可行性。

创新措施综合汇总

| 创新措施 | 对应创新维度 | 创新效益 |
| --- | --- | --- |
| 措施一：传承历史文化的“古今共生”设计哲学 | 传承历史文化 | 文化传承、社会认同、文旅价值提升 |
| 措施二：基于“低品位能源梯级利用”的双层嵌管墙系统 | 降低碳排放、节约资源 | 节能率15%28%、能效比COP≥3、负荷优化40% |
| 措施三：全装配式模块化建造体系与山地生态保护 | 节约资源、保护生态环境 | 工期缩短30%、建筑垃圾减少60%、生态干扰最小化 |
| 措施四：基于自然资源的“光水热”多能互补系统 | 降低碳排放、智慧友好运行 | 碳减排40%、可再生能源自给率60%、能源成本降低35% |

结论

综上所述，“绿筑武夷，零碳共生”项目在传承历史文化、节约资源、保护生态环境、降低碳排放、智慧友好运行等多个维度上，采取了四项具有明显创新性和显著效益的措施：

1.传承历史文化的“古今共生”设计哲学——实现地域建筑文化的当代转译；

2.基于“低品位能源梯级利用”的双层嵌管墙系统——实现围护结构与能源系统的一体化创新；

3.全装配式模块化建造体系与山地生态保护——实现高效建造与生态环境保护的协同；

4.基于自然资源的“光水热”多能互补系统——实现可再生能源的高效协同与梯级利用。