建筑室内公共区域全龄化设计说明

一、设计概述

本项目建筑室内公共区域严格遵循全龄化与无障碍设计要求，以保障老年人、儿童、行动不便者等全年龄段人群的使用安全与便捷性为核心目标，通过细节化的安全防护与无障碍设施配置，全面满足绿色建筑评价标准中该条目 8 分的评价要求，打造安全、舒适、包容的公共空间环境。

二、全龄化安全防护设计

（一）阳角圆角处理与安全扶手配置

为避免尖锐阳角对老人、儿童等人群造成碰撞伤害，本项目室内公共区域（包括走廊、楼梯间、候梯厅、共享庭院入口等所有人员通行区域）的墙、柱等所有阳角部位均采用圆角处理，圆角半径不小于 50mm，有效降低碰撞冲击力，提升通行安全性。

同时，在走廊两侧、楼梯段、坡道及候梯厅等关键位置，连续设置安全抓杆或扶手：

扶手高度统一设置为 0.85m（适合成人握持），并在下方增设 0.65m 高度的辅助扶手，适配儿童与坐轮椅人群；

扶手采用防滑、耐磨的木质或抗菌材质，表面圆润无毛刺，端部向内收于墙面，避免勾挂衣物；

扶手与墙面间距保持 40~50mm，便于抓握，且安装牢固，可承受≥1.5kN 的水平拉力，保障紧急情况下的支撑需求。

通过上述设计，本项目完全满足该项评价要求，可获得5 分评价得分。

（二）无障碍担架电梯配置

为满足紧急医疗救援与无障碍通行需求，本项目所有建筑均配置可容纳担架的无障碍电梯，具体设计如下：

电梯轿厢净尺寸≥1.6m（宽）×2.1m（深），可容纳标准担架（1.9m×0.6m）顺利进出，满足急救转运需求；

轿厢内配备低位操作面板（高度 0.9~1.1m）、盲文按钮、语音报站与应急对讲系统，适配视障、听障及轮椅使用者；

电梯门开启宽度≥0.9m，采用慢速关闭设计，并配备防夹感应装置，避免夹伤乘客；

候梯厅净深度≥1.5m，轮椅可顺利回转，候梯按钮高度统一为 0.9~1.1m，便于轮椅使用者操作。

该设计完全符合无障碍担架电梯的规范要求，可获得3 分评价得分。

三、全龄化设计综合效益

安全保障：圆角阳角与安全扶手的配置，从源头降低了碰撞、摔倒等安全风险，尤其为老人、儿童提供了可靠的行走支撑；

应急救援：无障碍担架电梯的设置，保障了突发疾病、意外受伤等紧急情况下的高效转运，提升了项目的应急响应能力；

全龄包容：通过细节化的无障碍设计，实现了对全年龄段人群的友好覆盖，体现了 “以人为本” 的设计理念，契合项目人文关怀与无障碍设计的核心要求；

评价达标：本项目在本评价条目下可获得满分 8 分（5 分 + 3 分），全面满足绿色建筑评价标准中全龄化设计的相关要求。