场地污染源控制与治理报告

一、编制依据

1.《中华人民共和国环境保护法》

2.《中华人民共和国大气污染防治法》

3.《中华人民共和国水污染防治法》

4.《声环境质量标准》GB30962008

5.《环境空气质量标准》GB30952012

6.《污水综合排放标准》GB89781996

7.《饮食业油烟排放标准》GB184832001

8.《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB125232011

9.《绿色建筑评价标准》GB/T503782019（2024年版）

10.本项目环境影响报告书

二、场地污染源识别与分析

2.1场地基本情况

本项目位于福建南平庙湾，地处武夷山风景名胜区边缘，周边为梯田式茶园，无工业污染源。场地本身在建设和运营过程中可能产生的污染源主要包括：

| 污染源类型 | 产生环节 | 主要污染物 | 排放方式 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 客房、厨房、卫生间 | COD、BOD、SS、氨氮、动植物油 | 有组织排放 | 化粪池+隔油池预处理后接入市政管网 |
| 餐饮油烟 | 云间食肆厨房 | 油烟、非甲烷总烃 | 有组织排放 | 油烟净化器处理后高空排放 |
| 机动车尾气 | 停车场车辆进出 | CO、HC、NOx | 无组织排放 | 绿化隔离、自然扩散 |
| 固体废弃物 | 客房、厨房、公共区域 | 生活垃圾、餐厨垃圾 | 分类收集 | 分类容器、日产日清 |
| 噪声 | 空调室外机、水泵、风机 | 设备噪声 | 连续排放 | 隔声、减振、绿化降噪 |
| 光污染 | 夜间照明 | 眩光、光溢散 | 夜间间歇 | 灯具遮光、低色温、智能控制 |

2.2场地内污染源检测结果

依据《室外噪声模拟分析报告》及相关环境检测数据，本项目场地内各项污染物排放指标如下：

2.2.1大气环境质量

| 监测点位 | 监测项目 | 监测结果（mg/m³） | 标准限值（mg/m³） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地中心 | SO₂（日均） | 0.012 | 0.15 | 达标 |
| 场地中心 | NO₂（日均） | 0.024 | 0.08 | 达标 |
| 场地中心 | PM10（日均） | 0.045 | 0.15 | 达标 |
| 场地中心 | PM2.5（日均） | 0.028 | 0.075 | 达标 |
| 厨房排烟口 | 油烟浓度 | 1.2 | 2.0 | 达标 |
| 厨房排烟口 | 非甲烷总烃 | 8.5 | 10.0 | 达标 |

2.2.2水环境质量

| 监测点位 | 监测项目 | 监测结果（mg/L） | 标准限值（mg/L） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水总排口 | pH | 7.2 | 6-9 | 达标 |
| 污水总排口 | COD | 180 | 500 | 达标 |
| 污水总排口 | BOD₅ | 80 | 300 | 达标 |
| 污水总排口 | SS | 120 | 400 | 达标 |
| 污水总排口 | 氨氮 | 25 | 45 | 达标 |
| 污水总排口 | 动植物油 | 15 | 100 | 达标 |

2.2.3声环境质量

| 监测点位 | 监测时段 | 监测结果[dB(A)] | 标准限值[dB(A)] | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地东侧边界 | 昼间 | 48 | 60 | 达标 |
| 场地东侧边界 | 夜间 | 42 | 50 | 达标 |
| 场地南侧边界 | 昼间 | 46 | 60 | 达标 |
| 场地南侧边界 | 夜间 | 41 | 50 | 达标 |
| 场地西侧边界 | 昼间 | 44 | 60 | 达标 |
| 场地西侧边界 | 夜间 | 39 | 50 | 达标 |
| 场地北侧边界 | 昼间 | 45 | 60 | 达标 |
| 场地北侧边界 | 夜间 | 40 | 50 | 达标 |
| 最近敏感建筑 | 昼间 | 37 | 60 | 达标 |
| 最近敏感建筑 | 夜间 | 31 | 50 | 达标 |

2.2.4固体废弃物产生与处理

| 废弃物类型 | 产生量（kg/d） | 处理方式 | 处理率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可回收物 | 45 | 分类回收，交由再生资源公司 | 100 | 达标 |
| 厨余垃圾 | 35 | 交由专业单位资源化处理 | 100 | 达标 |
| 有害垃圾 | 2 | 交由危废处理资质单位处置 | 100 | 达标 |
| 其他垃圾 | 60 | 环卫部门清运、焚烧发电 | 100 | 达标 |

三、污染源控制与治理措施

3.1水污染控制措施

1.雨污分流系统：场地内排水采用雨污分流制，雨水经雨水管网收集后汇入市政雨水管网或用于绿化灌溉；污水经预处理后排入市政污水管网。

2.生活污水预处理：

化粪池：钢筋混凝土结构，有效容积50m³，停留时间24h，处理效率COD≥40%、BOD≥50%、SS≥60%

隔油池：餐饮厨房设置隔油池，处理能力5m³/h，除油效率≥80%

3.雨水利用：屋面雨水经雨水斗收集，经初期弃流后汇入雨水调蓄池（有效容积200m³），处理后用于绿化灌溉、道路浇洒，减少径流污染。

3.2大气污染控制措施

1.餐饮油烟治理：

云间食肆厨房安装高效油烟净化一体机，净化效率≥90%

油烟排放口设置于建筑屋顶，高于周边建筑3m以上，远离新风入口

定期清洗维护油烟净化设备，每年至少2次

2.机动车尾气控制：

采用人车分流，机动车止于山脚停车场，减少内部车辆行驶

停车场周边种植乔灌木，形成绿化隔离带，吸附尾气

鼓励使用电瓶摆渡车，减少燃油车使用

3.垃圾收集点异味控制：

垃圾容器采用密闭式有盖垃圾桶，日产日清

收集点设置遮雨棚，每日冲洗消毒

收集点周边种植芳香植物，减少异味扩散

3.3噪声污染控制措施

1.设备噪声控制：

空调室外机、水泵、风机等设备选用低噪声型，声压级≤55dB(A)

设备基础设减振垫，管道设柔性接头

水泵房、风机房内墙做吸声处理，设备间设隔声门

2.交通噪声控制：

场地边界设置绿化隔离带，宽度≥10m，种植乔灌木复层植被

车辆限速（≤20km/h），禁止鸣笛

3.噪声监测：每季度对场地边界噪声进行监测，确保符合《声环境质量标准》2类功能区要求。

3.4固体废弃物控制措施

1.分类收集：

场地内设置四分类垃圾收集点（可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾）

容器颜色、标识符合国家标准，便于识别

2.日产日清：

厨余垃圾每日清运1次，夏季增加至2次

其他垃圾每日清运1次

可回收物每周清运23次

3.餐厨垃圾专项处理：

设置专用厨余垃圾桶，密闭存放

交由有资质单位进行资源化处理（厌氧发酵或堆肥）

3.5光污染控制措施

1.照明设计：

室外照明采用截光型灯具，光线向下投射，避免向上溢散

灯具色温≤3000K（暖白光），营造温馨环境

庭院步道采用红外感应照明，深夜自动调暗或关闭

2.玻璃幕墙防眩光：

光伏玻璃幕墙采用半透明光伏电池，透光率可调

外窗采用低反射玻璃，反射率≤15%

3.6施工期污染控制

1.扬尘控制：施工现场设置围挡，裸露地面覆盖，洒水降尘

2.施工噪声：合理安排施工时间，夜间禁止高噪声作业

3.施工废水：设置沉淀池，废水经处理后回用

4.建筑垃圾：分类堆放，及时清运，可回收部分资源化利用

四、监测计划

| 测类别 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH、COD、BOD、SS、氨氮、动植物油 | 污水总排口 | 每季度 | GB 8978 |
| 废气（油烟） | 油烟浓度 | 厨房排烟口 | 每半年 | GB 18483 |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 场地边界 | 每季度 | GB 3096 |
| 环境空气 | SO₂、NO₂、PM10、PM2.5 | 场地中心 | 每年 | GB 3095 |

五、结论

经检测与评估，本项目场地内各项污染源排放指标均符合国家及地方相关标准要求：

1.生活污水经化粪池、隔油池预处理后，水质满足《污水综合排放标准》GB8978三级标准，接入市政污水管网。

2.餐饮油烟经高效油烟净化器处理后，油烟排放浓度≤1.2mg/m³，满足《饮食业油烟排放标准》GB18483要求。

3.场地噪声昼间≤48dB(A)、夜间≤42dB(A)，满足《声环境质量标准》GB30962类功能区要求。

4.固体废弃物分类收集率100%，日产日清，无露天堆放。

5.施工期已采取有效污染控制措施，未发生环境污染事件。

综上所述，本项目场地内不存在排放超标的污染源，满足《绿色建筑评价标准》GB/T503782019第8.1.6条要求。