方案设计及传承建筑文化专项论证报告

一、论证总纲

本项目位于武夷山风景名胜区边缘庙湾地块，地处武夷山茶乡文化核心腹地，方案设计以 “绿筑武夷，零碳共生”为核心愿景，秉持“人地共生、产居共生、古今共生”** 的设计哲学，在践行低碳生态、模数化装配式建造的同时，深度挖掘武夷山地域建筑文化与茶乡民俗文化内涵，通过空间形制、聚落布局、材料工艺、景观营造的转译与再生，实现传统建筑文化的当代传承，既契合山地聚落的原生肌理，又赋予地域文化新时代的表达形式。本次论证围绕方案设计的整体逻辑、文化传承的落地路径、传统与现代的融合创新三大维度展开，验证方案设计的科学性、合理性及文化传承的深度与有效性。

二、项目方案设计核心逻辑论证

（一）设计理念与场地的深度适配

项目方案设计紧扣武夷山 **“丹山碧水、茶乡簇居”的地域特征，充分响应国家乡村振兴与双碳战略，以打造 “茶产业、旅游业、生态保护融合发展的低碳聚落” 为目标，整体布局顺应场地东向缓坡台地的地形特征，采用“中心公共 + 散点居住”** 的簇群式布局，最小化土方开挖，保护场地原生茶园肌理与表土植被，实现建筑与山地自然环境的有机共生。

功能布局上，整合茶叶生产、文化展示、深度品鉴、度假住宿四大核心功能，将制茶工坊的生产流线与游客旅居、村民生活流线有机交织，打造 “生产即景观、居住融体验” 的产居共生空间，既适配武夷山茶乡 “以茶立村、以茶兴村” 的产业特征，又满足多元人群的使用需求，设计理念与场地的自然、产业、人文属性高度契合。

（二）空间形制与建造体系的创新融合

方案采用2 米模数网格为基础，以 4m×6m×4.2m 混凝土结构立方体为标准模块，通过悬挑、错位、旋转的三维组合，形成丰富的室外露台、架空层与半围合庭院，既实现了装配式建造的标准化、工业化，又通过模块的灵活组合适配山地地形的复杂性。

建筑形制上，摒弃传统繁琐的装饰符号，以 “简约几何、轻盈体量” 回应山地建筑的轻盈感，同时通过架空层、灰空间、庭院的营造，延续南方传统建筑 “虚实相生、通透开敞” 的空间特征，适配武夷山夏热冬暖的气候特征，实现自然通风、采光的低碳需求，让现代建造体系与传统空间智慧深度融合。

（三）低碳技术与建筑功能的一体化设计

方案将 BIPV 光伏遮阳一体化、渗井取水 + 地表水源热泵、双层嵌管墙、全装配式建造等低碳技术与建筑功能、立面造型、空间体验深度结合：光伏遮阳板既实现太阳能发电与夏季遮阳，又形成 “动态像素墙” 的现代立面美学；双层嵌管墙将围护结构升级为 “能源调节器”，实现自然能与机械能的梯级利用；全装配式建造体系减少现场湿作业，保护山地生态。所有低碳技术均服务于建筑功能与使用体验，无单纯的技术堆砌，实现 “技术为形、功能为核、低碳为底” 的设计目标。

论证结论：项目方案设计理念清晰、逻辑严谨，实现了自然环境、产业特征、使用功能、低碳技术的高度统一，既符合山地建筑的设计规范，又契合绿色建筑的发展要求，方案设计具备科学性、合理性与落地性。

三、建筑文化传承的落地路径与实施论证

本项目的文化传承并非对传统建筑符号的简单复刻，而是对武夷山传统山地聚落文化、茶乡建筑文化、闽北乡土建造文化的核心内涵进行提取、转译与再生，从聚落布局、空间形制、材料工艺、景观营造四个维度，实现传统建筑文化的当代表达，具体路径及实施情况如下：

（一）聚落布局：传承 “簇群生长、依山就势” 的武夷山地聚落基因

武夷山传统村落因山地地形限制，多采用 “依山就势、簇群分布、水系相依” 的布局模式，避免大规模平整场地，建筑组团之间保留自然生态廊道，形成 “村融于山、山环于村” 的空间格局。

本项目方案设计深度传承这一核心基因，摒弃集中式、行列式的布局方式，采用 “一轴、一心、多簇群”** 的总体格局：沿茶园肌理打造蜿蜒的生态走廊作为交通与生态纽带，茶语工坊作为公共核心居于中部平缓台地，8 个叠翠山房居住簇群以 “星宿散落” 的形式分布于高区台地，各簇群独立成院且通过毛石小径相连，完全顺应等高线走势，保留组团间的原生茶园与植被，形成 “建筑融于茶园、簇群嵌于山地” 的聚落形态，与武夷山传统山地聚落的布局肌理高度契合。同时，各簇群以 “武夷八曲” 命名，赋予聚落空间武夷山水的文化内涵，让地域文化融入空间命名与精神内核。

（二）空间形制：转译闽北传统建筑 “灰空间、围合院、通透廊” 的空间智慧

闽北传统建筑受气候与地域生活方式影响，形成了 “重灰空间、重庭院、重通透” 的空间特征，骑楼、檐廊、天井、半围合庭院等空间形式，既实现遮阳避雨、自然通风的实用功能，又成为邻里交流、日常休憩的公共空间，是 “天人合一” 居住理念的体现。

本项目方案设计对这些传统空间形制进行当代转译：1）在茶语工坊公共核心设置开放式茶广场与檐下灰空间，作为人群聚集、品茗交流的公共区域，延续传统建筑 “堂前聚气” 的空间内涵；2）每个居住簇群打造独立的共享庭院与茶庭，借鉴传统天井院的空间格局，营造 “竹下品茗、茶庭观山” 的私密休憩空间，保留茶乡 “以庭为芯、以茶为媒” 的生活方式；3）生态走廊采用架空步道形式，借鉴传统骑楼的通透特征，既实现无障碍通行，又成为观景、交流的线性灰空间，同时作为生物迁徙廊道，延续 “人与自然共生” 的传统理念。所有转译后的空间形式，既保留传统空间的实用与精神内核，又适配现代人群的使用需求，实现空间智慧的当代传承。

（三）材料工艺：融合 “本土取材、低碳环保” 的闽北乡土建造文化

闽北传统乡土建筑秉持 “就地取材、因材施工” 的建造理念，毛石、杉木、竹材、夯土等本土材料被广泛应用，既降低建造成本，又让建筑与地域环境自然相融，形成独特的乡土建筑风貌；同时，传统工艺注重材料的天然质感，追求 “素面朝天、质朴自然” 的美学特征。

本项目方案设计传承这一建造文化，在采用现代装配式材料与工艺的同时，大量选用本土材料与传统工艺的当代演绎：1）基础挡墙、景观步道采用武夷山本地毛石砌筑，延续传统毛石工艺的质朴质感，减少异地建材运输；2）室内装修、景观构架选用本地杉木、竹材，经碳化防腐等现代工艺处理，保留木竹的天然纹理，契合茶乡 “朴素自然” 的美学特征；3）预制混凝土构件中添加武夷本地建筑回收骨料，制作再生骨料混凝土，既实现建筑垃圾的资源化利用，又传承 “物尽其用、低碳环保” 的传统建造理念；4）外立面摒弃繁琐装饰，以光伏遮阳板、预制外墙板的原生质感为主，延续传统建筑 “素面朝天” 的美学追求，让材料的本质成为建筑的装饰。

（四）景观营造：延续 “茶田肌理、师法自然” 的武夷山茶乡景观文化

武夷山的景观文化与茶产业深度绑定，传统茶乡村落的景观以 “梯田茶田为基底、水系为脉络、本土绿植为点缀”，形成 “茶田绕村、村融茶田” 的独特景观，景观营造注重师法自然，不刻意雕琢，让生产肌理成为景观的一部分。

本项目方案设计将茶乡景观文化作为景观营造的核心，以 **“低干预、本土化、生态化、场景化”** 为原则，保留场地内所有梯田式茶园肌理，梳理茶园灌溉水系，打造茶园自然灌溉景观带；茶田内设置茶田小径，既是茶叶生产的作业道，又是游客沉浸式体验的景观道，实现 “生产肌理与景观体验的融合”；核心景观节点如生态走廊、茶语工坊广场、簇群茶庭，均以本土绿植、茶田肌理为基底，不进行大规模人工造景，增补桂花、竹类、茶树等本土植物，与周边茶田景观自然过渡，延续武夷山茶乡 “师法自然、茶景相融” 的景观文化。

论证结论：项目从聚落布局、空间形制、材料工艺、景观营造四大维度，实现了对武夷山地域建筑文化与茶乡民俗文化的深度传承，传承路径清晰、落地措施具体，并非符号化的复刻，而是核心内涵与智慧的当代转译与再生，让传统建筑文化在低碳、现代的建造体系中得以延续与发展。

四、传统与现代融合的创新价值论证

本项目的文化传承并非守旧，而是在传承传统建筑文化核心内涵的基础上，结合现代低碳技术、装配式建造、多元功能需求进行创新，实现 **“传统智慧为魂、现代技术为骨、当代功能为肉”** 的融合创新，其创新价值主要体现在三个方面：

（一）聚落形态的创新：传统簇群布局与现代低碳生态的融合

将武夷山传统山地簇群聚落的布局模式与现代低碳生态理念结合，通过生态走廊的打造，既保留传统簇群聚落的 “组团独立、相互关联” 特征，又赋予生态走廊生物迁徙、雨水调蓄、景观观景的现代生态功能，让传统聚落形态适应现代生态保护的要求，实现 “传统形制 + 现代生态” 的创新。

（二）建造体系的创新：传统乡土建造与现代装配式的融合

传承闽北传统 “就地取材、因材施工” 的建造理念，将本土材料、再生材料与现代装配式混凝土框架结构结合，实现 “工厂预制 + 现场装配 + 本土材料点缀” 的建造体系创新，既提升建造效率、减少生态扰动，又保留传统乡土建筑的材质质感与地域特征，让现代建造技术为传统乡土建造文化赋能。

（三）生活方式的创新：传统茶乡生活与现代多元体验的融合

传承武夷山茶乡 “以茶为媒、产居相融” 的传统生活方式，将茶叶生产、茶文化体验与现代度假住宿、文旅休闲功能结合，打造 “生产即景观、体验融生活” 的多元空间，让传统茶乡生活在现代文旅产业的背景下得以延续与升级，实现 “传统生活 + 现代体验” 的创新，让地域文化在当代生活中得以活态传承。

论证结论：项目实现了传统建筑文化与现代低碳技术、装配式建造、多元功能的深度融合，创新路径清晰、创新价值显著，既避免了传统建筑文化的僵化传承，又防止了现代建筑的 “千篇一律”，为山地地域建筑文化的当代传承提供了可借鉴的实践样本。

五、综合论证结论

本项目建筑方案设计理念先进、逻辑严谨、落地性强，充分契合场地的自然、产业、人文特征，实现了低碳生态、装配式建造、多元功能的高度统一，符合国家相关规范与绿色建筑发展要求。

同时，方案设计以 “古今共生” 为核心，深度挖掘并传承武夷山山地聚落文化、闽北传统建筑文化、武夷山茶乡民俗文化的核心内涵与智慧，从聚落布局、空间形制、材料工艺、景观营造四个维度进行当代转译与再生，并非符号化的复刻，而是核心内涵的活态传承；并通过与现代低碳技术、装配式建造、多元功能的融合创新，赋予传统建筑文化新时代的表达形式与使用价值，实现了 “传统与现代共生、文化与生态相融” 的设计目标。

综上，本项目建筑方案设计科学合理、文化传承路径清晰、融合创新价值显著，完全符合地域建筑文化保护与传承的要求，同时契合低碳生态、乡村振兴的国家战略，方案设计及建筑文化传承相关措施均具备可行性与落地性，通过本次专项论证。