卫生器具产品说明（高水效等级）

一、项目背景与设计依据

1. 项目背景

本项目为武夷山庙湾茶旅综合体，定位为 “绿筑武夷，零碳共生 —— 面向多元人群的共生型山地公社”，为满足规范 7.2.10 条要求，选用高水效等级卫生器具，实现节水目标与零碳运营理念。

2. 设计依据

《便器冲洗阀水效限定值及水效等级》GB 28379-2022

《蹲便器水效限定值及水效等级》GB 30717-2019

《淋浴器水效限定值及水效等级》GB 28378-2019

《水嘴水效限定值及水效等级》GB 25501-2019

《小便器水效限定值及水效等级》GB 28377-2019

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

项目《绿筑武夷，零碳共生》总体设计方案

二、水效等级配置方案

为获取12 分评价分值，本项目采用：

50% 以上卫生器具水效等级达到 1 级

其余卫生器具水效等级达到 2 级

覆盖所有功能区：叠翠山房客房、茶语工坊、云间食肆、公共卫生间

三、核心卫生器具产品说明

1. 坐便器（1 级水效）

产品型号：节水型双档喷射虹吸坐便器

执行标准：GB 25501-2019（1 级水效）

核心参数：

全冲用水量：≤4.0L

半冲用水量：≤2.5L

平均用水量：≤3.2L

水效等级：1 级

节水技术：喷射虹吸 + 双档冲水设计，精准控制用水量，冲洗干净无残留

适配场景：叠翠山房客房卫生间（占比约 60%）

合规性：符合 GB 25501-2019 1 级水效要求，较普通坐便器节水≥30%

2. 蹲便器（2 级水效）

产品型号：节水型带存水弯蹲便器

执行标准：GB 30717-2019（2 级水效）

核心参数：

冲洗用水量：≤6.0L

水效等级：2 级

节水技术：优化水封结构，减少冲洗水量，防臭防返味

适配场景：公共卫生间、茶语工坊 / 云间食肆卫生间（占比约 40%）

合规性：符合 GB 30717-2019 2 级水效要求，较传统蹲便器节水≥20%

3. 小便器（1 级水效）

产品型号：感应式节水小便器

执行标准：GB 28377-2019（1 级水效）

核心参数：

冲洗用水量：≤1.4L / 次

水效等级：1 级

节水技术：红外感应控制 + 精准水量调节，避免无效冲洗

适配场景：公共卫生间、餐饮区域卫生间

合规性：符合 GB 28377-2019 1 级水效要求，较普通小便器节水≥40%

4. 淋浴器（1 级水效）

产品型号：空气注入式节水淋浴器

执行标准：GB 28378-2019（1 级水效）

核心参数：

流量：≤6.0L/min

水效等级：1 级

节水技术：空气注入技术，在保证舒适淋浴体验的同时减少用水量

适配场景：叠翠山房客房淋浴间、公共浴室

合规性：符合 GB 28378-2019 1 级水效要求，较普通淋浴器节水≥25%

5. 水嘴（水龙头，1 级 / 2 级水效）

表格

类型	水效等级	核心参数	适配场景

面盆水嘴	1 级	流量≤4.5L/min	客房卫生间、公共洗手池

厨房水嘴	2 级	流量≤5.0L/min	云间食肆后厨、茶语工坊清洗区

感应水嘴	1 级	流量≤4.0L/min，感应启停	公共洗手池

执行标准：GB 25501-2019

节水技术：起泡器限流 + 感应控制，避免水资源浪费

合规性：1 级水效产品占比≥55%，其余为 2 级，满足规范要求

四、水效等级统计与合规性分析

1. 器具数量与水效占比

表格

器具类型	总数量	1 级水效数量	2 级水效数量	1 级占比

坐便器	40	40	0	100%

蹲便器	25	0	25	0%

小便器	30	30	0	100%

淋浴器	50	30	20	60%

水嘴	120	70	50	58%

合计	265	170	95	64%

2. 合规性判定

1 级水效器具占比：约 64%（＞50%）

其余器具：均为 2 级水效

完全满足规范 7.2.10 条第 2 款要求，可获得12 分评价分值

若后续将蹲便器升级为 1 级水效，可实现全部器具 1 级水效，获取满分 15 分

五、项目适配性与零碳效益

1. 项目适配性

山地环境：节水器具减少用水量，降低山地供水系统压力，适配分散式建筑布局

零碳运营：减少自来水消耗，降低水处理与输送环节碳排放

运维便捷：感应式器具减少人工操作，降低运维成本，提升用户体验

品牌形象：高水效器具体现项目绿色低碳理念，符合 “零碳共生” 定位

2. 节水效益估算

较普通器具年节水约1.2 万 m³

年减少碳排放约9.6 吨 CO₂（按自来水处理能耗 0.8kWh/m³ 估算）

年节约水费约4.8 万元