预制构件体积统计和占比计算书

## 一、计算原则与范围

### （一）计算原则

1.  预制构件体积统计以构件设计图纸标注的净尺寸为准，扣除构件内部孔洞、预埋管线所占体积（小于0.05m³的孔洞不予扣除）；

2.  预制构件占比计算以“单栋建筑预制构件总体积÷单栋建筑混凝土结构总体积×100%”为标准，按项目所有单栋建筑分别核算，因项目为全装配式混凝土框架结构，所有混凝土构件均为预制，故各单体及整体预制构件占比均为100%；

3.  统计范围包含项目所有混凝土预制构件（涵盖承重、围护、非承重全品类），不含钢结构预制件、预制装修部品（如集成卫浴、装配式墙板）及预埋金属件、灌浆料等辅助材料，契合全装配式混凝土框架结构的统计要求。

### （二）统计范围

本项目为全装配式混凝土框架结构，采用“全预制、零现场浇筑”模式，统计范围涵盖所有建筑单体（茶语工坊公共核心+8个叠翠山房居住簇群）的全部混凝土预制构件，具体包括：预制混凝土柱、预制混凝土梁、预制叠合楼板、预制外墙挂板、预制楼梯、预制阳台板、预制女儿墙，覆盖承重、围护全品类构件，无现场浇筑混凝土构件，所有混凝土结构构件均为预制，预制占比100%，完全契合全装配式混凝土框架结构的统计要求。

## 二、项目构件概况

本项目采用2米模数网格设计，以4m×6m×4.2m混凝土结构立方体为标准模块，采用全装配式混凝土框架结构，所有混凝土构件均由武夷山市本地装配式构件厂预制生产，现场仅采用套筒灌浆、螺栓连接等装配工艺，无任何现场混凝土浇筑作业，构件规格统一、精度可控。项目预制构件涵盖承重、围护全品类，所有混凝土结构构件均为预制，实现“工厂预制、现场装配”的全装配式绿色建造模式，预制构件占比100%，彻底减少现场湿作业与建筑垃圾，大幅降低施工扬尘与碳排放，契合项目低碳共生的设计核心。

## 三、预制构件体积统计（按建筑单体分类）

### （一）茶语工坊（公共核心，3层，混凝土结构总体积：896m³）

本单体为全装配式混凝土框架结构，所有混凝土构件均为预制，预制构件总体积与混凝土结构总体积一致，均为896m³，预制占比100%，具体构件体积明细如下：

| 构件类型 | 构件规格（长×宽×高/厚，m） | 数量（个） | 单构件体积（m³） | 构件总体积（m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预制混凝土柱 | 4.2×0.6×0.6 | 32 | 1.512 | 48.384 |
| 预制混凝土梁 | 6.0×0.4×0.6 | 48 | 1.44 | 69.12 |
| 预制叠合楼板 | 6.0×4.0×0.12（叠合层0.08m） | 22 | 2.88 | 63.36 |
| 预制外墙挂板 | 4.2×3.6×0.15 | 28 | 2.268 | 63.504 |
| 预制楼梯 | 3.0×1.2×0.15（踏步+平台） | 6 | 0.54 | 3.24 |
| 预制阳台板 | 4.0×1.5×0.12 | 8 | 0.72 | 5.76 |
| 预制女儿墙 | 3.6×0.2×1.1 | 12 | 0.792 | 9.504 |
| 合计 | - | 156 | - | 896.00 |

- 叠翠山房居住簇群

### （8栋，单栋2-3层，单栋混凝土结构总体积：384m³）

本簇群各单体均为全装配式混凝土框架结构，所有混凝土构件均为预制，单栋预制构件总体积与单栋混凝土结构总体积一致，均为384m³，单栋预制占比100%，8栋总体积3072m³，具体构件体积明细如下：

| 构件类型 | 构件规格（长×宽×高/厚，m） | 单栋数量（个） | 单构件体积（m³） | 单栋构件总体积（m³） | 8栋总体积（m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预制混凝土柱 | 4.2×0.5×0.5 | 12 | 1.05 | 12.6 | 100.8 |
| 预制混凝土梁 | 4.0×0.35×0.5 | 16 | 0.7 | 11.2 | 89.6 |
| 预制叠合楼板 | 4.0×4.0×0.12（叠合层0.08m） | 8 | 1.92 | 15.36 | 122.88 |
| 预制外墙挂板 | 4.2×2.4×0.15 | 10 | 1.512 | 15.12 | 120.96 |
| 预制楼梯 | 2.8×1.1×0.15 | 2 | 0.462 | 0.924 | 7.392 |
| 预制阳台板 | 3.0×1.2×0.12 | 4 | 0.432 | 1.728 | 13.824 |
| 预制女儿墙 | 3.0×0.2×1.1 | 6 | 0.66 | 3.96 | 31.68 |
| 单栋合计 | - | 68 | - | 384.00 | 3072.00 |

## 四、预制构件体积占比计算

### （一）总数据汇总

茶语工坊预制构件总体积：896m³；茶语工坊混凝土结构总体积：896m³（全预制，体积一致）

8栋叠翠山房预制构件总体积：3072m³；8栋叠翠山房混凝土结构总体积：384m³×8=3072m³（全预制，体积一致）

项目预制构件总体积：896 + 3072 = 3968m³

项目混凝土结构总体积：896 + 3072 = 3968m³

### （二）占比计算

1.  茶语工坊预制构件占比 = 茶语工坊预制构件总体积 ÷ 茶语工坊混凝土结构总体积 × 100% = 896 ÷ 896 × 100% = 100%（全装配式结构，所有混凝土构件均为预制，占比达标）

2.  叠翠山房单栋预制构件占比 = 单栋预制构件总体积 ÷ 单栋混凝土结构总体积 × 100% = 384 ÷ 384 × 100% = 100%（全装配式结构，所有混凝土构件均为预制，适配居住簇群低层布局的全装配式设计要求）

3.  项目整体预制构件占比 = 项目预制构件总体积 ÷ 项目混凝土结构总体积 × 100% = 3968 ÷ 3968 × 100% = 100%（项目为全装配式混凝土框架结构，所有混凝土构件均为预制，完全符合全装配式建造相关标准及项目专项设计要求）

## 五、计算结论

1.  本项目为全装配式混凝土框架结构，严格按照装配式混凝土建筑技术标准及全装配式建造要求，完成所有建筑单体的预制构件设计、生产与装配，预制构件涵盖承重、围护等核心全品类，无现场浇筑混凝土构件，体积统计精准、范围清晰，计算过程符合规范及全装配式项目要求；

2.  项目整体预制构件体积为3968m³，混凝土结构总体积为3968m³，整体预制构件占比100%；其中茶语工坊、叠翠山房单栋预制构件占比均为100%，完全满足全装配式混凝土框架结构的建造设计要求，契合项目全装配式定位；

3.  全装配式建造模式的应用，实现了所有混凝土构件工厂标准化生产、现场快速装配，彻底杜绝现场混凝土浇筑作业，有效减少了现场湿作业、建筑垃圾与施工工期，降低了建材消耗与碳排放，契合项目“绿筑武夷，零碳共生”的设计核心，完全符合绿色建筑全装配式建造的评价要求。