4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | □按100年进行耐久性设计 |  | 10 | 10 |
| 2 | ☑采用耐久性能好的建筑结构材料 | ☑混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土 | 10 |  |
|  |  | □钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料 |  |  |
|  |  | □木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品 |  |  |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑结构设计年限 | 50年 |
| 建筑结构材料 | R混凝土 钢 木 |
| 钢筋保护层厚度 | 比规范要求提高5mm：板、墙≥20mm（室内）≥25mm（室外）；梁、柱≥25mm（室内）≥30mm（室外）；基础≥45mm |
| 是否采用高耐久性混凝土 | 是——主体结构梁、板、柱、预制外墙板均采用可再生混凝土，再生骨料掺量≥30%，添加粉煤灰、矿渣粉、硅灰等矿物掺合料，抗渗等级P10（规范P8），抗冻等级F200（规范F150），氯离子扩散系数≤3.6×10⁻¹² m²/s，耐久性指标优于同强度等级天然混凝土 |
| 是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料 | 否 |
| 是否采用耐久木制品 | 否 |

请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：

本项目采用高耐久性可再生混凝土，通过以下措施提升结构材料耐久性： 再生骨料高掺量：主体结构混凝土（C30、C35、C40）再生骨料掺量≥30%，再生粗骨料压碎指标≤20%，吸水率≤5.0%，含泥量≤1.0%，符合《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177要求。再生骨料来源为武夷山本地建筑拆除废弃物，经破碎、筛分、强化处理后使用，实现建筑垃圾资源化利用。 复合胶凝体系优化：采用“水泥+粉煤灰（15%-25%）+矿渣粉（10%-20%）+硅灰（5%-8%）”复合胶凝体系，水胶比控制在0.42-0.48，较同强度等级天然混凝土降低0.03-0.05。添加聚羧酸系高效减水剂（减水率≥25%）和引气剂（含气量3%-5%），提高混凝土密实度和抗冻性能。 钢筋保护层厚度提高：所有混凝土构件钢筋保护层厚度比规范要求提高5mm，梁、柱室内环境≥25mm，室外环境≥30mm；板、墙室内环境≥20mm，室外环境≥25mm；基础≥45mm。采用高强度砂浆垫块或塑料卡固定，间距≤800mm，梅花形布置，确保保护层厚度准确。 耐久性指标提升：经第三方检测验证，本工程可再生混凝土抗渗等级P10（天然混凝土P8），抗冻等级F200（天然混凝土F150），氯离子扩散系数3.6×10⁻¹² m²/s（天然混凝土4.8×10⁻¹² m²/s），28d碳化深度8mm（天然混凝土10mm），各项耐久性指标均优于同强度等级天然混凝土，满足50年设计使用年限要求。 质量控制措施：原材料进厂逐批检验，搅拌时间较普通混凝土延长30-60秒，预制构件采用高频振捣，自然养护时间≥14天（蒸汽养护恒温8-12h，最高温度≤65℃）。每100m³制作试块不少于3组，每500m³检验抗渗等级，每1000m³检验抗冻等级，每2000m³检验氯离子扩散系数，确保耐久性目标实现。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；

3）项目运行使用中的维护管理记录。

实际提交材料：

安全耐久/高耐久性混凝土.docx