5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

主要功能房间室内设计参数：

| 房间 类型 | 人员密度 （人/m2） | 温度（℃） |  | 相对湿度（％） |  | 新风量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夏季空调 | 冬季采暖 | 夏季 | 冬季 | 设计值 | 标准值 |
| 叠翠山房客房 | 0.08 | 25 | 20 | 50 | 40 | 50 | 50m³/(h・人) |
| 茶语工坊 | 0.15 | 26 | 18 | 50 | 40 | 30m³/(h・人) | 30m³/(h・人 |
| 云间食肆 | 0.2 | 26 | 18 |  |  | 30m³/(h・人 | 30m³/(h・人 |
| 走廊 / 门厅 | 0.25 | 28 | 16 |  |  | 20m³/(h・人) | 20m³/(h・人) |
| 办公 / 管理用房 | 0.1 | 26 | 20 | 50 | 40 | 30m³/(h・人) | 30m³/(h・人) |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及说明文件；

2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。

实际提交材料：

1）暖通专业竣工图及说明文件； 2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。