7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染 | 4 | 8 |
|  | 利用水生动、植物保障室外景观水体水质 | 4 |  |
| 2 | 未设置景观水体 | 8 |  |
| 合计 |  | 8 | 8 |

2 评价要点

景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例： 72  （%）

景观水体补水来源：R地表水、市政中水、建筑中水、R雨水

请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。

一、径流污染削减措施 源头控制：屋面、透水铺装等汇水面雨水先经初期雨水弃流池，弃流前 2mm 高污染初期雨水，减少悬浮物、COD 等污染物进入景观水体。 生态转输：雨水经植草沟、下凹式绿地、雨水花园等生态设施转输，通过土壤过滤、植物吸附与微生物降解，削减径流中悬浮物、氮磷等污染物，削减率≥40%。 预处理：进入景观水体前设置生态前置塘，进一步沉淀泥沙、吸附污染物，保障入流水质。 二、水质控制措施 生态净化：景观水体配置 ** 沉水植物（苦草、黑藻）+ 浮叶植物（睡莲）+ 挺水植物（再力花）** 的水生植物群落，搭配底栖动物（螺、蚌）与有益微生物，形成稳定生态系统，降解有机物、吸收氮磷。 循环复氧：设置小型水力循环装置（跌水、喷泉），增强水体流动性与溶解氧含量，抑制厌氧腐败与藻类爆发。 运维管控：定期清理水体枯枝落叶与底泥，避免有机质积累；雨季适当增加循环量，防止雨水径流冲击导致水质恶化。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；

2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；

3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。

实际提交材料：

给排水专业竣工图及设计说明