光合书院·利废建材中废弃物掺量说明

第一章 编制依据

1.1 规范依据

本说明依据以下国家标准及绿色建筑评价要求编制：

| 规范编号 | 规范名称 | 相关条款 |
| --- | --- | --- |
| GB/T 50378-2019 | 绿色建筑评价标准 | 第7.2.7条（可再循环/可再利用材料比例） |
| GB/T 50905-2013 | 建筑工程绿色施工规范 | 第5.3条（废弃物利用） |
| GB/T 51366-2019 | 建筑碳排放计算标准 | 第4.2条（材料碳排放） |
| 本项目设计图纸 | 装修材料明细表 | — |

1.2 评价要求

根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.7条，绿色建筑在利废建材应用方面应满足以下要求：

| 评价项 | 得分要求 |
| --- | --- |
| 可再循环材料和可再利用材料用量比例 | 公共建筑达到15%以上 |
| 利废建材选用 | 选用两种及以上利废建材，且每一种占同类建材的用量比例不低于30% |

1.3 术语定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 可再循环材料 | 能够通过回收、加工处理，重新制成原材料的建筑材料，如钢材、铜材、铝材、玻璃等 |
| 可再利用材料 | 在不改变材料形态的情况下直接重复使用的建筑材料，如旧砖、旧木料、旧门窗等 |
| 利废建材 | 以废弃物为原料生产的建筑材料，废弃物掺量不低于30% |

第二章 可再循环/可再利用材料用量比例计算

2.1 材料统计范围

本说明统计范围为项目主要建筑材料，包括：

| 材料类别 | 具体材料 |
| --- | --- |
| 结构材料 | 钢筋、型钢、混凝土（不含水泥、砂石） |
| 装饰材料 | 铝合金型材、玻璃、钢材、铜材 |
| 保温材料 | 岩棉板（可回收） |
| 其他金属 | 电缆铜芯、金属管道 |

2.2 材料用量统计

2.2.1 可再循环材料用量统计

| 材料名称 | 用量（吨） | 可再循环率 | 折算循环材料用量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋 | 85.6 | 100% | 85.6 | 结构用钢 |
| 型钢 | 12.4 | 100% | 12.4 | 钢结构构件 |
| 铝合金型材 | 4.8 | 100% | 4.8 | 幕墙、门窗 |
| 铜材（电缆、管材） | 0.6 | 100% | 0.6 | 电气、给排水 |
| 玻璃 | 3.2 | 100% | 3.2 | 幕墙、门窗 |
| 岩棉板 | 2.1 | 80% | 1.68 | 保温材料 |
| 合计 | 108.7 | — | 108.28 | — |

2.2.2 可再利用材料用量统计

本项目为新建项目，未使用旧砖、旧木料等可再利用材料，可再利用材料用量为0。

2.2.3 建筑材料总用量统计

| 材料类别 | 用量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 混凝土（不含水泥、砂石） | 486.0 | C30、C40、C60混凝土 |
| 钢筋 | 85.6 | 结构用钢 |
| 型钢 | 12.4 | 钢结构构件 |
| 砌体材料 | 38.5 | 加气混凝土砌块 |
| 铝合金型材 | 4.8 | 幕墙、门窗 |
| 玻璃 | 3.2 | 幕墙、门窗 |
| 铜材 | 0.6 | 电气、给排水 |
| 岩棉板 | 2.1 | 保温材料 |
| 装饰板材 | 6.5 | 石膏板、矿棉板 |
| 地面材料 | 5.8 | 地砖、地板 |
| 涂料 | 1.2 | 乳胶漆 |
| 其他 | 12.3 | 五金、洁具等 |
| 合计 | 659.0 | — |

2.3 可再循环/可再利用材料用量比例计算

text

可再循环/可再利用材料用量比例 = (可再循环材料折算用量 + 可再利用材料用量) / 建筑材料总用量 × 100%

计算：

text

可再循环材料折算用量 = 108.28 吨

可再利用材料用量 = 0 吨

建筑材料总用量 = 659.0 吨

比例 = (108.28 + 0) / 659.0 × 100% = 16.43%

2.4 结论

本项目可再循环/可再利用材料用量比例为 16.43%，大于《绿色建筑评价标准》要求的 15%，满足得分要求。

第三章 利废建材选用及废弃物掺量说明

3.1 利废建材选用清单

本项目选用以下两种利废建材，每种占同类建材用量比例均不低于30%：

| 序号 | 利废建材名称 | 废弃物种类 | 废弃物掺量 | 同类建材 | 占同类建材比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 再生骨料混凝土砌块 | 建筑废弃物（废混凝土、废砖） | ≥50% | 砌体材料 | 65% |
| 2 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | 工业废弃物（粉煤灰） | ≥30% | 砌体材料 | 35% |

3.2 利废建材一：再生骨料混凝土砌块

3.2.1 产品概述

再生骨料混凝土砌块是以建筑废弃物（废混凝土、废砖、废砂浆）为原料，经破碎、筛分、清洗后制成再生骨料，与水泥、粉煤灰等材料混合，经压制、养护而成的墙体材料。

3.2.2 技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 产品型号 | 390×190×190mm（主砌块） |
| 强度等级 | MU5.0 / MU7.5 |
| 干密度 | ≤1000 kg/m³ |
| 导热系数 | ≤0.25 W/(m·K) |
| 废弃物种类 | 建筑废弃物（废混凝土、废砖） |
| 废弃物掺量 | ≥50% |
| 执行标准 | GB/T 15229-2011 |

3.2.3 废弃物掺量证明

| 废弃物类型 | 掺量比例 | 来源 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废混凝土再生骨料 | 35% | 建筑拆除废弃物 | 经破碎、筛分处理 |
| 废砖再生骨料 | 15% | 建筑拆除废弃物 | 经破碎、筛分处理 |
| 废弃物总掺量 | ≥50% | — | 符合利废建材要求 |

3.2.4 同类建材用量及比例

| 项目 | 用量 |
| --- | --- |
| 本项目砌体材料总用量 | 38.5 吨 |
| 再生骨料混凝土砌块用量 | 25.0 吨 |
| 占同类建材比例 | 65% |

3.3 利废建材二：粉煤灰加气混凝土砌块

3.3.1 产品概述

粉煤灰加气混凝土砌块是以粉煤灰、石灰、水泥、石膏等为原料，经配料、浇注、发气、切割、蒸压养护而成的轻质多孔墙体材料。

3.3.2 技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 产品型号 | 600×200×100/200mm |
| 强度等级 | A3.5 / A5.0 |
| 干密度 | B05 / B06级 |
| 导热系数 | ≤0.16 W/(m·K) |
| 废弃物种类 | 工业废弃物（粉煤灰） |
| 废弃物掺量 | ≥30% |
| 执行标准 | GB/T 11968-2020 |

3.3.3 废弃物掺量证明

| 废弃物类型 | 掺量比例 | 来源 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉煤灰 | ≥30% | 燃煤电厂 | Ⅱ级粉煤灰，符合GB/T 1596 |
| 废弃物总掺量 | ≥30% | — | 符合利废建材要求 |

3.3.4 同类建材用量及比例

| 项目 | 用量 |
| --- | --- |
| 本项目砌体材料总用量 | 38.5 吨 |
| 粉煤灰加气混凝土砌块用量 | 13.5 吨 |
| 占同类建材比例 | 35% |

第四章 废弃物掺量技术证明

4.1 再生骨料混凝土砌块废弃物掺量证明

4.1.1 原材料配比

| 原材料 | 掺量比例 | 废弃物类型 |
| --- | --- | --- |
| 废混凝土再生骨料 | 35% | 建筑废弃物 |
| 废砖再生骨料 | 15% | 建筑废弃物 |
| 水泥 | 15% | — |
| 粉煤灰 | 10% | 工业废弃物 |
| 石灰 | 5% | — |
| 水 | 20% | — |
| 废弃物总掺量 | 60% | — |

4.1.2 废弃物来源说明

- 废混凝土：来自嘉兴市城市更新项目拆除建筑，经分类收集、破碎、筛分后制成再生骨料

- 废砖：来自嘉兴市老旧小区改造项目，经清理、破碎后制成再生骨料

4.1.3 第三方检测报告

（附检测报告编号：XXXX-2025-XXX）

- 废弃物掺量：62%（检测值）

- 强度等级：MU7.5

- 放射性：符合GB 6566要求

4.2 粉煤灰加气混凝土砌块废弃物掺量证明

4.2.1 原材料配比

| 原材料 | 掺量比例 | 废弃物类型 |
| --- | --- | --- |
| 粉煤灰 | 32% | 工业废弃物 |
| 石灰 | 18% | — |
| 水泥 | 15% | — |
| 石膏 | 5% | — |
| 铝粉 | 0.05% | — |
| 水 | 29.95% | — |
| 废弃物总掺量 | 32% | — |

4.2.2 废弃物来源说明

- 粉煤灰：来自嘉兴电厂，Ⅱ级粉煤灰，符合GB/T 1596标准要求

4.2.3 第三方检测报告

（附检测报告编号：XXXX-2025-XXX）

- 废弃物掺量：31.5%（检测值）

- 强度等级：A3.5

- 干密度：B05级

第五章 同类建材用量比例计算

5.1 砌体材料分类

本项目砌体材料总用量为38.5吨，其中：

| 利废建材名称 | 用量（吨） | 占砌体材料总量比例 |
| --- | --- | --- |
| 再生骨料混凝土砌块 | 25.0 | 65% |
| 粉煤灰加气混凝土砌块 | 13.5 | 35% |
| 合计 | 38.5 | 100% |

5.2 利废建材占同类建材比例验证

| 利废建材 | 占同类建材比例 | 标准要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 再生骨料混凝土砌块 | 65% | ≥30% | √ 满足 |
| 粉煤灰加气混凝土砌块 | 35% | ≥30% | √ 满足 |

结论：两种利废建材占同类建材（砌体材料）的用量比例均超过30%，满足绿色建筑评价要求。

第六章 利废建材应用汇总

6.1 应用部位

| 利废建材 | 应用部位 | 用量（吨） |
| --- | --- | --- |
| 再生骨料混凝土砌块 | 非承重内隔墙 | 25.0 |
| 粉煤灰加气混凝土砌块 | 外墙填充墙、内隔墙 | 13.5 |

6.2 环境效益

| 效益指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 消纳建筑废弃物 | 约12.5吨 | 废混凝土、废砖 |
| 消纳工业废弃物 | 约4.3吨 | 粉煤灰 |
| 减少天然资源消耗 | 约16.8吨 | 天然砂石、粘土 |
| 减少CO₂排放 | 约8.5吨 | 相比传统材料 |

第七章 结论

7.1 可再循环/可再利用材料用量比例

| 项目 | 计算值 | 标准要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可再循环材料折算用量 | 108.28 吨 | — | — |
| 建筑材料总用量 | 659.0 吨 | — | — |
| 用量比例 | 16.43% | ≥15% | √ 满足 |

7.2 利废建材选用

| 序号 | 利废建材名称 | 废弃物掺量 | 占同类建材比例 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 再生骨料混凝土砌块 | ≥50% | 65% | √ 满足 |
| 2 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | ≥30% | 35% | √ 满足 |

7.3 综合评价

本项目：

- 可再循环材料和可再利用材料用量比例达到16.43%，高于绿色建筑评价标准要求的15%；

- 选用两种利废建材：再生骨料混凝土砌块（废弃物掺量≥50%）、粉煤灰加气混凝土砌块（废弃物掺量≥30%）；

- 两种利废建材占同类建材（砌体材料）的用量比例分别为65%和35%，均高于标准要求的30%。

综上所述，本项目在利废建材应用方面完全满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.7条的相关要求。