光合书院·卫生器具产品说明书

第一章 概述

1.1 项目卫生器具配置原则

光合书院（以下简称“本项目”）作为公共文化建筑，卫生器具的配置遵循以下原则：

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 节水优先 | 全部采用节水型卫生器具，水效等级不低于2级，核心区域达到1级 |
| 卫生安全 | 采用感应式、非接触式器具，减少交叉感染风险 |
| 无障碍适用 | 设置无障碍卫生间，配置专用卫生器具 |
| 耐久可靠 | 选用优质品牌，确保使用寿命长、故障率低 |
| 绿色环保 | 与雨水回收系统联动，部分冲厕采用再生水 |

1.2 卫生器具配置清单

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 安装位置 | 水效等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节水型坐便器 | TOTO-CWxxx | 8套 | 无障碍卫生间、办公区 | 1级 | 虹吸式，3/6L双档 |
| 2 | 节水型蹲便器 | TOTO-CExxx | 8套 | 公共卫生间 | 1级 | 配延时冲洗阀 |
| 3 | 节水型小便器 | TOTO-UWxxx | 8套 | 公共卫生间（男） | 1级 | 感应冲洗，0.5L/次 |
| 4 | 感应式水龙头 | TOTO-TLxxx | 16套 | 洗手盆 | — | 感应出水，2L/min |
| 5 | 节水型龙头 | TOTO-ELxxx | 4套 | 清洁间、茶水间 | — | 起泡器，4L/min |
| 6 | 无障碍扶手 | TOTO-GRxxx | 8套 | 无障碍卫生间 | — | 不锈钢，防滑 |
| 7 | 卫生纸架 | TOTO-PAxxx | 16套 | 各卫生间 | — | 不锈钢 |
| 8 | 皂液器 | TOTO-SOxxx | 16套 | 洗手盆旁 | — | 感应式/手动 |
| 9 | 干手器 | TOTO-DRxxx | 8套 | 洗手盆旁 | — | 高效节能型 |
| 10 | 无障碍洗脸盆 | TOTO-LAxxx | 4套 | 无障碍卫生间 | — | 带扶手，台下盆 |
| 合计 |  |  | 96套/件 |  |  |  |

第二章 节水型坐便器

2.1 产品概述

节水型坐便器采用虹吸式冲洗技术，配备3L/6L双档冲水装置，符合国家标准《节水型卫生洁具》（GB/T 31436）一级水效要求。坐便器表面采用纳米自洁釉面，不易挂污，减少清洁用水。

2.2 技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | TOTO-CWxxx |
| 类型 | 连体式坐便器 |
| 冲水方式 | 虹吸式 |
| 冲水量 | 大档6L，小档3L |
| 平均用水量 | 4.0 L/次 |
| 水效等级 | 1级 |
| 水效标识 | 备案编号：XXXXX |
| 材质 | 陶瓷，纳米自洁釉面 |
| 安装方式 | 地排式 |
| 排污口中心距地 | 305 mm / 400 mm可选 |
| 外形尺寸（长×宽×高） | 710×360×720 mm |
| 重量 | 约45 kg |
| 进水接口 | G1/2" |
| 排水管径 | DN100 |

2.3 结构组成

| 部件 | 材质 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 陶瓷本体 | 优质陶瓷 | 高温烧制，釉面光滑 |
| 水箱 | 陶瓷/隐藏式 | 双档冲水装置 |
| 水件 | 工程塑料 | 进排水阀，寿命≥10万次 |
| 座圈盖板 | 缓降盖板 | PP材质，可拆卸清洗 |
| 排污管道 | 陶瓷 | 内壁施釉，排污顺畅 |

2.4 节水特点

| 特点 | 说明 |
| --- | --- |
| 双档冲水 | 小便冲水3L，大便冲水6L，较传统9L坐便器节水33%-50% |
| 虹吸技术 | 冲洗力强，一次冲净，避免重复冲洗 |
| 纳米自洁釉 | 表面光滑，不易挂污，减少清洁用水 |
| 水效认证 | 通过国家节水产品认证，水效标识1级 |

2.5 安装要求

- 排污口与排水管对接处密封良好，防止渗漏

- 安装后调整水平，底座四周打胶固定

- 进水角阀应设置独立控制，便于维修

- 盖板安装后检查缓降功能

2.6 使用维护

| 维护项目 | 频率 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 外观清洁 | 每日 | 用软布擦拭表面，避免使用酸性清洁剂 |
| 水件检查 | 每月 | 检查进排水阀是否正常，有无漏水 |
| 水箱清洁 | 每季度 | 清洁水箱内部，清除水垢 |
| 密封检查 | 每半年 | 检查底座密封胶是否完好 |

第三章 节水型蹲便器

3.1 产品概述

节水型蹲便器采用直冲式结构，配延时自闭冲洗阀，每次冲洗水量6L，适用于公共卫生间，具有防臭、易清洁等特点。

3.2 技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | TOTO-CExxx |
| 类型 | 直冲式蹲便器 |
| 冲水量 | 6 L/次 |
| 水效等级 | 1级 |
| 材质 | 陶瓷，抗菌釉面 |
| 安装方式 | 嵌入式 |
| 外形尺寸（长×宽） | 600×450 mm |
| 排水管径 | DN100 |
| 存水弯 | 自带存水弯，水封≥50mm |

3.3 配套冲洗阀

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | TOTO-Vxxx |
| 类型 | 延时自闭冲洗阀 |
| 冲水量 | 6 L/次（可调） |
| 延时时间 | 3-5秒可调 |
| 材质 | 黄铜镀铬 |
| 进水接口 | G1" |

3.4 节水特点

| 特点 | 说明 |
| --- | --- |
| 延时自闭 | 自动关闭，防止长流水 |
| 定量冲洗 | 每次冲洗水量固定，避免过量 |
| 防滴漏 | 优质密封件，杜绝滴漏 |
| 防臭设计 | 自带存水弯，水封深度≥50mm |

3.5 安装要求

- 蹲便器安装于结构楼板预留孔洞内

- 安装后检查水平度，确保排水顺畅

- 冲洗阀安装高度距地面800-1000mm

- 进水管路设独立控制阀门

第四章 节水型小便器

4.1 产品概述

节水型小便器采用感应式自动冲洗技术，每次冲洗水量仅0.5L，无水时自动停止冲洗。感应器采用红外反射原理，人离后自动冲洗，避免忘记冲水或重复冲水。

4.2 技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | TOTO-UWxxx |
| 类型 | 挂墙式小便器 |
| 冲洗方式 | 感应式自动冲洗 |
| 冲洗水量 | 0.5 L/次 |
| 水效等级 | 1级 |
| 材质 | 陶瓷，抗菌釉面 |
| 外形尺寸（宽×高×深） | 370×650×330 mm |
| 进水接口 | G1/2" |
| 排水管径 | DN50 |

4.3 感应冲洗阀

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | TOTO-AUxxx |
| 感应方式 | 红外反射 |
| 感应距离 | 300-500 mm可调 |
| 冲洗延时 | 人离后3秒冲洗 |
| 供电方式 | DC 6V（4节5号电池）/ AC 220V可选 |
| 电池寿命 | 约2年（按每天100次使用） |
| 防护等级 | IP54 |

4.4 节水特点

| 特点 | 说明 |
| --- | --- |
| 感应冲洗 | 人离后自动冲洗，避免忘记冲水或重复冲水 |
| 精准控制 | 每次冲水仅0.5L，较传统小便器节水80% |
| 无水待机 | 无人使用时无水流消耗 |
| 防堵设计 | 大口径排水管，不易堵塞 |

4.5 安装要求

- 安装高度：小便器上沿距地面600mm（成人使用）

- 感应器高度：距地面900-1000mm

- 安装时注意防水密封

- 预留检修口，便于维护

4.6 使用维护

| 维护项目 | 频率 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 感应器清洁 | 每周 | 用软布擦拭感应窗，避免遮挡 |
| 电池检查 | 每月 | 检查电池电量，及时更换 |
| 冲洗阀检查 | 每月 | 检查冲洗功能是否正常 |
| 滤网清洗 | 每季度 | 清洗进水滤网，防止堵塞 |

第五章 感应式水龙头

5.1 产品概述

感应式水龙头采用红外感应技术，手入出水，手离停水，避免长流水浪费。内置节水限流器，出水流量≤2L/min。

5.2 技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | TOTO-TLxxx |
| 类型 | 单冷/冷热混合 |
| 出水流量 | 2 L/min（节水限流器） |
| 感应距离 | 50-200 mm可调 |
| 感应方式 | 红外反射 |
| 感应时间 | 手入0.5秒出水，手离1秒停水 |
| 供电方式 | DC 6V（4节5号电池）/ AC 220V可选 |
| 电池寿命 | 约1.5年（按每天100次使用） |
| 材质 | 黄铜镀铬 |
| 进水接口 | G1/2" |
| 防护等级 | IP54 |

5.3 结构组成

| 部件 | 材质 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 龙头本体 | 黄铜 | 精铸，表面镀铬 |
| 感应器 | 红外模块 | 内置，防水设计 |
| 电磁阀 | 工程塑料 | 控制出水，寿命≥50万次 |
| 限流器 | 不锈钢 | 节水限流，流量≤2L/min |
| 电池盒 | 工程塑料 | 防水设计，安装于台面下 |

5.4 节水特点

| 特点 | 说明 |
| --- | --- |
| 感应出水 | 自动感应，避免空流 |
| 限流器 | 内置节水限流器，流量≤2L/min |
| 智能待机 | 无人使用时自动进入待机模式 |
| 防误触 | 感应逻辑优化，避免误出水 |

5.5 安装要求

- 安装高度：出水口距盆面200-250mm

- 台面开孔直径：Φ35mm

- 感应器窗口保持清洁，避免强光直射

- 冷热混合型需连接冷热水管

5.6 使用维护

| 维护项目 | 频率 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 感应器清洁 | 每周 | 用软布擦拭感应窗 |
| 电池检查 | 每月 | 检查电池电量 |
| 滤网清洗 | 每季度 | 清洗进水滤网 |
| 电磁阀检查 | 每半年 | 检查电磁阀动作是否正常 |

第六章 无障碍卫生器具

6.1 产品概述

本项目设置无障碍卫生间，配置专用卫生器具，满足残疾人、老年人等群体的使用需求。无障碍卫生间位于一层主入口旁，方便进出。

6.2 无障碍坐便器

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | TOTO-CWxxx（无障碍专用） |
| 高度 | 坐圈高度450-500mm |
| 扶手 | 两侧安装L型扶手，直径35mm |
| 冲水方式 | 侧墙式冲洗按钮/感应冲洗 |
| 安装方式 | 墙排式，便于轮椅靠近 |

6.3 无障碍洗脸盆

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | TOTO-LAxxx |
| 类型 | 台下盆 |
| 安装高度 | 盆上沿距地面800mm |
| 下方净空 | ≥650mm，便于轮椅进入 |
| 龙头 | 感应式水龙头 |
| 扶手 | 两侧安装扶手 |

6.4 无障碍扶手

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | TOTO-GRxxx |
| 材质 | 不锈钢管，表面防滑处理 |
| 管径 | Φ35mm |
| 承重 | ≥150kg |
| 安装方式 | 墙面固定，膨胀螺栓 |

6.5 无障碍设计要求

| 要求 | 说明 |
| --- | --- |
| 门宽 | ≥900mm，向外开启或推拉门 |
| 空间尺寸 | 轮椅回转直径≥1500mm |
| 呼叫按钮 | 设置紧急呼叫按钮，高度距地400-500mm |
| 安全扶手 | 坐便器、洗手盆两侧均设扶手 |

第七章 配套卫生器具

7.1 卫生纸架

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | TOTO-PAxxx |
| 材质 | 不锈钢 |
| 安装方式 | 墙面固定 |
| 安装高度 | 距地600-700mm |
| 特点 | 防水设计，易于更换纸卷 |

7.2 皂液器

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | TOTO-SOxxx |
| 类型 | 感应式/手动可选 |
| 材质 | 不锈钢/ABS |
| 容量 | 800 mL |
| 安装方式 | 墙面固定/台面放置 |
| 安装高度 | 感应式：距盆面200-250mm |

7.3 干手器

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | TOTO-DRxxx |
| 类型 | 高速风干型 |
| 功率 | 650 W |
| 风量 | 100 m³/h |
| 风温 | 40-50℃ |
| 干手时间 | ≤10秒 |
| 噪音 | ≤65 dB(A) |
| 防护等级 | IP34 |

7.4 地漏

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | 防臭地漏 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 规格 | DN50 / DN100 |
| 特点 | 水封深度≥50mm，防臭、防虫 |

第八章 卫生器具与节水系统联动

8.1 雨水回用联动

本项目部分卫生间冲厕采用雨水回收系统处理后的再生水，实现非传统水源利用。

| 器具 | 水源 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 蹲便器冲洗 | 市政供水+雨水回用 | 优先使用雨水，不足时自动切换 |
| 坐便器冲洗 | 市政供水+雨水回用 | 优先使用雨水，不足时自动切换 |
| 小便器冲洗 | 市政供水 | 感应冲洗，用水量小 |
| 洗手盆 | 市政供水 | 生活饮用水标准 |

8.2 节水管理系统

| 系统 | 功能 |
| --- | --- |
| 用水远传计量系统 | 实时监测各卫生器具用水量 |
| 漏损预警 | 夜间最小流量监测，及时发现滴漏 |
| 水平衡分析 | 自动计算用水量，分析节水效果 |

第九章 运行维护

9.1 日常巡检

| 巡检项目 | 频率 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 卫生器具外观 | 每日 | 检查有无破损、漏水 |
| 感应功能 | 每日 | 检查感应水龙头、小便器感应是否正常 |
| 冲水功能 | 每日 | 检查坐便器、蹲便器冲水是否正常 |
| 无障碍设施 | 每日 | 检查扶手、呼叫按钮是否完好 |

9.2 定期维护

| 维护项目 | 频率 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 滤网清洗 | 每季度 | 清洗水龙头、冲洗阀进水滤网 |
| 感应器清洁 | 每月 | 清洁感应窗，调整感应距离 |
| 电池更换 | 按需 | 感应器具电池电量不足时更换 |
| 水件检查 | 每半年 | 检查进排水阀密封性 |
| 釉面保养 | 每年 | 使用专用清洁剂保养陶瓷釉面 |

9.3 常见故障处理

| 故障现象 | 可能原因 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 坐便器长流水 | 水件密封不良 | 更换水件密封圈 |
| 感应水龙头不出水 | 电池没电、电磁阀故障 | 更换电池、检修电磁阀 |
| 小便器不冲洗 | 感应器故障、电池没电 | 检查感应器、更换电池 |
| 蹲便器冲洗阀漏水 | 密封件老化 | 更换密封件 |
| 感应器误动作 | 感应窗脏污、强光干扰 | 清洁感应窗、调整角度 |

第十章 质量保证与售后服务

10.1 质量保证

| 项目 | 保证内容 |
| --- | --- |
| 陶瓷器具质保 | 自验收合格之日起5年（釉面、本体） |
| 感应器具质保 | 自验收合格之日起2年 |
| 水件质保 | 自验收合格之日起2年 |
| 水效保证 | 符合国家水效标准，一级水效标识 |

10.2 售后服务

| 服务项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 维保服务 | 质保期内免费维修、更换故障部件 |
| 故障响应 | 接到报修后2小时内响应，24小时内处理 |
| 备件供应 | 质保期内免费更换，质保期后长期供应 |
| 技术培训 | 提供操作人员培训、清洁维护指导 |

第十一章 附则

第一条 本说明书由光合书院·项目运营管理部负责解释。

第二条 本说明书自卫生器具安装调试验收合格之日起生效。