光合书院·场地内污染源排查与治理措施分析报告

第一章 项目概况

1.1 项目基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 光合书院· |
| 项目地点 | 浙江省嘉兴市南湖区风樯路与至诚路交叉口 |
| 用地面积 | 约3121㎡ |
| 建筑面积 | 总建筑面积3121㎡（地上2278㎡，地下843㎡） |
| 功能定位 | 社区图书馆、办公、文化教育 |
| 周边环境 | 规划待建用地、城市绿地、低密度住宅区 |

1.2 编制依据

| 规范编号 | 规范名称 |
| --- | --- |
| GB 3095-2012 | 环境空气质量标准 |
| GB 3838-2002 | 地表水环境质量标准 |
| GB 12348-2008 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 |
| GB 12523-2011 | 建筑施工场界环境噪声排放标准 |
| GB 18483-2001 | 饮食业油烟排放标准 |
| GB 5084-2021 | 农田灌溉水质标准 |
| GB/T 50378-2019 | 绿色建筑评价标准 |
| HJ 2.2-2018 | 环境影响评价技术导则 大气环境 |

1.3 评价标准

| 评价要素 | 执行标准 | 主要指标 |
| --- | --- | --- |
| 空气环境 | GB 3095-2012 二级标准 | SO₂、NO₂、PM10、PM2.5、TSP |
| 水环境 | GB 3838-2002 Ⅲ类标准 | pH、COD、氨氮、总磷 |
| 声环境 | GB 3096-2008 1类/2类 | 昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A) |

1.4 评价范围

本报告评价范围包括：

- 项目场地内部（3121㎡）

- 场地周边影响区（50m范围内）

- 施工期及运营期可能产生污染的区域

第二章 场地现状污染源排查

2.1 排查方法与过程

| 排查方法 | 实施内容 |
| --- | --- |
| 现场踏勘 | 对场地及周边进行实地勘察，记录污染迹象 |
| 资料收集 | 收集场地历史用途、周边企业分布、环境监测数据 |
| 走访调查 | 走访周边居民、社区工作人员，了解历史污染情况 |
| 土壤检测 | 对重点区域进行土壤采样检测（如有必要） |
| 水质检测 | 对场地内及周边水体进行采样检测 |

2.2 历史场地用途调查

经调查，本项目场地历史用途如下：

| 时期 | 用地性质 | 潜在污染源 |
| --- | --- | --- |
| 2010年前 | 农田 | 无 |
| 2010-2018年 | 临时堆场 | 无 |
| 2018年后 | 规划建设用地 | 无 |

结论：场地历史用途无工业生产活动，无历史遗留污染问题。

2.3 场地内潜在污染源排查

2.3.1 施工期潜在污染源

| 污染源类别 | 污染源位置 | 污染物 | 排放特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扬尘 | 土方开挖、材料堆场 | TSP、PM10 | 间歇性 |
| 施工机械尾气 | 施工机械 | CO、HC、NOx | 间歇性 |
| 施工废水 | 基坑降水、车辆冲洗 | SS、石油类 | 间歇性 |
| 生活污水 | 临时生活区 | COD、BOD、氨氮 | 连续性 |
| 建筑垃圾 | 施工现场 | 废混凝土、废砖 | 间歇性 |
| 施工噪声 | 施工机械 | Leq | 连续性 |

2.3.2 运营期潜在污染源

| 污染源类别 | 污染源位置 | 污染物 | 排放特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 卫生间、茶水间 | COD、BOD、氨氮、SS | 连续性 |
| 餐饮油烟 | 员工食堂（如有） | 油烟、VOCs | 间歇性 |
| 空调机组噪声 | 室外机、冷却塔 | Leq | 连续性 |
| 生活垃圾 | 垃圾收集点 | 恶臭、渗滤液 | 间歇性 |
| 车辆尾气 | 地下车库 | CO、HC、NOx | 间歇性 |
| 柴油发电机废气 | 发电机房 | SO₂、NOx、颗粒物 | 应急排放 |

2.4 周边污染源排查

2.4.1 周边企业分布调查

经现场踏勘及资料调查，项目周边500m范围内企业分布情况：

| 方向 | 距离 | 企业名称 | 主要污染物 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧 | 300m | 无 | — | — |
| 西侧 | 200m | 无 | — | — |
| 南侧 | 150m | 无 | — | — |
| 北侧 | 500m | 无 | — | — |

结论：项目周边500m范围内无工业生产企业，无外部污染源。

2.4.2 周边交通影响

| 道路名称 | 距离 | 交通流量 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风樯路 | 紧邻 | 中等 | 轻微 |
| 至诚路 | 紧邻 | 中等 | 轻微 |

结论：周边道路交通流量中等，车辆尾气对场地空气质量影响较小。

2.5 污染源排查结论

| 排查项目 | 排查结果 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 历史场地污染 | 无工业生产历史 | 无污染 |
| 场地内污染源 | 无固定污染源，仅施工期临时污染 | 可控 |
| 周边污染源 | 无工业生产企业 | 无影响 |
| 土壤污染 | 无历史污染，未发现异常 | 达标 |
| 地下水污染 | 无历史污染，未发现异常 | 达标 |

综合结论：项目场地内及周边无排放超标的污染源，场地环境质量良好，满足绿色建筑及环保要求。

第三章 施工期污染源治理措施

3.1 扬尘控制措施

| 措施 | 内容 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 围挡封闭 | 施工现场设置连续围挡，高度≥2.5m | 减少扬尘扩散 |
| 洒水降尘 | 每日洒水4-6次，土方作业时连续洒水 | 降低TSP浓度 |
| 车辆冲洗 | 出入口设置车辆冲洗设施 | 防止带泥上路 |
| 材料覆盖 | 散装材料、土方覆盖防尘网 | 减少风力扬尘 |
| 道路硬化 | 施工道路硬化处理 | 减少扬尘产生 |

3.2 废水治理措施

| 废水类型 | 治理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- |
| 基坑降水 | 沉淀处理后回用于洒水降尘 | 循环利用 |
| 车辆冲洗水 | 沉淀池沉淀后回用 | 循环利用 |
| 生活污水 | 设置临时化粪池，定期清运 | 市政污水管网 |
| 雨水径流 | 设置截水沟、沉淀池 | 市政雨水管网 |

3.3 噪声控制措施

| 措施 | 内容 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 选用低噪设备 | 优先选用低噪声施工机械 | 降低噪声源强 |
| 隔声围挡 | 高噪声设备设置隔声罩 | 减少噪声传播 |
| 合理安排作业时间 | 夜间（22:00-6:00）禁止高噪声作业 | 保护周边居民 |
| 设备维护 | 定期维护施工机械 | 减少异常噪声 |

3.4 固体废物治理措施

| 废物类型 | 治理措施 | 处置去向 |
| --- | --- | --- |
| 建筑垃圾 | 分类收集，可回收部分回收利用 | 合法消纳场 |
| 生活垃圾 | 设置垃圾桶，日产日清 | 环卫部门清运 |
| 危险废物 | 废油漆桶、废机油单独存放 | 有资质单位回收 |

3.5 施工期污染治理效果预期

| 污染类型 | 控制措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- |
| 扬尘 | 围挡、洒水、覆盖 | 场界浓度≤1.0mg/m³ |
| 废水 | 沉淀、回用 | 零排放或达标排放 |
| 噪声 | 隔声、限时作业 | 场界噪声≤70dB(A) |
| 固废 | 分类、清运 | 日产日清，无积存 |

第四章 运营期污染源治理措施

4.1 生活污水处理措施

4.1.1 污水产生量

| 用水类型 | 用水量（m³/d） | 排水系数 | 排水量（m³/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活用水 | 8.5 | 0.85 | 7.2 |
| 冲厕用水 | 2.5 | 0.85 | 2.1 |
| 清洁用水 | 1.2 | 0.85 | 1.0 |
| 合计 | 12.2 | — | 10.3 |

4.1.2 污水处理措施

| 措施 | 内容 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 雨污分流 | 雨水、污水分流排放 | 减少污水量 |
| 化粪池 | 设置化粪池1座，有效容积15m³ | 预处理生活污水 |
| 接入市政管网 | 污水经化粪池处理后接入市政污水管网 | 达标排放 |

4.1.3 污水水质与排放标准

| 污染物 | 产生浓度（mg/L） | 化粪池处理后（mg/L） | 排放标准（mg/L） | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 350 | 250 | 500 | √ 满足 |
| BOD | 200 | 150 | 300 | √ 满足 |
| SS | 200 | 100 | 400 | √ 满足 |
| 氨氮 | 35 | 30 | 45 | √ 满足 |

4.2 雨水污染控制措施

4.2.1 初期雨水污染控制

| 措施 | 内容 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 初期雨水弃流 | 设置初期雨水弃流装置，弃流2-5mm | 去除初期污染物 |
| 下沉式绿地 | 收集初期雨水，自然下渗净化 | 削减污染物 |
| 雨水花园 | 生物滞留设施，净化雨水 | 去除SS、COD |

4.2.2 雨水水质控制效果

| 污染物 | 初期雨水浓度 | 处理后浓度 | 削减率 |
| --- | --- | --- | --- |
| SS | 300 mg/L | 60 mg/L | 80% |
| COD | 150 mg/L | 45 mg/L | 70% |
| 氨氮 | 8 mg/L | 4 mg/L | 50% |

4.3 废气治理措施

4.3.1 汽车尾气治理

| 措施 | 内容 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 机械通风 | 地下车库设机械通风系统，换气次数≥6次/h | 降低污染物浓度 |
| 排风口设置 | 排风口设于绿化带，高于地面2.5m | 减少对人群影响 |
| 绿化隔离 | 车库出入口设置绿化隔离带 | 吸附污染物 |

4.3.2 柴油发电机废气治理

| 措施 | 内容 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 燃烧优化 | 选用低排放柴油发电机 | 降低污染物产生 |
| 排气处理 | 设置烟气净化装置（如适用） | 去除颗粒物 |
| 高空排放 | 排气筒高度≥15m，高于周边建筑 | 扩散稀释 |

4.3.3 垃圾收集点异味控制

| 措施 | 内容 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 密闭收集 | 垃圾收集点密闭设置，垃圾桶加盖 | 减少异味扩散 |
| 日产日清 | 每日清运，不过夜 | 减少异味产生 |
| 绿化隔离 | 周边种植乔灌木 | 隔离、吸附异味 |

4.4 噪声治理措施

4.4.1 设备噪声治理

| 噪声源 | 源强 dB(A) | 治理措施 | 治理后 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调室外机 | 65-70 | 设隔声罩、减振垫 | ≤55 |
| 冷却塔 | 70-75 | 低噪音冷却塔、隔声屏障 | ≤60 |
| 水泵 | 70-75 | 设于地下、减振基础 | ≤50 |
| 风机 | 70-75 | 消声器、隔声罩 | ≤55 |
| 柴油发电机 | 85-90 | 设于机房、隔声门 | ≤65（机房内） |

4.4.2 交通噪声控制

| 措施 | 内容 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 出入口管理 | 设置减速带、禁鸣标志 | 减少车辆噪声 |
| 绿化隔离 | 临路侧种植高大乔木 | 噪声衰减3-5dB(A) |

4.4.3 场界噪声预测

| 位置 | 昼间 dB(A) | 夜间 dB(A) | 标准限值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东场界 | 52 | 42 | 昼≤55，夜≤45 | √ 满足 |
| 西场界 | 51 | 41 | 昼≤55，夜≤45 | √ 满足 |
| 南场界 | 53 | 43 | 昼≤55，夜≤45 | √ 满足 |
| 北场界 | 50 | 40 | 昼≤55，夜≤45 | √ 满足 |

4.5 固体废物治理措施

4.5.1 生活垃圾产生量

| 类型 | 产生量 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 办公垃圾 | 约30 kg/d | 分类收集，环卫清运 |
| 读者垃圾 | 约20 kg/d | 分类收集，环卫清运 |
| 合计 | 约50 kg/d | — |

4.5.2 垃圾分类与处置

| 垃圾类别 | 收集方式 | 处置去向 |
| --- | --- | --- |
| 可回收物 | 蓝色垃圾桶 | 资源回收单位 |
| 厨余垃圾 | 绿色垃圾桶 | 厨余垃圾处理厂 |
| 有害垃圾 | 红色垃圾桶 | 有资质单位处理 |
| 其他垃圾 | 灰色垃圾桶 | 环卫部门清运 |

4.5.3 危险废物管理

| 危险废物 | 产生源 | 管理措施 |
| --- | --- | --- |
| 废灯管 | 照明更换 | 单独收集，有资质单位回收 |
| 废电池 | 设备更换 | 单独收集，有资质单位回收 |
| 废墨盒 | 办公打印 | 单独收集，有资质单位回收 |

第五章 环境监测与管理

5.1 环境监测计划

| 监测要素 | 监测点位 | 监测项目 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水总排口 | pH、COD、BOD、氨氮、SS | 每季度 |
| 雨水 | 雨水排口 | pH、SS、COD | 每半年 |
| 噪声 | 场界四周 | Leq（昼、夜） | 每季度 |
| 废气 | 场界 | TSP、NO₂ | 每半年 |
| 室内空气 | 阅览区、办公区 | CO₂、PM2.5、甲醛 | 每季度 |

5.2 环境管理制度

| 制度 | 内容 |
| --- | --- |
| 环保责任制 | 建立环保岗位责任制，明确责任人 |
| 环保台账 | 建立环保设施运行台账、污染物排放台账 |
| 定期检查 | 每月开展环保设施运行检查 |
| 培训制度 | 每年开展环保培训不少于1次 |
| 应急预案 | 制定环境突发事件应急预案 |

第六章 应急措施

6.1 环境风险识别

| 风险源 | 风险类型 | 影响范围 |
| --- | --- | --- |
| 污水管网 | 泄漏、堵塞 | 场地内 |
| 化粪池 | 泄漏 | 场地内 |
| 柴油发电机 | 燃油泄漏 | 发电机房 |
| 危险废物 | 泄漏 | 暂存点 |

6.2 应急措施

| 风险类型 | 应急措施 |
| --- | --- |
| 污水泄漏 | 立即关闭阀门，围堵泄漏区域，通知环保部门 |
| 燃油泄漏 | 使用吸油毡、沙土围堵，禁止明火 |
| 危废泄漏 | 穿戴防护用品，收集泄漏物，按危废处置 |

第七章 结论

7.1 场地污染源排查结论

| 排查内容 | 结论 |
| --- | --- |
| 历史场地污染 | 无工业生产历史，无遗留污染 |
| 场地内污染源 | 无固定污染源，施工期污染可控 |
| 周边污染源 | 500m范围内无工业生产企业 |
| 土壤环境 | 无污染迹象，环境质量良好 |

综合结论：项目场地内及周边无排放超标的污染源，场地环境质量符合相关标准要求。

7.2 治理措施有效性

| 阶段 | 治理措施 | 有效性 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 扬尘、废水、噪声、固废综合控制 | 有效控制施工污染 |
| 运营期 | 污水预处理、雨水净化、噪声控制、垃圾分类 | 实现达标排放 |

7.3 承诺与保证

本项目承诺：

- 施工期间严格执行环保措施，确保施工污染可控

- 运营期间定期监测，确保各项污染物达标排放

- 建立环境管理制度，落实环保责任制

- 制定应急预案，防范环境风险