本项目采取以下人员安全防护措施：

一、提高安全防护水平

1、外窗与窗台：改造后新增外窗采用内开内倒式，开启扇设限位装置，开启角度不超过30°；窗台高度低于900mm处设防护栏杆，栏杆净高不低于1100mm，垂直杆件间距不大于110mm。

2、防护栏杆：屋面女儿墙、楼梯平台、中庭临空处均设防护栏杆，高度不低于1200mm，采用竖向金属杆件，避免横向攀爬点。

3、玻璃选用：落地玻璃、中庭护栏玻璃均采用夹胶钢化安全玻璃，满足《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113相关要求，防止玻璃意外碎裂伤人。

二、出入口防护措施

1、防脱落防护：各主要出入口上方设置宽度不小于1.5m的混凝土挑檐或钢结构雨棚，有效防止外墙饰面、门窗玻璃意外脱落伤及出入人员。

2、防护与遮阳结合：入口雨棚同时作为遮阳、挡雨设施，与立面遮阳系统一体化设计，形成连贯的防护界面。雨棚下方设置LED信息屏，实现功能复合。

三、场地缓冲区与隔离带

1、建筑周边缓冲带：建筑四周设置宽度不小于3m的绿化隔离带，种植低矮灌木与地被植物，形成天然缓冲区，降低高空坠物风险。

2、景观隔离：靠近烟囱、高窗等潜在坠物区域，结合场地设计设置硬质铺地与绿植结合的缓冲区，引导人流远离危险区域。

3、标识引导：在缓冲区边界设置地面引导标识，明确人流安全路径，避免人员在建筑紧贴区域长时间停留。

以上措施综合实施，确保项目满足三星级绿色建筑评价标准中人员安全防护的各项要求。