本项目室内公共区域采取以下全龄化设计措施，满足不同年龄段及行动能力人群的使用需求：

一、阳角圆角及安全抓杆、扶手设置

阳角圆角处理：建筑室内公共区域（展览空间、公共走廊、电梯厅、楼梯间、休息区等）所有墙、柱阳角均采用圆角处理或设置防撞护角；圆角半径不小于30mm，护角采用软质PVC或橡胶材质，有效防止人员磕碰伤害；主要通行通道两侧的墙体转角处均设置明显可视的防撞护角，确保护角位置连续、无遗漏。

安全抓杆与扶手设置：公共走廊两侧沿墙设置连续扶手，扶手高度0.85m，直径35~45mm，材质选用防滑、抗腐蚀的不锈钢或尼龙包覆型材；电梯厅、楼梯间入口处设置竖向抓杆，便于老年人及行动不便者借力；无障碍卫生间内部配置L型安全抓杆及水平抓杆，抓杆安装牢固，承重能力不小于1.5kN；休息座椅旁设置垂直抓杆或扶手，便于起坐借力；所有扶手端部做圆角处理或向墙体弯折，避免钩挂衣物。

二、可容纳担架的无障碍电梯（具体位置如图所示）

电梯选型：建筑内部设置无障碍电梯多部，电梯轿厢尺寸大于1.6m（宽）×1.8m（深），满足容纳担架（标准担架尺寸2.0m×0.6m）的进出与回转需求。

电梯配置：电梯门采用平移式自动门，净开宽度不小于1.0m；电梯按钮设盲文标识及低位按钮（距地0.9m），便于轮椅使用者操作；电梯轿厢内设安全扶手及镜子，方便轮椅使用者观察出口；电梯运行平稳，开关门时间不小于3秒，设置语音报层及提示音。

电梯可达性：无障碍电梯位于建筑主入口附近，与无障碍坡道、无障碍卫生间及主要功能空间形成连贯的无障碍动线。

以上全龄化设计措施综合实施，确保项目满足三星级绿色建筑评价标准要求。