本项目设置连贯的无障碍步行系统，确保建筑、室外场地、公共绿地、城市道路之间无障碍连通，具体措施如下：

一、整体布局

项目位于开封某高校内，东临城市主干道夷山大街，北侧为东京大道，南侧、西侧为校内道路。无障碍步行系统以场地内部人行主通道为核心，向东连接城市道路人行道，向西、向北连接校内道路及公共绿地，形成连贯的无障碍网络。

二、无障碍出入口与坡道

建筑出入口：博物馆主入口、休闲服务空间入口均设置无障碍出入口，入口平台与室外地面平接，边缘设斜坡过渡。

无障碍坡道：主要出入口及场地内存在高差处均设置无障碍坡道，坡道坡度不大于1:12，宽度不小于1.5m，两侧设双层扶手（高度0.65m和0.85m），坡道面层采用防滑材料。

台阶处辅助设施：场地内台阶处同步设置无障碍坡道或升降平台，确保通行连续性。

三、场地内无障碍通行

人行主通道：场地内主要人行通道宽度不小于1.8m，满足轮椅交汇通行需求；路面平整，采用防滑透水铺装，避免高差与障碍物。

盲道设置：出入口、主要人行通道设置行进盲道与提示盲道，盲道连续、位置正确，与城市道路盲道有效衔接。

休息设施：沿主要步行路径每隔50m设置休息座椅，座椅旁预留轮椅停放空间。

标识引导：在主要节点设置无障碍导向标识，清晰标明无障碍出入口、无障碍卫生间、无障碍电梯等设施位置。

四、建筑内部无障碍通行

无障碍电梯：建筑内部设置无障碍电梯，轿厢尺寸满足轮椅回转需求，电梯按钮设盲文标识，电梯门开合时间不小于3秒。

无障碍卫生间：各层设置无障碍卫生间，满足轮椅进出及回转需求，配置安全抓杆、低位洗手台等设施。

公共走廊：公共走廊净宽不小于1.8m，地面平整防滑，墙面转角处设防撞护角。

展厅与活动空间：展览空间、休闲服务空间内预留轮椅通行与回转空间，展品布局考虑无障碍参观动线。

五、与城市道路及公共绿地的衔接

城市道路衔接：场地东侧沿夷山大街人行道设置无障碍出入口，与场地内步行系统平接，消除路缘石高差；人行横道处设置缘石坡道。

公共绿地衔接：场地内公共绿地设置无障碍游憩路径，路径宽度不小于1.5m，坡度不大于1:20，与主体建筑步行系统连通。

以上无障碍步行系统措施综合实施，确保建筑、室外场地、公共绿地、城市道路之间形成连贯的无障碍网络，满足绿色建筑评价标准要求。